BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

maintenance des systÈmes

Option A : Systèmes de production

Session 2023

# U 4 : Analyse technique en vue

# de l’intégration d’un bien

Durée : 4 heures – Coefficient : 6

Matériel autorisé

L’usage des calculatrices est autorisé dans les conditions suivantes :

- l’usage de la calculatrice avec mode examen est autorisé;

- l’usage de la calculatrice sans mémoire, « type collège » est autorisé.

Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu'il soit complet.

Le sujet comporte 24 pages numérotées de la façon suivante :

- dossier de présentation : DP1 à DP3 de la page 3/24 à la page 4/24 ;

- dossier questions : DQ1 à DQ6 de la page 6/24 à la page 8/24 ;

- documents réponses : DR1 à DR6 de la page 10/24 à la page 12/24 ;

- documents techniques : DT1 à DT22 de la page 14/24 à la page 24/24.

Les candidats rédigeront les réponses aux questions posées sur les feuilles de copie ou, lorsque cela est indiqué sur le sujet, sur les documents réponses prévus à cet effet.

Tous les documents réponses sont à remettre en un seul exemplaire en fin d'épreuve.

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

maintenance des systÈmes

Option A : Systèmes de production

Session 2023

# U 4 : Analyse technique en vue

# de l’intégration d’un bien

Durée : 4 heures – Coefficient : 6

DOSSIER DE PRÉSENTATION

Ce dossier contient les documents DP1 à DP3

de la page 3/24 à la page 4/24.

# PRESENTATION DE L’UNITE DE PRODUCTION :

Brioche Pasquier est une entreprise de l'industrie agroalimentaire française qui transforme des produits agricoles pour fabriquer et commercialiser des viennoiseries et des pâtisseries industrielles.

Construite en 1999, son unité de production située à Etoile sur Rhône produit actuellement des pâtes à choux, des beignets et des éclairs fourrés. Elle possède six lignes de production. La société commercialise ses produits avec son nom propre et en fabrique pour les marques de distributeurs.

En entrée de chacune de ces lignes, un centre de pétrissage automatique est installé pour permettre la préparation en temps masqué des recettes prédéfinies par la production. Ce centre de pétrissage est constitué de quatre postes de travail automatisés. Le transfert d’un poste à un autre est réalisé par un robot de transfert cartésien (voir DP2).

Des problématiques de maintenance sont apparues après la mise en place, puis se sont accentuées du fait des évolutions demandées par la production qui généralise les recettes à densité variable. On vous propose trois études pour répondre à ces problématiques.

CENTRE AUTOMATIQUE DE PETRISSAGE

ROBOT DE TRANSFERT

STATION DE POMPAGE

BATTEUR A OEUFS

BATTEUR VAPEUR

LAVEUR

-14-

« comment »

Les chiffres placés en fin de référence correspondent aux numéros de nomenclature.

Exemple : Moteur MA112 M 4-kW 4 B5 - 11- Correspond au moteur nomenclaturé 11.

Parties

Motoréducteur Rossi MR 2l 5 - 90S 4 B5 / 274 - 10-

Courroie SPA   - 14-

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

maintenance des systÈmes

Option A : Systèmes de production

Session 2023

# U 4 : Analyse technique en vue

# de l’intégration d’un bien

Durée : 4 heures – Coefficient : 6

DOSSIER QUESTIONS

Ce dossier contient les documents DQ1 à DQ6

de la page 6/24 à la page 8/24.

| 1 | ANALYSE CINÉMATIQUE |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Durée conseillée : 40 min |

Le système de mélangeur sur lequel vous êtes amené à intervenir pour des travaux de maintenance possède une cinématique particulière. Une connaissance des plans techniques et une analyse des solutions technologiques retenues doit être faite avant de lancer des opérations de maintenance préventive. On propose d’analyser les parties principales composant le mélangeur B1.

| Q.1-1 | Documents à consulter : DT5, DT6, DT7 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Donner les numéros respectifs des roulements créant les guidages en rotation des sous-ensembles suivants :

« pivot pour fouet court » (2) par rapport à « ensemble fixe ».

« pivot pour fouet long » (10) par rapport à « ensemble fixe ».

« pivot » (30) par rapport à « ensemble fixe ».

| Q.1-2 | Documents à consulter : DT3, DT4 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Pour être sûr d’avoir les bons roulements en stock, il est nécessaire de déterminer les caractéristiques des roulements (1), (3), (9), (17). Pour chacun d’eux indiquer :

- le diamètre de la bague intérieure,

- le diamètre de la bague extérieure,

- la largueur,

- la charge dynamique de base.

| Q.1-3 | Document à consulter : DT7 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Indiquer le rôle des clavettes A et B.

| Q.1-4 | Documents à consulter : DT5, DT6 | Répondre sur DR1 |
| --- | --- | --- |

Colorier en bleu la classe d’équivalence associée au « pivot pour fouet court » (2).

Colorier en rouge la classe d’équivalence associée au « pivot pour fouet long » (10).

Colorier en vert la classe d’équivalence associée au « pivot » (30).

| 2 | CHOIX ET REMPLACEMENT D’UNE COURROIE |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Durée conseillée : 40 min |

Lors d’une récente opération de maintenance corrective réalisée suite à une rupture de courroie sur la transmission du moteur M1 du mélangeur, les 2 techniciens intervenants n’ont pu finaliser l’opération dans le temps imparti. Les courroies n’étaient plus disponibles dans le stock du magasin.

Une commande en urgence de nouvelles courroies a dû être réalisée. Pour cela la référence du composant était nécessaire. Hors, la longueur de la courroie n’était pas connue.

Une recherche de cette longueur est nécessaire.

| Q.2-1 | Documents à consulter : DT1, DT2 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Une référence de poulie contient généralement les caractéristiques suivantes :

- Le type de courroie,

- Le type de moyeu,

- Le diamètre primitif,

- Le nombre de gorges.

Préciser ces 4 paramètres pour les poulies (12) et (15).

| Q.2-2 | Document à consulter : DP3 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Rechercher et donner la valeur numérique de l’entraxe entre les deux poulies (12) et (15).

| Q.2-3 | Document à consulter : DT2 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

En utilisant le document technique, calculer la longueur approximative de la courroie.

| Q.2-4 | Document à consulter : DT8 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Choisir une longueur de référence appropriée dans le document technique et préciser le nombre de courroies à commander.

Donner la référence (N°ISO) de la courroie à commander et justifier.

| 3 | RECHERCHE DU VOLUME D’HUILE DU MOTOREDUCTEUR « RACLEUR » RECHERCHE D’UNE RÉFÉRENCE MOTORÉDUCTEUR LEROY SOMER |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Durée conseillée : 70 min |

Le service de maintenance a rencontré un problème de lubrification du motoréducteur nomenclaturé 10 sur le document SysML donné en DP3. Après analyse du problème, il s’avère que le volume d’huile préconisé dans la gamme de maintenance de ce motoréducteur est incorrect.

D’autre part, dans un souci d’harmonisation des équipements, le service souhaite anticiper le remplacement de ce motoréducteur par son équivalent proposé par le fabricant Leroy Somer.

| 3 - 1 | RECHERCHE DU BON VOLUME D’HUILE POUR LE RÉDUCTEUR |
| --- | --- |

Le volume d’huile préconisé dans la gamme de maintenance est de 1,2 l. Cette valeur est incorrecte.

| Q.3-1-1 | Documents à consulter : DT9, DT10, DT11 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Décoder chaque terme de la référence suivante du motoréducteur  MR 2l 5 - 90S 4 B5 / 274  selon les indications du fabricant. En déduire la position de montage du motoréducteur.

| Q.3-1-2 | Documents à consulter : DT9, DT10, DT11 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Il y a manifestement une anomalie entre la position de montage réelle du motoréducteur telle que montrée dans le dossier technique et la référence décodée précédemment. Préciser quelle est cette anomalie.

| Q.3-1-3 | Documents à consulter : DT10, DT11 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Exploiter la documentation sur la lubrification du motoréducteur pour donner et justifier le bon volume d’huile à utiliser.

| 3 - 2 | RECHERCHE D’UNE RÉFÉRENCE MOTORÉDUCTEUR LEROY SOMER COMPATIBLE |
| --- | --- |

La démarche de choix d’un motoréducteur à engrenages passe par la connaissance de :

- la puissance utile en entrée de réducteur,

- la vitesse de sortie en sortie de réducteur,

- du facteur de service Kp qui dépend :

  - du nombre d’heures par jour de fonctionnement du motoréducteur,

  - de la classe d’application selon le tableau « AGMA »,

  - du nombre de démarrages par heure (paramètre négligeable si le motoréducteur est piloté par un variateur de vitesse).

| Q.3-2-1 | Documents à consulter : DP1, DP3, DT12 à DT14 | Répondre sur DR2 |
| --- | --- | --- |

| Q.3-2-2 | Document à consulter : DT15 | Répondre sur DR2 |
| --- | --- | --- |

Exploiter les documents techniques pour compléter le tableau de données et expliquer la démarche de détermination du facteur de service Kp.

Proposer et justifier une référence d’un motoréducteur Leroy Somer qui répond aux besoins du process. Il est rappelé que la démarche de choix doit respecter les conditions suivantes :

  - puissance utile et nombre de pôles du moteur respectés,

  - la vitesse de sortie réducteur choisie doit être la plus proche possible de la valeur recherchée,

  - le facteur de service choisi doit être au moins égal à la valeur recherchée.

Compléter le bloc SysML sur le document réponse.

.

| 4 | MISE EN PRODUCTION NOUVELLE RECETTE |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Durée conseillée : 90 min |

Trois recettes différentes de pâte à choux sont en production sur le centre de pétrissage automatique 4016 (50 kg, 78 kg et 123 kg).

Pour être plus  réactif sur de petites commandes, le service production veut développer une recette à 30 kg. La masse étant moins importante, il convient de surveiller la température au poste d’évacuation. Celle-ci doit être 65°C +/- 3°C.

| 4 - 1 | Modification de l’installation |
| --- | --- |

Sonde de température de type PT100

Signal

Convertisseur transmetteur de température

A.P.I.

TSX57

carte acquisition

Le service maintenance est chargé d’implanter une sonde de température et d’adapter les paramètres sur le programme. L’A.P.I. en place est de type Schneider TSX57 et dispose à l’emplacement numéro 5 de son rack numéro 1, d’une carte d’entrée analogique AEY800 avec l’entrée 3 non occupée. Au vu des distances à prendre en compte et de l’environnement, nous favoriserons un signal de type 4-20mA.

| Q.4-1-1 | Document à consulter : DT20 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Indiquer la nature du signal qui arrive à la carte d’acquisition de l’automate.

| Q.4-1-2 | Documents à consulter : DT18, DT19 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

On vous demande, en mettant en avant un critère économique, de choisir une solution parmi celles proposées et de justifier votre choix.

Le choix se porte sur un boitier convertisseur transmetteur de température, avec une entrée pour sonde PT100 et une sortie de type 4-20mA, couvrant une plage de température de 20°C à 100°C.

| Q.4-1-3 | Document à consulter : DT20 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Calculer le quantum codé sur 12 bits du convertisseur analogique/numérique.

| Q.4-1-4 | Documents à consulter : DT21, DT22 | Répondre sur DR3 |
| --- | --- | --- |

Déterminer les limites au format défini par l’utilisateur à paramétrer dans le module TSX AEY 800.

| Q.4-1-5 | Document à consulter : DQ5 | Répondre sur DR3 |
| --- | --- | --- |

En fonction des valeurs définies par le service production pour la nouvelle recette, déterminer les températures supérieure et inférieure à surveiller.

| Q.4-1-6 | Document à consulter : DT20 | Répondre sur DR4 |
| --- | --- | --- |

Tracer les caractéristiques du signal I (mA) en fonction de la température T (°C) en sortie du convertisseur.

| Q.4-1-7 | Document à consulter : DT20 | Répondre sur DR5 |
| --- | --- | --- |

Tracer le diagramme de conversion analogique/numérique.

| Q.4-1-8 | Documents à consulter : DT16, DT17, DQ5 | Répondre sur DR6 |
| --- | --- | --- |

Définir le mot image de l’entrée analogique choisie sur notre module.

| Q.4-1-9 | Document à consulter : AUCUN | Répondre sur DR6 |
| --- | --- | --- |

Les %MW1150 et %MW1151 serviront à stocker les valeurs supérieures et inférieures de surveillance et seront comparées au mot image de la question précédente.

Le résultat de ces comparaisons aura pour effet de mettre à 1 le bit %M16 en cas de sortie des limites.

Proposer le programme Ladder pour assurer cette fonction.

| Q.4-1-10 | Document à consulter : AUCUN | Répondre sur DR4 et DR6 |
| --- | --- | --- |

A partir des valeurs de température à surveiller, trouver graphiquement les valeurs correspondantes en mA (à tracer sur le DR4).

Reporter ces deux valeurs sur le DR6.

| Q.4-1-11 | Document à consulter : AUCUN | Répondre sur DR5 et DR6 |
| --- | --- | --- |

A partir des valeurs en mA déterminées à la question précédente, trouver graphiquement les valeurs correspondantes des mots %MW1150 et %MW1151

(à tracer sur le DR5) Reporter ces deux valeurs sur le DR6.

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

maintenance des systÈmes

Option A: Systèmes de production

Session 2023

# U 4 : Analyse technique en vue

# de l’intégration d’un bien

Durée : 4 heures – Coefficient : 6

DOCUMENTS RÉPONSES

Ce dossier contient les documents DR1 à DR6

de la page 10/24 à la page 12/24.

Q1-4 Colorier en bleu la classe d’équivalence associée au « pivot pour fouet court » (2).

Colorier en rouge la classe d’équivalence associée au « pivot pour fouet long » (10).

Colorier en vert la classe d’équivalence associée au « pivot » (30).

POSITION DU RACLEUR

POSITION DU BATTEUR

Q.3-2.1 Compléter le tableau de données ci-dessous et expliquer la démarche retenue pour déterminer le facteur de service Kp.

| Puissance moteur |  |
| --- | --- |
| Vitesse sortie réducteur |  |
| Nombre d’heures de fonctionnement par jour |  |
| Classe d’application |  |
| Nombre de démarrages par heure |  |
| Facteur de service Kp |  |

Démarche pour déterminer le facteur de service Kp :

Q.3-2.2 Bloc SysML à compléter.

Q.4-1-4 Limites au format défini par l’utilisateur à paramétrer dans le module TSX AEY 800

Détailler les calculs :

| Limite minimale au format défini par l’utilisateur |  |
| --- | --- |
| Limite maximale au format défini par l’utilisateur |  |

Q.4-1-5 Valeurs supérieures et inférieures à surveiller.

Détailler les calculs :

| Valeur supérieure à surveiller |  |
| --- | --- |
| Valeur inferieure à surveiller |  |

Q.4-1-6 Caractéristiques du signal I (mA) en fonction de la température T (°C) en sortie du convertisseur.

Q.4-1-10 Tracés.

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

Q.4-1-7 Diagramme de conversion analogique/numérique.

Q.4-1-11 Tracés.

0               2               4               6               8              10             12            14             16            18            20          mA

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

Q.4-1-8 Mot image :

Q.4-1-9 Schéma Ladder :

%M16

(  )

Q.4-1-10  Valeurs en mA des températures de surveillance.

| Valeur supérieure à surveiller | mA |
| --- | --- |
| Valeur inferieure à surveiller | mA |

Q.4-1-11  Valeurs numériques des températures de surveillance.

| Valeur supérieure à surveiller | %MW1150 = |
| --- | --- |
| Valeur inferieure à surveiller | %MW1151 = |

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

maintenance des systÈmes

Option A : Systèmes de production

Session 2023

# U 4 : Analyse technique en vue

# de l’intégration d’un bien

Durée : 4 heures – Coefficient : 6

DOCUMENTS TECHNIQUES

Ce dossier contient les documents DT1 à DT22

de la page 14 à la page 24.

-5-

Motoréducteur Rossi MR 2l 5 - 90S 4 B5 / 274

10.38975

1

Sur le marché, il existe différents types de courroies trapézoïdales, dont les plus répandus sont :

« étroite » SPZ-SPA-SPB-SPC (ISO 4184 – DIN 7753)

« classique» Z-A-B-C (ISO 4184 – DIN 2215)

« étroite américaine » 3V-5V (RMA-MPTA).

D = diamètre grande poulie et  d = diamètre petite poulie

NU2210 ECP

NU2210 ECP

3

Poulie a

Poulie c

Poulie b

Poulie d

Poulie f

Poulie e

Les dimensions imprimées en gras sont disponibles en stock.

-5-90 L 4 B5/274

10.38975

1

Motoréducteur Rossi MR 2l 5 - 90S 4 B5 / 274

Position de montage normalisée d'un moteur

Position de montage et lubrification selon le constructeur Rossi

Préconisation de lubrification selon le constructeur Rossi

Codification d’un motoréducteur selon le constructeur Rossi

Extrait folio
« Puissance : Départs Moteurs Batteur Œufs »

MOTOREDUCTEUR

MOTEUR

8/(256-1)Volts : soit 0.031 V

8/(8-1)Volts

RAPPEL DE COURS :

NOTE : 	Min désigne la valeur basse de la plage de température définie par l’utilisateur.

Max désigne la valeur haute de température définie par l’utilisateur.