Partie 1 : Détermination de la consommation du véhicule et interrogation des calculateurs

| Question 1-1 : | Déterminer la consommation moyenne du véhicule en litres pour 100 km 162078-161754=324 km parcourus 28,9/324×100=8,9 L pour 100 km. |
| --- | --- |
| Feuille de copie |  |

L’interrogation des calculateurs a été effectuée à l’aide de la valise diagnostic, il apparait des défauts sur le circuit d’alimentation.

| Question 1-2 : | À partir des données constructeur, compléter dans les zones grisées la liste des éléments connectés au calculateur d’injection. |
| --- | --- |
| DR1 DT Synoptique |  |

| N° de l’élément | capteur | actionneur | autre | N° de la liaison | Type de liaison filaire, lin, can | Désignation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BFRM |  |  | X | 1 | filaire | Boîtier fusible relais moteur |
| 1131à 1134 |  | X |  | 38 à 41 | filaire | Bobine d’allumage 1 à 4 |
| 12B6 | X |  |  | 1 | filaire | Capteur de position d’arbre à cames d’admission |
| 12C0 |  | X |  | 31 | filaire | Électrovanne proportionnelle de régulation de pression du turbo |
| 12C2 |  | X |  | 36 | filaire | Électrovanne proportionnelle de déphasage d’arbre à cames d’admission |
| 1211 |  | X |  | 24 | filaire | Ensemble pompe-jauge à carburant |
| 1220 | X |  |  | 3 | filaire | Capteur de température d’eau moteur |
| 1261 | X |  |  | 13 | filaire | Capteur de position de la pédale d’accélérateur |
| 1262 |  | X |  | 34 | filaire | Boitier papillon motorisé |
| 13A3 | X |  |  | 9 | filaire | Capteur de pression et de température d’air d’admission |
| 13B8 | X |  |  | 7 | filaire | Sonde à oxygène ON/OFF aval |
| 13B9 | X |  |  | 11 | filaire | Sonde à oxygène ON/OFF amont |
| 13C8 |  | X |  | 33 | filaire | Régulateur haute pression carburant |
| 1312 | X |  |  | 4 | filaire | Capteur de pression d’air d’admission |
| 1313 | X |  |  | 6 | filaire | Capteur de régime moteur |
| 1320 | X |  |  |  | filaire | Calculateur de contrôle moteur |
| 1325 | X |  |  |  | filaire | Capteur haute pression carburant |
| 1331 à 1334 |  | X |  |  | filaire | Injecteurs cylindre 1 à 4 |

| Question 1-3 : | Compléter les numéros de bornes manquantes (en jaune) sur le schéma et donner le nom de l’élément. (Cadre jaune) |
| --- | --- |
| DR2 |  |

La désignation des fils est la suivante :

- 14G7  : Alimentation du capteur de pression et de température d’air d’admission

- 1393  :  Signal de pression d’air d’admission

- 14G8 : Signal du capteur de température d’air d’admission

- 14G9 :  Masse du capteur de pression et de température d’air d’admission

| Question 1-4 : | À partir du schéma fourni à la question 1.3 et de la désignation des fils, compléter le tableau donné en DR 2. Les mesures ont été réalisées moteur froid à une température ambiante de 22°C. |
| --- | --- |
| DR2 |  |

| Conditions de mesure | Type de mesure | Touche + du multimètre | Touche – du multimètre | Résultat de la mesure | Bon / Pas bon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Connecteur 104 V branché | tension | 14G7 | Masse batterie | 5 v | BON |
| Connecteur 104 V branché | tension | 14G8 | + batterie | 12 v | BON |
| Connecteur 104 V débranché | résistance | 14G8 | 1393 | R = 50312 Ω | PAS BON |

| Question 1-5 : | Après avoir vérifié la continuité et l’isolement du capteur de température d’air, la mesure des paramètres donne une valeur de température d’air de 25°C quelques soient les conditions de fonctionnement moteur. À partir des valeurs données ci-dessous, relever la valeur de la masse volumique de l’air pour : 25°C = 1,184 kg.m-3 45°C = 1,110 kg.m-3 Masse volumique de l’air sec en fonction de la température à p0 = 1013,25 hPa T en °C; ρ en kg.m-3; T en °C; ρ en kg.m-3. -10; 1,341; +40; 1,127. -5; 1,316; +45; 1,110. 0; 1,292; +50; 1,092. +5; 1,269; +55; 1,076. +10; 1,247; +60; 1,060. +15; 1,225; +65; 1,044. +20; 1,204; +70; 1,029. +25; 1,184; +75; 1,014. +30; 1,164; +80; 1,000. +35; 1,146; +85; 0,986. |
| --- | --- |
| Feuille de copie |  |

| Question 1-6 : | La valeur erronée de l’information température d’air peut-elle avoir une influence sur la consommation ? Justifier votre réponse Oui Par quel élément peut-on corriger la richesse du mélange ? La sonde lambda permet de corriger la richesse du mélange due à une erreur de mesure de la masse d’air admise. |
| --- | --- |
| Feuille de copie |  |

Partie 2 : État du véhicule et influence sur la consommation

Q 2-1 à Q 2-5 - Compléter le tableau suivant :

| Tableau comparatif des puissances résistantes |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vitesse moyenne (Q2-1) | V = 50/25×60 = 120 km.h-1 |  |
| Condition de chargement du véhicule | Condition constructeur | Condition d’utilisation (Surf et chargement) |
| Puissance aérodynamique (Q2-2) | 24 469 W | P aérosurf = 0,5 × 1,3 × 4,28 × 0,38 × (120/3,6)3 = 39154 W |
| Puissance au roulement (Q2-3) | 2 902 W | K = 0,005+0,01055+1,235x10-5x1203,621,7 = 0,019 P roulage = 1596 × 9,81 × 0,019 × 120/3,6 = 9916 W |
| Somme des puissances résistantes (Q2-3) | 27 370 W | 49070 W |
| Différence de puissance (Q2-4) | 21700 W |  |
| Détermination de la consommation (Q2-5) | 6.5 l/100km | 11.65 l/100km |

Q 2-6 - Compléter, par oui ou non, le tableau suivant.

| Évolution des paramètres | Influence sur la consommation (oui/non) |
| --- | --- |
| S | OUI |
| Cx | OUI |
| masse | OUI |
| Pression de gonflage | OUI |

Q 2-7, 2-8, 2-9 - Compléter le tableau.

| Tableau comparatif des caractéristiques mécaniques |  |  |
| --- | --- | --- |
| Condition de chargement du véhicule | Condition constructeur 235/45/17 98 V | Condition d’utilisation 235/55/19 100 V |
| Rayon de la roue (Q2-7) | 321.7 mm | Rmodifié = (25,4×19+2×235×0,55) / 2 = 370,5 mm |
| Circonférence de la roue (Q2-7) | 2 021 mm | Circonférence = 2328 mm |
| Nombres de tours pour les 324 km avec la roue de 17 pouces (Q2-8) | 324000/2,021 = 160317 tr |  |
| Kilométrage réel parcouru (Q2-8) | 324 | 160317×2,328 = 373 km |
| Différence de kilométrage (Q2-8) | 373-324 = 49 km |  |
| Influence sur la consommation (Q2-9) | Oui. La consommation sera moindre car on aura parcouru plus de kilomètre. |  |

Nous allons maintenant étudier l’influence du chargement sur l’accélération du véhicule et la consommation.

Notre DS7 accélère de 80 à 120 km/h en 4.9 s selon le constructeur.

| Question 2-10 : | Déterminez la valeur de l’accélération a du véhicule à partir des équations suivantes : a(t) = a v(t) = a.t + v0 x(t) = 1/2.a.t² + v0.t + x0 a = (40/3,6) / 4,9 = 2,27 m.s-2 |
| --- | --- |
| Feuille de copie |  |

Q 2-11 à 2-20 - Compléter le tableau.

| Tableau comparatif des actions mécaniques |  |  |
| --- | --- | --- |
| Condition de chargement du véhicule | Condition constructeur 235/45/17 98 V | Condition d’utilisation 235/55/19 100 V |
| Force de traction (Q2-11) (Q2-12) | FXorigine = 1420 × 2,26 = 3209 N | FXchargé = 1596 × 2,26 = 3606 N |
| Couple à la roue (Q2-13) | Couple d’origine = 1032 N.m | Couple chargé = 1336 N.m |
| Pourcentage de couple (Q2-14) | 100 % | 129 % |
| Surconsommation (Q2-15) | oui |  |
| Couple à la roue pour un couple de 270 N.m (Q2-16) | C origine = 270 × 4,93 = 1331 N.m |  |
| Force de traction (Q2-17) | Forigine = 1331 / 0,32165 = 4138 N | Fchargé = 1331 / 0,37055 = 3591 N |
| Accélération (Q2-18) | aorigine = 4138 / 1420 = 2,91 m.s-2 | achargé = 3591 / 1596 = 2,25 m.s-2 |
| Constat (Q2-19) | L’accélération véhicule chargé est inférieure à l’accélération véhicule d’origine |  |
| Influence sur le comportement (Q2-20) | oui |  |

Partie 3 : Étude du circuit de carburant

L’objectif de cette partie est de connaitre le fonctionnement du circuit de carburant afin de pouvoir donner un avis argumenté sur l’origine de cette surconsommation.

Q 3-1 - Repasser en bleu la partie du circuit où règne la basse pression (BP) et en rouge la partie haute pression (HP).

Q 3-2 - Identifier en rouge sur la figure l’élément permettant de gérer une surpression dans le circuit HP (uniquement l’élément principal).

Q 3-3 - Compléter la zone repérée en orange.

Q 3-4, Q 3-5 - Repérer les valeurs.

La courbe bleue résulte de la mesure de l’élément 13C8 entre les voies 13M3 et 13M4.

| Question 3-6 : | A l’occasion du contrôle du circuit de carburant, le filtre à carburant est partiellement colmaté mais la lecture des paramètres n’a pas montré de problème sur la pression d’injection. Cet état peut-elle être à l’origine de la surconsommation de carburant ? Non |
| --- | --- |
| DT Feuille de copie |  |

ESTIMATION DU TAUX D’ETHANOL

| Question 3-7 : | L’échantillon de carburant a été testé suivant la procédure ci-dessus, la décantation a donné une valeur pour A de 45ml. Déterminer le pourcentage d’éthanol présent dans ce carburant. Quantité d'éthanol = 50 – 45 = 5 Pourcentage = 10 % |
| --- | --- |
| Feuille de copie |  |

| Question 3-8 : | En fonction de la nomenclature européenne du 12 octobre 2018, à quelle famille d’essence appartient l’échantillon testé. SP95-E10 |
| --- | --- |
| Feuille de copie |  |

Partie 4 : Influence du carburant sur les consommations et le comportement du véhicule

| Question 4-1 : | Déterminer la capacité thermique massique à volume constant du mélange cv. C𝑣 = 𝐶𝑝 – 𝑟 = 1000 – 287 = 713 J.kg-1.K-1 |
| --- | --- |
| Feuille de copie |  |

| Question 4-2 : | Déterminer la cylindrée unitaire Vunit. 𝑉𝑢𝑛𝑖𝑡 = (1598 / 4) = 399,5𝑐𝑚3 |
| --- | --- |
| Feuille de copie |  |

| Question 4-3 : | Calculer les volumes au PMB : V2, et au PMH : V1 (volume de la chambre de combustion) pour un cylindre. 𝑉2 + 𝑉 = 𝑉1 𝑒𝑡 (𝑉1 / 𝑉2) = 10,5 𝑉2 = V / (10,5 – 1) = 42𝑐𝑚3 𝑉1 = 42 + 399,5 = 441,5𝑐𝑚3 |
| --- | --- |
| Feuille de copie |  |

Quels que soient les résultats trouvés précédemment, on prendra pour la suite :

cv = 717 J.kg-1.K-1 ; V1 = 441.5 cm3 ; V2 = 42cm3

| Question 4-4 : | A 6000 tr/min le débit d’air admis dans le moteur est de 423 kg.h-1. En déduire la masse d’air admise par cylindre et par cycle. 423/4=105 kg.h-1.cylindre-1 105/3600=2,9 kg.h-1.cylindre-1 29,16/50=5,8.10-4 kg.h-1.cylindre-1 (50 cycle.s-1) |
| --- | --- |
| Feuille de copie |  |

| Question 4-5 : | En déduire la masse d’essence en kg/cycle/ cylindre (mess) injectée par cylindre et par cycle. 5,8/14,8=3,94.10-5 kg.h-1.cylindre-1 |
| --- | --- |
| Feuille de copie |  |

| Question 4-6 : | Calculer la masse totale en kg.cycle-1.cylindre-1 (mtot = mtotale gaz + mess) contenue dans le cylindre après l’injection. On donne mtotale gaz=mair admise×V1Vunit (5,8.10-4 x 441,5/399,5) + 3,94.10-5 = = 6,8.10-4 kg.h-1.cylindre-1 |
| --- | --- |
| Feuille de copie |  |

Quels que soient les résultats trouvés précédemment, on prendra pour la suite : mtot = 6,8.10-4 kg/cycle/cylindre

| Question 4-7 : | Calculer la pression p1 en début de compression. p1.V1 = mtot x r x T1 𝑃1 = 0,68 x 10-4 x 287× (52+273)/(441,5.10-6) = 143742 Pa |
| --- | --- |
| Feuille de copie |  |

| Question 4-8 : | Calculer p2, T2 et W12. p2 = 143742×10,51,4 = 38,6×105 Pa T2=325×10,50,4 = 832K W12 = 6,8 × 10-4 × 713 × (832-325) = 246 J |
| --- | --- |
| Feuille de copie |  |

| Question 4-9 : | Calculer Q23 et en déduire T3 puis p3. Q23=mess × PCI Q23 = 3,94 × 10-5 × 47 × 106 = 1852 J T3 = Q23/(mtot × cv) + T2 = 1852/(6,8×10-4 × 713) + 832=4652K p3=T3 × p2/T2 = 4652 x 38,6.105 / 832 = 216.105 Pa |
| --- | --- |
| Feuille de copie |  |

| Question 4-10 : | Calculer Wcycle pour un cylindre (on négligera les phases d’aspiration et de refoulement). Wcycle=W12+W23+W34+W45=246+0-1375+0= -1129J |
| --- | --- |
| Feuille de copie |  |

| Question 4-11 : | En déduire la puissance thermodynamique à 6000 tr.min-1 pour les 4 cylindres. Pthermo = 4 x Wcycle x 6000/120=225800 W |
| --- | --- |
| Feuille de copie |  |

| Question 4-12 : | Calculer la Peff à 6000tr.min-1 et la comparer à la puissance annoncée par le constructeur. (Une tolérance de 10 % est admise.) On donne Peff = Pthermo x ηméca x ηforme Peff = Pthermique × 0,74 × 0,67=111952W |
| --- | --- |
| Feuille de copie |  |

| Question 4-13 : | Ces résultats peuvent-ils justifier le problème d’accélération indiqué par le propriétaire ? Non |
| --- | --- |
| Feuille de copie |  |

| Question 4-14 : | Le PCI du SPE10 est de Pci = 45,8.106 J.kg-1. Afin de maintenir la quantité de chaleur Q23 identique au SP95, calculer la masse de carburant nécessaire par cylindre et par cycle. mess = 1852/(45.8*106) = 4,04×10-5 kg.cycle-1 |
| --- | --- |
| Feuille de copie |  |

| Question 4-15 : | Le passage d’un carburant SP95 au SPE10 a-t-il une influence sur la consommation de véhicule. Oui |
| --- | --- |
| Feuille de copie |  |

Partie 5 : Conclusions et conseil d’utilisation pour une conduite écoresponsable

Q 5-1 - Compléter le tableau ci-dessous en suivant l’exemple donné.

| Description de l’action ou de l’anomalie constatée. | Effet sur la consommation |  |  | Je souhaite éventuellement apporter des précisions sur ma réponse. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | favorable | défavorable | sans effet |  |
| Taille de pneumatiques non conforme, plus grand que les spécifications |  | X |  |  |
| Sous pression des pneus |  | X |  | La différence de hauteur de pneu peut être négligée et n’a pas d’effet sur l’accélération. |
| Rouler vivement sans attendre que le moteur soit en température |  | X |  |  |
| Dysfonctionnement de la sonde de température d’eau |  | X |  |  |
| Rouler vitres ouvertes |  | X |  | Fermer les vitres |
| Colonnettes d’étrier de freins avant grippées |  | X |  | Changer les étriers |
| Véhicule chargé |  | X |  | Limiter le chargement |
| Rajouter des consommateurs électriques dans le véhicule |  | X |  | Eteindre tous les consommateurs |
| Utiliser un carburant avec un taux d’éthanol important |  | X |  | Installer un boitier spécifique à l’éthanol. |
| Rouler avec remorque ou barres de toit |  | X |  | Utiliser une remorque limite le SCx |
| Entretien régulier du véhicule | X |  |  |  |