BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

MAINTENANCE DES VÉHICULES

OPTION A : Voitures Particulières

SESSION 2023

ÉPREUVE E2

ANALYSE PRÉPARATOIRE À UNE INTERVENTION

Durée : 3 heures								Coefficient : 3

DOSSIER TECHNIQUE

NOMENCLATURE

A - Ordre de réparation

B - Caractéristiques du véhicule

C - Plan d’entretien

D - Révisions opérations systématiques

E - Type mines Peugeot 208

F - Présentation étiquette après-vente pièces de rechange

G - Etiquette identification du véhicule de M. DURAND

H - Comparaison des normes Euro 6

I - Consignes de sécurité et de propreté pour toute intervention

J - Présentation du moteur EB2DTS

K - Technical Service Bulletin (TSB)

L - Estimation du taux d’éthanol

M - Contrôle de la pression fin de compression moteur

N - Contrôle du taux de fuite des cylindres

O - Nomenclature schéma électrique

P - Dépose - repose culasse sur véhicule

Q - Couples de serrage : moteur type EB (injection directe)

R - Ordre de serrage des vis de culasse repérées 6, 7 et 8

S - Outillage de dépose de courroie de distribution

T - Contrôles - réglages : jeu aux soupapes

U - Remplissage du circuit de refroidissement

A. Ordre de réparation

| N° OR : | 18 - 125 |  |  |  |  |  |  | Date de réception : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21/06/2023 |  |  |  |  |  |  | Date de livraison : |  |  |  |  |  | 23/06/2023 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Client |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (C1) NOM/Prénom : |  |  |  |  | DURAND JEAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (C3) Adresse : |  |  |  |  |  | 84 ROUTE DE DIEPPE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Code Postal : |  |  |  | 76 000 |  |  |  |  |  |  |  | Ville : |  |  |  |  |  | ROUEN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | : |  | 0614276150 |  |  |  |  |
| Véhicule |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (A) N° Immatriculation : |  |  |  |  |  |  | EX-276-JL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (B) Date 1ère M en C : |  |  |  | 18/09/2018 |  |  |  |  |  |
| (D1) Marque : |  |  |  | PEUGEOT |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (D2) Type : |  |  |  |  |  |  | CCHNZ6 |  |  |  |  |  |  |  |  | (D3) Modèle : |  |  |  |  |  |  | 208 |
| (E) N° Série : |  |  |  | VF3CCHNZ6JW041203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (P6) P.f. : |  |  |  | 05 |  | CV | Nombre de Km : 73648 |  |  |  |  |  |  |  |
| État du véhicule |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Cocher les cases avec défauts) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 1 5 6 4 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Carrosserie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Feux |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4 | 5 |  | 6 |  |  | AVD |  |  | AVG | ARD |  |  |  |  | ARG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fêlure |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eclat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cassure |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Déformation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rayure |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Usure des pneumatiques : |  |  |  |  |  |  |  |  | AV 20 % |  |  |  |  |  | AR 15 % |  |  |  |  |  |  |  |  | Etat du Pare-Brise : Fêlure Impact Mauvaise visibilité Etat des balais d’essuie-glace : Bon x Mauvais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Niveau carburant : 0 ¼ ½ ¾ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Autres observations: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Intervention demandée : diagnostic suite à à-coups et saccades moteur en roulant avec allumage du voyant diagnostic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VISA DU RECEPTIONNAIRE |  |  |  |  |  | Visa du client |  |  |  |

B. Caractéristiques du véhicule (extrait de la documentation Peugeot Service Box)

C. Plan d’entretien

D. Révisions opérations systématiques

E. Type mines Peugeot 208

b1 : famille

b2 : silhouette

b3 : moteur

b4 : version (boîte de vitesses, dépollution)

b5 : variante

F. Présentation étiquette après-vente pièces de rechange

L’étiquette d`identification APV-PR est collée soit sur le pied milieu, le pied avant ou sur la porte du véhicule côté conducteur.

a: préconisations des pressions de gonﬂage des pneumatiques (à vide et en charge)

b: caractéristiques des pneumatiques

d: préconisation de pression de gonﬂage de la roue galette ou de la roue de secours (suivant équipement)

e: préconisations des pressions de gonﬂage des pneumatiques à vitesse élevée (suivant version)

f: numéro après-vente et pièces de rechange (APV-PR)

g: référence du code peinture

h: numéro de séquence (besoin interne usine)

j: type de batterie

k: type ou caractéristiques de la roue de secours

Numéro Après-Vente et Pièces de Rechange

G. Étiquette identification du véhicule de M. DURAND

H. Comparaison des normes Euro 6

Depuis le 1er septembre 2017, le test sur banc d’essai effectué en laboratoire, dit NEDC, mis en place en 1973, a été remplacé par le cycle WLTP, plus proche des conditions réelles d’utilisations des véhicules, dans le cadre de la norme Euro 6c.

Le cycle WLTP s’accompagne d’un test en conditions réelles de conduite, le test RDE, qui mesure les émissions spécifiques de polluants gazeux (NOx, CO, HC) des voitures à l’aide d’un boitier de mesure (PEMS) accroché à l’arrière des véhicules.

La norme Euro 6b (appelée 6.1 chez PSA) concerne les véhicules sortis en 2014 / 2015 dont les mesures de polluants s'appuient sur le cycle NEDC.

La norme Euro 6c (appelée 6.2 chez PSA), concerne les véhicules homologués à partir de septembre 2017 ou l’adaptation de véhicules déjà existants pour septembre 2018 dont les mesures de polluants s'appuient sur le cycle WLTP.

Les normes concernant les émissions polluantes sont les mêmes pour les deux cycles.

I. Consignes de sécurité et de propreté pour toute intervention

Consignes générales

Toutes les interventions doivent être effectuées conformément aux prescriptions et réglementations suivantes :

- Autorités compétentes en matière de santé

- Prévention des accidents

- Protection de l’environnement

Impératif : Les interventions doivent être effectuées par du personnel spécialisé informé des consignes de sécurité et des précautions à prendre.

Attention : Respecter les couples de serrage avec une clé dynamométrique périodiquement contrôlée.

Protections individuelles

Le port des équipements de protection individuelle (EPI) est obligatoire pour travailler en sécurité lors de toute intervention.

Les équipements de protection individuelle suivants sont obligatoires :

- Pantalon / blouse ou combinaison adaptés

- Chaussures de sécurité

Selon la localisation et le type d’intervention, des équipements de protection individuelle complémentaires seront obligatoires :

- Casquette anti-chocs, lors d’interventions sous le véhicule

- Lunettes de protection, lors d’interventions sur circuits de fluides, de carburant, d’air, etc. ou lors d’interventions provoquant la mise en suspension ou la projection de particules dans l’air

- Masques, lors d’interventions provoquant la mise en suspension ou la projection de particules dans l’air

- Gants, lors de risques de coupures ou de souillures par des produits chimiques ou pour la manutention

- Protections auditives, en environnement bruyant.

Protection du véhicule

Placer une protection sur les éléments suivants :

- Ailes avant

- Siège conducteur

- Tapis de sol (côté conducteur)

- Volant de direction

- Levier de frein à main

- Levier de vitesses

Aire de travail

L’aire de travail doit être adaptée au type d’intervention, elle doit également être propre et dégagée.

J. Présentation du moteur EB2DTS

Le 1.2l e-THP Puretech (variantes EB2DT et EB2DTS) est un moteur 3 cylindres essence turbocompressé à injection directe disponible en deux niveaux de puissances (81 kW et 96 kW) sur un nombre croissant de véhicules de la gamme du groupe PSA.

Ce moteur, grâce à l’évolution des technologies, permet de limiter la consommation de carburant et l'émission de C02 (réduction de 18% par rapport aux moteurs remplacés).

Principaux axes de performances et de réductions des émissions de CO2 :

- le downsizing : diminution de la cylindrée pour une puissance équivalente

- l’optimisation de la combustion : optimisation du rapport alésage/course et de l'aérodynamique de la chambre de combustion

- de nombreux organes à pilotage variable (doubles déphaseurs, pompe à huile, boitier de sortie d'eau) pour une gestion améliorée

- l’allègement de l’attelage mobile, le désaxage des fûts, l’entrainement de la distribution par courroie humide

- l’utilisation d'un revêtement basse friction DLC (Diamond Like Carbon) sur les axes de pistons, les segments et les poussoirs pour limiter les frottements

- le thermomanagement (montée en température du moteur accélérée)

- un couple maximum disponible dès 1750 tr/min sur une longue plage d'utilisation jusqu'à

3000 tr/min grâce au turbocompresseur.

Particularités techniques détaillées

La distribution

La courroie de distribution dite "humide" est identique aux moteurs EB2 atmosphériques.

Elle est insérée dans un puits de culasse / carter cylindre et soumise aux vapeurs d'huile lors du fonctionnement du moteur : sa conception tient compte de cet environnement.

La culasse

La culasse intègre le collecteur d'échappement ainsi que le puits de distribution.

Le collecteur d'échappement intégré permet une montée en température plus rapide ce qui contribue à baisser les émissions de CO2.

Caractéristiques techniques

K. Technical Service Bulletin (TSB)

Origine

Phénomène d’auto-allumage avant étincelle (Rumble).

Intervention après-vente

Lecture des codes défauts en mode connecté

Vidange de l’huile moteur et remplacement du filtre à huile

Contrôle :

- De la dilution du carburant dans l’huile Du taux d’éthanol

- Du taux d’éthanol

- De la pression de compression et des taux de fuite des cylindres moteur

- De l’état de l’échangeur thermique air/air

- De la présence d’huile dans l’admission d’air

- De l’encrassement des soupapes d’admission

- De la conformité des injecteurs essence

- De la présence de carburant dans l’absorbeur canister

Remplacement (suivant le résultat des contrôles) :

- De l’huile moteur et de son filtre

- Du déshuileur

- De l’échangeur thermique air/air

- Du réservoir à carburant

- Du moteur

- D’injecteur essence

- De l’absorbeur canister

Nettoyage des conduits d`admission de la culasse

Pièces nécessaires

2 joints de bouchons de vidange (référence P.R suivant définition du véhicule) (suivant le résultat des contrôles)

2 filtres à huile (référence P.R suivant définition du véhicule) (suivant le résultat des contrôles)

1 moteur (référence P.R suivant définition du véhicule) (suivant le résultat des contrôles)

1 déshuileur des vapeurs d`huile (référence P.R suivant définition du véhicule) (suivant le résultat des contrôles)

1 échangeur air/air du turbocompresseur (référence P.R suivant définition du véhicule) (suivant le résultat des contrôles)

1 absorbeur des vapeurs d`essence (absorbeur canister) (référence P.R suivant définition du véhicule) (suivant le résultat des contrôles)

1 réservoir de carburant (référence P.R suivant définition du véhicule) (suivant le résultat des contrôles)

1 injecteur essence (référence P.R suivant définition du véhicule) (suivant le résultat des contrôles)

2.2 Ingrédients

ATTENTION : choisir l’huile autorisée par la note ingrédients en fonction du pays concerné.

Huile moteur (quantité selon préconisation constructeur) (suivant le résultat des contrôles).

3 cartouches de granulés de nettoyage (référence P.R 16 123 987 80) (suivant le résultat des contrôles).

1 pulvérisateur de solution neutralisante (référence P.R 16 123 988 80) (ce conditionnement permet de traiter plusieurs véhicules) (suivant le résultat des contrôles).

Lecture des codes défauts

IMPERATIF : respecter la procédure d’utilisation de l’outil de diagnostic. Le diagnostic réalisé remonte dans les serveurs centraux si et seulement s’il est réalisé en mode connecté Internet, si le technicien est autorisé à utiliser les méthodes guidées et si le diagnostic est réalisé à partir du menu "Recherche de panne" depuis l’onglet "Diagnostic" ou "Expert".

A la fin du test global, attendre le démarrage de l’onglet "Diagnostic" (écran d`accueil avec sélection des méthodes par domaine).

Sortir de la session Diagnostic en retournant à l`onglet accueil. Valider le message “Souhaitez-vous quitter la session en cours ?"

Effectuer une lecture des codes défauts du calculateur contrôle moteur et du journal des défauts du boîtier de servitude intelligent :

- En présence du ou des codes défauts P3060, P3061, P1385 dans le calculateur contrôle moteur et/ ou dans le journal des défauts du boîtier de servitude intelligent : appliquer ce document.

- En l’absence du code défaut P3060, P3061, P1385 dans le calculateur contrôle moteur et dans le journal des défauts du boîtier de servitude intelligent : ne pas appliquer ce document.

Contrôles

Contrôle 1

Contrôler le niveau d'huile à l’aide de la jauge à huile manuelle :

- Si le niveau d’huile est supérieur au maximum (dilution de carburant dans l’huile moteur) : effectuer le contrôle 7.

- Si le niveau d’huile est conforme : effectuer le contrôle 2.

Contrôle 2

Contrôler la qualité du carburant (taux d`éthanol de 10 % au maximum et absence de gazole dans le circuit carburant) :

- Si la qualité du carburant est correcte : effectuer le contrôle 3.

- Si la qualité du carburant est incorrecte : effectuer l'intervention 1 + restituer le véhicule au client.

Contrôle 3

Contrôler les pressions de compression et les taux de fuite des cylindres du moteur :

- Si pression de compression et taux de fuite des cylindres sont conformes : effectuer le contrôle 4.

- Si pression de compression et/ou taux de fuite d’un des cylindres sont non conformes : effectuer l`intervention 5.

Contrôle 4

Contrôler l’état de l’échangeur thermique air/air du turbocompresseur :

- Si l’état de l’échangeur thermique air/air du turbocompresseur est correct : effectuer le contrôle 5.

- Si l'état de l’échangeur thermique air/air du turbocompresseur est incorrect (présence de fuite, chocs ou saleté) : effectuer l’intervention 2 + effectuer le contrôle 5.

Contrôle 5

Déposer le répartiteur d’admission d'air.

Pièces à remplacement systématique : 1 joint d’étanchéité du répartiteur d’admission d`air

En complément, la réalisation de cette intervention nécessite de :

- Déposer la batterie de servitude

- Déposer le calculateur contrôle moteur

- Déposer le boîtier filtre à air

Contrôler la présence d’huile moteur dans les conduits du répartiteur d’admission d’air, dans les conduits d’admission de la culasse et dans les interconduits de la culasse :

- En présence d’huile dans les conduits du répartiteur d’admission d’air, dans les conduits d’admission de la culasse et dans les interconduits de la culasse : effectuer l’intervention 3 + effectuer le contrôle 6.

- En l’absence d’huile dans les conduits du répartiteur d’admission d’air, dans les conduits d’admission de la culasse et dans les interconduits de la culasse : effectuer le contrôle 6.

Contrôle 6

Contrôler l’état des queues de soupapes des conduits d’admission d'air :

- Si les queues de soupapes des conduits d’admission d’air ne sont pas propres : effectuer l’opération complémentaire (nettoyage de la culasse sur le véhicule en une seule intervention puis essai routier tout de suite après le nettoyage pour ne pas laisser trop de temps entre la pulvérisation de la solution neutralisante et le roulage du véhicule).

- Si les queues de soupapes des conduits d’admission d’air sont propres : restituer le véhicule au client.

Contrôle 7

Contrôler l'absence de défaut sur les autres injecteurs :

- En présence de défaut : effectuer l’intervention 6 + l'intervention 4, restituer le véhicule au client.

- En l’absence de défaut : effectuer le contrôle 8.

Contrôle 8

Contrôler si présence de carburant dans l’absorbeur canister :

En présence de carburant : effectuer l’intervention 7 + l’intervention 4, restituer le véhicule au client.

En l’absence de carburant : effectuer le contrôle 2.

Interventions

Intervention 1

Vidanger :

- Le circuit de carburant

- Le réservoir de carburant (déposer l’ensemble pompe-jauge à carburant lors de la vidange).

Intervention 2

Echangeur thermique air/air

- Remplacer l’échangeur thermique air/air (si détérioré)

- Nettoyer l’échangeur thermique air/air (si saleté).

Intervention 3

Remplacer le déshuileur des vapeurs d`huile

Pièces à remplacement systématique :

- 1 joint de couvre-culasse

- 2 bouchons sur culasse

- 1 tuyau d’alimentation haute pression carburant.

En complément, la réalisation de cette intervention nécessite de réaliser les opérations suivantes :

- Débrancher la batterie de servitude

- Déposer les bobines d`allumage

- Respecter les couples de serrage

Éponger et/ou essuyer l`huile moteur présente dans les conduits du répartiteur d’admission d’air et de la culasse.

Intervention 4

ATTENTION : respecter la qualité de l’huile préconisée dans les ingrédients

Effectuer une vidange avec remplacement du filtre à huile.

Laisser s’écouler l'huile chaude usagée pendant 10 minutes au minimum.

Intervention 5

Remplacer la culasse.

Intervention 6

Remplacer l’injecteur essence.

Intervention 7

Vidanger le réservoir à carburant à l'aide d`une station de vidange.

Récupérer le carburant pour réutilisation.

Déposer :

- Le réservoir à carburant

- L’absorbeur canister.

NOTA : Laisser s’égoutter le maximum de carburant présent dans le circuit de l’absorbeur canister.

Lancer le test actionneur de l’électrovanne de purge canister à l’aide de l’outil de diagnostic.

Pendant le test actionneur : soufﬂer de l'air comprimé dans le tuyau de l’absorbeur canister, vers le répartiteur d’admission d’air.

Reposer :

- Le réservoir à carburant

- L’absorbeur canister

Remettre le carburant dans le réservoir a carburant.

Démarrer le moteur.

Remise à zéro et apprentissage des adaptatifs

Effectuer une remise à zéro et un apprentissage des adaptatifs à l’aide de l’outil de diagnostic.

ATTENTION : pour effacer les codes défauts P3060, P3061, P1385 à l’aide de l’outil de diagnostic :

Suivre le chemin suivant : Menu réparation, Intervention après-vente, Intervention liée au phénomène auto-allumage avant étincelle (Rumble), Réinitialisation de la limitation du couple moteur.

Essai routier

Effectuer un essai routier de 10 à 15 minutes avec différents niveaux de charge moteur.

NOTA : des à-coups ou ratés de combustion sont possibles pendant le début du roulage, liés à l’élimination de résidus suite à l’opération de nettoyage.

L. Estimation du taux d’éthanol

Présentation :

Ce document a pour but d`indiquer la démarche à suivre pour calculer le taux d`éthanol présent dans le réservoir à carburant.

Prélèvement d’un échantillon de carburant :

Prélever dans le réservoir à carburant 50 ml de carburant.

Verser le carburant prélevé dans une éprouvette graduée de 100 ml.

Mélange eau/carburant :

Remplir l’éprouvette graduée avec 50 ml d`eau pour atteindre exactement 100 ml.

Le mélange se sépare en 2 volumes : la quantité de liquide A qui remonte à la surface est du carburant sans plomb pur présent dans l’échantillon initial.

Estimation du taux d'éthanol :

A = 9 ml

NOTA : Formule de calcul du taux d`éthanol : Pourcentage d`éthanol = (50 - A) / 50 X 100

Calcul :

- Mesurer la quantité de carburant A.

- Soustraire la quantité de carburant A à 50.

- Diviser le résultat par 50 puis multiplier par 100.

Exemple :

A = 9 ml de carburant sans plomb pur

- Taux d’éthanol présent dans le mélange initial = (50 - 9) / 50 X 100 = 82 %

M. Contrôle de la pression fin de compression moteur

Matériel :

Compressiomètre

Outil de diagnostic

Contrôle :

Le contrôle s`effectue moteur froid.

Mesurer la pression de fin de compression, dans l’ordre, sur les cylindres n°1, 2 et 3.

Pression, fin de compression moteur

L’écart de pression entre 2 cylindres ne doit pas être supérieur à 3 bars

Débrancher la batterie de servitude.

Déposer le fusible de pompe jauge à carburant.

Déposer les bougies d’allumage.

Rebrancher la batterie de servitude

S`assurer que la vitesse de rotation moteur, entraînée par le démarreur, soit correcte (valeur minimale 250 tr/min)

Contrôles :

Poser le compressiomètre sur l'embase de la bougie d`allumage du cylindre n°1 et le maintenir appuyé.

Actionner le démarreur.

Contrôler la prise de mesure de pression de fin compression.

Noter la valeur.

Réinitialiser l’appareil de mesure et procéder de la même manière pour les autres cylindres.

Rechercher l’origine du défaut, en cas d’écart important entre les valeurs mesurées.

Réaliser les opérations à effectuer avant un débranchement de la batterie de servitude.

Débrancher la batterie de servitude.

Respecter les couples de serrage.

Reposer :

Les bougies d’allumage

Le fusible de pompe jauge à carburant

Réaliser les opérations à effectuer après un rebranchement de la batterie de servitude.

Rebrancher la batterie de servitude.

Effectuer une lecture des mémoires diagnostic à l’aide de l’outil de diagnostic.

N. Contrôle du taux de fuite des cylindres

Les taux de fuite des cylindres sont considérés comme non conformes s’ils sont supérieurs aux valeurs suivantes :

L’écart de taux de fuite entre 2 cylindres ne doit pas être supérieur à 4 %.

O. Nomenclature schéma électrique

P. Dépose - repose culasse sur véhicule

Remplacement systématique de pièces :

Dépose :

Vidanger le circuit de refroidissement.

Déposer :

- Le boîtier de filtre à air

- Le répartiteur d’admission d’air

- Le catalyseur

- Le turbocompresseur

- Le boîtier de sortie d`eau

- L'alternateur

- Les couvre-culasses

- Les 2 arbres à cames

Repose :

Remplacer systématiquement tous les joints déposés.

Nettoyer les plans de joints de la culasse et du carter-cylindres à l’aide d’un produit homologué.

Reposer les vis de culasse préalablement enduites de graisse sur les filets et sous la tête. (indice G10)

Les plans de joint ne doivent comporter ni traces de chocs ni rayures.

Reposer :

- Le joint de culasse neuf

- La culasse (10)

- Les 11 vis de culasse (neuves)

- L'électrovanne de distribution variable d’admission (avec un joint neuf)

- L'électrovanne de distribution variable d'échappement (avec un joint neuf)

- Les 2 arbres à cames

- Les couvre-culasses

- L’alternateur

- Le boîtier de sortie d’eau

- Le turbocompresseur

- Le catalyseur (avec des colliers d’échappement neufs)

- Le répartiteur d’admission d’air

- Le boîtier de filtre à air

- Remplir et purger le circuit de refroidissement

Q. Couples de serrage : moteur type EB (injection directe)

R. Ordre de serrage des vis de culasse repérées 6, 7 et 8

S. Outillage de dépose de courroie de distribution

T. Contrôles - réglages : jeu aux soupapes

Mettre le véhicule sur un pont élévateur.

Débrancher la batterie de servitude.

Déposer :

- Le pare-boue avant droit

- Le couvre-culasse

Mesures du jeu aux soupapes :

Tourner le moteur par la vis de vilebrequin jusqu’à la position de calage de la distribution : le contour arrondi de la zone d`indexage des arbres à cames doit être orienté vers le bas (en "a"), les autres zones planes recevant l`outil de calage.

Ne vérifier que les soupapes indiquées :

- Cylindre N°2 (côté admission en b)

- Cylindre N°1 (côté échappement en c)

À l’aide d’un jeu de cales d’épaisseur, mesurer le jeu entre le poussoir de soupape et l’arbre à cames.

Nota : insérer le jeu de cales d`épaisseur du côté de la bougie (centre).

Noter les mesures non conformes de jeu aux soupapes, elles seront utiles pour déterminer quels poussoirs de soupapes remplacer, à un stade ultérieur.

Effectuer une rotation de 240° dans le sens horaire par la vis de vilebrequin.

Ne vérifier que les soupapes indiquées :

- Cylindre N°1 (côté admission en e)

- Cylindre N°3 (côté échappement en d)

Effectuer une rotation de 240° dans le sens horaire par la vis de vilebrequin.

Ne vérifier que les soupapes indiquées :

- Cylindre N°3 (côté admission en f)

- Cylindre N°2 (côté échappement en g)

Réglage du jeu aux soupapes :

Effectuer une rotation de 240° dans le sens horaire par la vis de vilebrequin ; Le contour arrondi de la zone d`indexage des arbres à cames doit être orienté vers le bas (en a), les autres zones planes recevant l`outil de calage.

Déposer :

- Les arbres à cames

- Les poussoirs de soupapes à remplacer

Calcul de l’épaisseur du poussoir neuf

À l’aide d`un micromètre, mesurer l’épaisseur du poussoir de soupape déposé.

Calculer l'épaisseur du poussoir neuf de sorte que le jeu aux soupapes corresponde à la valeur préconisée.

Calcul de l’épaisseur du poussoir neuf :

Admission : A = B + (C - 0,28 mm)

Echappement : A = B + (C - 0,46 mm)

Les poussoirs d’admission et d`échappement sont identiques et sont disponibles en 22 dimensions par incréments de 0,04 mm, de 2,72 mm à 3,56 mm.

Nota : se reporter au tableau : épaisseurs des poussoirs neufs.

Abaque des épaisseurs des poussoirs neufs

A : épaisseur calculée (en mm)

D : épaisseur du poussoir neuf à choisir (en mm)

Nota : choisir un poussoir neuf dont l’épaisseur est la plus proche de la valeur calculée.

Lubrifier et reposer :

- Les poussoirs de soupapes

- Les arbres à cames

Reprendre les étapes de mesures du jeu aux soupapes et vérifier à nouveau le jeu aux soupapes.

Reposer :

- Le couvre-culasse

- Le pare-boue avant droit

Rebrancher la batterie de servitude, réaliser les opérations à effectuer après un rebranchement de la batterie de servitude.

U. Remplissage du circuit de refroidissement

Utiliser systématiquement du liquide de refroidissement neuf.

Remplissage du circuit de refroidissement par gravité

A : montage avec cylindre de charge déporté à l’aide des outils [0173], [0173-B], [0173-C / EN-52423].

B : montage avec cylindre de charge direct à l’aide de l’outil [0173-2].

Monter l’ensemble cylindre de charge, obturateur et adaptateur sur la boîte de dégazage (selon montage).

Ouvrir l’obturateur sur le cylindre de charge.

Ouvrir les vis de purge situées sur le boîtier de sortie d’eau et le tuyau d’aérotherme.

Remplir lentement le circuit de refroidissement avec du liquide de refroidissement propre.

Refermer les vis de purge lorsque le liquide s’écoule propre et sans bulle d’air.

NOTA : Le cylindre de charge doit être rempli au repère 1 litre(s) pour une purge correcte de l’aérotherme.

Dégazage et contrôle du circuit de refroidissement

Pour réaliser le dégazage du circuit de refroidissement moteur :

- Démarrer le moteur

- Accélérer à un régime moteur de 1500 - 2000 tr/min pendant 10 secondes pour être certain d’amorcer l’alternateur

- Maintenir le régime moteur à 1500 - 2000 tr/min pendant une durée approximative de 20 min.

NOTA : La procédure prend fin après 2 cycles de déclenchement et d’arrêt du groupe motoventilateur.

Contrôler l’absence de fuites de liquide de refroidissement moteur, après la procédure de dégazage.