BACCALAURÉAT TECHNOLOGIQUE

ÉPREUVE D’ENSEIGNEMENT DE SPÉCIALITÉ

SESSION 2023

SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE L’INDUSTRIE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ingénierie, innovation et développement durable

SYSTÈMES D’INFORMATION ET NUMÉRIQUE

Durée de l’épreuve : 4 heures

L’usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé.

L’usage de la calculatrice sans mémoire, « type collège » est autorisé.

Dès que ce sujet vous est remis, assurez-vous qu’il est complet.

Ce sujet comporte 28 pages numérotées de 1/28 à 28/28.

Constitution du sujet :

| Partie commune (durée indicative 2h30) | 12 points |
| --- | --- |
| Partie spécifique (durée indicative 1h30) | 8 points |

Le candidat traite les 2 parties en suivant les consignes contenues dans le sujet. Ces 2 parties sont indépendantes et peuvent être traitées dans un ordre indifférent.

Chacune des parties est traitée sur des copies séparées.

Tous les documents réponses sont à rendre avec la copie.

PARTIE COMMUNE (12 points)

Le centre de tri multiflux

- Présentation de l’étude et questionnement	pages 3 à 8

  - Documents techniques	pages 9 à 14

  - Documents réponses	pages 15 à 18

Mise en situation

Le Sydeme (Syndicat mixte de transport et de traitement des Déchets Ménagers de Moselle-Est) assure les compétences de collecte, de transport et de traitement des déchets ménagers et assimilés sur son territoire.

Le Sydeme développe des filières adaptées à chaque type de déchets. En effet, sa politique s'inscrit dans un contexte de préservation de l'environnement, de maîtrise des coûts et de développement des énergies renouvelables.

Le Sydeme met en œuvre un schéma global de gestion des déchets ; sa vocation première est la valorisation optimale des déchets. Cela demande un effort de tri de la part des ménages. Les sacs orange contiennent les déchets recyclables, les sacs verts les biodéchets et les bleus les déchets résiduels.

Le Sydeme a mis en place sur le site de Morsbach (57) un centre de tri multiflux ainsi qu’un centre de méthanisation appelé Méthavalor qui permet, entre autres, de chauffer une serre pédagogique.

Figure 1 : diagramme de contexte du système

Le centre de tri multiflux a pour fonction de séparer par couleur (document technique DT1) l’ensemble des sacs collectés afin de les diriger vers les différents lieux de traitement.

Travail demandé

Partie 1 :  la collecte multiflux simultanée présente-t-elle un intérêt environnemental ?

L’objectif est de comparer l’impact sur l’environnement de la phase de transport des déchets avec celui d’une collecte classique.

En situation de phase de transport, le centre de tri multiflux de Morsbach reçoit les camions de collecte dans lesquels les sacs orange (déchets recyclables), les sacs verts (biodéchets) et les sacs bleus (déchets résiduels) sont mélangés. Dans chaque commune, les 3 types de sacs sont collectés simultanément une fois par semaine.

Lors d’une collecte « classique », chaque type de déchets fait l’objet d’une collecte séparée une ou deux fois par semaine.

| Question 1.1 | À l’aide du document technique DT2, calculer, sur le document réponse DR1, la masse totale de déchets collectés sur le site de tri multiflux de Morsbach en une année et la répartition des quantités de déchets collectés par type. |
| --- | --- |
| DT2 DR1 |  |

| Question 1.2 | Identifier le carburant utilisé pour le transport à l’aide du diagramme de contexte du système de la page 3. |
| --- | --- |
| Page 3 (figure 1) |  |

Les différents paramètres du cycle de vie ont été enregistrés dans un logiciel afin de comparer l’impact sur l’environnement de la collecte multiflux simultanée à celui d’une collecte classique sur 50 ans.

| Question 1.3 DT3 DR1 | À l’aide du document technique DT3, relever la « consommation d’énergie non renouvelable » en équivalent jour d’un européen moyen, pour chaque phase de chaque type de collecte. Renseigner le tableau du document réponse DR1. |
| --- | --- |

| Question 1.4 | Conclure sur le bien-fondé de la collecte multiflux simultanée au regard de son impact sur l’environnement. |
| --- | --- |

Partie 2 : l’exigence de cadence du centre de tri multiflux est-elle vérifiée ?

L’objectif est de vérifier la capacité du centre de tri multiflux de livrer un minimum de 18 camions semi-remorques par jour de déchets recyclables (sacs orange) pour être rentable économiquement.

La remorque du camion qui réceptionne les sacs orange présente un volume de 90 m3 soit 1384 sacs par benne.

| Question 2.1 | Le volume maximal d’un sac peut être considéré comme celui d’une sphère de diamètre de 50 cm. Calculer le volume d’un sac en m3, sachant que le volume V d’une sphère de rayon R est : V= 4·π·R33 |
| --- | --- |

| Question 2.2 | Les sacs sont déformables et partiellement remplis. En majorant le nombre théorique de sacs de 25 %, définir le nombre de sacs réellement contenus dans une remorque. |
| --- | --- |

Le nombre de sacs par remorque est fixé à 1 800. Pour que les cinq lignes fonctionnant en parallèle (document technique DT1) puissent traiter ce nombre de sacs, le débit minimum de sacs orange doit être de 1 sac toutes les 5 secondes pour une ligne.

Figure 2 : croquis d’un convoyeur à vis d’Archimède de type U 600

| Question 2.3 Page 5 (figure 2) | À partir de la figure 2, déterminer la vitesse d’avance en m·s-1 des sacs imposée pour respecter le débit d’un sac toutes les cinq secondes. |
| --- | --- |

| Question 2.4 | À l’aide du document technique DT5, vérifier la conformité en vitesse du motoréducteur qui entraine la vis d’Archimède. |
| --- | --- |
| DT5 |  |

Partie 3 : la communication avec les chaînes de tri est-elle vérifiée ?

L’objectif de cette partie est de vérifier que la technologie de communication mise en œuvre au centre de tri multiflux permet de réaliser sans erreur l’aiguillage d’un sac en fonction de sa couleur. La reconnaissance de la couleur d’un sac sur une chaîne de tri déclenche l’ouverture d’une trappe. Le sac chute sur un convoyeur qui l’évacue vers un bac de réception et de stockage correspondant à sa couleur (document technique DT1). Les chaînes de tri sont pilotées par un poste de contrôle sous la surveillance d’un technicien (document technique DT6).

Étude de la technologie de communication

La communication entre le poste de contrôle et les chaînes de tri s’effectue par une liaison matérielle du type RS 485 via le protocole Modbus.

Il s’agit de vérifier la commande des trappes en fonction du contenu des messages de communication.

En début de journée, le démarrage du tri des sacs est précédé d’une phase d’initialisation. Le technicien envoie un message à destination des cinq chaînes de tri (broadcast) demandant la fermeture de toutes les trappes (même si celles-ci sont déjà fermées). Le tri pourra ensuite commencer avec l’arrivée des sacs.

| Question 3.1 | À partir des documents techniques, justifier la demande de fermeture de toutes les trappes dans la phase d’initialisation. |
| --- | --- |
| DT1, DT6 |  |

| Question 3.2 | À l’aide du document technique DT6, compléter sur le document réponse DR2 le champ « adresse » de la trame permettant d’envoyer un message de fermeture des trappes à toutes les chaînes de tri en hexadécimal. |
| --- | --- |
| DT6 DR2 |  |

Lors de la surveillance des opérations de tri sur le moniteur de contrôle, le technicien intercepte un message de reconnaissance d’un sac orange sur une chaîne de tri. Le message codé est donné dans le document réponse DR2.

| Question 3.3 | À partir du document technique DT6 et du message à décoder du document réponse, compléter le tableau du DR2. |
| --- | --- |
| DT6 DR2 |  |

Étude de la fiabilité de la communication : décodage d’une trame Modbus

Il s’agit de vérifier la fiabilité de la communication. Le protocole Modbus fonctionne en mode Remote Terminal Unit (RTU) ou unité terminale à distance. Cela signifie que chaque octet transmis est encapsulé selon le format ci-dessous :

Figure 4 : détail d’une trame Modbus transmettant un octet en mode RTU

En mode RTU, le format de transmission est configuré de la façon suivante : 1 bit de start, 1 octet de données, 1 bit de parité paire, 1 bit de stop. La vitesse de transmission de la communication est configurée à 9600 bauds (1 baud = 1 bit∙s-1).

| Question 3.4 | Le chronogramme de transmission en mode RTU est représenté sur le document réponse DR3. Déterminer, sur la copie, le nombre total de bits nécessaires à la transmission d’un octet. Repérer, sur le document réponse DR3, les bits de donnée en les entourant. |
| --- | --- |
| DR3 |  |

| Question 3.5 | Relever, sur le document réponse DR3, la durée d’émission d’un bit. Calculer la vitesse de transmission de l’information en bit∙s-1. Cette valeur est-elle conforme avec celle configurée ? Justifier la réponse sur la copie. |
| --- | --- |
| DR3 |  |

| Question 3.6 | En déduire le temps mis pour transmettre un octet dans une trame Modbus. |
| --- | --- |

Il s’agit enfin de vérifier qu’aucun sac d’une autre couleur ne tombera dans le bac de réception des sacs orange. Le chronogramme du DR3 correspond au message émis à l’arrivée d’un sac bleu dans la chaîne de tri n°3.

Rôle du bit de parité : le bit de parité est un moyen de s’assurer de la bonne communication entre l’émetteur du message et le récepteur.

En parité paire, l’émetteur positionne ce bit à 0 ou à 1 afin que le nombre total de bits à 1 (message + parité) soit pair lors de l’envoi.

À la réception du message, le système contrôle si le nombre de bits reçu est pair. Si c’est le cas, le message est correct et il n’y a pas d’erreur de transmission sinon il y a erreur de transmission et rejet du message.

| Question 3.7 | Afin que la transmission soit conforme (parité paire), sur le document réponse DR3, compléter le chronogramme et définir la valeur du bit de parité. Justifier la réponse sur la copie. |
| --- | --- |
| DR3 |  |

| Question 3.8 | Sur le document réponse DR3, définir la valeur binaire de l’octet à transmettre et convertir la valeur en hexadécimal. |
| --- | --- |
| DR3 |  |

| Question 3.9 | Comparer le résultat obtenu à la question précédente avec les ordres de fermeture/ouverture du document technique DT6. Conclure sur la fiabilité de la communication d’un octet en mode RTU. |
| --- | --- |
| DT6 |  |

Partie 4 : les intérêts économiques et environnementaux des panneaux photovoltaïques sont-ils justifiés ?

L’objectif de cette partie est d’optimiser la surface disponible sur la toiture du centre de tri multiflux.
Celle-ci est équipée de panneaux photovoltaïques ; l’énergie produite est ensuite revendue à ENEDIS. Dans la chaîne de puissance, on s’intéresse à l’étude des flux d’énergie.

| Question 4.1 | À l’aide du document technique DT7, sur le document réponse DR4, compléter la chaîne de puissance simplifiée de l’installation photovoltaïque et justifier la présence d’un compteur d’énergie. Déterminer le rendement global de cette chaîne de puissance. |
| --- | --- |
| DT7 DR4 |  |

Une simulation de la production d’énergie électrique a été réalisée sur le site PVWatts. Cette énergie est revendue ensuite à ENEDIS au tarif de 0,19 € / kWh. L’investissement de base pour réaliser l’installation est de 150 000 euros.

| Question 4.2 | À partir du document technique DT8, relever l’énergie produite par an et revendue à ENEDIS et déterminer le gain annuel engendré par la revente de cette énergie. En déduire le temps de retour sur investissement en années. |
| --- | --- |
| DT8 |  |

| Question 4.3 | Calculer l’économie de CO2 faite en un an grâce aux modules photovoltaïques, sachant qu’en France, la production d’un kWh d’énergie électrique dégage en moyenne 80 g de CO2. |
| --- | --- |

| Question 4.4 | À l’aide des réponses aux questions précédentes, conclure sur l’intérêt de cette installation photovoltaïque d’un point de vue économique et d’un point de vue environnemental. |
| --- | --- |

DT1 – Principe de fonctionnement du centre de tri multiflux

Aiguillage du sac orange

Aiguillage du sac vert

Aiguillage du sac bleu

Fines : résidus issus des sacs déchirés

Les sacs sont déversés par les véhicules de collecte dans une fosse munie d’un système permettant de les faire avancer vers les 5 lignes de tri. Celles-ci sont pourvues de convoyeurs à vis d’Archimède pour déplacer les sacs. Un système de reconnaissance optique permet d’aiguiller les différents sacs en fonction de leurs couleurs. Les éventuels double-sacs sont réinjectés dans la fosse.

DT2 – Flux de déchets sur le centre de tri multiflux

La collecte des déchets ménagers du territoire couvert par le site de tri multiflux de Morsbach est organisée 5 jours par semaine sur toute l’année (52 semaines). Le Sydeme collecte en moyenne 760 tonnes de déchets par jour. La répartition en masse des différents types de déchets est la suivante :

- 26 % sous forme de déchets verts (sacs verts – méthanisation) ;

- 34 % sous forme de déchets recyclables (sacs orange – recyclage) ;

- 40 % sous forme de déchets résiduels (sacs bleus – incinération).

DT3 – Simulation Bilan Produit & Impact par phases de vie

Collecte classique – une collecte hebdomadaire par type de déchets – carburant non renouvelable

Collecte multiflux simultanée – une collecte hebdomadaire des trois sacs simultanément – carburant renouvelable

2

1

Consommation en énergie NR (énergie Non Renouvelable).

1

2

DT4 – Croquis d’une ligne de transfert et de tri des sacs

DT5 – Caractéristiques des motoréducteurs

|  |  |  | Vitesse de déplacement produite par l’ensemble [motoréducteur- vis d’Archimède] |
| --- | --- | --- | --- |
| Modèle 1 : NORD SK 9052.1 AZBH 132 LH/4 TF | Puissance : 9,2 kW Vitesse moteur : 1450 tr·min-1 Vitesse de sortie : 37 tr·min-1 Couple de sortie : 2407 N·m | Pas de la vis d’Archimède : 510 mm | 0,3145 m·s-1 |
| Modèle 2 : NORD SK 9052.1 AZBH 132 SP/4 TF | Puissance : 5,5 kW Vitesse moteur : 1465 tr·min-1 Vitesse de sortie : 27 tr·min-1 Couple de sortie : 1956 N·m | Pas de la vis d’Archimède : 510 mm | 0,2295 m·s-1 |

DT6 – Diagramme de définition de blocs des chaînes de tri

Nota : La notation d’une valeur en hexadécimale peux être précédée du symbole $ ou X.

DT7 – Données techniques de l’installation photovoltaïque

Données techniques sur les types de modules photovoltaïques

DT8 – Résultats de la simulation sur le site PVWatts

Latitude : 49 ° 10 ' 7 " Nord

Longitude : 6 ° 51 ' 8 " Est

Puissance nominale du système PV : 49, 68 kWc

Inclinaison des modules : 30 °

Orientation (azimut) des modules : 185 ° (0 ° pour le Nord, 90 ° pour l’Est, …)

DR1 – Impact sur l’environnement

Question 1.1 :

| Désignation | Détail des calculs | Taux | Résultats |
| --- | --- | --- | --- |
| Masse totale de déchets collectés par an sur le site de tri |  | 100 % |  |
| Masse de déchets verts collectés par an sur le site de tri |  | 26 % | 51376 tonnes/an |
| Masse de déchets recyclables collectés par an sur le site de tri |  |  |  |
| Masse de déchets résiduels collectés par an sur le site de tri |  |  |  |

Question 1.3 :

| Consommation d’énergie non renouvelable en équivalent jour d’un européen moyen | Phase de transport | Phase de production | Total sur le cycle de vie |
| --- | --- | --- | --- |
| Collecte classique |  |  |  |
| Collecte multiflux |  | - 1,25·106 |  |

DR2 – Trame Modbus

Question 3.2 :  trame Modbus – message à toutes les chaînes de tri

|  | adresse à compléter | fonction | donnée | contrôle |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| start | $........... | $10 | $15 | XX | end |

Question 3.3 :  trame Modbus – message à décoder

|  | adresse | fonction | donnée | contrôle |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| start | $ 30 | $06 | $ 01 | XX | end |

Tableau à compléter :

| N° de chaîne de tri concerné |  |
| --- | --- |
| Trappe associée |  |
| Sens de manœuvre de la trappe |  |
| Objectif de tri est atteint ou pas | □Oui □Non |

DR3 – Trame Modbus

Question 3.4, question 3.5 et question 3.7 :

104,16 µs

Niveau logique à compléter

Niveau logique

Temps

Question 3.8 :

Tableau à compléter :

|  | bit 7 | bit 6 | bit 5 | bit 4 | bit 3 | bit 2 | bit 1 | bit 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valeur binaire |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valeur hexadécimale |  |  |  |  |  |  |  |  |

DR4 – Installation photovoltaïque

Question 4.1 :

Panneaux photovoltaïques (modules de type standard)

Rendement : -----------

-----------------

Rendement : 96 %

Convertir l’énergie

--------------

--------------

------------------

------------------

Énergie électrique DC

Énergie électrique AC

Réseau     
 Enedis

Compteur d’énergie

PARTIE SPÉCIFIQUE (8 points)

SYSTÈMES D’INFORMATION ET NUMÉRIQUE

Le centre de tri multiflux

- Présentation de l’étude et questionnement	pages 20 à 23

  - Documents techniques	pages 24 à 25

  - Document réponses	pages 26 à 28

Mise en situation

Le système de tri traite en continu un flux de sacs. Ce flux est amené à croître en raison de l’augmentation du nombre de communes souhaitant adhérer au tri sélectif. Le durcissement de la législation sur l’environnement contraint le concepteur à apporter des améliorations sur les colorants utilisés dans la confection des sacs.

Une chaîne de tri est équipée d’une caméra et de quatre trappes. La reconnaissance de la couleur du sac conditionne l’ouverture d’une des trois trappes. Cette action provoque l’évacuation du sac et son acheminement vers une nouvelle destination.

Un sac non reconnu sera évacué par une 4ème trappe qui le redirige en début de tri. Un sac non reconnu peut être d’une couleur non conforme ou le résultat de deux sacs entremêlés.

Travail demandé

Partie A : quel est le temps mis pour trier un sac ?

Il s’agit de vérifier la capacité du système pour trier un sac toutes les 1,5 s (document technique DTS1 - diagramme d’exigence de tri). Dans le cas contraire, il y a bourrage sur la chaîne de tri, nécessitant l’arrêt de la chaîne et une intervention humaine afin de résoudre le problème.

Le diagramme d’état de tri de sac (document réponse DRS1) présente l’enchaînement des tâches et le temps mis pour chaque opération. Le système est autorisé à recommencer dix fois la prise de vue pour identifier un sac. Une prise de vue est une photographie du sac réalisée à l’aide d’une caméra.

| Question A.1 | Sur le document réponse DRS1, tracer en vert le trajet effectué par l’information du début à la fin dans le cas du temps le plus court. Calculer le temps le plus court en ms nécessaire pour prendre en photo, traiter et évacuer un sac vert reconnu dès la première prise de vue du début à la fin. |
| --- | --- |
| DRS1 |  |

| Question A.2 | Sur le document réponse DRS1,déterminer le temps le plus long en ms nécessaire pour prendre en photo, traiter et évacuer un sac non reconnu au bout de 10 prises de vue. |
| --- | --- |
| DRS1 |  |

| Question A.3 | Conclure, le résultat obtenu est-il conforme à l’exigence « Trier les sacs » du document technique DTS1. Justifier votre réponse. |
| --- | --- |
| DTS1 |  |

Partie B : comment reconnaitre la couleur d’un sac ?

Il s’agit de vérifier la capacité du système pour reconnaitre un sac vert.

Figure 1 : système de traitement d’images

Le traitement d’images est composé de plusieurs étapes. Lorsqu’un sac passe devant la caméra, elle réalise une prise de vue et la transfère vers un système informatique équipé d’un logiciel de traitement d’images. Celui-ci réalise un tracé virtuel du contour du sac et crée ainsi une nouvelle image. Le logiciel compte le nombre de pixels obtenus par cette nouvelle image. Pour chacun des pixels, le logiciel reconnait une couleur grâce au codage RVB (document technique DTS2 - codage RVB).

La qualité de la prise de vue du sac a une influence directe sur les performances de tri. Le diagramme d’exigence (document technique DTS1) présente les trois caractéristiques à respecter pour le choix d’une caméra.

| Question B.1 | Sur le document réponse DRS1, relever le temps nécessaire pour réaliser une prise de vue. En déduire le nombre de prises de vue que la caméra peut prendre en 1 s. Vérifier que ce résultat est conforme à l’exigence « Vitesse de prise de vue » du document technique DTS1. |
| --- | --- |
| DTS1 DRS1 |  |

| Question B.2 | À l’aide des documents techniques, choisir la caméra qui répond à l’exigence « Photographier le sac » et justifier les trois critères associées à cette l’exigence. |
| --- | --- |
| DTS1, DTS2 |  |

Le concepteur du système a paramétré le logiciel de reconnaissance de couleurs afin de minimiser les erreurs de tri car la couleur d’un sac peut être altérée par son contenu, l’éclairage ambiant, l’humidité ou son ancienneté. Pour qu’une couleur de sac soit reconnue, c'est-à-dire conforme aux exigences de tri, il faut deux conditions :

- 80 % des pixels de l’image doivent avoir la même couleur ;

- la couleur trouvée doit être orange, vert ou bleu.

Pour que le système identifie et valide un sac vert, le dosage des trois couleurs primaires RVB doit répondre à des critères précis (document technique DTS1 – diagramme d’exigence de tri de sac).

Le logiciel de traitement a analysé l’image d’un sac dont le contour représente une zone de
182 000 pixels et produisant un codage RVB moyen en hexadécimal suivant ($1A, $BE, $2D).

| Question B.3 | À l’aide du document technique DTS2, convertir le codage RVB de l’image en décimal. En déduire la couleur majoritaire du sac analysé. |
| --- | --- |
| DTS2 |  |

| Question B.4 | Vérifier l’exigence « Reconnaitre la couleur vert » des documents techniques et argumenter votre réponse par l’analyse des trois couleurs primaires adossée à l’exigence. |
| --- | --- |
| DTS1, DTS2 |  |

| Question B.5 | Conclure sur la capacité du système de reconnaissance optique à respecter le cahier des charges en temps de traitement et de détection de couleur. |
| --- | --- |

Partie C : comment générer l’alarme d’une trappe bloquée ?

Il s’agit de vérifier la capacité du système pour signaler un blocage de trappe au technicien présent sur les lignes de tri.

| Question C.1 | À l’aide du diagramme de blocs internes du document réponse DRS2, indiquer la nature des informations (analogique ou logique) sur le document réponse DRS3. |
| --- | --- |
| DRS2, DRS3 |  |

| Question C.2 | Compléter le document réponse DRS2 afin de faire apparaitre le sens de circulation de ces informations. |
| --- | --- |
| DRS2 |  |

Le bloc « Détection courant » élabore le signal « courant moteur maxi dépassé », pour cette fonctionnalité, on compare la tension image du courant moteur « Vim », avec une tension de référence « Vref ».

La tension Vref est générée par le montage ci-dessous :

Vcc

Rd

P

Vrefcc

GndVrefcc

Vcc = 5 V

P = 33 kΩ

Vref = [P / (P + Rd)] · Vcc

| Question C.3 | À l’aide de la relation ci-dessus, déterminer la valeur de Rd pour que Vref soit réglable entre 0 V et 3 V. |
| --- | --- |

| Question C.4 DRS4 | Compléter le document réponse DRS4 pour vérifier la capacité du bloc interne « Détection courant » à signaler un « Courant moteur maxi dépassé ». |
| --- | --- |

Le bloc « Traitement » génère un signal « Défaut trappe » en fonction de l’équation logique :

Défaut trappe = (To + Tf) • Imax

| Question C.5 DRS5 | En déduire les états logiques « Défaut trappe » du document réponse DRS5. |
| --- | --- |

| Question C.6 | Conclure sur la capacité du système à signaler un blocage de trappe à l’opérateur. |
| --- | --- |

DTS1 –  Diagramme d’exigences du tri de sac

DTS2 – Codage RVB & Caméra

Pour représenter les couleurs, une technique consiste à adopter le codage RVB (rouge, vert, bleu). Ce système est basé sur la synthèse additive des couleurs. Chaque couleur est définie par un niveau de rouge, de vert, de bleu. Le niveau est codé par un nombre allant de 0 à 255.

Codage RVB

Par exemple, on obtient du rouge en mettant le niveau de rouge au maximum (255) et le niveau de vert et de bleu au minimum (0). De la même manière, le jaune s’obtient grâce à un dosage de rouge et de vert. Ce système est bien adapté aux périphériques vidéo tels que les caméras, écrans d’ordinateur ou téléviseurs pour lesquels chaque pixel d’une image sera codé sur 3 octets en hexadécimal.

| 255 | 0 | 255 |
| --- | --- | --- |

Codage couleur magenta en décimal :

| $ FF | $ 00 | $ FF |
| --- | --- | --- |

Codage couleur magenta en hexadécimal :

Caméra

Frame rate : nombre de photographies que la caméra peut prendre en 1 seconde (fps)

Monochrome : caméra filmant exclusivement en noir et blanc

Raw Bayer : technique de reconnaissance couleur par méthode RVB sans compression

Tableau de choix :

| Image | Nom du produit | Capteur | Taille image | Frame rate | Interface | Modèle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LXG-20C | CMOS | 1280 x 1024 | 26 fps | Dual gigabit Ethernet | Raw Bayer |
|  | LXG-20CP | CMOS | 2048 x 1088 | 50 fps | Dual gigabit Ethernet | Raw bayer |
|  | LXG-20M | CMOS | 2048 x 1088 | 111 fps | Dual gigabit Ethernet | monochrome |
|  | LXG-20M3D | CMOS | 2592 x 1944 | 338 fps | Dual gigabit Ethernet | monochrome |

PAGE PAGE BLANCHE LAISSÉE INTENTIONNELLEMENT.

NE RIEN ÉCRIRE DESSUS.

DRS1 – Diagramme d’états du tri de sac par reconnaissance optique

DRS2 – Diagramme de blocs internes

Tension de référence image du courant à ne pas dépasser

DRS3 – Nature des informations : analogique ou logique

| Informations | To | Tf | Vref | Vim | Imax | Alarme |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nature |  |  | Analogique |  |  |  |

DRS4 – État logique de Imax

| Opération de comparaison | État logique de Imax |
| --- | --- |
| Vim ≤ Vref |  |
| Vim > Vref |  |

DRS5 – État logique « Défaut trappe »

| To | Tf | Imax | État logique « Défaut trappe » |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |  |
| 0 | 0 | 1 |  |
| 0 | 1 | 0 |  |
| 0 | 1 | 1 |  |
| 1 | 0 | 0 |  |
| 1 | 0 | 1 |  |