BTS MÉTIERS DE L’AUDIOVISUEL

OPTION MÉTIERS DE L’IMAGE

PHYSIQUE ET TECHNIQUE

DES ÉQUIPEMENTS ET SUPPORTS - U3

SESSION 2024

______

Durée : 6 heures

Coefficient : 4 (ou 3 pour MMP)

______

Matériel autorisé :

L'usage de calculatrice avec mode examen actif est autorisé.

L'usage de calculatrice sans mémoire, « type collège » est autorisé.

Le candidat doit gérer son temps en fonction des recommandations                ci-dessous :

- traiter la partie 1 relative à la technologie des équipements et supports pendant une durée de 3 heures ;

- traiter la partie 2 relative à la physique pendant une durée de 3 heures.

Les parties 1 et 2 seront rendues sur des copies séparées et ramassées à la fin de l’épreuve de 6 heures.

Documents techniques : DT 1 (page 20) à DT 13 (page 31).

Document-réponse à rendre avec la copie :

DR 1	page 32

Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu’il est complet.

Le sujet se compose de 32 pages, numérotées de 1/32 à 32/32.

SOMMAIRE

Documents techniques DT 1 à DT 13 :

DT 1	Configuration du studio pour l’émission « Europa League »	page 20

DT 2	Objectifs utilisés sur le plateau : spécifications techniques	page 21

DT 3	Écrans de diffusion sur le plateau : spécifications techniques	page 22

DT 4	Implantation des projecteurs sur la structure en hauteur	page 23

DT 5	Spécifications des caméras de plateau Sony HDC 4300	page 24

DT 6	Projecteurs CYC 200 Altman : spécifications techniques	page 25

DT 7	Projecteurs CYC 200 Altman : diagramme de rayonnement

(intensité en Cd) 	page 26

DT 8	Réglages de température de couleur sur le plateau	page 27

DT 9	Serveurs « d’Ingest » Brio : spécifications techniques	page 28

DT 10	Schéma synoptique simplifié de la régie vidéo	page 29

DT 11	Diagramme de réponse en fréquence suivant l’axe de diffusion

Enceinte amplifiée GENELEC 8030	page 30

DT 12	Spécifications techniques du projecteur PROFILO LED 200	page 30

DT 13	Schéma optique du projecteur de découpe	page 31

Document à rendre avec la copie :

DR 1	Réglage optique du projecteur de découpe	page 32

PARTIE 1 – TECHNOLOGIE DES ÉQUIPEMENTS ET SUPPORTS

- Dispositif de prise de vue sur le plateau.

- Dispositif d’éclairage sur le plateau.

- Réglages caméra.

- Workflow des émissions.

PARTIE 2 – PHYSIQUE

- Réglage optique du projecteur éclairant le présentateur.

- Sonorisation du plateau.

- Transmission vidéo entre le plateau et le nodal.

- Test de la transmission entre l’antenne et le démodulateur.

- Liaison fibre optique.

- Installation et réglage photométrique d’un projecteur de découpe.

PRÉSENTATION DU THÈME D’ÉTUDE

Pour des émissions en direct dédiées au football comme « Europa League », RMC Sport réalise une production en réalité augmentée (acronyme « RA » dans le sujet) figurant des intervenants et des murs d’images intégrés dans un décor virtuel dynamique. Les images des événements et des rencontres sportives ainsi que des reportages sur les clubs et les joueurs sont diffusés sur les murs d’images réels du plateau et/ou sur des écrans virtuels intégrés numériquement à la composition RA diffusée.

Les intervenants et certains éléments du décor sont filmés en direct en multi caméras sur un plateau de 200 m², devant un fond (vert) d’incrustation et/ou devant les murs d’images. Les différents flux sont combinés avec les images de synthèse, les éventuels redimensionnements des images et les multi-incrustations sont réalisées en temps réel.

Vue du studio avec le fond d’incrustation :

Données techniques de la production

- Le format de diffusion de l’émission est le 1080/50i.

- Le format pivot utilisé au sein de la chaine est l’AVC Intra 50 (1440 x 1080).

- Pour les publicités, on a retenu le XDCAM HD422 (1920 x 1080).

- Les fichiers Proxys sont en 4Mb/s SD 720 x 576 H264 25i.

Configuration générale de la production

Le schéma synoptique de la régie vidéo figure sur le document technique DT 10.

- Le plateau d’une surface de 200 mètres carré est éclairé par un ensemble de projecteurs de technologies LED.

- Les prises de vues sont effectuée par huit caméras Sony HDC-4300 ou P43 installées sur des têtes robotisées Ross VR600 et sur une grue TechnoCrane 22.

- Une solution Orad HDVG permet de fournir au mélangeur les flux intégrant la réalité Augmentée (« RA »), des décors virtuels et les flux destinés aux murs d’images.

- Lors d’une soirée d’Europa League, 12 matchs ont lieu simultanément. La réalisation de l’émission consiste en un multiplex permettant de suivre simultanément deux matchs en direct, de diffuser des sujets (reportages ou documentaires) ou des extraits de match via deux serveurs de diffusion Spectrum X et de revoir des images en mode ralenti à l’aide d’un serveur LSM.

Quatre flux vidéos + audios multiplexés sont réceptionnés et enregistrés sur un serveur Dalet Brio pour chaque match.

- La commutation des sources et les trucages en direct font appel à un mélangeur Kahuna 9600.

- La gestion et le pilotage de certains équipements est confié à une solution informatique EVS Cerebrum.

- L’aiguillage des flux est confié à une grille décentralisée Riedel Mediornet associée à des modules Micron.

- Le mixage audio en direct des sources est réalisé avec une console Studer V associée à une Stage Box et une grille audio.

- Les microphones utilisés sur le plateau sont des Senneheiser MKE40 associés à des émetteurs Shure ULXD1 et des récepteurs Shure LXD4Q.

- La transmission de certains flux audio est confiée à une solution Aeta Scoop 5S.

Partie 1 – Technologie des Équipements et Supports

- Dispositif de prise de vue sur le plateau

Les questions font référence aux documents techniques DT 1, DT 2, DT 3 et DT 5.

  - Choix d’un objectif pour une caméra de plateau

Problématique : choisir l’objectif à monter sur la caméra installée sur la grue à partir des données géométriques du plateau, des échelles de plans attendues et de l'intégration d'image dans l'espace visuel en réalité augmentée.

L’espace visuel en réalité augmentée (à 360°) permet d’élargir les champs cadrés sur les décors virtuels. Les images issues des caméras seront donc potentiellement redimensionnées.

On souhaite ici choisir l’objectif à monter sur cette caméra pour respecter la mise en image attendue.

Dans l’axe caméra repéré sur le document DT 1 (supposé horizontal et face aux personnages du centre), la caméra pourra se situer entre 6 m et 10 m du canapé.

Le document DT 2 donne les spécifications des objectifs utilisés sur ce plateau.

    - Sachant qu’en pratique les angles de champ attendus pour cette caméra seront compris entre 90° horizontalement (en référence au cadrage du décor) et 6° verticalement (en référence au cadrages rapprochés des personnages), choisir sur le DT 2 l’objectif permettant de couvrir les cadrages souhaités.

    - Relever sur le DT 2 les focales extrêmes f’min1 et f’max1 de l’objectif sans multiplieur de focale.

    - Relever les focales extrêmes f’min2 et f’max2 de l’objectif avec multiplieur de focale.

    - Donner les dimensions du capteur associé à la caméra DT 5 de ratio 16/9.

    - Dans un premier temps, la caméra sur grue est située à 9 m du sujet filmé. Avec la focale f’min1 = 4,7 mm, calculer la largeur L du plan réalisé par la caméra sur grue.

    - On suppose que la réduction logicielle de l’image issue de la caméra est dans un rapport 1,5 dans le traitement logiciel RA. Calculer l’angle de champ horizontal maximal (caméra à 6 m) si on se limite à une largeur de vue de L = 18 m.

Pour les objectifs de la série UA, le constructeur précise que l’iris est composé de 9 lamelles au lieu de 6 habituellement.

    - Décrire l’amélioration apportée par cette évolution technologique sur la qualité de l’image ; préciser dans quelles conditions l’effet apparait à l’image.

- Dispositif d’éclairage sur le plateau

Le dispositif d’éclairage installé sur le studio est prévu pour plusieurs émissions. Certains projecteurs sont communs aux différentes configurations de plateau (majoritairement pour l’éclairage du fond d’incrustation, l’éclairage d’ambiance et le contre-jour sur les personnages) d’autres sont utilisés spécifiquement pour chaque émission (majoritairement les faces sur les personnages). Le parc emploie une large proportion de projecteurs automatisés qui, au-delà des possibilités d’effets visuels, permettent une flexibilité pour l’éclairage de certains personnages selon leur position dans chaque configuration du plateau.

Le fond d’incrustation du plateau est constitué d’un rideau vert de hauteur 3,5 m, qui est déplacé ou adapté en largeur en fonction des configurations de prise de vue du plateau et de l’utilisation des murs d’images.

Le document DT 4 figure le plan d’implantation des sources suspendues sur la structure en hauteur, les points de feu des projecteurs accrochés sur les éléments circulaires se situent à environ 4 m du sol.

Les questions font référence aux documents techniques DT 3, DT 4, DT 5, DT 6, DT 7, DT 8.

2.1.	Niveau de lumière sur le plateau

Problématique : déterminer le niveau de lumière principal à produire sur le plateau et l'ouverture à régler sur les objectifs des caméras pour assurer la compatibilité d'exposition des différents éléments filmés.

On cherche le niveau de lumière à produire sur le plateau pour obtenir une exposition cohérente des écrans, personnages et éléments mobiliers filmés simultanément par les caméras. On rappelle la relation liant la luminance L (Cd/m²) d’une surface matte à l’éclairement E (lux) qu’elle reçoit : L = Kr .E/π où Kr représente le coefficient de réflexion de la surface éclairée.

    - À partir de la documentation (DT 5), relever et expliciter les différentes valeurs données par le constructeur pour définir la sensibilité des caméras de plateau. Préciser le niveau vidéo théoriquement atteint en sortie de caméra ainsi que la nuance correspondante dans l’image.

    - Sachant que la caméra est ici exploitée en HD 1080/50i (durée d’exposition de 1/50 s au lieu de 1/60 s en mode 59,94 P), déterminer l’éclairement (niveau de principal ou « key light ») à produire sur le plateau si l’on filmait avec l’ouverture mentionnée sur le DT 5 pour l’indication de sensibilité.

    - Avec la valeur d’éclairement indiquée sur le DT 5 pour définir la sensibilité de la caméra, calculer la luminance d’un objet blanc mat (coefficient de réflexion de 90 %) qui serait filmé par les caméras.

    - Relever sur le DT 3 la luminance typique des écrans utilisés.

    - En supposant que le réglage de température de couleur choisi par le chef opérateur sur les écrans filmés abaisse leur luminance d’environ 25 %, calculer l’éclairement principal à produire sur le plateau pour que les objets blancs filmés par la caméra produisent la même exposition que les écrans filmés affichant une image blanche.

    - Le niveau principal étant en pratique réglé à 1 300 lux, déterminer le réglage d’ouverture théorique à appliquer sur les objectifs des caméras pour obtenir l’exposition normale des éléments éclairés, justifier.

    - Sachant qu’un gain de - 3 dB est finalement appliqué sur les caméras pour ces captations, déterminer le réglage pratique de l’ouverture à prévoir sur les objectifs, préciser un intérêt d’appliquer ce gain de - 3 dB.

2.2.	Raccordement électrique des projecteurs.

Problématique : prévoir le raccordement électrique des différents projecteurs à partir des possibilités de l’installation électrique, évaluer la consommation.

Le tableau ci-après récapitule le parc d’éclairage installé sur le plateau et la puissance des équipements (installés en hauteur, au sol et sur totems).

| Projecteurs | Qté | Puissance (w) |
| --- | --- | --- |
| • Chibli Ayrton | 32 | 900 |
| • MegaPointe Robe | 12 | 670 |
| • Washes Nick NRG 1401 DTS | 60 | 390 |
| • SkyPanel S60C Arri (1 spare) | 8 | 450 |
| • Découpes 200w DTS Daylight | 20 | 200 |
| • Barres motorisées Katana DTS | 21 | 300 |
| • Dalis 862 Robert Julia 1m | 4 | 300 |
| • Dalis 862 Robert Julia 0,5m | 4 | 150 |
| • Cyc 200 Altman | 10 | 200 |
| • ColorBeam 150 Oxo | 70 | 180 |
| • Vintage luminaire Admiral ø 53 | 10 | 60 |
| • Machine à brouillard Antari Z500E | 1 | 400 |
| • Ventilateur Antari AF3 | 3 | 130 |

2.2.1.	Que faut-il respecter lors du raccordement des projecteurs au réseau triphasé pour exploiter la puissance disponible ? Justifier.

2.2.2.	Déterminer le nombre minimum de circuits monophasés 16 A à réserver pour alimenter l’ensemble des projecteurs automatisés « Chibli Ayrton » en supposant que leur facteur de puissance vaut 1.

2.2.3.	Calculer la puissance active maximale consommée par le dispositif d’éclairage.

    - À l’aide de la documentation fournie, déterminer la puissance nominale consommée par les 73 écrans installés sur le plateau pour les murs d’images.

    - Calculer la consommation cumulée (en kWh) des murs d’images et du dispositif d’éclairage pour la captation d’une émission de deux heures utilisant 37 écrans (deux murs) et 75 % de la puissance d’éclairage installée.

  - Protections électriques sur le plateau.

Problématique : analyse et dimensionnement des protections électriques du plateau.

À delà des équipements électriques du plateau, le tableau général prévoit un départ spécifique dédié aux équipements en régie pour lesquels on réserve 3 x 32 A.

    - Déterminer le calibre minimum du disjoncteur magnéto thermique triphasé parmi les valeurs suivantes : 100 A, 150 A, 200 A, 250 A, à placer en tête de l’installation si l’on se base sur la consommation maximale sur le plateau et en régie.

    - Vérifier (en justifiant) si ce calibre reste suffisant avec un facteur de puissance moyen de 0,9 pour l’ensemble des équipements du plateau.

    - Sachant que l’on souhaite assurer la continuité de service pour les émissions diffusées en direct, préciser le type de schéma de liaison à la terre (SLT) à prévoir sur cette installation pour éviter une coupure en cas de défaut d’isolement sur un équipement (masse d’un équipement accidentellement reliée aux conducteurs actifs).

    - Préciser alors le mode de raccordement du neutre et des masses des équipements, ainsi que les équipements spécifiques à prévoir sur l’installation.

    - Avec ce schéma de liaison à la terre, évaluer le risque encouru par les personnes en cas de contact avec une masse accidentellement reliée à une phase.

- Réglages caméra

Les questions font référence aux documents techniques DT 5 et DT 8.

Problématique : adapter certains réglages des caméras de plateau au dispositif d’éclairage.

  - Exprimer à partir de DT 5, l’ensemble des températures des filtres optiques en Mired.

  - Déterminer le filtre à sélectionner sur les caméras qui minimise l’écart en Mired avec le blanc réglé sur les murs d’image DT 8.

- Workflow des émissions

Les flux vidéo en provenance de chaque stade sont transmis via différents moyens (faisceaux hertziens, liaisons satellite, liaison réseau sur IP) jusqu’à la chaine où ils sont réceptionnés par les serveurs « Brio » dont les spécifications figurent sur le document DT 9. Chaque serveur intègre une « grappe » de 12 disques, sur lesquels sont enregistrés les médias en Raid 50.

Problématique : vérifier que les solutions de stockage utilisées lors de la réception des flux venant des stades sont adaptées aux volumes de médias à enregistrer.

  - Relever dans la documentation des serveurs les données permettant de valider leur compatibilité avec les formats de production de la chaine.

  - Relever les tailles disponibles pour les disques installés sur ces serveurs et préciser l’intérêt d’agréger des disques de taille moyenne pour enregistrer les médias en cas de défaillance sur un disque.

  - Sachant que chaque serveur brio doit pouvoir réceptionner les 4 flux (vidéo + audio) d’un match (jusqu’à 140 mn avec les prolongations et tirs au but), déterminer le volume de stockage à prévoir pour enregistrer les images en se basant sur le débit des formats de production de la chaine.

  - À partir des spécifications du serveur pour l’enregistrement audio, calculer le volume de stockage à prévoir pour 2 canaux par flux, en 16 bit PCM sans compression.

  - En prévoyant une marge de 50 % sur le volume total, comprenant 20 % de données utiles supplémentaires, calculer le volume total des données à prévoir.

Partie 2 - PHYSIQUE

FORMULAIRE

Optique géométrique

Pour une lentille convergente de centre optique O, de distance focale f’ donnant une image A’B’ d’un objet AB. - Formule de conjugaison : 1OA' - 1OA = 1f' - Grandissement : γ= A'B'AB = OA'OA - Angle de champ : α=2×tan-1B'C'2×f' - Distance hyperfocale : H=f'2e×N où e représente le diamètre du cercle de confusion ; plus grande tache formée sur le capteur perçu comme un point sur le « tirage final ». - Premier plan net PPN : 1PPN=1d+1H - Dernier plan net DPN : 1DPN=1d-1H

Photométrie

- Eclairement en un point M : E= 1d² cos(α) - Angle solide d’un cône de révolution : Ω = 2π (1 – cosα) avec α demi-angle au sommet - Intensité lumineuse : I= ΦΩ - Coefficient d’efficacité lumineuse : k= ΦPE

Acoustique en champ libre

Pression acoustique efficace de référence : Préf = 1.10-12 W Intensité acoustique de référence : Iréf = 1.10-12 W.m-2 Intensité acoustique : I=Pa4πr3 Niveau de pression : L=20·logPPréf =10·logIIréf L2=L1+20·logd1d2

Ligne de transmission

Célérité de la lumière : c = 3.108 m.s-1 Vélocité d’une impulsion dans un câble : V(%) = c1câblec2vide Coefficient de réflexion : ρ = urui = zr-zczr+zc Débit utile en transmission satellite : Du=Db· ηC·RC Efficacité spectrale : η=DuBp

- Réglage optique du projecteur éclairant le présentateur

Pour contrôler précisément l’espace éclairé au niveau du présentateur, le chef opérateur a choisi d’utiliser un projecteur de découpe du type de celui présenté sur le DT 12.

Il prévoit de régler ce projecteur pour éclairer un personnage et d’affiner ensuite la forme et les dimensions du faisceau. Le point d’accroche du projecteur se situe à environ 6 mètres du personnage.

Problématique : la technicienne doit déterminer les réglages optiques à effectuer sur le projecteur pour éclairer le champ attendu par l’opérateur.

Le document technique DT 13 donne le schéma optique du projecteur de découpe avec ses données métriques. Les plages de réglages indiquées positionnent les centres optiques des lentilles minces équivalentes à L1 et L2.

Principe optique du projecteur : le condenseur concentre les rayons lumineux de la lampe vers la lentille L1. L’écran métallique ne laisse passer ces rayons qu’à travers la découpe centrale. Le contour géométrique de la découpe constitue l’objet lumineux réel dont le système L1+L2 projette l’image réelle à grande distance.

  - Étude de l’image intermédiaire de la découpe formée par L1, grandissements de L1 et L2.

On rappelle que l’image finale de la découpe (formée par L2) se situe à p'2=6 m de L2. L’objet correspondant pour L2 est l’image intermédiaire de la découpe formée par L1.

    - Avec la formule de Descartes et les données fournies, calculer la position p2 (par rapport à L2) de l’image intermédiaire formée par L1.

1.1.2.	Calculer alors (avec p2 et p‘2) le grandissement γ2 produit par L2 pour former l’image projetée.

1.1.3.	Établir l’expression du grandissement global  γ donné par le système (L1 + L2) en fonction des grandissements γ1 et γ2 de chacune des lentilles.

    - Calculer alors le grandissement γ1 que doit produire la lentille L1 pour obtenir un grandissement global attendu de  γ=-37,5.

    - En déduire, en justifiant, la nature (réelle ou virtuelle) de l’image intermédiaire formée par L1.

  - Détermination graphique du plan de la découpe, réglages du projecteur

Le document DR 1 représente à l’échelle les positions des lentilles L1 et L2 et l’image intermédiaire de la découpe formée par L1 pour le réglage déterminé précédemment. Le point B’ représente l’image par L1 d’un point objet B situé dans le plan de la découpe.

    - Sur le document DR 1 à rendre avec la copie, déterminer graphiquement la position de l’objet B.

    - Évaluer graphiquement le grandissement γ1 apporté par L1, vérifier si sa valeur correspond à celle calculée à la question 1.1.4.

    - Repérer par un tracé la position du plan de la découpe passant par B et relever les distances d1 et d2 séparant respectivement les lentilles L1 et L2 du plan de la découpe. Vérifier alors que ces distances d1 et d2 sont compatibles avec les plages de variations données sur le document DT 13.

- Sonorisation du plateau

Problématique : le technicien règle le niveau de tension en dBu que doit délivrer l’enceinte Genelec 8330 fixée sur le Grill du studio pour que le niveau sonore soit de 90 dB pour les invités installés sur les fauteuils.

L’enceinte amplifiée GENELEC 8330 délivre 100 dBSPL à 1 m pour un niveau de signal d’entrée de -6 dBu. On étudie l’émission d’un son de fréquence f = 2 kHz.

2.1.	Calculer la distance d entre la source et l’oreille de l’auditeur.

  - Déterminer à partir du DT 11 pour la fréquence f = 2 kHz l’atténuation A en dB due à l’angle de 30° entre l’axe principal et l’axe de diffusion en direction de l’auditeur.

  - Calculer le niveau sonore L1 à 1 m de l’enceinte selon l’axe de diffusion à 30° lorsque le niveau d’entrée de l’enceinte est de - 6 dBu.

  - Déterminer le niveau sonore du champ direct Ld délivré par cette enceinte au niveau de l’oreille de l’auditeur.

L’enceinte 8330 sert pour la diffusion sur le plateau des jingles et virgules sonores.

  - Calculer le niveau de tension d’entrée Le en dBu que le technicien doit appliquer pour que le niveau sonore soit de 90 dBspl à l’emplacement de l’auditeur.

- Transmission vidéo entre le plateau et le Nodal

Problématique : la technicienne doit choisir un support de transmission pour transmettre des informations du plateau au nodal.

La distance entre les sites est de 300 m. Le débit nécessaire est de 1Gbps.

Les supports de transmission à sa disposition sont :

- un câble à paires torsadées de catégorie 6 A,

- une fibre multimode 1 310 nm.

Le câble à paires torsadées possède 4 paires. La rapidité de modulation de chaque paire torsadée est de R = 125 MBd (Méga symbole par seconde).

Les symboles transmis à chaque cycle d’horloge sont donnés dans le tableau ci-dessous.

| Symbole | 11 | 10 | 01 | 00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Niveau du signal de ligne | -2A | -A | +A | +2A |
| A | 0,5 V |  |  |  |

L’atténuation du câble à paires torsadées est de 19 dB pour 100 m.

La fibre optique multimode de longueur d’onde 1310 nm transmet un débit binaire total DTF de 1,25 Gbps.

Le codage des données utilisé dans la transmission est le codage 8B/10B qui consiste à transmettre 10 bits au total pour chaque paquet de 8 bits de données utiles.

L’atténuation de la fibre est de 1,6 dB par km.

3.1.	Étude du câble à paires torsadées.

3.1.1.	Déterminer le nombre n de bits transmis par symbole.

3.1.2.	En déduire le débit binaire Dp transmis par une paire torsadée.

3.1.3.	Déterminer le débit utile DUC du câble constitué des 4 paires torsadées qui transportent simultanément les données.

3.1.4.	Calculer l’atténuation Ac dans le câble à paire torsadée.

3.2.	Étude de la fibre optique.

3.2.1.	Calculer le débit utile DUF de la fibre.

3.2.2.	Calculer l’atténuation AF de la fibre.

3.3.	Utiliser les questions 3.1 et 3.2 pour déterminer le support de transmission que le technicien doit choisir.

- Test de la transmission entre l’antenne et le démodulateur

Lors du plateau, un direct est organisé pour recueillir les impressions d’un joueur. Les informations numériques issues de la transmission par satellite sont réceptionnées par une antenne parabolique et transmises à un démodulateur Novelsat NS2000.

Problématique : après des travaux d’entretien, une anomalie sur la ligne de transmission entre l’antenne parabolique de réception et le démodulateur est constatée. Le technicien est chargé de localiser et déterminer la nature de l’anomalie.

Afin de tester le câble le technicien utilise un réflectomètre. Une impulsion électrique ui est émise à une extrémité du câble par le réflectomètre (voir figure 1 page suivante).

S’il existe une discontinuité en un point A du câble situé à une distance DA, l’onde incidente ui se décompose en une onde transmise ut et une onde réfléchie ur .

La célérité Cc de l’onde réfléchie est la même que celle de l’onde incidente. Elle revient à l’extrémité d’injection au bout d’une durée tA et après avoir parcouru la distance 2DA.

On suppose que la ligne est sans perte.

Le résultat simplifié de la mesure réalisée par le réflectomètre est donné ci-dessous.

Le câble coaxial qui relie l’antenne et le démodulateur à une impédance caractéristique ZC = 75  et une vélocité V (%) = 80 %.

4.1.	Déterminer la célérité de l’onde dans le câble coaxial, Cc.

  - Identifier sur le diagramme ci-dessus l’impulsion incidente ui et l’impulsion réfléchie ur.

  - Relever les amplitudes en tension Ai et Ar des impulsions incidente et réfléchie.

En déduire le coefficient de réflexion ainsi le type d’anomalie du câble coaxial.

  - Relever l'intervalle de temps t entre l'émission de l’impulsion incidente et la réception de l'impulsion réfléchie. En déduire la distance Da à laquelle se trouve l’anomalie.

- Liaison fibre optique

Problématique : on souhaite justifier le choix d'une fibre optique Multi Mode 50/125μ pour relier la carte Madi de la grille audionumérique Dm23 présente dans le nodal des studios Altice et le Stagebox présent sur le plateau n° 1, tous deux distants d’une longueur de fibre optique de 500m. La transmission doit répondre à la norme MADI dont le débit est de 125 Mbit/s (figure suivante).

La liaison fibre optique MADI entre la gille audio Dm23 et le Compact Stagebox a un débit de 125 Mb/s. Cette fibre optique est une fibre MultiMode dont le cœur fait 50 μm de diamètre et la gaine optique 125 μm. Elle est alimentée par un signal MADI transportant 64 canaux AES émis par un laser de longueur d’onde λ = 1 300 nm.

Le schéma suivant représente une coupe verticale effectuée sur la longueur de la fibre. Un des deux rayons extrêmes délimitant le cône d’acceptance de la fibre a été tracé.

Le cône d’acceptance correspond à la zone dans laquelle tout rayon incident traversera la fibre.

Le constructeur donne pour cette fibre son ouverture numérique ON = 0,2 et l’indice du cœur nc = 1,477. On donne la relation ON=nc2-ng2=sin⁡i1.

  - Montrer que l’indice ng de la gaine optique vaut ng = 1,463.

5.2.	Partant de l’ouverture numérique ON de la fibre :

5.2.1.	Déterminer l’angle d’incidence i1.

5.2.2.	Calculer l’angle réfracté r1 et en déduire l’angle i2.

5.2.3.	Expliquer le phénomène de réflexion totale au point d’incidence B et la canalisation des rayons lumineux dans la fibre optique.

Les rayons peuvent se propager dans une fibre de longueur L selon plusieurs modes qui correspondent chacun à un angle d’incidence i1 différent. On appelle ce phénomène la dispersion intermodale. Le schéma ci-dessous met en évidence le trajet d'un rayon selon 3 modes, le plus court étant le rayon représenté en trait plein.

  - Pour une longueur L de fibre, exprimer le temps t0 de trajet de la lumière le plus court dans le cœur de la fibre, en fonction de L, c et nc. On rappelle que c est la vitesse de la lumière dans le vide.

On donne l'expression du temps tm de trajet de la lumière le plus long dans le cœur de la fibre : tm=to.ncng

5.4.	Calculer tm et t0 pour une longueur de fibre optique L = 40 m.

Le signal numérique MADI transporté est codé en NRZi. « 1 » binaire est alors codé par un changement d’état du signal. Dans le cas le plus défavorable de la transmission, la dispersion intermodale entraine un étalement du signal qui peut générer de fausses informations binaires, c'est-à-dire une suite de 1 binaires.

Ce cas correspond à suite d’impulsions lumineuses de durée T (durée d’un bit).

Les schémas ci-dessous illustrent ce phénomène d’étalement, la courbe en trait plein représente le signal reçu, le rectangle grisé représente l’impulsion qui aurait dû être idéalement reçue en bout de 40 m de fibre :

La condition pour décoder correctement le signal en bout de fibre est :

∆t≤0,25×T	avec	∆t=tm-t0

5.5.	Calculer ∆t.

5.6.	Pour le signal MADI de débit 125 Mbits/s, calculer la durée d’une impulsion T.

Justifier le choix de cette fibre optique.

- Installation et réglage photométrique d’un projecteur de découpe

Problématique 1 : le présentateur est debout. Il est éclairé par un PROFILO LED 200 implanté sur le grill à une hauteur de 4 m. La technicienne doit positionner le projecteur et le régler de façon à ce que le présentateur puisse se déplacer de 2m dans la profondeur de la zone éclairée, sans subir de variation d’éclairement de plus de 50 % de l’éclairement maximal.

La surface éclairée sur laquelle porte l’analyse est le visage du présentateur placé à une distance y1 = 1,6 m du sol ; il est considéré comme sphérique. On s’intéresse aux éclairements dans l’axe du projecteur.

  - Partant d’une variation d’éclairement E2-E1 égale à 50 % de l’éclairement E2, montrer que E2=2E1.

  - Exprimer les éclairements E1 et E2 en fonction de l’intensité I et des distances à la source h1.et h2.

  - Montrer alors que h1h2=E2E1.

  - Déduire de ce qui précède que h1=2h2.

  - Calculer la valeur des distances h1et h2 du visage du présentateur en M1 et en M2, en considérant h1-h2=2 m.

On souhaite un éclairement de E0=800 lux à h0=5,8 m de la source.

  - Calculer l’intensité lumineuse I nécessaire.

  - En déduire les valeurs d’éclairement E1 et E2 aux distances h1 et h2 de la source et vérifier la conformité de ces valeurs avec le cahier des charges imposé au technicien.

Problématique 2 : la technicienne souhaite maintenant anticiper le réglage du dimmer (variateur) qui commande l’alimentation de la source lumineuse à LED du projecteur. Le pinceau lumineux projeté est assimilé à un cône de révolution d’ouverture 27°.

  - Calculer l’angle solide  correspondant.

  - Calculer le flux lumineux  qui produit une intensité lumineuse I de 26900 cd dans ces conditions.

  - En exploitant la valeur de l’efficacité lumineuse K du projecteur, extraite de la documentation technique DT 12, calculer la puissance électrique PE nécessaire pour atteindre cette intensité lumineuse.

  - Exprimer cette valeur de puissance en pourcent de la puissance maximale du projecteur.

DT 1 – Configuration du studio pour l’émission « Europa League »

Plan caméra sur grue :

Schéma d’implantation de la caméra sur grue :

DT 2 – Objectifs utilisés sur le plateau : spécifications techniques

Objectifs FUJINON – série « 4K Plus Premier »

DT 3 – Écrans de diffusion sur le plateau : spécifications techniques

(Constitution des murs d’images)

DT 4 – Implantation des projecteurs sur la structure en hauteur

DT 5 – Spécifications des caméras de plateau Sony HDC 4300

DT 6 – Projecteurs CYC 200 Altman : spécifications techniques

DT 7 – Projecteurs CYC 200 Altman : diagramme de rayonnement (intensité en Cd)

DT 8 – Réglages de température de couleur sur le plateau

Le chef opérateur met à disposition le document suivant :

DT 9 – Serveurs « d’Ingest » Brio : spécifications techniques

DT 10 – Schéma synoptique simplifié de la régie vidéo

DT 11 – Diagramme de réponse en fréquence suivant l’axe de diffusion

Enceinte amplifiée GENELEC 8030

DT 12 – Spécifications techniques du projecteur PROFILO LED 200

DT 13 – Schéma optique du projecteur de découpe

DR 1 – Réglage optique du projecteur de découpe