BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

RÉPARATION DES CARROSSERIES

SESSION 2024

E.1 - ÉPREUVE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE

Sous-épreuve E11	UNITÉ CERTIFICATIVE U11

Analyse d’un système technique

Durée : 3 heures	Coefficient : 2

# DOSSIER CORRIGÉ

Le dossier RÉPONSES ne portera pas l’identité du candidat.

Ce dossier comprend 13 pages numérotées de DC 1/13 à DC 13/13.

# Analyse du systÈme de suspension (30 points)

Sur le rapport d’expertise DT 3/20 relever les 4 éléments de liaison au sol pointés par l’expert. 	2 points

- Berceau, éléments de suspension, essieu et fourche, roue.

Identifier les éléments du système de suspension, DR 2/9, en indiquant les repères des éléments.	2 points

7

1

4

6

3

5

2

- À l’aide du diagramme d’analyse fonctionnelle du DT 4/20, donner la fonction des différents sous-systèmes, sur le DR 3/9.	3 points

Amortisseur

Fonction : Amortir les chocs et les oscillations du ressort

Ressort hélicoïdal

Fonction : Absorber les efforts et variations du sol

Triangle de suspension

Fonction : Transmettre la force de traction des roues au châssis

À l’aide des documents techniques DT 5/20 et DT 8/20, identifier les liaisons L3, L4, L5 et L6 en donnant le nom des liaisons sur le schéma cinématique sur le DR 3/9.4 points

L2 : ENSASTREMENT

L1 : ENSASTREMENT

L4 : ROTULE

L5 : LINÉRAIRE ANNULAIRE

L6 : ROTULE

L3 : ROTULE

- En déduire et compléter les tableaux des degrés de liberté de chaque liaison sur le DR 4/9.	4 points

| Liaison L3 |  | T | R |  | Liaison L5 |  | T | R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amortisseur/ Châssis | x | 0 | 1 |  | Triangle de suspension / Châssis | x | 1 | 1 |
|  | y | 0 | 1 |  |  | y | 0 | 1 |
|  | z | 0 | 1 |  |  | z | 0 | 1 |

Pour la suite du démontage, l’étude va porter plus particulièrement sur les liaisons avec la fusée de roue (7) à savoir les liaisons L2 et L4.

Liaison L2 entre l’amortisseur (6) et la fusée de roue (7)

Sur le DR 4/9, repérer en couleur sur la figure 1 les surfaces permettant la mise en position de l’amortisseur (6) avec la fusée de roue (7).	2 points

Figure 1

À l’aide des documents techniques DT 9/20 et DT 12/20, indiquer le repère et la désignation des éléments de fixation.	2 points

- Repère des éléments : (12) et (16)

- Désignation des éléments : Vis externe Torx M14x70 et Écrous H à embase cylindro-tronconique M14

Compléter sur le DR 4/9 les caractéristiques de cette liaison en cochant les bonnes réponses.2 points

| x | Complète |  | Permanente | x | Rigide |  | Directe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Partielle | x | Démontable |  | Élastique | x | Indirecte |

Liaison L4 entre le triangle de suspension (4) et la fusée de roue (7)

- Sur le DR 5/9, repérer en couleur sur la figure 2 les surfaces permettant la mise en position de la rotule (1) avec la fusée de roue (7).	1 point

Figure 2

Indiquer la forme de ces deux surfaces en contact en cochant la bonne réponse sur le DR 5/9.	1,5 points

| Forme cylindrique |  |
| --- | --- |
| Forme conique | X |
| Forme torique |  |
| Forme prismatique |  |

À l’aide des documents techniques DT 9/20 et DT 13/20, indiquer le repère et la désignation de l’élément permettant le serrage de la rotule. Préciser son rôle.	 2 points

- Repère des éléments : (13)

- Désignation de l’élément : Écrous H à embase cylindro-tronconique auto freiné M14

Rôle : Assurer le Maintien en Position (MaP)

Compléter sur le DR 5/9 les caractéristiques de cette liaison en cochant les bonnes réponses.	2,5 points

| x | Complète |  | Permanente | x | Rigide | x | Adhérence |  | Directe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Partielle | x | Démontable |  | Élastique |  | Obstacle | x | Indirecte |

À l’aide des documents techniques DT 17/20 à DT 20/20, expliquer la procédure de démontage de la rotule de suspension en précisant les outils utilisés.	2 points

- Démontage de l’écrou (13) : Clé plate (ou cliquet)

- Désaccouplement de la rotule du triangle à l’aide de l’outil numéro 0622 (levier de désaccouplement)

# Analyse du triangle de suspension (28 points)

Pour justifier le remplacement du triangle de suspension (4), vous devez réaliser une étude statique afin de vérifier les efforts qu’il subit et la déformation qui en résulte.

Analyse statique du triangle de suspension (4)

Le véhicule subit un choc latéral. L’intensité de la force du choc au point C est évaluée à 1500 daN. On isole le triangle de suspension. 4 points

Dans le tableau DR 6/9, réaliser le bilan des actions mécaniques subies par le triangle de suspension.

A

B

C

C Choc/triangle

| Force | Point d’application | Direction | Sens | Intensité (daN) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A Châssis/triangle | A |  | ? | ? |
| B Châssis/triangle | B |  | ? | ? |
| C Choc/triangle | C | 45° |  | 1500 |

- Tracé du dynamique des forces, échelle 1 cm ↔ 300 daN	6 points

AChâssis/triangle

BChâssis/triangle

CChâssis/triangle

C

A

B

- Compléter le tableau des résultats des forces appliquées au triangle de suspension page DR 7/9.	4 points

| Force | Point d’application | Direction | Sens | Intensité (daN) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A Châssis/triangle | A |  |  | 2175 |
| B Châssis/triangle | B |  |  | 855 |
| C choc/triangle | C | 45° |  | 1500 |

Analyse de la déformation du triangle de suspension (4)

Relever sur la nomenclature DT 9/20 le matériau utilisé pour la fabrication du triangle de suspension (4). 	1 point

- Matériau utilisé : 20 Mo Cr 4

Relever DT 7/20 sa limite d’élasticité Re en Mpa. 	2 points

- Limite d’élasticité Re = 550 Mpa

À l’aide du formulaire DT 6/20, calculer la résistance pratique Rpe du triangle en prenant un coefficient de sécurité k = 3 	3 points

Rpe = Re/k = 550/3 = 183,3 Mpa

Sur la simulation des contraintes subies par le triangle de suspension sur le DR 8/9, entourer la zone des plus fortes contraintes.	2 points

Relever sur l’échelle des contraintes la valeur maximale de la contrainte.

- max = 792 Mpa. 	2 points

À l’aide du formulaire DT 6/20, donner la condition de résistance du matériau.

- Condition de résistance : max  Rpe	1 point

Appliquer la condition de résistance au triangle de suspension. La condition de résistance est-elle vérifiée ? 	2 points

- Vérification de la condition de résistance : 792  183,3

Conclusion : Condition de résistance non vérifiée

Conclure et justifier votre réponse.	1 point

- Conclusion : Le triangle de suspension ne résiste pas à l’effort dû au choc

car    max > 183,3

# remontage des ÉlÉments de suspension (16 points)

Vous procédez au remontage des éléments de suspension. Pour ce faire, vous devez identifier les solutions constructives au niveau des liaisons L1, L3, L5 et L6

Liaison L1 entre le support d’amortisseur supérieur (2) et le châssis

- Sur le DR 8/9, repérer en couleur sur la figure 3 la surface en contact entre le support d’amortisseur supérieur (2) et le châssis.	1 point

Figure 3

- À l’aide des documents techniques DT 9/20 et DT 10/20, indiquer le repère et la désignation des éléments de fixation.

Repère des éléments : (11)	1 point

Désignation des éléments : Vis H à base cylindro-tronconique EN 1665 grade A - M 5x13

- En exploitant le document technique DT 15/20, donner le couple de serrage nécessaire pour ces éléments. 	1 point

Couple de serrage : 3 m.daN

Liaisons L3 entre la tige d’amortisseur (6) et le support d’amortisseur supérieur (2)

Repérer en couleur sur la figure 4 du DR 9/9 uniquement sur la tige d’amortisseur (6), les surfaces permettant la mise en position de cette dernière par rapport au support d’amortisseur (2).	 2 points

Forme hexagonale A

Figure 4

À l’aide des documents techniques DT 9/20 et DT 11/20, indiquer le repère de l’élément permettant le maintien en position de la tige d’amortisseur (6) au support d’amortisseur (2).

- 1 point

- Repère de l’élément : (13)

Désignation de l’élément : Écrous H à embase cylindro-tronconique auto freiné M14

À partir du DT 15/20, donner le couple de serrage de l’élément permettant le maintien en position de la tige d’amortisseur (6) au support d’amortisseur (2)	1 point

- Couple de serrage : 7,5 m.daN

Indiquer quel outil on doit utiliser pour assurer le serrage au bon couple. 	1 point

Clé dynamométrique

À partir du DT 9/20, expliquer comment est assurée la sécurité du maintien en position.

- Écrou auto-freiné grâce au matériau plastique serti dans l’écrou	1 point

- Expliquer quelle est la fonction de la forme Hexagonale A en bout de la tige d’amortisseur (6).

Fonction de la forme A : Permettre le maintien en position de la tige d’amortisseur lors du serrage/desserrage	1 point

Sur DR 9/9, préciser quelle est la fonction des 2 ergots C indiqués sur la figure 5. 	1 point

C

Figure 5

Fonction :

Permettre le centrage de (2) sur (8)

- En vous aidant des documents techniques DT 9/20 et DT 11/20, relever le matériau des sous-éléments (2A) et (2B).

Matériau de (2A) : Élastomère	1 point

Matériau de (2B) : Élastomère

- Donner 2 raisons de l’utilisation de ce matériau pour ces deux sous-éléments.

Raison 1 : Absorber les chocs	2 points

Raison 2 : Permettre un léger mouvement de pivotement

Liaison L5 et L6 entre le triangle de suspension (4) et le châssis

À l’aide des documents techniques DT 9/20 et DT 14/20, indiquer les repères et la désignation des 2 éléments permettant la fixation du triangle de suspension (4) au Châssis du véhicule. 	1 point

- Repère des éléments : (15) et (16)

- Désignation des éléments : Vis H à base cylindro-tronconique EN 1665 grade        A – M 14x90 et Écrous H à embase cylindro-tronconique M14

- Donner la fonction du Silent Bloc (17). 	1 point

Fonction du Silent Bloc (17) : Absorber les chocs

# contrÔles aprÈs remontage (6 points)

L’ensemble des éléments de suspension sont remontés, certains contrôles et réglages doivent être effectués.

À l’aide du document technique DT 3/20, relever sur le PV d’expertise l’ensemble des contrôles préconisés.	3 points

- Contrôle fonctions mécaniques et électroniques

- Contrôle géométrie et trains roulants

Indiquer le contrôle le plus approprié suite aux changements des éléments de suspension ?

- Contrôle de la géométrie du train roulant	2 points

Citer une conséquence de l’absence de ce contrôle.

- Dérive du véhicule	1 point