CERTIFICAT D’APTITUDES PROFESSIONNELLES

RÉPARATION DES CARROSSERIES

SESSION 2024

UNITÉ PROFESSIONNELLE UP1

Analyse d’une situation professionnelle

Durée : 2 heures	Coefficient : 4

# DOSSIER TECHNIQUE

Ce dossier comprend 15 pages numérotées de DT 1/15 à DT 15/15

Table des matières

DOSSIER TECHNIQUE	1

CERTIFICAT D’IMMATRICULATION	2

PRISE EN CHARGE D’UN VÉHICULE ÉLECTRIQUE OU HYBRIDE	4

EXTRAIT DU PROCÈS VERBAL D’EXPERTISE	6

JEUX D’ASPECT	8

REMPLACEMENT DOUBLURE DE PIED AVANT DROIT	9

PROTECTION ANTI-CORROSION	12

CONTRÔLE DE GÉOMÉTRIE	13

ANALYSE DE LA CHANIÉRE DE PORTE	15

DOSSIER RESSOURCES & TECHNIQUE	1

1.	Partie A	Erreur ! Signet non défini.

# CERTIFICAT D’IMMATRICULATION

Partie A : Recto certificat d’immatriculation

Partie B : Verso certificat d’immatriculation

# PRISE EN CHARGE D’UN VÉHICULE ÉLECTRIQUE OU HYBRIDE

RENAULT ZOE II 5P 2019-09-> ELEC 88 (65kW) -5AQ605- E1

Méthodes et Données /Précautions

Précautions

L’aire de travail

Le poste de travail

Il convient de respecter certaines règles de sécurité pour l'implantation d’un poste de travail pour les véhicules électriques ou hybrides en atelier.

- Le poste de travail doit être délimité par un cordon de sécurité, lui-même fixé sur des poteaux normalisés.

- Un affichage mentionnant que seul le personnel habilité au travail sur les véhicules électriques peut pénétrer sur la zone de travail.

- Un véhicule électrique ou hybride doit être facilement identifiable. Accrocher soit au capot moteur soit au rétroviseur l'affichage prévu à cet effet.

- Pour la recharge normale de la batterie de traction : utiliser une prise sans autre consommateur branché dessus, de type 230 V - 10 A à 16 A, équipée d'une prise de terre et protégée par un disjoncteur magnétothermique de 16 à 20 A avec bloc différentiel égal à 30 mA (une protection par prise).

La zone de travail

Il existe trois zones :

• Zone 0 : C'est la zone qui s'étend de 3 m à 50 m.

• Zone 1 : C'est la zone qui s’étend de 30 cm à 3 m.

• Zone 4 : C'est la zone Basse Tension inférieure à 30 cm de pièces nues sous tension.

Entretien

Le secteur de la réparation

Les interventions de mécanique, électricité ou bien de carrosserie pour les véhicules électriques au sein d'un garage, doivent être réalisées sur une aire de travail spécifique, délimitée par des équipements interdisant l'accès aux personnes non habilitées. Une habilitation suivant la complexité technique et les distances d'approche des éléments sous tension constituant la chaîne de traction électrique du véhicule est obligatoire. Pour toute intervention de peinture nécessitant une cabine, il est OBLIGATOIRE de maintenir l'ensemble du dispositif hors tension. La température de la cabine de peinture ne doit pas dépasser 70°C

## VÉHICULE : CONSIGNATION - DÉCONSIGNATION

Attention, un ou des avertissements sont présents dans cette méthode

Outillage spécialisé indispensable

Kit de balisage

Jeu de leviers de dégarnissage

Bouchon de verrouillage de sécurité pour batterie de traction

Cadenas de consignation de la batterie de traction

Détecteur de tension

Équipement nécessaire

Combinaisons de protection (principalement coton), chaussures de sécurité classe électrique 00 ou 0, gants d'isolement électrique classe 00 ou 0, écran facial.

Diagnostic Tool

IMPORTANT

Pour éviter tout risque de détérioration des systèmes, appliquer les consignes de sécurité, de propreté et les préconisations métier avant d'effectuer la réparation : (voir batterie 12V : précautions pour la réparation).

IMPORTANT

Les procédures décrites ci-dessous doivent être effectuées par du personnel qualifié et habilité à intervenir sur un réseau embarqué haute tension.

Toute intervention réalisée sur le réseau haute tension du véhicule comporte des risques de mort par électrocution. Il incombe à la société qui emploie l'opérateur d'accorder l’autorisation, sous réserve de certaines conditions relatives aux compétences et à la formation nécessaires.

IMPORTANT

Il est interdit de travailler seul dans l’atelier. Il doit toujours y avoir quelqu'un d'autre à proximité pour aider la personne en danger en cas de problème.

NOTE

Oter tous les objets personnels métalliques (bijoux, montres, etc.).

Insérer à partir de ce point le texte, les photos et les plans et documents nécessaires à la présentation du support de l’étude.

Fournir également l’ensemble des ressources nécessaires au candidat : données techniques, formulaires de calcul, extraits de catalogues, de normes, courbes extraites de logiciels de calcul, abaques, …, en les classant.

Polices : 	Texte et titres en ARIAL,

Titres en 14 points gras, numérotés

Corps de texte en 11 points

Verbes à l’infinitif

Les paragraphes seront alignés sur les marges gauche et droite.

# EXTRAIT DU PROCÈS VERBAL D’EXPERTISE

29 CHEMIN DE BEAUVERT 06600 ANTIBES

E- Echange ; PRE- Pièce Réemploi ; R- Réparation ;

D- Dépose/ Repose ; P- Peinture ; C- Contrôle ;

R- Réglage ; RP- Réparation-Peinture ; L- Lustrage

# JEUX D’ASPECT

# REMPLACEMENT DOUBLURE DE PIED AVANT DROIT

EN CAS D’UN REMPLACEMENT:

Le remplacement de cette pièce s’effectue selon les possibilités suivantes :

- Remplacement complet

- Remplacement partiel suivant la coupe A

ATTENTION

Si les faces d’accostage des pièces à souder ne sont pas accessibles, effectuer un point de bouchonnage MAG à la place de la soudure SERP d’origine.

REMPLACEMENT COMPLET EN POSITION

- Percer des trous pour effectuer des points de bouchonnage dans les zones non accessibles pour effectuer une soudure SERP.

- Préparer les bords d’accostage.

- Appliquer un apprêt soudable sur les faces internes de la pièce.

- Contrôler l’ajustage.

- Effectuer des points de soudure SERP et des points bouchon soudure MAG.

ATTENTION Pour ne pas détériorer les organes électriques et électroniques du véhicule, débrancher les masses à proximité de la zone de soudure. Positionner la masse du poste à souder le plus près possible de la zone de soudure.

REMPLACEMENT PARTIEL À PIÈCE EN POSITION

- Dépointer la pièce A de la pièce totale

(Forêt à dépointer de 8 mm)

- Nettoyer les bords d’accostage

- Appliquer un apprêt soudable

- Contrôler l’ajutage

- Effectuer des points de soudure SERP sur les faces d’accostage accessibles et des points bouchon soudure MAG sur les faces non accessibles

# PROTECTION ANTI-CORROSION

| AVANT SOUDAGE | INTERVENTION EN RÉPARATION | APRÈS SOUDAGE |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mise à nu des parties extérieures de la zone à souder. | Soudures bord à bord | Parties accessibles : Électrozingage. Pulvérisation d’un apprêt primaire. Parties inaccessibles : Injection de produits cireux. |  |
| Mise à nu des parties extérieure et intérieure de la zone à souder. Cordon de mastic électro-soudable. Aérosol de cuivre entre les tôles à souder. | Soudure électrique par résistance par point (SERP) | Pulvérisation d’un apprêt primaire. Cordon de mastic extrudé. Projection de produits bitumeux (anti-gravillonnage). |  |
| Ponçage de préparation (P240). Dégraissage. | Tôles collées | Mastic de structure bi-composant (colle de calage structurale). |
| Mise à nu des bords du cadre. Aérosol de zinc sur les bords. | Sertis et accostages | Pulvérisation d’un apprêt primaire. Cordon de mastic extrudé (après le ponçage de l’apprêt). |
| Propreté intérieure assurée lors du maintien en position de l’élément. | Corps creux | Pulvérisation des agents cireux avec les injecteurs spéciaux. L’opération s’effectue de préférence après l’application peinture (viscosité moins élevée). |

# CONTRÔLE DE GÉOMÉTRIE

# ANALYSE DE LA CHANIÈRE DE PORTE

8

7

|  | Réf | Désignation | Informations complémentaires |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 804202350R | ARTICULATION INF PORTE AVD |  |
| 2 | 7703633008 | ECROU H EMBASE M8 x 125 | COTE X : M8 x 125 |
| 3 | 7703633008 | ECROU H EMBASE M8 x 125 | COTE X : M8 x 125 |
| 4 | 7703602211 | VIS H EMBASE RDL M8 x 125 | COTE X : M8 x 125-25 |
| 5 | 804001571R | ARTICULATION SUP PORTE AVD |  |
| 6 | 7703633008 | ECROU H EMBASE M8 x 125 | COTE X : M8 x 125 |
| 7 | 7703602211 | VIS H EMBASE RDL M8 x 125 | COTE X : M8 x 125-25 |
| 8 | 7703633008 | ECROU H EMBASE M8 x 125 | COTE X : M8 x 125 |

5

1

6

4

3

2