# BREVET de TECHNICIEN SUPÉRIEUR

# Conception et Réalisation de Carrosserie

### Épreuve E4 :
Conception préliminaire de produits carrossés

Étude d’un équipement frontal de viabilité hivernale

# DOSSIER TECHNIQUE

Dossier technique : 9 documents numérotés de DT1 à DT9.

CLASSIFICATION DES VÉHICULES

La réglementation internationale définit diverses catégories liées à l’affectation du véhicule :

Véhicules à moteur affectés au transport de personnes et ayant au moins quatre roues

|  | - Description | - Masse (en tonne) |
| --- | --- | --- |
| - M1 | - Huit places assises maxi (+ conducteur) |  |
| - M2 | - Plus de huit places assises (+ conducteur) | - Inférieure ou égale à 5 t |
| - M3 | - Plus de huit places assises (+ conducteur) | - Supérieure à 5 t |

Véhicules de catégorie N : véhicules à moteur conçus et construits pour le transport de marchandises et ayant au moins quatre roues

|  | - Description | - Masse (en tonne) |
| --- | --- | --- |
| - N1 | - Véhicules légers de marchandises | - Jusqu’à 3,5 t |
| - N2 | - Camions et fourgons de masse moyenne | - Plus de 3,5 t et jusqu’à 12 t |
| - N3 | - Camions et poids lourds | - Plus de 12 t |

LES DIFFÉRENTS PERMIS DE CONDUIRE

Extrait du Code de la route : articles R221-4 à R221-8

| - Véhicule de 8 places maximum + conducteur si le poids du véhicule n'excède pas 3,5 tonnes + éventuelle remorque de 750 kg maximum | - Permis B |
| --- | --- |
| - Véhicule de 8 places maximum + conducteur si le poids du véhicule n'excède pas 3,5 tonnes + éventuelle remorque de plus de 750 kg maximum si la somme des PTAC (voiture + remorque) ne dépasse pas 3 500 kg | - Permis B |
| - Véhicule de 8 places maximum + conducteur + véhicule de 3,5 t maximum + remorque de plus de 750 kg, si la somme des PTAC (voiture + remorque) est supérieure à 3 500 kg sans dépasser 4 250 kg | - Permis B - (Mention additionnelle 96 obtenue par le suivi d'une formation) |
| - Véhicule de 8 places maximum + conducteur + remorque de plus de 750 kg sans dépasser 3 500 kg, si la somme des PTAC (véhicule + remorque) dépasse 4 250 kg | - Permis BE |
| - Voiture + remorque de plus de 3,5 tonnes de PTAC | - Permis C1E |
| - Camion de PTAC compris entre 3,5 et 7,5 tonnes | Remorque dont le PTAC ne dépasse pas 750 kg : permis C1 ou C Remorque dont le PTAC est supérieur à 750 kg : permis C1E |
| - Camion de PTAC supérieur à 7,5 tonnes | Remorque dont le PTAC ne dépasse pas 750 kg : permis C Remorque dont le PTAC est supérieur à 750 kg : permis CE |

EXTRAIT DU CODE DE LA ROUTE (Arrêté du 2 mai 2011)

Un matériel de déneigement est soit :

- CAS N°1 : Engin de Service Hivernal (ESH)

« véhicule à moteur de transport de marchandises, d’un poids total autorisé en charge > 3,5 tonnes lorsqu’ils sont équipés d’outils spécifiques destinés à lutter contre le verglas ou la neige sur les voies ouvertes à la circulation publique »

(Arrêté du 18 nov. 1996 ou R311-1 du CdR)

- CAS N°2 : Véhicule d’Exploitation des Routes (VER)

« véhicule à moteur de transport de marchandises, d’un poids total autorisé en charge < 3,5 tonnes muni à l’avant d’un outillage utilisé pour l’exercice de missions d’exploitation de la route comme, par exemple, assurer le service hivernal »

EXTRAIT DE LA NORME EUROPÉENNE NF EN 15432-1

Classe de plaques porte-outil

Jusqu’à présent, les utilisateurs de véhicules de plus de 3,5 tonnes désirant les munir d’outils à l’avant avaient à disposition deux types de plaques : la plaque dite « Sétra » et celle dite « Demi Sétra », décrites respectivement dans les normes françaises NF P 98-790 et NF P 98-796.

La norme européenne NF EN 15432-1 introduit trois types de plaques (F1, F2, F3) et deux plaques dans les annexes (annexe informative : la F1/C étant une F1 raccourcie en hauteur et bénéficiant de moins de fixations – annexe normative : la VV95 qui permet une fixation des outils sans boulonnage, utile en cas de températures hivernales extrêmes).

Adéquations « PTAC – Plaque porte-outil »

Chacune des plaques est adaptée à une gamme de charge admissible du porteur (PTAC) sur lequel elles peuvent être montées.

| PTAC P (en tonnes) |  | P ≤ 3.5 | 3.5 ˂ P ≤ 6 | 6 ˂ P ≤ 7.5 | 7.5 ˂ P ≤ 9 | 9 ˂ P ≤ 10 | P ˃ 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Classe de plaques porte-outil | F1 |  |  |  | x | x | x |
|  | F2 |  | x | x | x |  |  |
|  | F3 | x | x | x |  |  |  |
|  | VV95 |  |  | x | x | x | x |
|  | F1/C |  |  |  | x | x | x |
|  | Sétra |  | x | x | x | x | x |
|  | Demi Sétra |  | x | x | x | x | x |

Adéquations « Masse de l’outil – Plaque porte-outil »

| Masse outil p (en tonnes) | p ≤ 0.5 | 0.5 ˂ p ≤ 0.6 | 0.6 ˂ p ≤ 1.2 | 1.2 ˂ p ≤ 2.2 | 2.2 ˂ p ≤ 8 | p ˃ 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 | x | x | x | x |  |  |
| F2 | x | x | x |  |  |  |
| F3 | x |  |  |  |  |  |
| VV95 | x | x | x | x | x |  |
| F1/C | x | x | x | x |  |  |
| Sétra | Pas d’indication de poids d’outillage pour cette plaque |  |  |  |  |  |
| Demi Sétra | x | x |  |  |  |  |

EXTRAIT DOCUMENTATIONS TECHNIQUES

VÉHICULES PORTEURS ET LAMES DE DÉNEIGEMENT

| Véhicules porteurs |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Véhicule 1 | Véhicule 2 | Véhicule 3 | Caractéristiques du véhicule |
| 3 500 kg | 3 500 kg | 3 500 kg | PTAC |
| 2 074 kg | 1 945 kg | 1 915 kg | Masse à vide |
| 1 426 kg | 1 555 kg | 1 485 kg | Charge utile |
| 2017 mm | 2 090 mm | 2 060 mm | Largeur du véhicule |
| 1 480 mm | 1 315 mm | 1 335 mm | Hauteur du point le plus bas du pare-brise / sol |

|  | Lame de déneigement pour véhicule 3,5 t |  |
| --- | --- | --- |
|  | - Tablier en polyéthylène - Patin en caoutchouc épaisseur 50 mm - Largeur de lame : de 1830 à 2400 mm - Hauteur de la lame avec rabot : 1050 mm - Relevage maximal de la lame : 400 mm - Électropompe 12/24 V - Groupe hydraulique 5,5 L |  |
| Référence | Masse (kg) | Largeur hors-tout (mm) |
| S 2000 | 230 kg | 2 300 mm |
| S 3000 | 270 kg | 2 350 mm |
| S 4000 | 380 kg | 2 400 mm |
| S 5000 | 550 kg | 2 450 mm |

Remarque : image donnée à titre indicatif.

EXTRAIT ARRÊTÉ DU 2 MAI 2011

relatif aux véhicules d’exploitation de la route et à leurs conditions de circulation

NOR : DEVS1102651A

Article 2

Le véhicule, pour porter l’outillage, est équipé à l’avant d’une plaque de base conforme à la norme en vigueur au moment de son installation.

L’aménageur atteste de la conformité de la plaque et des conditions d’installation de celle-ci à la norme en vigueur.

La plaque de base fait partie des accessoires permanents du véhicule et doit être présente lors des contrôles techniques.

Le véhicule peut circuler sans outillage sur la plaque de base, sous réserve, dans cette configuration, de la conformité aux dispositions du point 4.9 de l’annexe 1 de la directive 92/114/CE.

Article 4

Modifié par Arrêté du 10 février 2016 – art 1

En circulation, l’outillage porté amovible à l’avant doit respecter les dimensions maximales suivantes :

- la longueur de l’outillage, mesurée entre le point situé le plus en avant du véhicule muni de l’outillage et l’aplomb avant du véhicule seul, ne peut pas excéder 2,20 m ;

- la largeur hors-tout du véhicule muni de l’outillage doit être conforme à la limite fixée par l’article R.312-20 du Code de la route ;

- la partie la plus haute de l’outillage ne doit pas dépasser la base inférieure du pare-brise.

Article 5

En circulation, lorsque l’outillage porté amovible à l’avant occulte tout ou partie des dispositifs d’éclairage du véhicule, des dispositifs complémentaires rappelant les feux avant doivent être placés […] à l’avant de l’outillage dans la même configuration de fonctionnement que les dispositifs d’éclairage du véhicule de base […].

EXTRAIT DE LA NORME EUROPÉENNE NF EN 15432-1

Exigence en matière de résistance

PTAC véhicule

9 ˂ P

3.5 ˂ P ≤ 9

P ≤ 3.5

|  |  | Phase « travail » (balayage de la neige) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Phase relevage de la lame (sans neige) |

EXTRAIT DE LA NORME EUROPÉENNE NF EN 15432-1

Plaque de base porte-outil

SYSTЀME D’ADAPTATION SPÉCIFIQUE AU VÉHICULE PORTEUR

Avant du véhicule

Plaque porte-outil

Perçage permettant un goupillage

La mise en position du dispositif de liaison (pièce à concevoir) par rapport au système d’adaptation peut s’effectuer, entre autres, par centrage à l’intérieur des tubes.

Système d’adaptation fixé sur le châssis du véhicule

(voir DT9)

Extrait de la notice technique du système d’adaptation

F

Vue suivant F