BACCALAURÉAT SCIENTIFIQUE

Épreuve de sciences de l’ingénieur

Session de septembre 2013

Robot domestique laveur de sol SCOOBA 385

Éléments de correction

Réponse au besoin

Objectif de cette partie : analyser le besoin à l’origine de la conception du robot et comprendre le fonctionnement général de la solution retenue.

- Déterminer, en fonction de ces éléments, la durée théorique hebdomadaire nécessaire au nettoyage d’une surface de 80 m2. Si l’on considère qu’il faut nettoyer le sol au moins 2 fois par semaine.

Dans le cas d’un local fortement encombré, il faut théoriquement 60 minutes pour nettoyer 230 m2. Donc, la durée théorique de nettoyage d’une surface de 80 m2 est de :

(60 × 80) / 230 = 21 min

Ce qui, pour deux nettoyages par semaine, nécessite : 2 × durée théorique = 42 min

- Identifier, après lecture du DT1, les solutions techniques associées aux quatre étapes du processus de nettoyage décrites en figure 4 (les fonctions de déplacement et de gestion du processus ne sont pas à prendre en compte).

| Étape | Solution technique |
| --- | --- |
| n°1 | Système d'aspiration et raclette de nettoyage |
| n°2 | Gicleurs |
| n°3 | Brosse rotative |
| n°4 | Manche d'aspiration, filtre et réservoir de stockage |

- Relever sur le DT2 le temps nécessaire à l’entretien du robot Scooba après chaque utilisation et en déduire le gain de temps domestique que l’utilisateur peut espérer par semaine. Conclure sur la pertinence d’acquérir un tel système pour un particulier.

Temps nécessaire à la maintenance après chaque utilisation : 5 min

Donc, pour 2 utilisations par semaine : 2 × 5 = 10 min

Le gain de temps théorique hebdomadaire est donc : 42 – 10 = 32 min

Conclusion : En première analyse, cela revient à un gain de temps de moins de 5 minutes par jour, ce qui est relativement faible. Néanmoins, le calcul étant basé sur une cadence élevée qu’un particulier aura du mal à tenir, il peut donc espérer un gain de temps bien supérieur. D’autres critères seraient aussi à prendre en considération : le coût d’utilisation, le degré de pénibilité des tâches ménagères propre à chaque personne.

Principe de détection d’obstacle et de vide du robot Scooba

Objectif de cette partie : analyser les solutions retenues pour les détections de vide et d’obstacles du Scooba. Puis déterminer la vitesse de déplacement optimum du robot.

- Compléter la partie A du document réponse DR1 « chaîne d’énergie et d’information de la motorisation ».

Voir page 11.

- À l’aide des informations fournies à la figure 5, déterminer, pour chacune des lignes du tableau de droite, l’état des capteurs ILS des roues ainsi que l’état des capteurs de contact du pare-chocs, et compléter le « tableau de valeur de ID7 » sur le document réponse DR2.

Voir page 13.

- Proposer deux masques binaires permettant, à partir du contenu de la variable ID7, d’une part, d’isoler l’information « état des ILS de roues » dans une variable nommée « Wheel » et, d’autre part, l’information « état des contacts du pare-chocs » dans une variable nommée « Bump ». En utilisant un opérateur logique simple (ET, OU ou NON), écrire les deux équations logiques qui permettront, d’isoler les informations relatives à l’état des ILS et des capteurs de contact.

Pour isoler les deux bits correspondant aux ILS, le masque binaire sera 0000 1100. Pour isoler les deux bits correspondant aux contacts du pare-chocs, le masque binaire sera 0000 0011. Pour effectuer un masquage de bit en isolant seulement les deux bits souhaités, il suffit d’effectuer un ET logique entre le contenu de la variable ID7 et un des deux masques définis ci-dessus. Donc :

Wheel = ID7 ET 0000 1100(2)        et        Bump = ID7 ET 0000 0011(2)

- Dresser un tableau récapitulatif des quatre situations possibles concernant le contenu de la variable « Bump » en indiquant, pour chaque cas, l’existence ou la localisation du choc. Conclure sur l’intérêt du choix du nombre de capteurs de contact.

| Situation | Variable Bump (en hexadécimal) | Localisation du choc |
| --- | --- | --- |
| N°1 | 0x00 | Pas de choc |
| N°2 | 0x03 | Choc avant |
| N°3 | 0x01 | Choc droit |
| N°4 | 0x02 | Choc gauche |

Avec deux capteurs et l’utilisation d’un masquage de bit, il est possible de déterminer quatre situations. Ce procédé permet ainsi d’économiser un capteur de choc au centre de l’aspirateur pour déterminer les chocs avant.

- En observant le pare-chocs du robot Scooba sur les figures 6a et 6b ci-dessus, préciser le type de choc (choc avant, choc à droite, choc à gauche et pas de choc), et l’état des capteurs de contact.

Situation n°1 : le Scooba ne rencontre aucun obstacle, le pare-chocs n’est pas soumis aux chocs. Les capteurs de contacts ne sont pas actionnés.

Situation n°2 : le Scooba rencontre un obstacle sur l’avant, le pare-chocs est soumis à un choc avant. Il a un mouvement vers l’arrière. Les deux capteurs de contacts sont actionnés.

Situation n°3 : le Scooba rencontre un obstacle à droite, le pare-chocs est soumis à un choc à droite. Il se déplace donc vers la gauche. Le capteur de contacts droit est actionné et le capteur de contacts gauche n’est pas actionné.

Situation n°4 : le Scooba rencontre un obstacle à gauche, le pare-chocs est soumis à un choc à gauche. Il se déplace donc vers la droite. Le capteur de contacts droit n’est pas actionné et le capteur de contacts gauche est actionné.

- A l’aide d’un schéma et de commentaires, expliquer comment le capteur infrarouge détecte la première marche de l’escalier.

Capteur infrarouge

Scooba vue de face

E

R

Sol

Première Marche

∝∝

Lorsque le signal infrarouge émis par E n’est plus réfléchi par le sol, mais par la première marche, l’angle d’incidence  augmente substantiellement. De fait, l’angle du rayonnement réfléchi (symétrique de l’angle  par rapport à la normale) n’est plus dirigé vers le récepteur R. L’absence de détection du signal infrarouge par R permet ainsi d’informer la carte de commande électronique de la présence du vide sous le capteur.

- Donner le nom du type de mouvement du robot Scooba pour chacune des quatre phases.

Phase 1 : mouvement de translation uniformément varié. On constate une variation non linéaire de la position du robot.

Phase 2 : mouvement de translation uniforme. On constate une variation linéaire de la position du robot.

Phase 3 : mouvement de translation uniformément varié. On constate une variation non linéaire de la position du robot.

Phase 4 : le robot est à l’arrêt. On constate que la position du robot est constante.

- Sur le document réponse DR2, déterminer graphiquement (faire apparaître les constructions) les valeurs de la distance d’arrêt  pour les courbes C1 à C7. Compléter, sur le document réponse DR2, le tableau de  en fonction de la vitesse . En déduire la vitesse  à ne pas dépasser pour que le robot Scooba ne chute pas dans les escaliers.

La figure 7 indique que la distance entre le capteur infrarouge et la roue folle est de 3 cm. La distance parcourue par le Scooba après la commande d’arrêt (à t = 2 s) ne doit donc pas dépasser 3 cm. Sur la courbe C5 nous relevons :

D’après le tableau de relevés de vitesses, la vitesse du Scooba ne doit donc pas dépasser 21,67 cms-1 pour que le Scooba ne chute pas dans les escaliers.

Modélisation du comportement dynamique du réducteur de motorisation

Objectif de cette partie : vérifier les performances du réducteur de la nouvelle motorisation du robot Scooba 385 pour valider les dimensions et le matériau des roues dentées qui le composent.

| Q12. Compléter le schéma cinématique du train d’engrenages ébauché sur le document réponse DR3. |  |
| --- | --- |

Pignon 2

Roue 2

Pignon moteur

Couronne dentée

Roue 1

Pignon 3

Roue 3

Pignon 1

Q13. Après avoir consulté les caractéristiques géométriques des roues et pignons dentés sur le document technique DT3, ainsi que les valeurs du couple et de la vitesse angulaire en sortie de réducteur, calculer les valeurs du couple et de la vitesse angulaire à la sortie du moteur. Conclure sur l’intérêt d’intercaler un réducteur entre le moteur et la roue.

Calcul de la vitesse angulaire du moteur

ωmoteur/0 = ωS/0 × (Zroue 1 × Zroue 2 × Zroue 3 × Zcouronne) / (Zpignon moteur × Zpignon 1 × Zpignon 2 × Zpignon 3 ) = 10,7 × (30 × 44 × 44 × 31) / (14 × 15 × 15 × 10) = 611,6 rads-1

Calcul du couple moteur

η = 1 donc : Cmoteur = C1 × ω1/0 / ωmoteur/0

et : C1 = C2 × ω2/0 / ω1/0 ; C2 = C3 × ω3/0 / ω2/0 ; C3 = CS × ωS/0 / ω3/0

d’où : Cmoteur = CS × ωS/0 / ωmoteur/0 = 1,310-3 Nm

Le réducteur augmente ainsi le couple en réduisant corrélativement la fréquence de rotation à sa sortie. Le réducteur permet donc de « transférer » la puissance du moteur sur la variable d’effort (couple, ici) plutôt que sur la variable de flux (fréquence de rotation). La puissance transmise est globalement faible et le choix d’un moteur électrique d’encombrement minimal est adapté.

Q14. Déterminer le type de sollicitation (traction ou compression) dans la zone de contrainte maximale. Relever la valeur de la contrainte maximale en  et la comparer avec la valeur de limite d’élasticité du matériau. Conclure sur la capacité de la dent à résister à la charge. Expliquer la notion de coefficient de sécurité dans le domaine de la résistance des matériaux. À l’aide des résultats de la simulation, valider la valeur du coefficient de sécurité affiché par le logiciel dans son rapport d’analyse.

La contrainte maximale est située dans une zone où la matière s’étire, il s’agit donc d’une sollicitation en traction.

La contrainte maximale relevée est de 2,583106 Nm-2. Elle est très inférieure à la limite d’élasticité du matériau qui vaut 1,036108 Nm-2. La dent résistera donc a priori sans problème à la charge.

Le coefficient de sécurité a pour but de prendre une marge de sécurité entre le calcul théorique et la réalité. Il permet de prendre en compte la possibilité d'une utilisation inadaptée du système pouvant entraîner une surcharge.

D’après le rapport d’analyse, le coefficient de sécurité le plus bas trouvé dans le modèle est de 40,1204. Cela correspond à la zone de contrainte maximale :

CS = limite d’élasticité matériau / contrainte maximale = 1,036108 / 2,583106 = 40,1

Q15. Proposer une explication à cet écart, ainsi que les conséquences que l’on peut en tirer sur la conception de ce réducteur.

L’étude précédente a été menée avec l’hypothèse d’un rendement égal à 1 mais cela n’a qu’une faible incidence sur le résultat puisque le pignon 3 est situé en sortie de réducteur.

Par ailleurs, la figure 13, qui présente le modèle d’étude, montre que la charge est appliquée sur la totalité du flanc de denture alors qu’elle devrait plutôt être linéaire.

Néanmoins, cela n’explique pas l’importance de l’écart constaté. Le pignon 3 semble donc surdimensionné.

Pour optimiser les coûts de réalisation, puisqu’il s’agit d’une production en grande série, réduire la largeur du pignon et donc la quantité de matière utilisée pourrait donc présenter un intérêt économique.

Principe de déplacement du robot Scooba et choix de la motorisation

Objectif de cette partie : Valider la solution retenue pour le déplacement du Scooba tout en respectant la contrainte d’encombrement.

- Compléter la partie C du document réponse DR1 « chaînes d’énergie et d’information partielles ».

Voir page 11.

- Sur le document réponse DR4, tracer, pour trois cas de figure, les trajectoires  et  des points K et J du robot par rapport au sol, puis les vecteurs vitesses  et  avec . En déduire le sens de rotation (positif ou négatif selon ) des deux roues motrices en complétant pour chaque cas le document réponse DR4.

Voir tracés page 12.

Avec une échelle de , les vecteurs représentés doivent mesurer 3 cm.

- Calculer le couple moteur . Sachant que la vitesse de rotation des roues du robot Scooba est de , calculer la vitesse de rotation du moteur . En déduire la puissance utile en sortie du moteur. À partir des extraits d’un catalogue constructeur fournis dans le document technique DT5, choisir une référence de moteur répondant à toutes les exigences.

Calcul du couple moteur (pour deux moteurs) :

Calcul de la vitesse de rotation des moteurs :

Calcul de la puissance utile en sortie d'un seul moteur :

avec

Donc,

En comparant les résultats des calculs avec les données techniques fournies dans le document technique DT5, on conclut que le moteur de référence FK 280PA 10400 convient pour cette application car :

- ;

- ;

- tension alimentation comprise entre 8 V et 24 V (compatible avec l'application souhaitée) ;

- encombrement du corps du moteur 30,5 mm × 24,2 mm < 35 mm × 45 mm (compatible avec le volume disponible dans le Scooba) ;

- choix du moteur sur la consommation de courant de 0,19 A (c'est le moteur qui a la plus faible consommation parmi les trois présentés dans le document technique DT5).

Contrôle angulaire des roues motrices

Objectif de cette partie : mettre au point un contrôle des positions angulaires des roues motrices afin de corriger un éventuel défaut de trajectoire.

- Compléter la partie D du document réponse DR1 « chaîne d’énergie et d’information de la motorisation ».

Voir page 11.

- En utilisant les informations fournies à la figure 16, calculer le nombre d’impulsions reçu par la carte électronique du robot Scooba pour un tour de roue. En déduire la précision du contrôle qui est la distance parcourue pour une impulsion du codeur.

D'après les informations fournies sur la figure 16, un tour de roue permet au codeur de générer 7 × 57 = 399 impulsions.

Ce qui correspond à une précision de contrôle du codeur de :

- Compléter, sur le document réponse DR5, en s’appuyant sur les données qui y figurent, l’algorithme qui illustre le principe de contrôle de la trajectoire rectiligne du robot Scooba.

Consigne de déplacement en ligne droite sur 50 cm. Ceci permet de calculer le nombre d'impulsions à transmettre au codeur :

L'écart d’avance toléré entre les deux roues motrices étant de 5 mm soit, il faut ramener ce chiffre en nombre d'impulsions :

Algorithme de contrôle des roues motrices complété pour les données suivantes :

- Valeur_Finale_Codeur = 1477 ;

- contrôle de l'écart entre les deux roues motrices = 15 impulsions.

Codeur_Droit = 0 ;

Codeur_Gauche = 0 ;

Valeur_Finale_Codeur = 1477 ;

Répéter

Lire Codeur_Droit ;

Lire Codeur_Gauche ;

Delta = Codeur_Droit – Codeur_Gauche ;

Test_Roue_Gauche_en_avance

Si Delta <-15	  Alors

Commander_Roue_Droite ;

Stopper_Roue_Gauche ;

Fin si ;

Test_Roue_Droite_en_avance

Si Delta > 15	  Alors

Commander_Roue_Gauche ;

Stopper_Roue_Droite ;

Fin si ;

Test_Delta_OK

Si  -15 < Delta < 15	  Alors

Commander_Roue_Gauche ;

Commander_Roue_Droite ;

Fin si ;

Lire Codeur_Droit ;

Jusqu’à Codeur_Droit  Valeur_Finale_Codeur ;

Conclusion et synthèse

Objectif de cette partie : Proposer une stratégie d’échappement aux situations de dysfonctionnement du robot Scooba.

- Compte tenu des choix de conception qui ont été adoptés et décrits dans les différentes parties du sujet, décrire les situations qui peuvent conduire à un dysfonctionnement du robot Scooba. Proposer alors des stratégies d’échappement aux situations identifiées.

Partie 2

La détection d'obstacle ne précise pas la stratégie d'évitement pour le robot (en dehors de cet angle de « rebond » de 40°). Que se passe-t-il par exemple si le robot arrive dans un coin de la pièce, en tapant alternativement à gauche et à droite. Va-t-il s'enfermer ou son algorithme prévoit-il une marche arrière ?

La détection de vide est frontale. Si le robot arrive sur une marche avec un angle incident important, c'est une roue motrice qui risque de rencontrer le vide.

Partie 3

Le changement de transmission pour une transmission directe n'assure plus de fonction limiteur de couple. Si la roue se bloque, ou lorsque le robot s'arrête sur un obstacle, les engrenages ne vont pas glisser comme pouvait le faire la courroie sur la poulie, il faut donc prévoir une solution pour protéger le moteur dans cette situation.

Partie 5

Si on souhaite contrôler le déplacement en mesurant le déplacement angulaire du moteur, comment sera gérée la perte d'adhérence d'une roue motrice sur une tâche d'huile ou de graisse dans la cuisine ?

Document technique DT1 : documentation MabuchiMotor

Bras

Pile

Vanne-secteur

Document réponse DR1 : chaînes d’énergie et d’information partielles

- Compléter la partie A du document réponse DR1 « chaînes d’énergie et d’information de la motorisation ».

- Compléter la partie C du document réponse DR1 « chaînes d’énergie et d’information partielles ».

Document réponse DR1 : chaînes d’énergie et d’information partielles

- Compléter la partie D du document réponse DR1 « chaîne d’énergie et d’information de la motorisation ».

Document réponse DR1 : chaînes d’énergie et d’information partielles

Capteurs de contact

Codeur roue gauche

Codeur roue droite

Moteur à                                   courant continu

Moteur à   courant continu

Document réponse DR4 : principe de déplacement

Premier cas :							échelle :

translation de direction  vers l’avant.

Sens de rotation de la roue droite : rotation dans le sens positif.

Sens de rotation de la roue gauche : rotation dans le sens positif.

Deuxième cas :							Échelle :

rotation d’axe  permettant de tourner à gauche.

Sens de rotation de la roue droite : rotation dans le sens positif.

Sens de rotation de la roue gauche : rotation dans le sens négatif.

Troisième cas :							Échelle :

rotation d’axe  permettant de tourner à droite.

Sens de rotation de la roue droite : rotation dans le sens négatif.

Sens de rotation de la roue gauche : rotation dans le sens positif.

Document réponse DR2 :

Tableau de valeur de ID7

| Octet reçu |  | Roue gauche | Roue droite | Contact gauche | Contact droit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hexa | Binaire | Soulevée / Non soulevée | Soulevée / Non soulevée | Activé / Non activé | Activé / Non activé |
| 0x00 | 00000000 | Non soulevée | Non soulevée | Non activé | Non activé |
| 0x0C | 00001100 | Soulevée | Soulevée | Non activé | Non activé |
| 0x0B | 00001011 | Soulevée | Non soulevé | Activé | Activé |
| 0x04 | 00000100 | Non soulevée | Soulevée | Non activé | Non activé |

« Zoom » sur la mesure de position en fonction de la vitesse V0 :

4 cm

3,5 cm

3 cm

2,5 cm

1,75 cm

1, 6 cm

1,5 cm

| Courbes | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 13,84 | 15,12 | 17,87 | 20,18 | 21,67 | 24,25 | 25,96 |

Tableau de  en fonction de la vitesse :

| 13,84 | 1,5 |
| --- | --- |
| 15,12 | 1,6 |
| 17,87 | 1,75 |
| 20,18 | 2,5 |
| 21,67 | 3 |
| 24,25 | 3,5 |
| 25,96 | 4 |