CONSTRUCTION DURABLE

Un ensemble de constructions (programme) est proposé comme support technique.

L’ensemble de constructions dans son aspect urbanisme et architecturale sera le support du thème 11.

Un bâtiment est choisi, dans notre cas, un petit bâtiment collectif. Cette construction servira de support aux thèmes 12 et 21.

Pour chaque thème, après une mise en situation (plans, schémas, données, principes…), le questionnement  sera présenté sous la forme suivante :

- analyse de l’existant présenté ;

- diagnostic ;

- propositions de solutions.

Le candidat est invité à se prononcer sur tout ou partie de ces trois points.

Domaine 1 – ENVIRONNEMENT – URBANISME

Thème 11 : URBANISME et ARCHITECTURE

L’objectif de cette partie est d’étudier les choix d’aménagement du terrain et de proposer des solutions pour en améliorer la pertinence.

Mise en situation

135m

39 m

105 m

152 m

Le document technique DT1 décrit l’opération.

TRAVAIL ATTENDU

Analyse 	(à partir du document technique 1)

Q111. Déterminer quelques valeurs numériques pertinentes qui traduisent l’aménagement de ce terrain.

Q112. Mettre en relation les solutions d’aménagement présentées avec les enjeux suivants :

- sobriété énergétique, bio climatisme ;

- bilan carbone ;

- urbanisme, mixité sociale … ;

- transport et déplacements ….

Diagnostic

Q113. Déterminer les points forts et les points faibles de l’aménagement proposé.

Propositions d’amélioration

Q114. Conclure en proposant une ou plusieurs pistes d’améliorations, ces propositions seront représentées (schémas, croquis) et argumentées (principes, justifications).

Thème 12 : CONSTRUCTION DURABLE – OPTIMISATION DES APPORTS SOLAIRES

Les documents techniques DT2 et DT3 illustrent le thème 12.

Le thème 12 concerne les logements 2 à 5 et 31 à 34.

L’objectif de cette partie est d’étudier une partie des logements du point de vue des apports solaires d’hiver et d’été.

Mise en situation : DT2 et DT3

TRAVAIL ATTENDU

Analyse

Q121. L’objectif est d’optimiser les apports solaires par les vitrages, soit minimiser les apports solaires d’été et maximiser les apports solaires d’hiver.

Analyser la proposition architecturale de ces logements en fonction de cet objectif.

Q122. Déterminer l’énergie perdue pendant la période de chauffe par déperditions par les vitrages.

Q123. Déterminer l’énergie captée par ensoleillement durant la même période.

Diagnostic

Le diagnostic du concepteur est effectué, il souhaite :

- minimiser les apports solaires d’été des grandes baies vitrées, par un dispositif de protection solaire (brise soleil, casquette, avancée …), et n’envisage pas de modification du facteur solaire des vitrages ;

- maximiser les apports solaires d’hiver en offrant le plus de surface possible des grandes baies vitrées à l’ensoleillement ;

- améliorer le bilan thermique (pertes par déperditions – apports solaires) des vitrages par logement.

Propositions d’amélioration

Q124. Conclure en proposant une solution de protection solaire. Cette solution sera :

- localisée, n° de logement et position ;

- représentée, géométrie (vue de face et coupe) et cotation ;

- évaluée brièvement, efficacité en été (protection) et en hiver (apport) ;

- définie technologiquement, dimensions, matériau, fixation.

Le document réponse n°1 pourra servir de support à la réponse.

Domaine 2 –– STRUCTURE - MATÉRIAUX

Thème 21 : CONCEPTION MÉCANIQUE

Le document technique DT4 illustre le thème 21.

Le thème 21 concerne les logements 2 à 5 et 31 à 34.

L’objectif de cette partie est de vérifier le dimensionnement des montants d’une ossature bois aux charges verticales et aux effets du vent.

Mise en situation

La technique retenue est l’ossature bois. Le document technique DT4 décrit graphiquement cette technique.

En résumé,

- la structure d’un mur ossature bois est composée :

- d’un cadre (montant et traverse de section usuelle 120 mm x 45 mm), l’entraxe des montants est de 600 mm ;

- d’un voile travaillant (panneau de contreplaqué ou de particules) d’épaisseur 9 mm, agrafé sur les montants et traverses par des agrafes de 50 mm disposées tous les 50 à 100 mm ;

- les charges verticales (poids des matériaux, neige, charges d’exploitation) sont reprises par les montants et transférées aux fondations ;

- les charges horizontales de vent sont reprises par le voile travaillant et transférées au sol.

TRAVAIL ATTENDU

Analyse

Q211. Évaluer le chargement vertical maximal sur un montant d’ossature du rez-de-chaussée.

| G (poids des matériaux) | Toiture | 0,8 kNm-² (de projection horizontale) |
| --- | --- | --- |
|  | Plancher | 0,5 kNm-² |
|  | Poids propre des murs | 0,8 kNm-² (pour 1 m² de mur) |
| S (neige) |  | 0,4 kN.m-² (de projection horizontale) |
| Q (exploitation) | (sur le plancher) | 1.5 kNm-² |

La combinaison utilisée sera 1,35 G + 1,5 Q + 0,75 S

Q212. Le chargement de vent long pan (1,5 W), appliqué aux murs de l’étage est de 21 kN. Le mur M1E et le mur M2E reprennent chacun 10,5 kN.

Expliquer (croquis, calcul) pourquoi et comment ce chargement est réparti sur ces deux murs.

Q213. Le chargement de vent long pan (1,5 W) appliqué aux murs du rez-de-chaussée est de 48 kN. Le plancher constitue un diaphragme qui redistribue les efforts sur l’ensemble des murs du rez de chaussée, la méthode de distribution est expliquée par le DT4 6/6.

Après application de cette méthode les efforts à reprendre par chaque mur sont respectivement :

M1 R0			0 kN

M2 R0			48 kN

M3 R0			36,3 kN

M4 R0			0 kN

M5 R0			36,3 kN

Expliquer pourquoi les murs M1 R0 et M4 R0 ne reprennent pas d’effort et vérifier soit en appliquant la méthode proposée dans le DT4 6/6, soit par toute autre méthode justifiée, les valeurs d’effort à reprendre données ci-dessus.

Diagnostic

Résistance aux charges verticales sur les montants

Q214. La résistance des montants aux charges verticales est donnée :

- résistance à la compression axiale avec prise en compte de l’instabilité de flambement est de  ;

- résistance à la compression transversale (défaillance de l’écrasement de la traverse par le montant) est de .

Peut-on valider la section des montants au regard des charges verticales ? Justifier.

Q215. Le concepteur envisage de concevoir ce bâtiment avec un étage de plus.

Sur le critère de la résistance aux charges verticales, peut-on envisager cette option ? Justifier la réponse.

Résistance aux charges horizontales de vent sur les murs

Nota : la résistance d’un mur aux charges horizontales correspond à la somme des résistances au cisaillement bois-métal des agrafes qui lient le voile travaillant à l’ossature des montants et des traverses et qui s’opposent à la rupture du mur.

La résistance des murs d’étage aux charges horizontales est vérifiée et ne concerne plus cette étude.

La résistance des murs du rez-de-chaussée aux charges horizontales est donnée, soit  de largeur de mur bxi, ce qui donne :

- Mur M1 R0		0 kN

- Mur M2 R0		24,3 kN

- Mur M3 R0		45 kN

- Mur M4 R0		49,5 kN

- Mur M5 R0		45 kN

Le diagnostic est porté, le mur M2 R0, n’est pas en mesure de reprendre l’effort de vent (l’effort appliqué est supérieur à sa résistance).

Propositions d’amélioration

Q216. L’incapacité du mur M2 R0 à résister à l’effort de vent appliqué a été diagnostiquée.

Conclure en proposant une solution qui permette à ce bâtiment de résister aux charges horizontales de vent, sans modification de la géométrie de ce bâtiment (dimensions extérieures, cloisonnage, volumes, position des ouvertures …).

La solution proposée sera représentée, argumentée et justifiée.

Domaine 3 – GESTION DE L’ÉNERGIE

Thème 31 : VENTILATION

L’objectif de cette partie est d’analyser différents moyens de ventilation.

Pour cette partie il convient de se référer au DT5.

Le thème 31 concerne les logements 2 à 5 et 31 à 34 dont voici la représentation d’un logement :

Mise en situation

La Ventilation Mécanique Contrôlée (VMC) est un dispositif obligatoire devant assurer le renouvellement d’air du logement pour des questions hygiéniques notamment. Cependant, le fait de renouveler l’air implique un rejet d’air chaud vers l’extérieur et donc une déperdition thermique pendant la saison de chauffe.

TRAVAIL ATTENDU

Analyses

Q311. Déterminer les débits d’extraction à prévoir pour le logement représenté, à l’aide de l’arrêté du 24 mars 1982,  et en déduire les débits à faire entrer par les pièces « sèches » sachant que ce sera soit 15, 18, 22, 30, 45, 60 ou 90 m3 par heure par pièce.

Q312. Déterminer l’énergie perdue pendant la période de chauffe (230 jours) par le renouvellement d’air en considérant une température extérieure moyenne sur la saison de chauffe à 9,5°C pour 19°C à l’intérieur.

Q313. Analyser la part d’énergie perdue par le renouvellement d’air sachant que les autres déperditions représentent 3 300 kWh par an.

Propositions d’amélioration

Q314. Comparer la VMC simple flux (Pventilateur = 33 W) avec une VMC simple flux hygroréglable microwatt (Pventilateur = 10,4 W) sachant que ce dispositif permet de moduler les débits d’air en fonction de l’humidité ambiante.

Q3141. Décrire les différences concernant le principe de fonctionnement et expliquer l’incidence sur l’efficacité énergétique.

Q3142. Lister les modifications techniques lors de la réalisation.

Q3143. Déterminer les déperditions engendrées et la consommation d’énergie nécessaire au fonctionnement, sachant que le débit total moyen annuel sera de 80 m3 par heure. En déduire l’amortissement sachant que cette installation engendre un surcoût de 500 €, et que le kWh utile coûte 0,11 € en moyenne.

Q315. Comparer la VMC simple flux (Pventilateur = 33 W) avec une VMC double flux (Pventilateur = 70 W) sachant que ce dispositif permet de récupérer environ 85 % de l’énergie.

Q3151. Décrire les différences concernant le principe de fonctionnement et expliquer l’incidence sur l’efficacité énergétique

Q3152. Lister les modifications techniques lors de la réalisation,

Q3153. Déterminer les déperditions engendrées et la consommation d’énergie nécessaire au fonctionnement. En déduire l’amortissement sachant que cette installation engendre un surcoût de 2 000 €, et que le kWh 	utile coûte 0,11 € en moyenne.

Optimisation

La ventilation est une source de perte d’énergie mais cet élément peut être intéressant l’été :

Q316. Expliquer en quoi une sur-ventilation nocturne peut jouer un rôle dans le confort d’été.

Q317. Conclure en établissant la logique de fonctionnement de la sur-ventilation nocturne dans le cas où serait installée :

- une VMC simple flux ;

- une VMC double flux.

Thème 32 : PRODUCTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE (ECS)

Cette partie a pour objectif de comparer des systèmes de production d’eau chaude.

Pour cette partie il convient de se référer au DT5.

Mise en situation

Chaque logement (SHAB : 70 m² ; SHON : 80 m²) doit être équipé d’un ballon de production d’ECS de 200 litres. Toutefois, le maître d’ouvrage hésite entre une production purement électrique ou une production combinée solaire-électrique.

TRAVAIL ATTENDU

Analyses

Q321. Déterminer les besoins énergétiques annuels pour produire cette eau chaude sanitaire sachant que la température moyenne de l’eau froide sur l’année est de 13°C et que la consommation d’eau chaude sanitaire est estimée à 191 litres à 55°C par jour.

Propositions d’amélioration

Q322. Déterminer les besoins électriques annuels pour produire cette eau chaude sanitaire en considérant que la couverture solaire dans cette région est de 73,7%.

Q323. Analyser l’amortissement de l’installation solaire sachant que le surcoût est estimé à 3 500 € et que le kWh électrique en heures creuses coûte 0,0864 €.

Impact environnemental

Q324. Déterminer l’énergie primaire par m² de SHON engendrée par une production purement électrique et une production mixte. Sachant que la part de chauffage représente   de SHON, justifier l’intérêt du solaire au niveau de l’étiquette énergétique.

Q325. En déduire les émissions de CO2 en considérant un chauffage électrique et les deux solutions de production d’ECS.

Bilan

Q326. Reproduire le tableau ci-dessous et cocher les cases, puis conclure en réalisant un comparatif argumenté des deux solutions de production d’ECS.

| La solution solaire présente plus d’ | Avantages | Inconvénients |
| --- | --- | --- |
| Économie |  |  |
| Étiquette énergétique |  |  |
| CO2 |  |  |

Thème 33 : GESTION DE LA PRODUCTION DE CHALEUR

L’objectif de cette partie est de sélectionner des émetteurs de chaleurs, leur système de pilotage et de régulation.

Pour cette partie il convient de se référer au DT5.

Mise en situation

Chaque logement (SHAB : 70 m² ; SHON : 80 m²) doit être chauffé.

TRAVAIL ATTENDU

On se propose d’étudier ce dispositif et de sélectionner le matériel approprié.

Sélection

Q331. La paroi extérieure est composée :

- d’une plaque de plâtre (R = 0,052 m²°CW-1) ;

- d’une laine minérale de 4cm d’épaisseur ( = 0,040 Wm-1°C-1) ;

- d’un isolant à définir ;

- d’un panneau de bois (R = 0,069 m²°CW-1) ;

- de 6 cm de polystyrène expansé ( = 0,040 W.m-1°C-1) ;

- d’un enduit (R = 0,011 m²°CW-1).

Sachant que Rsi + Rse = 0,17m² °CW-1, sélectionner l’isolant en panneau.

Q332. Comparer un convecteur à un panneau rayonnant. Préciser les emplacements privilégiés de ces 2 éléments.

Q333. Déterminer pour le salon, la cuisine, les 2 chambres, les émetteurs à mettre en place sachant qu’il est recommandé d’avoir un coefficient de surpuissance de 15 %. Quel est l’intérêt de ce coefficient ?

Propositions d’amélioration

Q334. Les émetteurs de chaleur sont tous équipés d’un thermostat intégré.

Indiquer en justifiant votre réponse, si cette solution seule est suffisante pour assurer une bonne régulation de chauffage.

Q335. L’installation de chauffage est pilotée par un système de commande à fil pilote.

Conclure en indiquant le principe de fonctionnement de cette solution et les principaux avantages du point de vue efficacité énergétique active.

Thème 34 : SYSTÈME DOMOTIQUE

Le thème 34 concerne les logements 2 à 5 et 31 à 34.

L’objectif de cette partie est d’analyser les différentes solutions d’économies d’énergie  à mettre en œuvre en utilisant un système domotique de type My Home de l’entreprise Legrand.

Pour cette partie il convient de se référer au DT5.

Mise en situation

Les consommations d’énergie électrique des habitations THPE doivent être maîtrisées. On s’intéressera précisément aux volets roulants électriques commandés par des boutons -poussoirs installés dans le séjour, la cuisine, les chambres 1 et 2, puis au  circuit d’éclairage du salon.

TRAVAIL ATTENDU

Analyses

Q341. Rappeler l’intérêt des volets roulants électriques, le principe de fonctionnement et les principaux avantages d’un système domotique mis en œuvre dans l’habitation.

Les propriétaires de l’habitation souhaitent réaliser une commande point à point pour piloter 4 volets roulants placés dans 4 pièces différentes (avec des boutons - poussoirs à manettes à commande bistable avec retenue).

Q342. Déterminer la configuration nécessaire de l’installation domotique simplifiée pour le circuit des volets roulants en complétant le document réponse n°2.

Q343. Indiquer les différents montages « lumières » classiques utilisés généralement dans une habitation domestique en précisant ceux qui permettent de réaliser des économies d’énergie.

Les occupants souhaitent moduler la puissance du circuit lumineux du salon à l’aide d’un variateur d’éclairage.

Q344. Analyser l’impact du système de variation de lumière par rapport à un système classique à fonctionnement Tout Ou Rien.

Propositions d’amélioration

Les occupants souhaitent maintenant commander tous les volets simultanément à partir d’un seul et nouveau point de commande placé dans le hall d’entrée.

Q345. Proposer une solution domotique permettant de satisfaire cette exigence. Expliquer simplement les principaux avantages de la solution proposée.

Optimisation-Synthèse

Q346. Conclure en proposant une ou des solutions complémentaires permettant d’optimiser le fonctionnement complet de l’installation (éclairage et chauffage).

Document réponse n°1

Proposition de protection solaire

Extrait du DT3 page 5/5

COUPE SUR FACADE DONNANT SUR JARDIN

Nota cote en cm et en m sur coupe architecte

Parmi les logements étudiés (2 à 5 et 31 à 34) quels sont les logements concernés par une possible protection solaire ?

Indiquer les angles solaires caractéristiques : max d’apport solaire en hver et mini apport solaire en été

En déduire les valeurs X (porte fenêtre et fenêtre), l’efficacité en % de hauteur de menuiserie protégée ou exposée pour quelques dates caractéistiques dans l’année et effectuer une proposition technologique de protection solaire (croquis).

Document réponse n°2

Implantation et configuration des commandes des volets

Chambre2

L4651/2

A =

PL=

M=

Chambre1

L4651/2

A =

PL=

M=

Séjour

L4651/2

A =

PL=

M=

Cuisine

L4651/2

A =

PL=

M=

Configuration des actionneurs

Cuisine

A=

PL1=

PL2=

G=

M=

Séjour

A=

PL1=

PL2=

G=

M=

Chambre1

A=

PL1=

PL2=

G=

M=

Chambre2

A=

PL1=

PL2=

G=

M=

Bus

F411/2

F411/2

F411/2

F411/2

Compléter la configuration des actionneurs.

Repère des pièces

Séjour = 1

Cuisine = 2

Chambre 1 = 3

Chambre 2 = 4

réponse n°3

| DOCUMENT TECHNIQUE 1 | PRÉSENTATION PROGRAMME URBANISME | Plan général de mise en situation Plan d’aménagement Plans de présentation de chaque bâtiment Remarques : architecture, déplacements, bilan carbone |
| --- | --- | --- |

ZONE AGRICOLE VIGNES

ZONE AGRICOLE VIGNES

ZONE URBANISÉE

| Les triangles non colorés représentent des places de parking. | SURFACE TOTALE AMENAGEE | 10 000 m² |
| --- | --- | --- |
|  | SURFACE BÂTIE | 2 500 m² |
|  | SURFACE ENGAZONNÉE (Infiltration d’eau possible) En vert, partie publique En bleu, partie privée | 5 000 m² (2 000 m² + 3 000 m²) |
|  | SURFACE VOIRIE ET BITUMÉE, en gris (infiltration d’eau impossible) | 2 500 m² |
|  | SURFACE HABITABLE | 2 670 m² |
|  | LOGEMENTS | 4 T2 16 T3 14 T4 4 T4 |

|  | Repère logements | 1 |
| --- | --- | --- |
|  | Type bâtiment | R+1 et R0 |
|  | Type logement | 4 T2 (R+1) 1 T3 (R0) |
|  | Emprise sol | 175 m² |
|  | Surface habitable | 280 m² |
|  | Repère logements | 2 à 5 et 31 à 32 |
|  | Type bâtiment | R+1 |
|  | Type logement | 8 T3 |
|  | Emprise sol | 228 m² |
|  | Surface habitable | 280 m² |
|  | Repère logements | 6,7,9 et 10 |
|  | Type bâtiment | R+1 |
|  | Type logement | 4 T5 |
|  | Emprise sol | 390 m² |
|  | Surface habitable | 420 m² |
|  | Repère logements | 8 |
|  | Type bâtiment | R+1 |
|  | Type logement | 1 T3 |
|  | Emprise sol | 59 m² |
|  | Surface habitable | 70 m² |
|  | Repère logements | 11 à 18 |
|  | Type bâtiment | R+1 |
|  | Type logement | 8 T4 |
|  | Emprise sol | 510 m² |
|  | Surface habitable | 704 m² |

|  | Repère logements | 19 à 22 |
| --- | --- | --- |
|  | Type bâtiment | R+1 |
|  | Type logement | 4 T4 |
|  | Emprise sol | 250 m² |
|  | Surface habitable | 350 m² |
|  | Repère logements | 23 et 24 |
|  | Type bâtiment | R+1 |
|  | Type logement | 2 T4 |
|  | Emprise sol | 260 m² |
|  | Surface habitable | 175 m² |
|  | Repère logements | 27 à 30 |
|  | Type bâtiment | R0 |
|  | Type logement | 4 T3 |
|  | Emprise sol | 356 m² |
|  | Surface habitable | 280 m² |
|  | Repère logements | 25 et 26 |
|  | Type bâtiment | R0 |
|  | Type logement | 2 T3 |
|  | Emprise sol | 184 m² |
|  | Surface habitable | 140 m² |

Remarques

CONSTRUCTION

Le système constructif des bâtiments est de l’ossature bois.

D’une manière générale, les plus grandes ouvertures des logements donnent sur l’opposé de la voirie.

D’une manière générale, les logements possèdent des ouvertures traversantes (c'est-à-dire des ouvertures présentes au moins sur deux murs opposés du logement considéré).

L’ensemble des bâtiments possède le label THPE, c'est-à-dire des performances supérieures de 30% à celles imposées par la RT2005.

DÉPLACEMENTS

Situation de l’opération (proche banlieue d’une agglomération de 500.000 habitants).

Distance : 	groupe scolaire primaire ;

collège - 250 m ;

commerce - grande surface 8 km ;

centre ville – agglomération 20 km (temps moyen entre 30 à 60 minutes).

URBANISME ET DÉVELOPPEMENT DURABLE (bilan carbone)

Une des méthodes d’évaluation des solutions d’urbanisme est le bilan carbone.

Les éléments ci-dessous peuvent alimenter et orienter une réflexion :

Extraits d’un bilan carbone, pour une famille de trois personnes, avec les entrées suivantes :

| DOCUMENT TECHNIQUE 2 | APPORTS SOLAIRES | Diagramme solaire (latitude 44°) Irradiation solaire et énergie solaire Caractéristiques vitrages |
| --- | --- | --- |

 en degré

 en degré

HEURE

Irradiation solaire et Énergie solaire journalière transmise par un vitrage vertical dans la zone de construction considérée

|  | IRRADIATION SOLAIRE MOYENNE en Wh/m² et par jour (surface vitrée verticale) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre |
| IS SUD | 1740 | 2290 | 2720 | 3200 | 3050 | 3030 | 3180 | 3110 | 2560 | 3100 | 1960 | 1580 |
| IS OUEST | 830 | 1290 | 1910 | 2870 | 2280 | 3740 | 3820 | 3080 | 2040 | 1740 | 970 | 720 |
| IS NORD | 540 | 510 | 1180 | 1650 | 2100 | 2410 | 2300 | 1830 | 1310 | 960 | 610 | 470 |
| IS EST | 830 | 1290 | 1910 | 2870 | 2280 | 3740 | 3820 | 3080 | 2040 | 1740 | 970 | 720 |
| http://ines.solaire.free.fr/gisesol_1.php |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Nota : fs est le facteur de correction pour l'ombrage, il minimise l’apport solaire :    Nord, fs = 0,9, 	Sud, fs = 0,72, 		Est et Ouest, fs = 0,67

Relevé de température moyenne pour la zone de construction

| TEMPERATURE MOYENNE EXTERIEURE (Text) en °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre |
| 3,6 | 7,8 | 8,6 | 10,4 | 13,8 | 17,3 | 20,7 | 19 | 16,8 | 13 | 6,7 | 5,8 |

Température de consigne pour les mois de chauffage 19°.

Durée de la période de chauffage du 15 octobre au 15 avril

Caractéristiques des vitrages du projet

Ujn, 	coefficient de transmission thermique des vitrages  des constructions, moyen jour nuit, 1.65 W/m²K

g 	facteur solaire, % d’énergie que laisse passer un vitrage, 65%

fs 	facteur de correction pour l'ombrage, il minimise l’apport solaire (Nord, fs = 0,9) (Sud, fs = 0,72), (Est et Ouest, fs = 0,67)

Approche scientifique

Concept

Vis-à-vis des apports solaires une paroi vitrée présente deux fonctions, celle de perdre systématiquement de la chaleur lors de la période de chauffe et celle de capter de la chaleur si elle est ensoleillée.

Les pertes et les gains des parois opaques ne concernent pas notre thème.

pm = Uv . Av . (Tint – Text)

pm 	flux thermique moyen de déperdition par les vitrages en W

Uv	coefficient de transmission surfacique (conductance) des vitrages en W/m²K

Av 	aire de déperdition du vitrage en m²

Tint 	température moyenne intérieure (durant la période de chauffe)

Text	température moyenne extérieure

Av, aire de captage du vitrage ou aire de déperdition du vitrage sera considérée comme :

0,65 fois la surface hors tout pour une fenêtre battante ;

0,80 fois la surface hors tout pour une porte fenêtre.

cv = g . Av . Is . fs

cv 	flux thermique moyen capté par les vitrages en W

g	facteur solaire, % d’énergie que laisse passer un vitrage

Av 	aire de captage du vitrage	 en m²

Is 	irradiation solaire ou densité de flux en W/m²

fs	facteur de correction pour ombrage, y compris menuiserie

P = Q / t

P	puissance thermique en W

Q	quantité de chaleur, énergie en Joule

T	temps en s

Q = P . t

Q	quantité de chaleur, énergie que l’on pourra aussi exprimer en Wh

avec t = 3 600 s, 	1 Wh = 3600 J		1 kWh = 3600 kJ

| DOCUMENT TECHNIQUE 3 | PLANS DU BATIMENT ÉTUDIÉ | Plan de masse Façades, coupes et plans |
| --- | --- | --- |

314

324

334

344

5

2

4

3

Le batiment étudié est grisé, les 8 logements sont numérotés

|  | SURFACES MENUISERIES HORS TOUT PAR LOGEMENT EN m² |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n° Logement | 2 | 3 | 4 | 5 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| NORD | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| SUD | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
| EST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OUEST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

FACADES ET COUPES

PLAN REZ DE CHAUSSÉE

PLAN ÉTAGE

EXTRAIT COUPE SUR FACADE DONNANT SUR JARDIN

(épaisseur à définir)

Document technique 5

Extrait de l'Arrêté du 24 mars 1982 (modifié par arrêté du 28 octobre 1983)

Dispositions relatives à l'aération des logements

Art 3. Les débits extraits dans chaque pièce de service doivent pouvoir atteindre, simultanément ou non, les valeurs données dans le tableau ci-après en fonction du nombre de pièces principales du logement :

| Nombre de pièces principales du logement | Débits d'air extraits en m3/h |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | cuisine | salle de bains ou douches, commune ou non avec un cabinet d'aisances | autres salles d'eau | cabinet d'aisance |  |
|  |  |  |  | unique | multiple |
| 1 | 75 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 2 | 90 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | 105 | 30 | 15 | 15 | 15 |
| 4 | 120 | 30 | 15 | 30 | 15 |
| 5 et plus | 135 | 30 | 15 | 30 | 15 |

…etc

Art 4. Des dispositifs individuels de réglage peuvent permettre de réduire les débits définis à l'article 3, sous conditions suivantes :

En règle générale, le débit total extrait et le débit réduit de cuisine sont au moins égaux aux valeurs données dans le tableau suivant :

|  | - Nombre de pièces principales |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Débit total minimal (m3/h) | 35 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 |
| Débit minimal en cuisine (m3/h) | 20 | 30 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |

Étiquette énergétique

Conversion énergie primaire – énergie finale :

- Fioul : 	1-1

- Gaz : 	1-1

- Bois : 	1-1

- Électricité : 	2,58-1

| Combustible | Émissions de CO2 en g/kWhep |
| --- | --- |
| Fioul domestique | 300 |
| Fioul lourd | 320 |
| Gaz naturel | 234 |
| Gaz propane ou butane | 274 |
| Charbon | 384 |
| Bois | 13 |
| Électricité (chauffage) | 180 |
| Électricité (Eau Chaude Sanitaire et Climatisation) | 40 |

Formulaire

avec 	V 	: la déperdition par renouvellement d’air en W

qV 	: le débit d’air en m3/h

int 	: la température intérieure en °C

ext 	: la température extérieure en °C

avec 	Q 	: la quantité de chaleur en J

m 	: la masse en kg

C 	: la chaleur massique en J/kg°C ; Cair = 1 000 J/(kg°C et Ceau = 4 185 /(kg°C))

ini 	: la température initiale en °C

fin 	: la température finale en °C

Isolant

Récapitulatif des déperditions pour le bâtiment

Bilan global

Déperditions

| Local | Transmise | Infiltration | Ventilation | Dans local. Déperditions Totales |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Logement T2 A | 1494 W | 71 W | 330 W | 1895 W |
| Séjour | 602 W | 23 W | 163 W | 787 W |
| Cuisine | 241 W | 11 W | 2 W | 253 W |
| W.C. | 55 W | 3 W | 1 W | 58 W |
| Entrée | 133 W | 5 W | 1 W | 138 W |
| Salle de bains | 187 W | 12 W | 2 W | 202 W |
| Chambre | 276 W | 18 W | 162 W | 456 W |

Panneau rayonnant SOLIUS

Convecteur électrique F617

Gestion des volets roulants de l’habitation

Principe de fonctionnement

Le système de commande est réalisé par bus, cela permet de remplacer les interrupteurs traditionnels par des commandes intelligentes qui communiqueront entre elles. Il devient alors possible de créer en plus des commandes locales, des commandes de groupe, des commandes générales, voire même des scénarios, installation beaucoup plus complexe à réaliser en câblage traditionnel.

Pour réaliser une installation traditionnelle, il faut des lignes d’alimentation en énergie et des câbles distincts pour relier en fil à fil chaque commande, capteur, transmetteur, contrôleur ou régulateur…

Le principe du bus est simple : il faut séparer le circuit de puissance, distribuant l’énergie 230V, du circuit de commande véhiculant les informations, messages et ordres.

Le câble de bus est relié à une alimentation. Tous les participants ou « stations » soutirent directement du bus, l’énergie nécessaire à leur fonctionnement. Le câble 230 V ne sert qu’à alimenter les charges raccordées.

Les systèmes domotiques sont équipés d’un circuit électronique avec une logique programmable, raccordés entre eux en parallèle par un câble Bus à 2 conducteurs pour le transport des informations et l’alimentation électrique à basse tension (27 Vdc). Il existe deux types de dispositifs dans l’installation :

- les commandes, connectées uniquement au câble Bus,

- les actionneurs, connectés au câble Bus et à la ligne énergie 230 Vac pour la gestion de la charge connectée correspondante.

En configurant correctement les dispositifs de l’installation automatisme, il est possible de gérer la charge selon les modalités suivantes :

- commande d’un seul volet ;

- commande d’un ou plusieurs groupes de volets (uniquement les volets de l’étage par exemple, etc) ;

- gestion simultanée de tous les volets.

Il est possible d’avoir des fonctions particulières, difficilement réalisables avec des installations  traditionnelles, appelées « scénario », constituées d’un ensemble de commandes simultanées pour préparer l’environnement en fonction des désirs de l’utilisateur.

Principe de configuration - Généralités

Pour comprendre la logique de l’adressage, il est utile de définir certains termes.

Ambiance (A) de 1 à 9: ensemble des dispositifs appartenant à une zone logique (le salon, la chambre, etc…d’une habitation par exemple).

Point Lumière (PL) de 1 à 9 : numéro d’identification de chaque actionneur à l’intérieur de l’Ambiance. A et PL déterminent l’adresse du dispositif.

Groupe (G) de 1 à 9 : ensemble des dispositifs appartenant à des environnements différents et qui doivent être commandés simultanément (par exemple les volets de la zone nord de l’habitation, l’éclairage de la zone jour, etc.)

Dans un système il sera donc possible de gérer 81 adresses de modules ayant une appartenance éventuelle à un ou plusieurs groupes. Un dispositif de commande peut communiquer avec un actionneur ayant la même adresse.

Configuration des commandes

Chaque organe de commande dispose de plusieurs emplacements pour recevoir les cavaliers de configuration.

En A et PL, on place les cavaliers de 1 à 9 correspondants à l’adresse.

M détermine le mode de fonctionnement de la commande (monostable, bistable etc…).

G pour la commande de groupe.

SPE et AUX sont utilisés pour des fonctions spécifiques (temporisation, clignoteur, scénario etc …).

Configuration des actionneurs

En A et PL, on place les cavaliers de 1 à 9 correspondants à l’adresse.

Un cavalier en M permet de temporiser l’action.

L’actionneur présente les positions G1, G2 et G3 qui permettent d’associer le dispositif à deux ou trois groupes d’appartenance distincts

Exemples de schémas de raccordement

Exemples de schémas de raccordement

Câblage des moteurs : Les moteurs équipant les volets roulants sont des moteurs monophasés équipés de fin de course.

Configuration Actionneur DIN à 2 relais art. F411/2

Configuration - Principaux modes de fonctionnement des commandes