BACCALAUREAT PROFESSIONNEL

étude et Définition de Produits Industriels

épreuve E2 - Unité : U 2

étude de produit industriel

Durée : 5 heures							 	   Coefficient : 5

Compétences et connaissances technologiques associées sur lesquelles porte l'épreuve :

C 11 :	Décoder un CDCF

C 12 :	Analyser un produit

C 13 :	Analyser une pièce

C 14 :	Collecter les données

C 22 :	étudier et choisir une solution

S 1 :	Analyse fonctionnelle et structurelle

S 2 :	La compétitivité des produits industriels

S 3 :	représentation d'un produit technique

S 4 :	Comportement des systèmes mécaniques – Vérification

et dimensionnement

S 5 :	Solutions constructives – Procédés – Matériaux

S 6 :	Ergonomie – Sécurité

ASSEMBLAGE TUBES CLIMATISATION

Ce sujet comporte :

- Dossier de présentation :					Doc.   2/33 à 10/33

- Dossier technique :						Doc. 11/33 à 14/33

- Dossier de travail :						Doc. 15/33 à 27/33

- Dossier ressources :					Doc. 28/33 à 33/33

Documents à rendre par le candidat ( y compris ceux non exploités par le candidat ) :

- Dossier de travail :						Doc. 15/33 à 27/33

Ces documents ne porteront pas l'identité du candidat, ils seront agrafés à une copie d'examen par le surveillant

Calculatrice et documents personnels autorisés.

| # Baccalauréat Professionnel - Etude et Définition de Produits Industriels |  |  |
| --- | --- | --- |
| E2 – U2 : Etude de produit industriel | Durée : 5 heures | Coefficient : 5 |
| Session 2006 | 33 pages |  |

DOSSIER DE

PRESENTATION

ASSEMBLAGE TUBES CLIMATISATION

PRESENTATION DE LA SOCIETE

La société FERDOILE INDUSTRIE située à Noyant de Touraine en Indre et Loire conçoit et réalise essentiellement des outillages et des machines spéciales de soudage électrique par résistance.

PRESENTATION DU PRODUIT

Le poste de soudage constitue un ensemble autonome dans son fonctionnement. Il nécessite la présence d’un opérateur pour le chargement et le déchargement des pièces à souder ainsi que la mise en œuvre de la machine.

Il est alimenté :

- en électricité, pour le soudage,

- en eau, pour le refroidissement des électrodes,

- en air comprimé, pour l’alimentation des vérins.

Ce poste est constitué de trois éléments principaux :

La soudeuse		     Le montage de soudage		La cartérisation

La soudeuse est une machine standard fournie par un fabricant spécialisé sur lequel la société Ferdoile vient implanter le montage de soudage de sa fabrication. Une cartérisation est ensuite réalisée autour de la machine afin d’en rendre l’utilisation sécurisée.

L’étude portera sur le montage de soudage.

Ce montage permet d’effectuer le pré-assemblage de deux tubes en tôle destinés à équiper un système de climatisation pour automobile.

bossages

La collerette du tube supérieur comporte quatre bossages répartis sur son pourtour.

Le montage de soudage permet d’effectuer une mise en position précise entre les deux pièces. Il assure ensuite un effort presseur entre ces deux pièces, accompagné du passage d’un courant électrique qui provoque localement, au niveau des bossages, la fusion du métal et la soudure des deux tubes.

PRINCIPE RETENU

- Etape 1 : L’opérateur vient d’abord mettre en place le tube de section rectangulaire et le tube cylindrique sur l’électrode inférieure, dotée d’un centreur cylindrique.

- Etape 2 : Deux électrodes droite et gauche se déplacent latéralement et viennent entourer le tube cylindrique, sans le serrer.

- Etape 3 : L’électrode supérieure descend et vient plaquer l’ensemble des éléments précédents sur l’électrode inférieure.

- Etape 4 : Le passage du courant assure la soudure des deux tubes.

Remarque : Sur le schéma ci-dessous, on constate que les bossages 2 et 3 ne peuvent pas être atteints par l’électrode supérieure.

La forme de l’électrode supérieure ne permettant pas de recouvrir convenablement les quatre bossages, on a ajouté les deux électrodes intermédiaires qui assurent une parfaite répartition du passage du courant au niveau des bossages et garantissent l’obtention d’une soudure correcte.

FONCTIONNEMENT DU MONTAGE DE SOUDAGE

1. Mise en place des tubes

L’opérateur met les pièces en place dans le montage.

Le montage est doté de détecteurs de présence de pièces qui n’autorisent le passage à l’étape suivante du cycle que si les deux pièces sont en place.

2. Serrage des pinces

L’opérateur serre les deux bras mobiles supports des électrodes droite et gauche à l’aide des poignées jusqu’à venir en appui sur les butées fixes.

Le ressort placé à l’arrière des deux bras ramènera ceux-ci en position ouverte une fois l’opération de soudage terminée.

3. Descente du plateau supérieur

L’opérateur actionne la pédale de lancement du cycle de soudage.

Le plateau supérieur, sous lequel est fixée l’électrode supérieure, descend jusqu’au contact de cette électrode avec les deux électrodes fixées sur les bras mobiles.

La cote « a » passe de 374 à 284 mm.

4. Soudage des tubes

Le plateau supérieur continue sa descente.

Les deux demi pinces, articulées sur le plateau intermédiaire mobile, sont entraînées par la descente du plateau supérieur jusqu’au contact avec la collerette du tube cylindrique, puis jusqu’à exécution de la soudure.

La cote « b » passe de 8 à 5,45 mm.

Dernière phase : fin de l’opération de soudage

Le plateau intermédiaire mobile remonte ensuite sous l’action de quatre ressorts, dont le réglage de la tension est assuré par quatre vis de pression.

Puis le plateau supérieur continue sa remontée, l’opérateur libère les deux demi pinces et peut ensuite extraire les pièces soudées.

PROBLEMATIQUE

Le serrage manuel des pinces entraîne :

- un temps de cycle important,

- des problèmes de sécurité.

On envisage d’automatiser le système de serrage des pinces.

Une étude comparant les coûts de la modification et les gains de productivité sera réalisée.

DOSSIER

TECHNIQUE

plan A3 SolidWorks

Eclaté de l’ensemble

Repérage par sous ensembles fonctionnels

plan A3 SolidWorks

Ensemble en 2 vues

NOMENCLATURE PARTIELLE DU MONTAGE DE SOUDAGE

| 153 | 4 | Ecrou hexagonal - ISO 4032 - M12 - 08 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 152 | 4 | Vis à tête hexagonale ISO 4014 - M12 x 35 – 8.8 |  |  |
| 150 | 1 | Butée mobile gauche | Inox 304 | Amagnétique |
| 149 | 1 | Butée fixe gauche | Inox 304 | Amagnétique |
| 144 | 1 | Butée mobile droite | Inox 304 | Amagnétique |
| 143 | 1 | Butée fixe droite | Inox 304 | Amagnétique |
| 142 | 1 | Cale isolante |  | SVA 17 |
| 141 | 1 | Socle | EN AW-2017 | Alplan ép.20 |
| 140 | 2 | Colonne |  | Chromax Ø 25 |
| 138 | 1 | Plaque inférieure | Cu A1 |  |
| 131 | 1 | Ressort de traction | X 30 Cr 13 |  |
| 127 | 4 | Ressort de compression | X 30 Cr 13 |  |
| 125 | 1 | Drageoir | Inox 304 | Amagnétique |
| 124 | 2 | Support douille | EN AW-2017 | [Al Cu 4 Mg Si] |
| 123 | 2 | Axe |  | Star Ø 16 |
| 122 | 1 | Plaque | EN AW-2017 | [Al Cu 4 Mg Si] |
| 121 | 1 | Isolant | Ertalyte |  |
| 118 | 1 | Bloc support | Laiton |  |
| 116 | 1 | Bras pince droit | Inox 304 | Amagnétique |
| 111 | 1 | Bras pince gauche | Inox 304 | Amagnétique |
| 110 | 1 | Electrode droite | Cu Cr 1 Zr | CRM 16 |
| 109 | 1 | Electrode gauche | Cu Cr 1 Zr | CRM 16 |
| 107 | 2 | Fourreau | EN AW-2017 | [Al Cu 4 Mg Si] |
| 106 | 1 | Plaque supérieure | Cu A1 |  |
| 104 | 1 | Porte électrode inférieure | Cu A1 |  |
| 103 | 1 | Electrode tube | Cu Cr 1 Zr | CRM 16 |
| 102 | 1 | Plaque porte électrode | Cu A1 |  |
| 101 | 1 | Pilote tube | Inox 304 | Amagnétique |
| 100 | 1 | Electrode supérieure | Cu A1 |  |
| Rep. | Nb. | Désignation | Matière | Observations |
|  |  | ASSEMBLAGE TUBES CLIMATISEUR |  |  |

DOSSIER DE

TRAVAIL

BAREME DE CORRECTION

1. ETUDE FONCTIONNELLE DU MONTAGE DE SOUDAGE			21 pts

1.1 Graphe de fonctionnement

1.2 Classes d’équivalence cinématique

1.3 Liaisons entre sous-ensembles

1.4 Schéma cinématique minimal

2. ERGONOMIE DU POSTE DE TRAVAIL						5 pts

2.1 Durée et valeur de l’effort admissible

2.2 Synthèse

3. CALCUL DE COÛT DE REVIENT							7 pts

3.1 Temps gagné sur un cycle

3.2 Calcul de rentabilité

3.3 Synthèse

4. ETUDE DE MODIFICATION DU PRODUIT						14 pts

4.1 Construction graphique et relevé de la course

4.2 FAST de créativité

5. ETUDE DE LA NOUVELLE SOLUTION						53 pts

5.1.1 Calcul du diamètre du vérin

5.1.2 Choix du vérin

5.1.3 Référence du vérin

5.2.1 Reconception de l’ensemble

5.2.2 Définition des pièces nouvelles

5.2.3 Nomenclature des pièces de la reconception

TOTAL :………………….…………………………………….		/100

1. ETUDE FONCTIONNELLE DU MONTAGE DE SOUDAGE

1.1 A l’aide du dossier de présentation et du dossier technique, compléter le graphe de fonctionnement ci-dessous :

1	   Mettre en place le tube rectangulaire

Tube rectangulaire en place

2	   ……………………………………………………….

Tube cylindrique en place

3	   ………………………………………………..………

Pinces serrées

4	   ……………………………………………………….

Pédale actionnée

5	   ……………………………………………………….

Contact des électrodes et des tubes à souder

6	   ……………………………………………………….

Pièces soudées

7	   ……………………………………………………….

Plateau en position haute

8	   ……………………………………………………….

Pinces desserrées

9	   ……………………………………………………….

Pièce évacuée

1.2 Constituer les groupes de pièces cinématiquement liées en ne faisant figurer que les pièces identifiées sur les documents 13/33 et 14/33 du dossier technique.

NOTA : Les sous ensembles sont repérés sur les documents 12/33 et 19/33

{ SE1 } = { ………………………………..………………….……………………….. }

{ SE2 } = { ………………………………..………………….……………………….. }

{ SE3 } = { ………………………………..………………….……………………….. }

{ SE4 } = { ………………………………..………………….……………………….. }

{ SE5 } = { ………………………………..………………….……………………….. }

Eléments déformables : …………………………………..

1.3 Etablir le graphe des liaisons entre les différents sous-ensembles :

{ SE1 } ……………………………………………………………………………..

{ SE2 } ……………………………………………………………………………..

{ SE3 } ……………………………………………………………………………..

{ SE4 } ……………………………………………………………………………..

{ SE5 } ……………………………………………………………………………..

NOTA : La liaison ponctuelle temporaire entre le SE4 et le SE5 ne sera pas exigée.

1.4 Compléter les liaisons manquantes sur le schéma ci-dessous :

2. ERGONOMIE DU POSTE DE TRAVAIL

La notice technique précise que les pièces issues des outillages d’assemblages ont une température importante due au passage du courant électrique et possèdent des bavures d’emboutissage. Des projections d’étincelles peuvent survenir. Les équipements de protection individuelle suivants sont fortement conseillés :

- lunettes à protection intégrée,

- gants pour soudeur,

- vêtements adaptés à la soudure.

Le montage de soudage est conçu pour être utilisé par un opérateur en posture «debout».

On estime à 12 daN la valeur de l’effort total que doit fournir l’opérateur pour serrer les deux leviers des pinces pendant environ 7 secondes.

La cadence de soudage est de l’ordre de 150 pièces à l’heure.

On considérera que l’opérateur entre dans la catégorie « homme adulte en bonne santé ».

2.1 A l’aide du tableau sur les principes ergonomiques (dossier ressources, document 29/33), déterminer la valeur et la durée de l’effort admissible que peut théoriquement fournir l’opérateur pour effectuer l’opération de serrage des pinces. Préciser les critères utilisés pour trouver cette valeur :

………………………………………………………………...……………………………………….

………………………………………………………………………..………………………………..

…………………………………………………………………………..……………………………..

2.2 La conception du poste de travail respecte t-elle les principes ergonomiques ? Justifier votre réponse. Que peut-on en conclure ?

……………………………………………………………..…………………………………………..

……………………………………………………..…………………………………………………..

……………………………………………………………………..…………………………………..

3. CALCUL DE COÛT DE REVIENT

Avant d’envisager toute modification du montage de soudage concernant l’automatisation du serrage des pinces, le bureau d’études souhaite valider la rentabilité d’une telle opération.

On donne dans le dossier ressources (document 30/33) deux chronogrammes qui précisent, pour les cycles de soudage avec serrage manuel ou automatisé des pinces, la liste et la durée des différentes opérations.

3.1 Relever sur ces chronogrammes le temps gagné sur un cycle de soudage en passant du serrage manuel au serrage automatisé des pinces :

…………………………………………………………………………………………………………

Le coût du montage de soudage à leviers de serrage manuel s’élève à 25 000 € HT.

Le coût d’une pièce obtenue avec le montage à serrage manuel est de 0,90 €.

Le coût d’une pièce obtenue avec le montage à serrage automatisé, compte tenu du temps gagné sur l’opération, est de 0,82 €.

On envisage une production de 20 000 tubes soudés par mois sur une durée de 5 ans.

Le coût estimatif de la modification envisagée qui comprend :

- l’étude et la réalisation de la modification par le bureau d’études,

- l’achat de nouveaux éléments et la modification de pièces existantes,

- le montage et l’automatisation de la nouvelle solution

a été évalué, lors d’une première estimation, à un montant de l’ordre de 2 200 €.

Pour que la modification soit économiquement validée, on veut que le coût de celle-ci soit rentabilisé au bout de deux mois de production au maximum.

3.2 Estimer l’économie réalisée sur  la production des pièces sur  deux mois :

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

3.3 Que peut-on conclure quant à la rentabilité économique de la modification ?

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

4. ETUDE DE MODIFICATION DU PRODUIT

4.1 A partir de la vue partielle ci-dessous représentant les pinces en position ouverte, Déterminer graphiquement les positions des points A et B (centres des vis d’accrochage du ressort de traction) lorsque les pinces sont en position fermée. Nommer ces positions A’ et B’. En déduire la valeur de l’allongement du ressort.

Echelle de la vue : 1:2

Allongement : _______________________________ mm

plan A4 SolidWorks

FAST de créativité

Une des solutions consiste à placer un vérin pneumatique double effet ancré aux deux extrémités arrières des bras.

C'est cette solution qui sera développée dans la suite de l'étude.

5. ETUDE DE LA NOUVELLE SOLUTION

Schéma d’implantation du vérin

5.1 Choix du vérin

L’étude mécanique a permis de déterminer les données suivantes pour le choix du vérin :

- effort nécessaire sur le vérin : 450 N,

- course utile : 48 mm,

- pression d’alimentation pneumatique : 0,6 MPa (6 bars)

A partir de ces données et du document ressource 31/33,

1. Calculer le diamètre minimal que devra avoir le vérin :

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

2. Choisir dans la documentation du constructeur le diamètre de vérin qui conviendra :

…………………………………………………………………………………………………………

3. Indiquer  la référence constructeur de ce  vérin :

Référence : ………………………..…………………………………………………………………

5.2 Mise en place du vérin et de ses éléments de liaison avec le montage de soudage

Ressources et contraintes de la Société :

- travail unitaire

- atelier d’usinage sur machine outil traditionnelle

- atelier de soudage et de pliage traditionnel

- pas de fonderie

Les bras existants seront réutilisés et modifiés par usinages éventuels.

On utilisera au maximum des éléments standards du commerce. Le document 33/33 propose à cet effet des éléments commercialisés par le fabricant du vérin.

La définition des formes et des dimensions, la description des pièces nécessaires à la modification devront être aussi précises que possible.

Travail demandé :

1. On donne sur le document 26/33 l’esquisse des éléments existants.

Mettre en place la silhouette du vérin et ses éléments de liaison (dessin d’ensemble), à main levée.

2. Sur le document 27/33, faire les dessins de définition des nouvelles pièces ; mode de représentation et vues au choix.

Indiquer les valeurs dimensionnelles et les spécifications géométriques nécessaires à la réalisation de ces pièces.

3. Compléter la nomenclature des éléments de la nouvelle solution et mettre en place les repères des pièces sur le document 26/33.

| … |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 503 |  |  |  |  |
| 502 |  |  |  |  |
| 501 | 1 | Bras pince gauche modifié | Inox 304 | amagnétique |
| 500 | 1 | Bras pince droit modifié | Inox 304 | amagnétique |
| Rep. | Nb. | Désignation | Matière | Observations |
|  |  | ASSEMBLAGE TUBES CLIMATISEUR |  |  |

plan A3 SolidWorks

Reconception Ensemble

plan A3 SolidWorks

Définition d’éléments fabriqués

DOSSIER

RESSOURCES

PRINCIPES ERGONOMIQUES – Efforts admissibles

Les efforts admissibles sont fonction de paramètres inhérents à la population (sexe, âge, condition physique…) mais aussi de la fréquence du mouvement lui-même.

Les valeurs du tableau ci-dessous sont exprimées en daN pour une main ; elles sont valables pour un effort d’une durée voisine de 6 secondes (= courte durée).

Pour chaque type d’effort, sont portés 3 groupes de 3 valeurs. Chaque groupe correspond à une fréquence horaire de répétition. Pour une même fréquence, les valeurs indiquées correspondent à 3 catégories de personnes.

La première valeur est adaptée à la capacité d’effort de 80% des hommes adultes en bonne santé.

La deuxième valeur concerne les femmes dans les mêmes limites que celles décrites ci-dessus.

La troisième valeur est adaptée aux personnes, femmes ou hommes, à capacités réduites (parmi les plus de 50 ans ou en mauvaise santé).

Pour les efforts exercés des 2 mains, debout, doubler la valeur indiquée.

CHRONOGRAMMES DE FONCTIONNEMENT

EXTRAIT DE DOCUMENTATION VERIN « NORGREN »

Désignation du vérin

EXTRAIT DE DOCUMENTATION VERIN « NORGREN » - suite

FIXATIONS POUR VERINS « NORGREN »