Coefficient de frottement  f

Couple de frottement C (Nmm)

Rayon  extérieur R (mm)

Effort presseur F (N)

A

C

D

E

B

Droite de construction

ABAQUE DE DETERMINATION DU COUPLE DE FROTTEMENT

Exemple d’utilisation de l’abaque :

Détermination du couple transmissible par une surface circulaire de rayon extérieur R = 94mm, avec un effort presseur de 1000N et un coefficient de frottement entre les deux surfaces f = 0.15.

f =0,15	   	point A

F = 1000N		  point B

Joindre les points A et B par une droite  point C sur la droite de construction rouge.

R = 94mm  point E

Joindre les points C et E par une droite  point D.

La valeur du couple de frottement C est donc d’environ 9000Nmm

Justification de votre construction :

DOCUMENT REPONSE 2