SUJET

Mise en situation :

L’objet technique de l’étude est le changeur de lampes. Il permet à la balise de détecter les défauts lumineux, les défauts d’alimentation en énergie et de changer automatiquement d’ampoule.

La mise en rotation automatique du barillet s’effectue à l’aide d’un ressort de torsion. Les rainures circulaires du barillet et le levier garantissent l’indexage.

Voir Documents BAN 1 à 4.

PARTIE I		Analyse fonctionnelle relative au FANAL GRL 155

(Page BR1)

Le cahier des charges impose aux éléments de la balise de résister au milieu marin. Il est donc indispensable de protéger le changeur d’ampoules dans un compartiment étanche et d’utiliser des matériaux adaptés.

Q1- Coloriez en rouge et repérez sur la perspective du container coupé (Page BR1) les 3 zones où il faut assurer une étanchéité.

Problématique pour les questions suivantes : Vérifiez les spécifications techniques données par le constructeur : le choix de l’électro-aimant référence 8.M.13.02.52.

PARTIE II		Déterminez la course de l’électro-aimant

(Page BR2)

Q2- Définissez les mouvements des différents sous-ensembles de l’objet technique :

- Mouvement de la tige de l’électro-aimant par rapport au support.

- Mouvement du levier par rapport au support.

- Mouvement du barillet par rapport au support.

Le barillet est équipé de six ampoules. Pour passer d’une ampoule défectueuse à une ampoule en bon état, il doit tourner de 60°. Les six rainures circulaires du barillet et les deux doigts du levier permettent de passer d’une rainure à la suivante.

Le doigt inférieur du levier vient bloquer la rainure dans sa rotation et permet au doigt supérieur de se placer à l’intérieur de la rainure suivante. L’électro-aimant doit agir rapidement pour placer ce doigt inférieur dans la rainure avant que celle-ci ne dépasse la position d’indexage.

Pour venir bloquer le barillet, le levier doit tourner d’un angle  =30° dans le sens trigonométrique.

Q3- Déterminez la position du point A pour un angle θ = 30° sur le dessin de la Page BR2.

Q4- Déduisez-en la course de la tige de l’électro-aimant.

Q5- Comparez votre résultat avec la course de l’électro-aimant (réf 8.M.13.02.52) choisi par le constructeur.

PARTIE III	Déterminez l’effort de déclenchement de l’électro-aimant

(Page BR3)

L’objectif de cette partie est de déterminer l’effort que doit fournir l’électro-aimant sur le levier pour actionner le barillet lors du changement d’ampoule : effort de déclenchement.

Données :

On évalue l’effort du barillet :Cbarillet→levier=4,6N

Le facteur de frottement (ou coefficient de frottement) entre le barillet et le levier est f :

f=tanϕ=0,445

Etude statique en tenant compte des frottements :

La force Cbarillet→levier est inclinée de φ par rapport à la normale au contact, la force Aélectro−aimant→levier est verticale. On isole le levier, et on se place au début du mouvement de l’électro-aimant.

Q6- Ecrivez le bilan des actions mécaniques sur le levier.

Q7- Appliquez le principe fondamental de la statique relatif à l’équilibre du levier sur la Page BR3.

Q8- Déterminez graphiquement l’action Aélectro−aimant→levier en précisant sa norme des vecteurs forces.

Q9- Comparez votre résultat avec l’effort de déclenchement de l’électro-aimant (réf 8.M.13.02.52) choisi par le constructeur.

PARTIE IV	Déterminez la vitesse de la tige de l’électro-aimant

(Page BR4)

Q10- Calculez la vitesse de rotation ωlevierbati en rd/s que doit avoir le levier par rapport au bâti pour parcourir  = 30° en t= 1,4ms.

Q11- Déterminez la vitesse linéaire VA∈levierbati.

Q12- Tracez le vecteur vitesse : VA∈levierbati.

Q13- Tracez la direction du vecteur vitesse : VA∈tigebati.

Q14- Tracez la direction du vecteur vitesse : VA∈tigelevier.

Q15- Ecrivez la loi de composition des vecteurs vitesses du point A et déterminez complètement la vitesse du point A de la tige par rapport au bâti : VA∈tigebati

PARTIE V		Déterminez la puissance de l’électro-aimant

Nous prendrons une vitesse constanteVA∈tigebati=7,5ms pour une durée de mouvement de 1,4ms.

Pour pouvoir lever le barillet, l’électro-aimant doit fournir un effort minimal de 3N.

Q16- Déterminez la puissance que doit fournir l’électro-aimant.

Q17- En prenant un rendement η=0,6, déterminez la puissance électrique de l’électro-aimant.

Q18- A partir de la documentation constructeur, comparez votre résultat avec la puissance électrique de l’électro-aimant (réf 8.M.13.02.52) choisi par le constructeur.