Etude D :

L’objet de cette étude est d’améliorer la mise en place avant l’utilisation du système et la gestion des performances de l’utilisateur.

 Le banc Add Abd Air-Compact doit tenir compte des contraintes fortes suivantes :

- le réglage systématique de l’amplitude des mouvements pour chaque changement d’utilisateur,

- la gestion des performances de chaque utilisateur.

Le réglage de l’amplitude de l’adduction et de l’abduction se fait par l’intermédiaire d’une butée (voir figure 6).

Mollette de

réglage

Ressort

Anneau élastique mollette

Rondelle

Anneau élastique coulisseau

Coulisseau

Chapeau du

coulisseau

- Figure 6: butée de réglage -

Question D.1 :

Donner l’ordre de montage des pièces de la butée de réglage (sous la forme d’un graphe de montage par exemple) en lui associant un schéma technologique. Expliquer en quelques lignes (4 à 5 lignes) les tâches à effectuer par l’utilisateur pour réaliser le réglage de la butée, en précisant le rôle des différentes pièces qui la constituent.

 La solution actuelle impose à l’utilisateur de manipuler le coulisseau et la mollette de réglage simultanément. On cherche donc à améliorer l’ergonomie de ce mécanisme.

Question D.2 :

A l’aide d’une représentation en perspective à main levée et/ou d’un texte expliquant vos intentions, proposer une solution qui intègre les deux contraintes fortes suivantes :

- garder le même principe de liaison complète temporaire,

- maintenir dans sa position la mollette de réglage afin de dissocier la manipulation de celle-ci de celle du coulisseau.

 Le complexe sportif utilise la technologie Wi-Fi  permettant de créer un réseau local sans fil, d’un débit de 11 Mbits.s-1, avec des points d'accès en mode infrastructure afin de se connecter à un réseau filaire (voir figure ci-dessous).

Afin de transmettre les performances de l’utilisateur, la mise en œuvre d’un programme centralisé permet :

- d’une part  d’assurer le suivi et la traçabilité du programme de travail ou de rééducation de chacun,

- et d’autre part, de configurer  le banc sur le lequel les exercices seront effectuées en relation avec la progression de travail ou de rééducation.

Débit (Mbit.s-1)

Mode Infrastructure

12

10

8

6

4

2

Environnement ouvert

Environnement semi-clos (box)

Environnement clos (mur)

Point d’accès

Carte WiFi

Réseau filaire

Distance (m)

25               100                     200                     300                    400

- Figure 7 : variations de la bande passante en fonction

de la distance au point d’accès -

 Dans le standard 802.11b (Wi-fi), la bande de fréquences a été découpée en 14 canaux séparés de 5MHz. La France n’exploite que les canaux 1 à 13. Voici les fréquences associées aux 14 canaux :

| Canal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fréquence (GHz) | 2.412 | 2.417 | 2.422 | 2.427 | 2.432 | 2.437 | 2.442 | 2.447 | 2.452 | 2.457 | 2.462 | 2.467 | 2.472 | 2.484 |

 Pour un débit correct de 11 Mbits/s, il est nécessaire de transmettre sur une bande de 22 MHz par rapport à la fréquence du canal.

Interférence

Canal        1  2          3                4                 5

Fréquence

(GHz)

22 MHz

22 MHz

- Figure 8 : interférence de transmission entre 2 canaux trop proches -

Question D.3 :

Placer le minimum de points d’accès afin que tous les appareils des différentes salles du complexe sportif soient couverts à un débit maximal et donner les différents canaux possibles pour éviter les interférences entre les points d’accès sachant que le point d’accès n°1 a pris le canal 1. Proposer une méthode pour centraliser toutes informations au point d’accès n°1.

65 m

50 m

Points d’accès n°1 du complexe sportif

Mur porteur

Cloison pleine

Question D.4 :

Si l’on déplace le banc Add Abd Air-Compact dans le complexe sportif et qu’il doit transmettre ses informations à un autre point d’accès, doit on changer sa configuration matérielle et/ou logicielle, expliquer pourquoi ?