Brevet de Technicien Supérieur

Maintenance Industrielle

Session 1998

Sous-épreuve U 42

Analyse fonctionnelle et structurelle

Représentation des mécanismes

Questionnaire

Contenu du dossier :

- Questionnaire AFS-RM 1/7 à 7/7

Barème

| Questions | Barème sur 40 | Questions | Barème sur 40 |
| --- | --- | --- | --- |
| Question 1 | 3 | Question 4-1 | 2 |
| Question 2-1 | 4 | Question 4-2 | 3 |
| Question 2-2 | 8 | Question 4-3 | 6 |
| Question 3 | 5 | Question 4-4 | 9 |

# Étanchéité de l'emballage par couche de film

Le bras tournant portant la bobine de film tourne autour de la palette et dépose le film sur les produits à emballer. (Voir DT 1/16 et DT 2/16)

Problème posé:	afin d'améliorer l'étanchéité de l'emballage, on a défini qu'il serait souhaitable de préserver un chevauchement minimum entre chaque couche du film.

500

film

Chariot dérouleur 4

film

Palette + charge

1200

Trajectoire du dérouleur de film

Chariot dérouleur 4

Vitesse de translation VZ4/1

Solution: 	chevauchement minimum de 100 mm selon le principe décrit par la figure ci-dessous.

1450

100 mini.

1200

O

Z0

Z1

Y1

X1

Z0

Z1

Mouvement de translation

On donne :

- La vitesse de translation verticale maxi. du chariot dérouleur : VZ4/1maxi. = 250 mm/s.

- Chevauchement minimum : 100 mm

répondre sur Document Réponse DR AFS-RM 1/3.

## Déterminer l’avance du film Amax en mm/tour

## Déterminer alors la fréquence de rotation maxi. du bras tournant: N(3/1)maxi. pour respecter la vitesse de translation VZ4/1maxi.

# Adaptation du moteur

L'adoption de nouvelles bobines de film de plus grande capacité ainsi que d'un système de régulation de tension de pose du film a considérablement alourdi l’ensemble tournant 3 + 4.

Problème posé:	choisir un nouveau moteur permettant d'assurer l'entraînement du nouveau système avec les mêmes cadences de fonctionnement.

Solution: 	le document DT 3/16, précise l'implantation du nouveau système de motorisation schématisé ci-dessous:

Moteur

2

Z5b=20, m = 6

Z3=86, m = 6

Motoréducteur

5

Bras tournant de banderolage 3

Plan du bâti 1

Mm

Mr

O

z

B

A

Hypothèses:

Un calcul de prédétermination impose un moteur dont la puissance nominale PN = 2.2 kW et un moment résistant Mr sur l'arbre d'entraînement du bras de banderolage de 55 Nm.

Les résultats d’un logiciel de mécanique donne comme inertie pour l'ensemble {arbre 3 + Bras tournant de banderolage} : J3Oz = 240 kg.m².

Dans l'étude qui suit on considérera les inerties des arbres 2 et 5, respectivement J2Az et J5Bz comme négligeables.

Le cahier des charges impose que le bras 3 atteigne la vitesse N3/1 de 37.5 tr/min au bout de 1.5s.

Le bâti de la machine est supposé suffisamment rigide pour permettre la fixation par vis du motoréducteur dont le carter sera taraudé. De plus, l’encombrement exige de choisir un montage intégré (MI). (DT 8/16)

L’arbre de sortie 2 est un arbre plein muni d'une clavette.

## On désire effectuer le choix d'un nouveau motoréducteur parmi la gamme "Manubloc 2000" et suivre la méthodologie proposée par le constructeur.

répondre sur Document Réponse DR AFS-RM 1/3.

### A partir des données cinématiques ci dessus, on calculera la fréquence de rotation de l’arbre de sortie 5 du motoréducteur N5/1 afin de respecter le cahier des charges.

### Sélectionner la taille du motoréducteur à partir du document DT 9/16.

### Choisir la position de montage correspondant au schéma ci dessus, la forme de fixation et à l'aide des documents DT 1/16, DT 8/16 compléter la référence exacte du motoréducteur à commander (selon DT8/16 et DT10/16).

## Respect du cahier des charges

Il s’agit de vérifier que le temps de démarrage du bras est inférieur à 1,5 s.

On va pour cela utiliser l’abaque du document réponse DR AFS-RM 1/3 (voir exemple), ce qui nécessite au préalable d’avoir déterminé :

- Ma = moment accélérateur moyen par la formule :

Ma=MD+2MA+2MM+MN6−MR 	

La signification des termes MD, MA, MM et MN se trouve sur le document DT 10/16.

MR est le moment résistant ramené à l’arbre moteur tel que :

MR = moment.résistant.Mr.sur.l'arbre.d'entraînement.du.brasi1xi2	

avec:	* i1 indice de réduction 5/2 exact du motoréducteur choisi (DT 9/16).

* i2 indice de réduction 3/5 = N51N31

- N n/1 désigne une fréquence de rotation finale en tr/min

- J = moment d’inertie de l’ensemble ramené à l’arbre moteur avec J = J3Oz.N31N212 

### A partir du document DT 10/16, retrouver le moteur correspondant au motoréducteur choisi et calculer son couple nominal MN.
(Dans la formule proposée par le constructeur PN doit être exprimé en kW)

### A partir des données du document DT 10/16, calculer MD et MM .

Retrouver alors le numéro de la courbe correspondant au moteur et en déduire la valeur de MAMN qui vous permettra de calculer MA.

### A partir de la formule , calculer le moment résistant ramené à l'arbre moteur

### Utilisation de l’abaque du document DR AFS-RM 1/3 (voir exemple) :

#### A partir de la formule , calculer le moment d’accélération Ma.

#### Calculer la fréquence de rotation du pignon moteur 2 en fin de phase d’accélération.

#### A partir de la formule , calculer J.

#### Déterminer le temps de démarrage de l'ensemble tournant.
Ce temps est-il satisfaisant ? Justifier la réponse fournie.

# Durée de vie du roulement à 4 points de contact RB15030 THK.

 répondre sur Document Réponse DR AFS-RM 2/3

Problème posé:	vérifier la durée de vie du roulement à rouelaux croisés 21 ref. RB15030 THK suite aux modifications apportées au système et à l'alourdissement du bras tournant (voir DT 3/16).

Solution: On se place dans la phase où le bras tourne à fréquence de rotation constante de 37.5 tr/min. On a modélisé le bras de banderolage suivant le schéma du document DT 11/16 et obtenu grâce à un logiciel de calcul de mécanique la courbe des efforts sur le système : (voir DT 12/16)

### A partir des résultats du logiciel de mécanique (DT 12/16), préciser les valeurs manquantes du tableau  sur le document réponse DR AFS-RM 2/3.

### A partir du document DT 13/16 préciser les valeurs manquantes du tableau  sur le document réponse DR AFS-RM 2/3.

### Déterminer la durée de vie du roulement en heures en prenant fw = 1,2 (attention aux unités) en appliquant la méthode constructeur (voir DT 14/16).

# Système de pré-étirage du chariot dérouleur 4

 répondre sur document réponse DR AFS-RM 2/3

Le pré-étirage du film est obtenu par la différence de vitesse de rotation entre les deux rouleaux d'entraînement 16 et 17 (voir DT 4/16, 5/16, 6/16 et 7/16) et schéma suivant.

17

16

Entrée film

Sortie film

Ce pré-étirage n'est possible que si le film est soumis à sa sortie à une tension minimale nécessaire pour éviter le glissement du film sur le rouleau 16.

Cet effort est en fait produit par la tension de pose t du film sur les produits à emballer.

18

13

14

Articulation par rapport à 6+10

t’

t

## Validation du système d'entraînement à rouleaux

Problème posé:	une tension de pose trop élevée entraîne le vrillage de l’empilage des produits à emballer.

Solution:  limiter la tension de pose t à 60N maximum, tout en assurant un pré-étirage possible maximum de 300%.

On notera T la tension nécessaire au pré-étirage et t la tension de sortie du film.

On rappelle la relation qui lie les tensions des différents brins d'un système d'entraînement par poulie ou par rouleau.

t

T

T = t.ef.

16

avec 	T:	tension de pré-étirage (brin tendu)
	t:	tension de pose du film (brin mou)
	:	angle d'enroulement en radian
	f:	coefficient d’adhérence film/rouleau
		(On précise que ici f = 0.35)



L'effort nécessaire à appliquer au film pour l'étirer est donné par la courbe suivante :

150N

300%

0

fort

faible

Étirage

70%

Pré-étirage

200%

%Allongement

70N

86N

T: Effort sur le film

 répondre sur document réponse DR AFS-RM 2/3

A partir de la courbe précédante déterminer la valeur de tmini. nécessaire au pré-étirage à 300% et vérifier qu'elle est inférieure à la valeur imposée par la condition de non vrillage.

Articulation par rapport à 6+10

| ## Choix d'un vérin Problème posé: la variation du rayon de pose, dû a la forme carrée de la colonne à emballer, provoque des fluctuations de tension. Solution: Contrôler la tension de pose par le bras danseur 13. Articulé par rapport à 6+10, le bras 13 équipé reçoit l’action du vérin 14 (qui exerce sur lui un effort F) et l’action du film (qui exerce les efforts t et t’ sur le rouleau 18). | 13 |
| --- | --- |

Si l'effort de pose t dépasse une valeur de consigne, le bras danseur 13 retenu par le vérin 14 pivotera légèrement autour de sa position d'équilibre.

Grâce à un capteur de position l'informant sur la position du bras, l'automate modifie la fréquence de rotation du moteur d'entraînement des deux rouleaux de pré-étirage 16 et 17.

Les deux rouleaux continueront d'assurer la même valeur de pré-étirage mais par une variation de vitesse de l’ensemble, délivreront plus ou moins de film, régulant ainsi la tension de pose à une valeur t quasiment constante.

On adoptera pour relation liant F et t:

| t = 0.18  F | Avec: t: tension dans le film F: effort dans le vérin |
| --- | --- |

Le vérin est alimenté sous 0.6 MPa.

### Calculer F.

### A partir du document DT 15/16, déterminer le diamètre d'un vérin standard pouvant produire un effort suffisant pour assurer une adhérence correcte entre le film et le rouleau. Donner son taux de charge.

### A partir du document DT 4/16, déterminer la course utile du vérin, nécessaire à l'ouverture complète du bras danseur pour la mise en place du film. A partir du document DT 16/16, donner alors la référence du vérin choisi sachant que l’on prendra une marge de course de 20% pour éviter de travailler en butée.

# Adaptation d'un nouveau système de pré-étirage

Problème posé: 	un pré-étirage mal adapté peut entraîner une déformation des produits à emballer.

Solution: 	intercaler entre les rouleaux 16 et 17 un jeu d’engrenages permettant de modifier le taux de pré-étirage du film plastique.

## Relation entre les fréquences de rotation des deux rouleaux de pré-étirage.

On rappelle la formule donnant l'allongement A% en fonction de la longueur de film déroulée respectivement par les deux rouleaux 16 et 17 dont les diamètres sont identiques.

|  | A%= L16−L17L17  100 |  |
| --- | --- | --- |

### A partir des documents DT 5/16 et DT 6/16, compléter sur le document DR AFS-RM 2/3 le schéma cinématique concernant la transmission de mouvement entre 16 et 17.

### Exprimer la relation littérale permettant de déterminer A% en fonction du rapport ω16ω17.

### Donner les allongements Aa%, Ab% Ac% et Ad% de la machine pour les jeux d'engrenages a, b, c et d (voir DT 6/16 et DT 7/16) disponibles.

## Modification de la conception:

Des vibrations dans le système de pré-étirage font apparaître des irrégularité dans la tension de pose du film. Un examen des paliers entre l’ensemble {8+8’} et la plaque support 10 montrent le manque de précision de cette liaison.

Il faut maintenant concevoir :

- Un montage de roulements entre le moyeu des roues 8 et 8’ et la plaque support 10.

- Une liaison des roues 8 et 8’ sur leur moyeu permettant de les changer rapidement.

Contraintes (voir schéma ci-dessous et solution précédente sur document DT 6/16):

- La liaison avec la plaque support 10 sera réalisée par vis pour permettre le réglage du jeu inter-denture 7/8’ et 8/9 lors du montage initial.

- Le changement des roues 8 et 8’ devra se faire sans démontage des roulements.

- La liaison pivot entre moyeu et support sera réalisée avec deux roulements en stock choisis parmi ceux qui sont proposés sur l’extrait de catalogue ci-dessous.

Liaison complète par vis

Schéma :

Liaison complète démontable facilement

Liaison pivot par montage de roulements

8

8’

Plaque support 10

Moyeu

Support

Extrait de catalogue de roulements

|  | d | D | B | damin | Damax |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 15 | 32 | 9 | 17 | 30 |
|  | 17 | 26 | 5 | 19 | 24 |
|  | 17 | 35 | 8 | 19 | 33 |
|  | 17 | 40 | 12 | 21 | 36 |
|  | 20 | 32 | 7 | 22 | 30 |
|  | 20 | 42 | 8 | 22 | 40 |
|  | 25 | 37 | 7 | 27 | 35 |
|  | 25 | 45 | 8 | 27 | 45 |

 Dessiner votre solution sur le document DR AFS-RM 3/3 en vue de face (coupe E-E) et porter sur la vue de dessous les précisions nécessaires pour définir la liaison de l’arbre support avec la plaque 10.