1

| 1.1 calculs: A chaque tour le film doit avancer de 500 – 100 = 400 mm  |  |
| --- | --- |
|  | Amaxi. = 400 mm/tr |
| 1.2 calculs : En un tour, le bras dont la vitesse de translation maximale est de 250 mm/s doit se déplacer de 400 mm, il lui faut donc 400/250 = 1.6 s   = 2/1.6 = 3,927 rad/s |  |
| N(3/1)maxi. = 3,927*30/ = 37,5 | N(3/1)maxi. = 37,5 tr/min |

2.1.1

| N(3/1)max../ N(5/1)max. = Z5/Z3 = 20/86 | N(5/1)max. = N(3/1)max.  Z3/Z5 |
| --- | --- |
| N(5/1)max. = (37.5  86)/20 = 161,25 | N5/1 = 161,25 tr/min |

2.1.2

| P = 2,2 kW; et pour N = 161 tr/min  ir = 9 | Mub 2202 |
| --- | --- |

2.1.3

| Montage: PV 5 Fixation : 40 Arbre sortie : P | Mub 2202 PV5 40 P 8,59 MI 4P , LS 100 2,2 kW |
| --- | --- |

2.2.1

| MN = (PN  20)/ = (2200  20)/  = 14 Nm |  |
| --- | --- |
|  | MN = 14 Nm |

2.2.2

| MD / MN = 1,9 MD = 1,9  MN | MM / MN = 2,4 MM = 2,4  MN | MA / MN = 1,6 MA = 1,6  MN |
| --- | --- | --- |
| MD = 26,6 Nm | MM = 33,6 Nm | MA = 22,4 Nm |

2.2.3

| MR = 55/(i1 i2) = 55/(8.59  86/20) = 1.353 Nm |  |
| --- | --- |
|  | MR = 1,49 Nm |

2.2.4.1

| Ma = [(MD + 2MA + 2MM +MN)/6] – MR Ma = 25,43 – 1.353 = 23,94  24 Nm |  |
| --- | --- |
|  | Ma = 24 Nm |

2.2.4.2

| N2/1 = 161  8.59 = 1390 tr/min |  |
| --- | --- |
|  | N2/1 = 1385 tr/min |

2.2.4.3

| J = 240  (37,5/1390)² = 0,175 |  |
| --- | --- |
| Nota : 4  J = 0,175  4 = 0.7 | J = 0,176 kg.m² |

2.2.4.4

| t = 1,1 s |  |
| --- | --- |
| commentaires : | Le cahier des charges impose 1,5 s max. donc OK |

3.1.1

| Tableau  |  |
| --- | --- |
| Effort axial  | Fa = 200 daN |
| Effort radial  | Fr = 290 daN |
| Moment de basculement  | Mk = 290000 daN.mm |

3.1.2

| Tableau  |  |
| --- | --- |
| Diamètre intérieur  | d = 150 mm |
| 16 17 9a 8a 8'a 7a Diamètre extérieur  | D = 230 mm |
| Charge dynamique de base  | C = 10500 daN |

3.1.3

| Calculs: dp = (150+230)/2 = 190 mm 200/[290 + (2 290000/190)] = 0.06  1,5 X = 1 et Y = 0,45; Ft = 1 et Fw = 1,2 Pc = 1  [290 + (2 290000/190)] +0,45 200 Pc = 3432 |  |
| --- | --- |
| L = [(9210/(1,2  3432)]10/3 = 2,23610/3 L = 14,62 106 tours LH = 14,62 106 / 37.5 = 389780 min LH = 389780/60 = 6500 heures |  |
|  | LH = 6500 heures |

4.1	4.2.1

| Calculs:  =  rad t = T / ef = 150/e.0,35 = 49,95  50 N  60 N |  | Calculs : t = 0,18.F  F = t/0,18 = 50/0,18 = 277.5 N |
| --- | --- | --- |
| tmini = 50 N de plus 50 N  60 N |  | # F = 277.5 N |
| 4.2.2 |  |  |
| Justifications: Effort dyn th = charge réelle/tx de charge = 27,75/0.75 = 37 daN 40 daN pour 6 bars   32 mm |  | Calculs: Taux de charge = (27,75/40)100 = 69 % |
|  = 32 mm |  | Taux de charge : 69 % |

4.2.3

| Calculs Mesure: course = 20 mm Course réelle = 20/0,4 = 50mm Course = 50 + 20% = 50  1.2 = 60 mm minimum |  |
| --- | --- |
| => d’après catalogue : 100 mm | Course.: 60 mm  100 mm cat. |
| Vérin Ref.: 438 00058 |  |

4.3.1

4.3.2

| Calculs: Pendant un instant t: L16 = r16  16  t et L17 = r17  17  t A% = 100.[(r16  16  t) – (r17  17  t)] / (r17  17  t) = 100.[(r16  16) – (r17  17)] / (r17  17) |  |
| --- | --- |
| or r17 = r16  A% = 100 [16 - 17] / 17 A% = 100 [(16 / 17) - 1] | A% = 100 [(16 / 17) - 1] |

4.3.3

| Calculs: |  |
| --- | --- |
| or 16/17 = (Z9iZ8'i)/( Z8iZ7i) avec i = a, b, c ou d |  |
| 16/17 = (4060)/(4020) = 3  A% = 100.(3-1) = 200 % | Aa% = 200 % |
| 16/17 = (3260)/(4820) = 2  A% = 100.(2-1) = 100 % | Ab% = 100 % |
| 16/17 = (4759)/(3321) = 4  A% = 100.(4-1) = 300 % | Ac% = 300 % |
| 16/17 = (4040)/(4040) = 1  A% = 100.(-1) = 0 % | Ad% = 0 % |