I )  entrainement du chariot de la banderoleuse

- Noir: réponses.

- Vert: compétences du programme officiel évaluées.

Rouge: barème / 40

I-1) Analyse du fonctionnement :

| Question 1 : /1 | - Liaison pivot - Par 2 paliers de guidage avec roulement (403) (+ 1 épaulement sur l’arbre, 1 vis avec une rondelle en bout d’arbre). |
| --- | --- |

| Question 2 : /1 | - Liaison glissière - Colonne avec 2 paliers avec douilles + 1 rail avec 1 patin de guidage. |
| --- | --- |

- Modélisation des liaisons: identifier la nature d'une liaison.

- Outils de la communication technique: lecture d'un FAST et d'un éclaté.

| Question 3 : /1 | - Chaîne + pignon - Assurer l’enroulement de la chaîne. |
| --- | --- |

- Chaînes cinématiques: identifier une transmission de puissance par pignon-chaîne.

- Outils de la communication technique: lecture d'un FAST et d'un éclaté.

I-2) Recherche de la vitesse de déplacement du chariot 417 :

| Question 4 : /1,5 Question 5 : /2 | h=H−20100.H=0,8H=0,8∗500=400 mm VChariot = NPlateau * h = 11 * 400 = 4400 mm/min Soit VChariot = 0,073 m/s |
| --- | --- |

- Outils de la communication technique: lecture et compréhension d'un schéma.

- Cinématique: Déterminer analytiquement la vitesse d'un solide en mouvement de translation.

II )  Validation du moteur d’entraînement du chariot.

II-1) Recherche de la vitesse de rotation du moteur :

| Question 6 : /1,5 Question 7 : /1,5 | VChariot=φPignon2.ωPignon⇒ωPignon=2.VChariotφPignon=2∗0,07485,2∗10−3≈1,737 rds ωMoteur=ωPignonRred=1,737130≈52,11 rds N=ωMoteur∗602π=498 tr/min |
| --- | --- |

- Cinématique: Déterminer analytiquement la vitesse d'un solide en mouvement de translation.

- Chaînes cinématiques: exprimer les paramètres cinématiques de sortie du transmetteur en fonction des paramètres d'entrée.

II-2) Recherche de la puissance utile maximum :

| Question 8 : /1,5 | a1=Vmaxt1=0,081=0,08 ms2 |  |
| --- | --- | --- |
| - Cinématique: Graphe de vitesse donné, déterminer les caractéristique du mouvement. |  |  |
| Question 9 : /1 Question 1O : /2 Question 11 : /1 | ZPC= - Masse du système . g = -9,81 . 55 =-539,5 N ZC/C + ZP/C = m . a1 ZC/C = m . a1 - ZP/C = 55 * 0,08 + 539,5 = 544 N |  |

- Dynamique: A partir d'un système en mouvement de translation rectiligne, déterminer les actions extérieures.

II-3) Conclusions :

| Question 12 : /1,5 Question 13 : /2 Question 14 : /1 | Pmax=ZCC∗VChariot=544∗0,08=43,5 W ηglobal=PmaxPmoteuretηglobal=ηdl.ηPC.ηc=0,64∗0,9∗0,94=0,54Pmoteur=Pmaxηglobal=43,50,54≈80,6 W n1≈Nm=493 tr/min→choix de la vitesse moteur validée. Pn1>PMoteur=80,6 W→ choix de la puissance moteur validée. |
| --- | --- |

- Energétique: A partir d'un système en mouvement de translation rectiligne, justifier le choix d'un actionneur (moteur électrique).Utilisation du rendement global d'un système.

III)  Validation et implantation du vérin à gaz 335 (ref: 5 Kg C80).

III-1) Détermination de la course du vérin à gaz 335 :

Répondre sur le document réponse DR1.

| Question 15 : /2 Question 16 : /1 | Voir le document réponse DR1 Corrigé. Voir le document réponse DR1 Corrigé. |
| --- | --- |

- Cinématique: Trajectoire de points d'un solide par rapport à un repère donné.

III-2) Détermination de l’effort du vérin à gaz 335 :

a – Action mécanique du rouleau 324a sur le bras de détection 323 :

| Question 17 : /1 | τ323S=XAYAZALAMA0x1,y1,z1 |
| --- | --- |

- Modélisation des actions mécaniques: Modéliser des actions mécaniques dans les liaisons entre solides.

| Question 18 : /1 | Voir document réponse DR2 Corrigé. |
| --- | --- |

| Question 19 : /1 | τfilm−chariotSR1+τfilm−paletteSR1+τ323SR1=o |
| --- | --- |

| Question 20 : /2 | 13,51 + 13,51 + XA = 0  XA = - 27 N 3,62 – 3,62 + YA = 0  YA = 0 0 + 0 + ZA = 0  YA = 0 0 + 0 + LA = 0  LA = 0 0 + 0 + MA = 0  MA = 0 -0,1 + 0,1 + 0 = 0 |
| --- | --- |

| Question 21 : /1 | τ323S=−2700000x1,y1,z1 |
| --- | --- |
| Question 22 : /1 | Voir document réponse DR2 Corrigé. |

- Statique: Déterminer analytiquement les actions de liaison.

b – Action mécanique du vérin à gaz 335 sur le bras de détection 323 :

| Question 23 : /1 | Voir document réponse DR2 Corrigé. Solide en équilibre soumis à l’action de 2 forces  elles ont même support, direction CD. |
| --- | --- |

| Question 24 : /3 | (Résolution graphique sur le DOCUMENT REPONSE DR 2 Corrigé) Isolement du levier 323. Force; Point; Direction; Intensité. AS323; A; x1; 20 N. CVérin323; C; DC; 51,5 N. BChariot323; B; BI; 25 N. Solide en équilibre soumis à l’action de 3 forces, elles sont :  Concourantes au point I .  le dynamique des forces est fermé  détermination complète des 3 forces. |
| --- | --- |

- Statique: Déterminer graphiquement les actions de liaison.

III-3) Validation du choix du vérin à gaz :

| Question 25 : /1 | - Course=63mm<80mm et Cvérin323=51,5 <100Ndonc le choix du vérin (Ref. constructeur: 1901LP page 7/7 du "Document de présentation") est correct. |
| --- | --- |

- Energétique: A partir d'un système de solides en mouvement, justifier le choix d'un actionneur (vérin pneumatique).

III-4) Implantation du vérin à gaz 335 :

| Question 26 : /1 Question 27 : /2,5 Question 28 : /2 | Dans notre cas, l’extrémité qui nous semble la mieux adaptée pour éviter le phénomène d’amplification du jeu est celle avec la rotule car elle autorise les défauts d’alignement. Voir le document DR3 Corrigé. Voir le document DR3 Corrigé. |
| --- | --- |

- Outils de la communication technique: Outils de représentation des solutions matérielles - méthode CAO: assemblages.

- Outils de la communication technique: Outils de représentation des solutions matérielles - produire  à main levée le croquis d'une pièce.