BAC ELECTROTECH Sept 2005 Barrière levante

BARRIERE LEVANTE

«DOSSIER CORRIGES»

Corrigés

Baccalauréat technologique STI GET – étude des constructions 2004

1 Cinématique de la  barrière levante :

1.1 Vérification de la fréquence de rotation du moteur :

1.1.1  Etude des positions extrêmes de la barrière:

1.1.1.1Tableau des mobilités :

| Liaison | Nom de la liaison | Direction ou normale | Mobilités |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tx | Ty | Tz | Rx | Ry | Rz |
| I/0 | Pivot | Axe (D, z) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| II/I | Rotule (sphérique) | Centre C | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| III/0 | Pivot | Axe (A, z) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

Cercle de centre D et de rayon DC

1.1.1.2 TCI/0 : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Car C centre de liaison entre I et II

TCI/0 = TCII/0 :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Cercle de centre A et de rayon AB

1.1.1.3 TBIII/0 : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Car A centre de liaison entre I et III

TBIII/0 = TBII/0 :…………………………………………….……………………………..……………………………………………………………………

Mouvement plan (0, X,Y)

1.1.1.4 Mouvement de II/0 : :…………………………………………………….…………………………………………………………………………

1.1.1.5-1.1.1.6  Etude de la cinématique du groupe mécanique  :

Y

X

A

B

C

D

Carrosserie (O)

Lisse en position horizontale

Bielle + rotules (II)

Limiteur de couple (III)

Bras de commande (I)

Echelle du schéma cinématique :

0        48.5

Z

TCI/0 = TCII/0

TBIII/0 = TBII/0

C1

B1

180°

Corrigés

DR1

1.1.2 Vérification de la durée d’ouverture :

1.1.2.1 :

Rpc  = 0.8

R = 0.0125

1.1.2.2 :

Nlc = 11.125 t/min.

t  2.7 s

Oui, le moteur satisfait  le cahier des charges  car il a imposé t < 3 s.

1.2 Vérification de la puissance du moteur :

1.2.1 :

Mouvement uniformément accéléré.

Corrigés

Θ(t)= 155.335.t²      (rad)

ω(t)= 310.67.t       (rad/s)

ώ(t)=310.67         (rad/s²)

avec :  θ0  = 0   ;       ωo =0 ;  ώo =310.67 rad/s²

t1  0.3 s     ,    θ1   = 13.98 rad

1.2.2 :

ωbc = 0.22  rad/s             ,                Pbc.=     50.6 watt

1.2.3 :

Pm = 129.75 watt.  Le moteur convient car Pm constructeur =250 watt

2 Sécurité en fonctionnement :

Echelle des forces pour tout le document : 1mm pour 10 N

B

Y

X

Z

I

Fig.1 : Bielle (II)

Echelle : 1 :6

Corrigés

C

C (III)

Eec

Fig.3 : Triangle des forces

D (0I)

∆D (0I) .

B

∆ B (IIIII) =∆ C (III)

Fig.4 : Bras  (III)

Echelle : 1 :3

33°

B

A

C

D

E

Eec

Fig.2 : Bras de commande (I)+ lisse

Echelle : 1 :10

TB

DR2

B (IIIII)

2.1.1

La bielle (II) est soumise à deux actons mécaniques

B(IIIII) + C (III).  = 0

MB (B(IIIII))+ MB (C(IIIII))=0         (Moment au point C  ou B)

Actions opposées ayant la même ligne d’action  BC ;      ∆B(IIIII) = ∆C (III). =BC

2.1.2

L’ensemble bras de commande (I) +lisse  est soumis à trois  actions mécaniques.

C (III) +  D(0I) + Eec = 0

MD (C(III))+ MD (D(0I)) + MD (E ec) = 0      (Moment au point D, C, ou E)

Cet ensemble reste en équilibre si les trois directions de ces actions se coupent au même point.

∆D (0I) = DI ; avec I,  point d’intersection entre ∆C(III)  et ∆E ec

Corrigés

2.1.3

Triangle des forces  Voir DR2

C (III)        810 N                         D (0I)      940 N

2.1.4

Voir tracé de B (IIIII)  au point B document DR2 fig.4

Graphiquement :

Par projection TB    680 N

MA= TB . R =  680.0,096   65,3 N.m

Analytiquement :

TB   =  B (IIIII)  .Cos(33°)   680 N

MA= TB . R =  680.0,096   65.3 N.m

2.1.5

Cmaxi = 54 N.m

Oui. Cr doit être supérieur Cmaxi pour assurer l’entraînement de la chaîne cinématique.

3 Sécurité en cas de panne :

3.1 Pièces impliquées dans la solution technologique adoptée :

3.1.1

Fig.1 : Lecture coupe AA

………1………

………2………

………4………

……12…………

……6………

……9…………

……6…………

……11…………

……10…………

………12………

……8…………

………2………

………5………

……4…………

………11………

…7 ou 7b

Corrigés

3.1.2

Rôle de la semelle : …………………………………………………………………………………………………………………………………

Etablir une  liaison  encastrement avec le bras de commande par l’intermédiaire  de la bride de liaison.

Etablir une liaison pivot avec le support mobile nécessaire au dégondage de la lisse.

Permettre l’entraînement de la lisse en fonctionnement normale de la barrière.

Rôle du corps :

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Rôle des deux doigts :

…………………………………………………………………………………………………………………………………

DR3

3.2.1

Fig.1 : Perspective éclatée

Liaison encastrement

X

Z

y

Embase

Equerre

Interrupteur

M5

2 Vis CHC

2 Vis CHC

2 Ecrous HE

Fig.2 : Dessin de l’Equerre

Echelle : 1 :1

3.2.2

Corrigés

R5.5

20

DR4

3.2.3

Procédures de réglage :

Suivant l’axe Y :……………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………

Suivant l’axe z :……………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………

Débloquer les deux écrous, translater l’interrupteur, bloquer les écrous.

Débloquer les deux vis, translater l’ensemble

{équerre + interrupteur}, bloquer les vis.

20

R5.5