BARRIERE LEVANTE

DOSSIER "TRAVAIL DEMANDE"

Le sujet est composé de 3 parties indépendantes.

Ce dossier comporte 8 pages numérotées de 1/8 à 8/8.

Il est conseillé de consacrer à chacune des parties la durée suivante :

Lecture du dossier et des documents techniques……..………….…… 0h 15min

1. Cinématique de la barrière levante ……………………………...……… 1h 30min

1.1 Vérification de la vitesse de rotation du moteur :……...0h 45 min

1.2 Vérification de la puissance du moteur : ………………….0h 45 min

2. Sécurité en fonctionnement……………………………………..…..….…..1h 00 min

3. Sécurité en cas de panne ……………………………….……………….…. 1h 15 min

Baccalauréat technologique STI GET – étude des constructions 2004

1 Cinématique de la  barrière levante :

Le cahier des charges (voir Figure 2 page DT1) impose deux conditions :

- La durée d’ouverture ou de fermeture de la barrière doit être inférieure à 3 secondes.

- Les deux positions de la lisse sont :

-   Barrière fermée = lisse horizontale

-  Barrière ouverte = lisse verticale

On désire vérifier les deux caractéristiques du moteur.

- La vitesse  de rotation.

- La puissance.

1.1 Vérification de la vitesse de rotation du moteur :

La vitesse  de rotation du moteur est liée à la durée d’ouverture de la barrière.

1.1.1 Etude des positions extrêmes de la barrière :(Répondre sur le document DR1)

Cette partie a pour but de déterminer l’angle de rotation du bras (III) correspondant à l’ouverture de la barrière.

1.1.1.1

Le schéma cinématique spatial du groupe mécanique est donné sur le document DT6. Compléter le tableau des mobilités en précisant l'orientation de la liaison dans le repère (0,X,Y,Z).

1.1.1.2

Le schéma cinématique plan (0, X,Y) partiel  du groupe mécanique est donné sur le document DR1. Quelle est la nature de la trajectoire TCI/0 du point C appartenant au bras de commande (I) dans son mouvement par rapport à la carrosserie (O). Tracer l'allure de cette trajectoire sur le schéma cinématique. Justifier l'égalité : TCI/0 = TCII/0 .

1.1.1.3

Quelle est la nature de la trajectoire TB III/0 du point B appartenant au bras (III) dans son mouvement par rapport à la carrosserie (O). Tracer l'allure de cette trajectoire. Justifier l'égalité : TBIII/0 = TBII/0.

1.1.1.4

Quelle est la nature du mouvement de la bielle (II) par rapport à la carrosserie (O) ?

1.1.1.5

En position levée la lisse est verticale. Tracer dans cette configuration les points B et C de la bielle (II) qui seront appelés respectivement B1 et C1.

1.1.1.6

Surligner en couleur la trajectoire TB III/0  du point B du bras (III)  dans son mouvement par rapport à la carrosserie (O). Tracer et quantifier en degré  l’angle entre les points B et B1 correspondant à l’angle de rotation du bras (III) en phase d’ouverture.

1.1.2 Vérification de la durée d’ouverture :  (Répondre sur feuille de copie)

Quelque soit le résultat obtenu à la question 1.1.1.6, on admettra  que l’angle de rotation

du bras (III) est de 180°.

On souhaite vérifier que la fréquence de rotation du moteur est compatible avec le cahier des charges. Pour cela, on considère la fréquence de rotation du moteur constante pendant l'ouverture de la barrière (durée de mise en mouvement négligeable).

1.1.2.1

La vitesse de rotation du moteur d’entraînement de la barrière est Nm = 890 t/min.

 poulie motrice = 40 mm         poulie réceptrice = 50 mm

- Calculer le rapport de réduction Rpc de la transmission par poulie-courroie.

- Calculer le rapport de réduction global R de la chaîne cinématique du moteur au bras (III).

1.1.2.2

- En déduire la vitesse de rotation du bras (III) Nb  en t/min.

- Calculer le temps nécessaire pour une rotation de 180° du bras (III) t en s.

- Le moteur peut-il satisfaire le cahier des charges en ce qui concerne la durée d’ouverture de la

barrière ? Justifier.

1.2 Vérification de la puissance du moteur :

On va vérifier que la puissance du moteur est compatible avec le cahier des charges.

Au démarrage, le moteur doit mettre en mouvement l’ensemble de la chaîne cinématique. Cette surcharge dynamique est maximale dans le cas de l’ouverture de la barrière. L'arrêt en fin d’ouverture est assuré par des butées déformables (en caoutchouc). Cette étude sera menée à partir du mouvement de l’arbre moteur.

Temps (s)

Vitesse (rad/s)

93.2

phase1       phase2            Phase3

Figure 9 : Allure de la loi de vitesse imposée  au moteur (ouverture de la barrière)

t1                   t2                   t3

Rappels de cinématique : Notations utilisées dans les équations de mouvement.

- temps t (en s) tel que t = 0 en début de phase,

- angle de rotation θ (en rad) parcouru au cours de la phase et sa valeur initiale θ0 = 0,

- vitesse angulaire  ω (en rad/s) et sa valeur initiale ωo,

- accélération angulaire ώ (en rad/s²) et sa valeur initiale ώo.

Equations horaires d'un mouvement de rotation uniformément accéléré :

θ (t)  = 0,5.ώ. t²+ ωo.t+ θ0

ω(t)  = ώo.t+ ωo

ώ(t)  = ώo

Equations horaires d'un mouvement

de rotation uniforme :

θ(t) = ωo.t+ θ0

ω(t) = ωo

ώ(t) = 0

1.2.1

Le mouvement du moteur est uniformément accéléré avec ώ=310.67 rad/s²

- Ecrire les équations horaires de la phase 1.

- En déduire la durée t1 de cette phase et l'angle θ1  parcouru par l’arbre moteur.

Le résultat d’une simulation informatique a montré que la puissance maximale Pm, nécessaire à la mise en mouvement de la chaîne cinématique correspondait à la fin de la phase 1. A ce moment, la valeur du couple exercé sur le bras de commande (I) de la lisse vaut Cbc = 230 N.m.

1.2.2

- En tenant compte de la durée t1, relever sur le graphique ci-dessous la valeur de ωbc et calculer

la puissance Pbc.

Figure 10 : Vitesse de rotation angulaire  du bras de commande ωbc

1.2.3

- A partir des données de rendement  page DT5,  en déduire la puissance du moteur Pm.

- Conclure quant à la validité du choix du moteur.

2 Sécurité en fonctionnement :

En fonctionnement, si un piéton ou un obstacle empêche  le mouvement de la lisse, celle-ci ne doit pas exercer un effort d’écrasement  (Eec) supérieur à 150 N. Cette sécurité est assurée par le limiteur de couple.

On se propose de :

- Déterminer la valeur du couple de réglage Cr du limiteur de couple.

- Vérifier que cette valeur est compatible avec le fonctionnement de la barrière.

L’étude est menée en phase de fermeture dans la configuration suivante.

Eec

Bras de commande (I)

Bras (III)

Bielle (II)

Lisse

Figure 11 : Chaîne cinématique intervenant dans la

détermination du couple de réglage Cr.

Hypothèses de cette étude :

- Le problème est supposé symétrique et étudié dans le plan (A,X,Y);

-les liaisons sont supposées parfaites;

-l'action de pesanteur est négligée par rapport aux autres actions mécaniques;

-l'action mécanique de l’obstacle sur la lisse est modélisée par un glisseur Eec d’une intensité de 150 N.

Carrosserie (O)

Bras

(III)

Bielle

(II)

Bras de commande+lisse

(I)

Eec

Rotule en B

Rotule en C

Figure 12 : Graphe de structure.

La bielle (II) est isolée voir fig.1 document DR2.

Toutes les actions mécaniques sont modélisées par des glisseurs.

2.1

Sur feuille de copie, faire le bilan des actions mécaniques qui s’exercent sur la bielle (II), énoncer les conditions d’équilibre et en déduire la direction des support ∆B(IIIII) et ∆C (III).

Sur la fig.1 document DR2, tracer et désigner la direction des supports ∆B (IIIII) et ∆C (III).

L’ensemble bras de commande (I) et  lisse est isolé voir fig.2 document DR2.

Toutes les actions mécaniques sont modélisées par des glisseurs.

La résolution sera graphique.

2.2

Sur feuille de copie, faire le bilan des actions mécaniques qui s’exercent sur L’ensemble bras de commande (I) + lisse et énoncer les conditions d’équilibre.

Sur la fig.2 document DR2  en déduire graphiquement la direction du support ∆D (0I) .

2.3

Sur la fig.3 document DR2, compléter le triangle des forces et déterminer

les normes de C (III) et D (0I).

2.4

Sur le la fig.4 document DR2, tracer à l’échelle des forces B (IIIII)  au point B.

Sachant que le rayon AB =96 mm, déterminer par la méthode de votre choix le moment résultant de  B (IIIII)  au point A noté MA en (N.m).

Le limiteur entre en fonction dès que le couple réglé Cr = MA.

Le graphe ci-dessous (fig.13) donne l’évolution du couple transmis par le limiteur de couple pour assurer le fonctionnement normal de la barrière.

Figure 13 : Evolution du couple transmis par le limiteur de couple.

2.5

Relever sur le graphe ci-dessus (fig.13) la valeur maxi du couple transmis.

La valeur du couple de réglage Cr trouvée en 2.4 est–elle compatible avec le fonctionnement normal de la barrière? Justifier.

Y

Bride de retenue

Figure 15 : Lisse en position dégondée

Lisse

3 Sécurité en cas de panne :

En cas de panne, la barrière est équipée

d’un dispositif de sécurité manuel situé

au niveau de la mâchoire de fixation de la lisse.

Ce dispositif appelé mâchoire dégondable,

permet à la lisse de se mouvoir autour

de l’axe Y et donc la possibilité de libérer le

passage aux véhicules.

En fonctionnement normal, la lisse

est maintenue par une bride de retenue

déformable.

Figure  14 : Déformation de la bride de retenue

3.1 Pièces impliquées dans la solution technologique adoptée : (Répondre sur DR3)

3.1.1

A l’aide des documents DT7 et DT8, Compléter les repères de la figure1 du document  DR3.

Semelle

Doigts  .

Corps

Figure 16 : Embase

L’embase est obtenue par l’assemblage

soudé de quatre pièces élémentaires,

semelle, corps et deux doigts.

3.1.2

Expliquer brièvement le rôle de chaque pièce élémentaire constituant l’embase.

3.2 : Implantation d'un interrupteur de position : (Répondre sur le document DR4)

Objectif :

Pour empêcher  le fonctionnement de la barrière lorsque la lisse est dégondée, il faut détecter la position de cette dernière par un interrupteur de position.

Voir figure 17 ci-dessous.

Figure 17 : Implantation d’un interrupteur de position.

Interrupteur de position

Equerre

Embase

Y

X

Z

Pour implanter cet interrupteur de position : il faut concevoir la liaison encastrement démontable liant l’interrupteur de position à l’embase.

Cette liaison doit :

- maintenir en position l’interrupteur sur l’embase.

- permettre deux réglages pour faciliter le montage et les usinages :

Translation suivant Y de 18 mm

Translation suivant Z de 10  mm.

L’encombrement de l’interrupteur ne permet pas de le monter directement  sur l’embase. Il a  fallut donc concevoir une pièce intermédiaire, désignée par « Equerre ».

Pour maintenir l’Equerre sur l’Embase, deux trous taraudés  de diamètre M5 sont prévus sur l’embase. Ces trous sont disposés symétriquement par rapport à l’axe de la lisse.

Les caractéristiques de l’interrupteur de position sont données figure 18 page 8/8.

Les caractéristiques de l’équerre sont données  figure 19 page 8/8.

Caractéristiques des  éléments filetés de maintien en position voir figure 20 page 8/8.

Caractéristiques de l’interrupteur de position :                     Caractéristiques de l’équerre :

Figure 19 : Equerre

e

e

Z

Y

e = 4 mm

Z = Y = 50 mm

X = 54 mm

X

Fabricant :  Telemecanique

Type XCM –A102

A poussoir à galet en acier.

Figure 18 : interrupteur de position.

2 trous de fixation 5.5

2 lamages de 9 de profondeur 6mm.

Entraxe 200.1 mm

Epaisseur 16 mm

Vis à tête cylindrique à 6 pans creux CHC

Extraits du mémotech

EDUCALIVRE

Figure 20 : Eléments filetés

Standards.

Fixation de l’équerre sur l’embase : 2 Vis CHC M5 -12

Fixation de l’interrupteur sur l’équerre : 2 Vis CHC M5 -25 + 2 Ecrou HE

3.2.1

Sur la figure 1 du  document DR4, compléter cette liaison encastrement, à main levée, en respectant les proportions, par un dessin en perspective éclatée.

3.2.2

Sur la figure 2 du document DR4, compléter le dessin de l’Equerre selon la solution

élaborée en 3.2 et préciser les dimensions des surfaces fonctionnelles. Ne pas représenter les arêtes cachées.

3.2.3

Sur le document DR4, décrire les procédures de réglage dans les emplacements prévus.