Epreuve U34

Document 3/17

1 – Présentation générale :

Quand un constructeur automobile met en place la sortie d’un nouveau modèle de véhicule, il est amené à modifier ses lignes de production et ses outillages.

L’étude qui suit fait partie de la réorganisation de la « ligne de presses » (atelier qui réalise la découpe et l’emboutissage des tôles de carrosserie), lors de la sortie récente d’un nouveau modèle d’une grande marque française.

2 – L’atelier « presses » :

La ligne de presses qui nous intéresse réalise le découpage puis l’emboutissage des portières. C’est la première étape dans le processus de fabrication.

La tôle est livrée en rouleaux, positionnée sur un berceau, elle passe dans une première presse qui la découpe.

Les tôles découpées ressortent de cette première presse. Placées sur un empileur de tôles, elles sont dirigées vers une deuxième presse qui les emboutit.

Epreuve U34

Document 4/17

3 – Le rôle de l’empileur de tôles :

Les tôles, sortant découpées de la première presse, s’empilent automatiquement sur une palette et sont ensuite dirigées sur un tapis roulant vers la deuxième presse.

La sortie des tôles se fait toujours au même niveau. Il faut donc que le tas de tôles baisse au fur et à mesure de l’empilage.

Le berceau de l’empileur descend au fur et à mesure que les tôles s’entassent sur la palette (voir schéma ci-dessus).

Cette descente progressive est contrôlée par un système de capteurs optiques

(non représentés).

Epreuve U34

Document 5/17

4 – Description du fonctionnement  (Voir mise en plan : document 6/20)

Les tôles sont empilées sur une palette posée sur le berceau Rep-1 (représenté ci-dessous)

Le berceau doit donc descendre au fur et à mesure que les tôles s’empilent.

Ce mouvement est réalisé grâce aux quatre vérins à vis (Rep-2) qui sont actionneurs et guides.  (ouvrir les fichiers AVI : descente du berceau 1 et 2 pour visualiser le fonctionnement))

La motorisation est assurée par :

- le moteur Rep-3 (moteur principal)

- le moteur Rep-8 (moteur de secours)

La transmission entre les moteurs et les vérins est réalisée par quatre

renvois d’angles (Rep-4 et 10) et trois arbres élastiques (un long Rep-6 et deux courts Rep-5).

Epreuve U34

Document 7/17

5 – Problématique :

Ayant constaté des dysfonctionnements (au niveau du guidage et de la motorisation : voir les extraits du cahier des charges ci-dessous) le constructeur automobile, profitant de la refonte de la « ligne de presses », s’est adressé à une société de maintenance pour qu’elle réalise plusieurs modifications sur l’empileur de tôles.

Cette société de maintenance s’est elle-même adressée au BEI « Enitec » pour

l’étude de ces modifications.

« Extraits du cahier des charges »  :

A – Motorisation :

Ayant constaté que :

- le moteur de secours n’est d’aucune utilité (aucune panne constatée sur le moteur principal)

- la position excentrée de ce moteur principal est cause de problèmes

Il faudra effectuer :

1 – la suppression du moteur de secours 	(Rep-8)

2 – le	déplacement du moteur principal 	(Rep-3)

3 – la modification de l’ arbre élastique 		(Rep-6)

B – Guidage :

Ayant constaté que le double rôle « actionneur » et « guide » des vérins à vis, ainsi que leur montage, crée de nombreux problèmes (hyperstatisme du système), il conviendra de :

1 – modifier deux des quatre étriers 		(Rep-9)

2 – mettre en place des arbres de guidage

3 – créer et mettre en place des crapaudines

4 – libérer les extrémités des tiges de vérins à vis

Fournitures à acheter :

1 renvoi d’angle Graessner 2O FL rapport 1/1 - exécution 13 R bride diamètre 250

2 accouplements Centaflex (série GX) GX8

2 arbres de pression SKF diamètre 40

2 douilles à billes SKF LBAR 40 2LS + 4 anneaux élastiques + 2 écrous M30 + 2 rondelles frein.

4 bagues bronze SKF PBM 304030

24 vis H M6 x 30

2 vis sans tête M10 x 70

Epreuve U34

Document 9/17

Empileur de tôles

Travail du candidat : étape 1

Opérations à réaliser :

1 – Ouvrir le fichier « ensemble initial.sldasm »

2 – Supprimer le moteur de secours Rep-8 et son renvoi d’angle

(voir croquis ci-dessous)

3 – Supprimer les contraintes d’assemblage du moteur principal et de son renvoi d’angle par rapport à l’ensemble.

Nota : le moteur principal Rep-3 et le renvoi d’angle Rep-4 sont totalement « libres »

par rapport à l’ensemble mais ils ne sont pas supprimés.

Ils seront réimplantés par la suite.

## Sauvegarder votre travail

Epreuve U34

Document 10/17

Travail du candidat : étape 2

Objectif : couper l’arbre élastique Rep-6 en deux (6.1 et 6.2) et insérer le moteur principal Rep-3 et son renvoi d’angle Rep-4

Croquis de la modification attendue :

Moteur 3

Renvoi 10

Arbre 6.1

Renvoi 4

Vérin à vis 2

Arbre 6.2

Vérin à vis 2

La démarche proposée ci-dessous est conseillée : toute autre méthode parvenant au même résultat est acceptée.

1ère opération à réaliser :

# Contraintes à

supprimer

# Arbre 6

Supprimer les contraintes

d’assemblage

de l’arbre élastique

Rep-6 avec le renvoi

d’angle Rep-10

### Sauvegarder

votre travail

Epreuve U34

Document 11/17

Travail du candidat : étape 2

2ème opération à réaliser :

Modifier la longueur de l’arbre Rep-6 (voir document 15/17)

La nouvelle longueur totale (longueur HT) doit être : 3108 mm

3ème opération à réaliser :

Mettre en place le moteur Rep-3 et le renvoi d’angle Rep-4

Moteur 3

Renvoi d’angle 10

Arbre 6.1 modifié

Renvoi d’angle 4

Vérin à vis 2

4ème opération à réaliser :

Il s’agit d’insérer un nouvel arbre élastique afin de réaliser la liaison entre les renvois d’angle Rep-4 et Rep-10 :

- Mesurer la distance entre le renvoi Rep-4 et le renvoi Rep-10

- En déduire la longueur de l’arbre nécessaire

- Ouvrir le fichier « arbre élastique de base »

- Enregistrer ce fichier en « arbre élastique long (HT) **** »

(**** est la longueur calculée en mm)

- Effectuer les modifications voulues

- Insérer le nouvel arbre dans l’assemblage

Documents fournis :

Arbres élastiques (document 15/17)

### Sauvegarder

votre travail

Epreuve U34

Document 12/17

Travail du candidat : étape 3

Objectif : modifier le système de guidage dans l’ordre suivant :

- modifier deux des quatre étriers Rep-9

- insérer des douilles à billes et des colonnes SKF

- insérer des crapaudines au pied des colonnes

Schéma général de la modification :

Situation existante

Solution attendue						Solution attendue

Déplacer les paliers des vérins vers les colonnes

Tige du

Vérin 2

Palier 7

Petit étrier 9

Douille à

Billes SKF

Arbre de

Guidage

Ø 40

Grand étrier

4 vis CHc M10-70 et

contre-écrous HM10

Crapaudine

Fixée au sol

### Sauvegarder

votre travail

Epreuve U34

Document 13/17

Travail du candidat : étape 3

1ère opération : supprimer les deux « petits étriers » repérés dans le croquis

ci-dessous

2ème opération : Insérer à la place deux « grands étriers » (fichier « étrier.sldprt ») et les positionner (voir plan « Enitec » document 17/17)

3ème opération : Dans chacun des alésages diamètre 62 des deux grands étriers, insérer une douille à billes (fichier « douille à billes.sldprt »)

4ème opération : Créer l’arbre de guidage selon le plan « Enitec » (document 16/17) et insérer un arbre dans chacune des douilles à billes, épaulement lg 30 vers le bas.

5ème opération :

Insérer dans l’assemblage deux crapaudines (fichier « crapaudine.sldasm »)           (la surface inférieure des deux crapaudines doit être au niveau de celle des vérins à vis). Ajuster les arbres de guidage et les crapaudines.

6ème opération :

Déplacer les paliers Rep-7 des vérins à vis vers les deux arbres de guidage (voir figure « solution attendue » du document 12/17.

7ème opération :

Pour terminer l’étape N°3, supprimer les paliers Rep-7 correspondant aux étriers non-modifiés.

Ressources :

### Sauvegarder

votre travail

Plan « Enitec » 16/17

Plan « Enitec » 17/17