Corrigé

ELEMENTS DE CORRIGE

Q1) L’aire soumise à la pression est S = (R2- r2)=  (0,0162  - 0,0102) = 0,00049 m2

La force est F= p. S = 0,00049 * 10 000 000 = 4900 N.

Q2) Sur le tableau on trouve environ 0,5 tonne soit 500 * 9.81 : 4905 N. Les résultats sont équivalents.

Q3) Le vérin est un solide soumis à deux glisseurs. Pour qu’il soit en équilibre il faut que ces deux glisseurs soit soient portés par la même direction, ici la droite (A1B1).

Q4) Le mât est un solide soumis à trois efforts :

- le poids de la charge sur la fourche en D1 (vecteur connu de direction verticale)

- l’action du vérin sur le mât en B1 (direction A1B1)

- l’action de la traverse sur le mât en C1

S2 est en équilibre si (d’après le PFS) :

- Les trois directions sont concourantes en un même point.

- La somme vectorielle des trois vecteurs est nulle, le triangle des vecteurs est fermé.

Q5) Voir tracé sur le DR1. Résultats : l’effort nécessaire en B au vérin pour soulever la charge est de 4700 N

Q6) Le vérin est convenable : 4700<4900 N. De plus il a une force guère supérieure à ce qui est nécessaire ; ce qui à pour avantage de ne pas soulever en cas de surcharge importante et donc de protéger le mécanisme.

Q7) a1=2,77/3= 0,93m/s² ; a2=0m/s² ; a3=-2,77/2= -1,385m/s²

Q8) DR2

Q9) Ces valeurs sont identiques (voire légèrement inférieures) aux valeurs maxi du Cdcf.

Q10) GT tel que OGT=(m1.OE +m2.OG + m3.OK)/(m1+m2+m3)

On obtient GT(-258.7 ; 880.2 ; 0). Il est horizontalement entre G et J.

Rq : avec un empattement long (1154mm) GT devient : (-283.5 ; 880.2 ; 0)

TPt=  0−83000  |  000  O,x,y,z

Q11) THsolchariot=  0YH0  |  000  O,x,y,zTJsolchariot=  XJYJ0  |  000  O,x,y,z

Q12) Risque de basculement vers l’avant du chariot.

Q13) Décélération maxi pour ne pas que les roues arrières se soulèvent (Forces aux roues arrières nulles) est environ -1,4m/s², valeur maxi du Cdcf.

Q14) Si pas de conducteur sur la plateforme, le nouveau centre de gravité GT’ se situera plus à droite que GT. Le chariot basculera à une décélération moindre que la valeur maxi.

Le constructeur a tout intérêt de placer un dispositif empêchant le fonctionnement sans présence du conducteur : un capteur de présence sur la plateforme par exemple. De plus, il devra prévoir un cycle d’arrêt d’urgence en cas de chute du conducteur (arrêt+ descente de la charge par exemple).

Q15) Petite production et utilisation de profilés standards pour réduire les coûts. Production adaptée à la taille et au savoir faire de l’entreprise. Profilés : U(PN) et plat

Q16) Flexion + torsion.

Q17) Valeur maxi : 635MPa

Q18) max<Re/s avec Re=235MPa : La fourche ne résiste pas

Q19) En analysant la fourche à l’aide des éléments finis, on se rend comte qu’il est impossible de conserver la section des fourches courtes. La solution la plus évidente est de remplacer le profilé en U +plat par un plein ou de remplacer le profilé en U +plat par un de plus grosse taille.

Simulation avec un profilé plein (40x80)   (voir ci-dessous)

Q20) DR3

Q21) DR3

Q22) Mvt9/7 : rotation d’axe (A,z) ; Mvt11/10 : rotation d’axe (C,z) ; Mvt12/11 : translation d’axe (C,B) ; Mvt12/9 : rotation d’axe (B,z) .

Q23) T  B9/7 : cercle de centre A de rayon [A,B] + DR4

T  D9/7 : cercle de centre A de rayon [A,D] + DR4

Q24) DR4 figure1

Q25) DR4 figure1

Q26) DR4 figure1 :  =+/-22°

Q27) DR4 figure2

Q28) On diminue la longueur [A,B] pour diminuer la sensibilité. Allongement fourche, modification position pièces 9c sur 9b.

Q29) Liaison glissière réalisée par 2 tubes carrés coulissant dans 2 tubes carrés  profilés carré standards.

Q30) Augmentation de la longueur des profilés carrés + modification du vérin d’empattement (course + longue) + câblage hydraulique et électrique à adapter.

Q31) Zmini = 1154-654 = 500 mm

Q32) Vérin 701/5 pour la course de 500mm

Q33) Rotule réalisée avec un montage en chape et un jeu important :  20H7 e6

Q34) DR5

Q35) DR6.   «  I »   est sur l’axe des roues motrices car il se trouve sur la perpendiculaire aux directions des vecteurs vitesses.

Q36) Point le plus éloigné « Eg ». Le nouveau rayon de braquage est de 1,90 m. Le cahier des charges n’est plus respecté de 10 cm environ.