PROBLEMATIQUE

L’étude de conception de la première version du chariot élévateur « LUCIOLE » a été réalisée par les ingénieurs de l’entreprise MATRANS suivant le cahier des charges donné dans le DT2 avec des fourches de 0,50m et un empattement de 1054mm.

Suite à la demande de plusieurs apiculteurs, une nouvelle version doit être proposée avec des fourches de longueur 1m.

Le but de l’étude est de vérifier quelques points de la conception initiale et éventuellement de proposer des modifications.

Un document de synthèse (DR7) est à compléter au fur et à mesure de l’avancement de cette étude afin de lancer l’industrialisation de cette nouvelle version.

# 1ère partie : dimensionnement du vérin de tilt du mât élévateur (DT1 à 5 ; DT7 ; DR1)

Le but de cette partie est d’évaluer l’influence du changement de longueur des fourches sur le vérin de tilt du mât de levage.

Données et hypothèses :

- on étudie le début de la phase de levage. Cette position est dessinée sur le document réponse DR1,

- le vérin de tilt est un vérin double effet 700/30 (voir DT7) ; Diamètre A de tige 20mm ; diamètre B de piston 32mm,

  - Pression maxi disponible au vérin : 100 bars (10 MPa)

- cette étude sera traitée en projection dans le plan (O, x, y) qui est un plan de symétrie de la géométrie du système ainsi que des actions mécaniques,

- le tilt est en position avant (+10°) (phase de chargement),

- les poids des pièces du mât sont négligés devant l’intensité des autres actions,

- pour le nouveau mécanisme étudié (fourches de 1m), la charge à soulever est de 330kg et est appliquée au point D1,

- les liaisons pivot en A1, B1 et C1 sont supposées sans jeu ni frottement.

## Vérin de tilt de la version fourche 50cm

### En utilisant les caractéristiques du vérin (voir ci-dessus et DT7), calculer l’effort maxi que peut fournir le vérin en rentrée de tige.

### Comparer votre résultat avec les données du tableau du document DT7 et conclure.

## Mécanisme de levage avec des fourches de 1m.

Le schéma plan du document DR1 représente le mécanisme de levage du chariot « LUCIOLE » équipé de fourches de 1m de long.

### Isoler, faire l'inventaire des actions mécaniques extérieures appliquées au système matériel S1= {vérin de tilt} (voir document DR1), conclure quant à la direction de l’effort en B1 et la tracer sur le DR1.

### Isoler, faire l'inventaire des actions mécaniques extérieures appliquées au système matériel S2= {mât+fourche} (voir document DR1) et écrire les conditions d’équilibre de S2.

### Résoudre graphiquement l’équilibre de S2 sur le DR1 et donner la valeur de l’effort en B1.

### Peut-on conserver le vérin défini pour les fourches de 0,50m avec la nouvelle configuration avec des fourches de 1m ? Compléter le tableau DR7.

# 2ème partie : comportement du chariot chargé au cours d’un cycle de déplacement imposé (DT2 et DR2)

Le but de cette partie est de vérifier le comportement du chariot « LUCIOLE » lors d’un cycle d’évolution prédéterminé, avec les nouvelles fourches de 1m.

L’évolution de sa vitesse est donnée sur le graphe V(repère1) (m/s) du DR2.

Données du cycle : au départ le chariot est à l’arrêt.

- phase 1 : il accélère uniformément jusqu’à 10km/h pendant 3s,

- phase 2 : il conserve sa vitesse constante de 10km/h pendant 1s,

- phase 3 : il décélère uniformément pendant 2s, jusqu’à son arrêt complet.

### Déterminer les accélérations (notées a1 ; a2 ; a3) durant les 3 phases d’évolution décrites ci avant.

### A l’aide des résultats de la question précédente, représenter l’évolution de cette accélération sur le graphe a (repère1) (m/s²) du DR2.

### Préciser si ces valeurs sont conformes au cahier des charges du chariot.

X

GT GT

(longueurs en mm)

- Le poids du conducteur en E est de 800N :    TP1=  0−8000  |  000  O,x,y,z

  - Le poids du chariot seul en G est de 4200N : TP2=  0−42000  |  000  O,x,y,z

  - Le poids  de la charge  en K est de 3300N :

TP3=  0−33000  |  000  O,x,y,z

Pour la suite de cette partie, on va s’intéresser à la phase de freinage (phase 3).

Afin de paramétrer un logiciel de calcul en dynamique, il faut déterminer GT centre de gravité de l’ensemble [chariot+charge+conducteur], ainsi que son poids total PT.

### Ecrire au point GT d’abscisse X la somme des moments des 3 poids P1, P2, P3. Calculer la valeur de X pour que cette somme soit nulle. En déduire sans calcul le torseur somme de P1, P2 et P3 au point GT notéTPT

### En sachant que seules les roues avant (574) sont freinées, donner la forme des torseurs des actions mécaniques de contact sol/roues en H et J : ils seront notésTHsol/chariot et TJsol/chariot

### Expliquer en argumentant ce qui pourrait se passer lors d’un freinage violent.

### Lors de la phase de freinage, suite à un calcul de simulation dynamique du chariot chargé avec conducteur, on obtient un graphe des efforts verticaux en J et H en fonction de l’accélération (voir ci-après). Relever la valeur de la décélération maxi que peut subir le chariot chargé avec conducteur pour ne pas subir de basculement. Préciser si cette valeur est compatible avec le cahier des charges initial.

### Si le conducteur descend de la plateforme pendant la phase de décélération, le risque de basculement  de l’ensemble {chariot+charge], vers l’avant est accentué, proposer une solution technique que le constructeur doit prévoir pour sécuriser le chariot si le conducteur n’est pas sur la plateforme. Compléter le tableau DR7.

# 3ème partie : résistance d’une fourche de 1m (DT9)

Pour réduire les coûts, le constructeur se propose de conserver les mêmes profilés pour les fourches de 1m que pour celles de 50 cm. Afin de vérifier la configuration « fourches longues », une simulation du comportement sous charge d’une fourche de  longueur 1m est donnée sur le DT9. Celle-ci a été réalisée avec une charge maxi sur un des bras et en conservant la section droite des fourches courtes (voir DT9).

Le matériau utilisé est un acier S235, dont la limite élastique est : Remin = 235 MPa

### La réalisation des fourches (50cm et 1m) est de type mécano-soudée, donner l’intérêt de ce procédé de réalisation pour ces pièces et préciser les profilés utilisés.

### En analysant la modélisation adoptée pour la simulation de comportement ainsi que la forme de la poutre, préciser les sollicitations principales subies par la fourche dans sa partie MN.

### Relever sur le DT9 la valeur maximale de la contrainte dans la fourche.

### Donner le critère de résistance et conclure.

### Expliquer, sur feuille de copie, une solution que vous choisiriez pour augmenter la résistance d’une fourche en gardant le même matériau (Faire un schéma si nécessaire). Compléter le tableau DR7.

# 4ème partie : commande du Joystick d’avance (DT6 ; DR3 et DR4)

Le but de cette partie est de proposer une modification constructive afin d’obtenir une meilleure progressivité de l’accélération au niveau de sa commande. Pour cela, il faut comprendre la cinématique de transmission du mouvement du guidon directeur au joystick de commande AV/AR. Cette modification permettra au conducteur de mieux gérer l’accélération (ou décélération) et de mieux maîtriser le phénomène rencontré à la question 12.

## 4-1 : analyse  du guidon directeur actuel

Le schéma plan du document DR4, ainsi que le document DT6, représentent le guidon complet du chariot.  2 rotations sont possibles (voir DT6)

- Ry : rotation du guidon 7 par rapport au guide guidon 8 (permet de diriger le chariot),

- Rz : rotation de l’axe de guidon 9 par rapport au guidon 7 (permet d’accélérer ou de ralentir le chariot en avançant ou en reculant).

C’est cette dernière rotation (Rz) qu’on se propose d’étudier. On supposera Ry bloquée pour la suite de l’étude.

Hypothèses :

- la fourchette 11 est encastrée sur la partie mobile du joystick 10,

- la partie mobile du joystick admet une rotation de +/-15° par rapport à sa position centrale autour de C. (voir DT6).

### En analysant les différents documents, compléter le graphe des liaisons du DR3.

### Compléter le schéma cinématique minimal de la transmission de mouvement de l’axe du guidon au joystick AV/AR sur le DR3 en position centrale.

## 4-2 : commande d’avance du chariot « LUCIOLE »

### Indiquer sur feuille de copie les mouvements suivants : Mvt9/7 ; Mvt11/10 ; Mvt12/9 ; Mvt12/11.

### Définir et tracer sur la figure 1 du DR4 :

### en bleu, la trajectoire de B de 9/7 : T  B9/7

### en vert, la trajectoire de D de 9/7 : T  D9/7

### Représenter en rouge, sur la figure 1 du DR4 par 2 axes notées d et g, les positions limites du joystick définies sur le DT6.

### Tracer sur la figure 1 du DR4, les positions extrêmes du point B : notées Bd et Bg.

### Par un tracé graphique sur la figure 1 du DR4, mesurer l’angle correspondant à l’amplitude de rotation de l’axe de guidon 9 par rapport au guidon 7.

Pour diminuer la sensibilité de l’accélérateur, on se propose d’augmenter cet angle sans modifier les caractéristiques techniques du joystick.

### Sur la figure 2 du DR4, sans modifier le tube guidon 9a et en permettant une rotation de +/-40° de l’axe de guidon par rapport à sa position initiale :

- tracer les positions extrêmes du joystick (+/-15°) et de l’axe de guidon (+/-40°),

- en déduire les nouvelles positions de Bd’ et Bg’,

### Indiquer les pièces à modifier pour permettre la rotation +/-40° du guidons. Compléter le tableau DR7.

# 5ème partie : variation de l’empattement du chariot « LUCIOLE » (DT4 ; DT5 ; DT7 ; DT8 ; DR5 et DR6)

### Afin de rendre le chariot équipé de fourches longues plus stable (essentiellement en décélération), on se propose d’augmenter l’empattement (distance entre l’axe des roues avant et l’axe des roues arrière). On en déduira le nouveau vérin d’empattement à installer ainsi que ses accroches. La variation d’empattement est guidée par deux couples de tubes carrés emboités et coulissant l’un dans l’autre.

5-1 : modification de l’empattement du chariot « LUCIOLE »

### Données et hypothèses

- Nouvel empattement (du chariot déplié) : 1154 mm (empattement précédent : 1054 mm)

Fixation corps vérin (à définir) sur la poutre avant 1

Point 1

Y

Z

X

Tube carré

50 x 50 ép. : 3,2

Tube carré

40 x 40 ép. : 3,2

Empattement du chariot replié (non modifié) : 654mm

Fixation tige vérin en chape sur le balancier 2

Point 2

X

Y

Z

Tube carré

50 x 50 ép. : 3,2

Tube carré

40 x 40 ép : 3,2

Figure 1						Figure 2

### D’après les documents techniques et les représentations ci-dessus, décrire la solution utilisée permettant de faire varier l’empattement du chariot entre le balancier 2 et la poutre avant 1.

### Indiquer quelles modifications le constructeur doit apporter au chariot « LUCIOLE » pour augmenter l’empattement en position dépliée.

### Déterminer la course mini du vérin « Zmini » nécessaire pour le déploiement total du chariot.

Pour des questions d’encombrement et d’efforts, le constructeur impose un vérin double effet de la série 25-40 (A=25 ; B=40).

### Déterminer le vérin adéquat (voir annexe DT7). Justifier votre réponse. Compléter le tableau DR7.

### Quel que soit le résultat de la question précédente, le vérin 701/5 sera retenu. Celui-ci est monté en position horizontale. L’accroche au point 2 sur le balancier 2 est réalisée par l’intermédiaire d’une chape soudée sur 2 , modélisée par une liaison pivot de direction z sur la solution actuelle. L’accroche au point 1 sur la poutre avant 1 est modélisée par une liaison pivot de direction y (voir solution actuelle ci-après). L’accroissement de l’empattement crée des défauts d’alignement plus importants entre la poutre avant 1 et le balancier 2. Pour garantir un fonctionnement optimal, on se propose de modifier l’accroche au point 2 en modifiant la liaison pivot afin de permettre les mobilités résultant de ces défauts.

Schéma cinématique

### D’un point de vue économique il est préférable d’augmenter les jeux dans la liaison pivot existante plutôt que d’installer une liaison rotule.

### Entourer sur le DR5 l’ajustement qu’il conviendrait d’installer au point 2 pour avoir un jeu maxi dans la liaison pivot.

### Représenter à main levée, sur le document DR5, votre solution pour assurer l’accroche du vérin 701/5 sur le balancier 2 (point 2), en respectant les consignes suivantes :

- consigne 1 : compléter la coupe B-B (sans vous préoccuper de la vue de face).

- consigne 2 : utiliser, le plus possible, des composants standards (voir DT8),

- consigne 3 : désigner les composants utilisés,

- consigne 4 : indiquer les conditions fonctionnelles éventuelles (jeux, ajustements,…) pour respecter la technologie de l’accroche que vous avez définie à la question 33.

Compléter le tableau DR7.

### 5-2 : conséquences  de la modification d’empattement sur le comportement du chariot « LUCIOLE » en virage

La première conception a été faite pour une variation d’empattement de 0 et 400 mm et des fourches de 0,50 m de longueur.  Pour compenser l’allongement des fourches de 50 cm à 1m, il est décidé de faire passer la valeur max de variation d’empattement de 400 mm à 500 mm.

Données et hypothèses :

- le contact entre les roues et le sol est modélisé par une liaison ponctuelle, sans glissement,

- le chariot est en position déplié : 1154 mm sur le DR6,

- le rayon de braquage mini extérieur (distance entre le centre de rotation I et le point le plus à l’extérieur du véhicule, lors du virage le plus serré), fixé par le cahier des charges  est au maximum de 1,80 m pour la version courte.

### Tracer sur le DR6, les droites supports des vecteurs vitesse aux points Rg et Rd : (Rg véhicule/sol) ; (Rd véhicule/sol).

### Expliquer pourquoi le centre de rotation I se situe sur l’axe passant par les centres des roues motrices (non directrices).

### Indiquer, d’après le dessin sur DR6, le point du chariot le plus éloigné de I. Mesurer et indiquer si le rayon de braquage minimal est respecté.

Pour la version longue le constructeur autorise un écart de 10% par rapport au cahier des charges. Compléter le tableau DR7.