1ère PARTIE : Analyse et compréhension du mécanisme

Cette première partie vise à justifier la modélisation de certains assemblages .

Hypothèses :

Les surfaces seront considérées comme indéformables et géométriquement parfaites .

Travail demandé :

1,1 Le schéma cinématique minimal du document réponse DR1 décrit une partie du mécanisme étudié, pour chaque assemblage mécanique repéré, compléter le tableau à partir du schéma cinématique.

2ème PARTIE : Epure de mouvement.

Cette deuxième partie vise à déterminer la course de la butée de commande d'embrayage.

Hypothèses : Dans un premier temps, la rotation de la pédale 2 ne crée pas de déplacement du piston 6 du cylindre émetteur et cela durant la phase de compression du ressort, cette phase correspond au rattrapage des jeux internes dans le mécanisme.

Données : Le débattement angulaire utile de la pédale 2 est de 32 degrés.

Diamètre du cylindre émetteur d = 19 mm.

Diamètre du cylindre récepteur D = 25 mm.

Travail demandé : Réponse du document DR2

2.1 Colorier sur la figure 1 le fluide permettant la transmission du mouvement entre les cylindres émetteur et récepteur .

2.2 Définir graphiquement sur la figure 1 le déplacement du point O1 du cylindre émetteur et redessiner le piston dans sa nouvelle position .

2.3 Déterminer par le calcul le déplacement du point H1 du cylindre récepteur et dessiner le piston dans sa nouvelle position.

2.4 On supposera dans cette question que le déplacement du point Il est de17 mm. Définir graphiquement le déplacement du point L1 de la fourchette puis, le relever.

3ème PARTIE : Cinématique graphique.

Cette partie vise à vérifier la vitesse de retour de la pédale au moment de la phase d'embrayage afin d'éviter le calage du moteur lors du démarrage.

Hypothèses et données :

Les assemblages seront supposés parfaits et sans frottement .

L'étude est réalisée dans le plan de la feuille DR3.

Le cahier des charges prévoit pour un régime moteur de 1200 tr/min une vitesse de rapprochement du plateau de serrage par rapport au volant moteur de 4 mm /s.

Diamètre du cylindre émetteur d = 19 mm.

Diamètre du cylindre récepteur D = 25 mm.

Dans la position de la figure, les pièces 23, 24 et 6 sont en translation rectiligne par rapport à 1 car KJ  KH.

Travail demandé : Réponse sur document DR3

3.1  Tracer les directions des vecteurs VL butée/22 et VL 22/1. A partir de VL butée/1, écrire la loi de composition des vitesses au point L ,en déduire VL2/1.

3.2 Déterminer VJ 22/1 par la méthode du centre instantané de rotation.

3.3 Justifier les égalités suivante VJ 22/1 = V J23/1 ; VI 23/1 = VI 24/1 ; VI 24/1 = VH 24/1.

3.4 En déduire et tracer VH 24/1.

3.5 Déterminer  par le calcul et tracer VO 6/1.

3.6 On supposera pour la suite de l'étude que VF 6/1  = 9.5 mm/s, tracer ce vecteur.

3.7 Tracer le support de VA 2/1.

3. 8 Déterminer par équiprojectivité VA 2/1 et justifier votre construction.

3.9 Déterminer par la méthode du Centre Instantané de Rotation le vecteur VG 2/1.

4 Que peut-on en conclure par rapport à la vitesse de la butée.

4ème PARTIE : Statique Analytique.

Cette partie vise à déterminer l'effort maximum exercée sur la pédale.

Hypothèses :

Les liaisons sont supposées parfaites.

Le poids de chaque pièce est négligé devant les autres actions mécaniques.

L'étude est réalisée dans le plan de la feuille.

Le fluide est considéré comme parfait.

Les actions mécaniques sont modélisées par des glisseurs.

Données :

L'effort maximum au niveau de la butée d'embrayage est de : L butée/22 = 1900N.

(données constructeur)

Diamètre du piston du cylindre émetteur d = 19 mm.

Diamètre du piston du cylindre récepteur D = 25 mm.

Travail demandé: Réponse sur document DR4.

4.1 Isoler l'ensemble poussoir + piston E =(23 +24) (Figure 1) et en déduire et tracer support des glisseurs H (fluide / E) et J ( 22 / E).

4.2 Isoler la fourchette 22 (Figure 2) ,et déterminer à partir de l’équation du moment autour du point K , le glisseur J (23 / 22 ), le tracer.

4.3 Déterminer complètement et tracer les glisseurs cités en question 4.1 (Figure 1) .

4.4 Isoler l'ensemble hydraulique C =[ cylindre émetteur + cylindre récepteur +fluide ](Figure 3) et déterminer le glisseur O (6 / Fluide ) ,le tracer.

4.5 L'isolement successif du poussoir 4 et du cylindre émetteur 6 nous a permis de déterminer l'effort au point A qui est de 879 N, déterminer à partir des courbes mécaplan (Voir document technique DT7) , la valeur correspondante de l'effort au point G du pied sur la pédale 2 .

5ème PARTIE : Résistance des matériaux.

Cette partie vise à vérifier la résistance du poussoir 4 .

# Description et données

La figure ci-dessous représente le poussoir 4 (voir plan d'ensemble DT4 ).

Dans la phase de débrayage , l'action de la pédale 2 sur le poussoir 4 est modélisable en A par la résultante A ( 2 /4), telle que :

 A( 2 /4 )  = 879 N (Effort maxi)

Le poussoir est en acier pour lequel la contrainte limite élastique est : e = 185 Mpa

# Travail demandé : Réponse sur document DR4

5.1 Déterminer les composantes dans G(x,y,z) des éléments de réduction en G du torseur des forces de cohésion dans la section droite S et en déduire le type de sollicitations.

5.2 Déterminer la contrainte maximale dans la section droite S du poussoir 4, ainsi que le coefficient de sécurité dont on dispose .

6ème PARTIE : Conception.

Cette partie vise à la modification d'une solution constructive .

Une analyse amène à remettre en cause la conception de la liaison pivot entre la pédale 2 et le guide 3 ainsi que le réglage du ressort 8 .

En effet :

- Une étude complète en résistance des matériaux nous contraint à remplacer

l'axe fileté 7 par un axe épaulé de diamètre D = 6 mm -Cet axe sera arrêté en

translation par une rondelle plate et un anneau élastique

- Une étude de l'assistance mécanique nous contraint à prévoir un réglage de la

précontrainte du ressort 8 par le montage d'un écrou de diamètre nominal 6 mm .

La course minimale du réglage étant de 9 mm .

# Travail demandé : Réponse sur document DR 5

6.1  Représenter à l'échelle 2:1 le dessin de projet en coupe AA des solutions

précédemment déterminées .

6.2  Mettre en place les ajustements nécessaires au bon fonctionnement

Remarque : Le candidat trouvera sur le document DT6 des composants standards parmi

lesquels il pourra choisir les éléments nécessaires aux solutions .

7ème PARTIE : Lecture de Plan.

Cette partie consiste à effectuer le dessin de définition du corps du cylindre émetteur

# Travail demandé : Réponse sur document DR 5.

7.1 Représenter à l'échelle 1:1 le corps du cylindre émetteur en :

- vue de gauche coupe CC.

sans arêtes cachées.

- vue de dessus à compléter.

- section BB.

7.2 Placer sur le dessin les spécifications géométriques (sans les tolérancer ) nécessaires au positionnement du cylindre émetteur sur le bâti.