BACCALAURéAT PROFESSIONNEL

étude et Définition de Produits Industriels

épreuve E3 - Unité : U 34

Réalisation d'un projet en CAO

Compétences et connaissances technologiques associées sur lesquelles porte l'épreuve :

C 11 :	Décoder un CDCF

C 12 :	Analyser un produit

C 14 :	Collecter les données

C 21 :	organiser son travail

C 31 :	définir une solution, un projet en exploitant des outils informatiques

C 41 :	Communiquer dans le cadre d'une revue de projet

S 1 :	Analyse fonctionnelle et structurelle

S 2 :	La compétitivité des produits industriels

S 3 :	représentation d'un produit technique

S 4 :	comportement des systèmes mécaniques – Vérification

et dimensionnement

S 5 :	Solutions constructives – Procédés – Matériaux

S 6 :	Ergonomie – Sécurité

Ce sujet comporte :

-12 documents repérés de 01/12 à 12/12

-  1 Compact Disc (CD) contenant les fichiers des maquettes virtuelles.

-			* c:\u34-2006\debysser 100.sldasm

-			* c:\u34-2006\présentation.pps

-			* bibliothèque de composants et de photos (c:\u34-2006\*)

-			* c:\u34-2006\sujet.doc

Documents à rendre par le candidat ( y compris ceux non exploités par le candidat ) :

- 1 CD ou  1 ZIP contenant les fichiers sauvegardés.

Ces documents ne porteront pas l'identité du candidat, ils seront agrafés à une copie d'examen par le surveillant

Calculatrice autorisée; documents personnels autorisés.

| # Baccalauréat Professionnel - Etude et Définition de Produits Industriels |  |  |
| --- | --- | --- |
| Epreuve U34 | Durée 10 heures | Coefficient 4 |
| Session 2006 | Nombre de pages : 12 |  |

FICHE DE PROCEDURE

MISE EN ŒUVRE DU SYSTEME

Matériel et Logiciel

DEBUT DE SESSION

- Mettre sous tension les périphériques et micro ordinateur.

- Renommer U34-2006 de C:\ en U34-2006-XXXX (XXXX : n° du candidat).

SESSION DE TRAVAIL

- Sauvegarder le travail dans le dossier U34-2006-XXXX.

(Le candidat est responsable de la sauvegarde régulière de son travail.)

FIN DE SESSION

- Effectuer les sorties imprimante demandées.

- Vérifier la présence des fichiers du travail produit dans U34-2006-XXXX.

- Appeler le surveillant correcteur pour :

- enregistrer le contenu de U34-2006-XXXX sur un support externe,

- vérifier et certifier le transfert correct sur le support externe,

- émarger la « fiche de suivi ».

DEBYSSER 100

1) STRUCTURE  DE  L'ÉPREUVE

- 8 h 00’ pour l’élaboration du projet.

- 1 h 20’ pour la préparation des documents en vue de la présentation du projet.

- 0 h 40’ pour la présentation du projet.

Travail demandé et Barème :

- Conception des platines de pieds				/ 10pts

- Modification  du  moteur d’entraînement des rouleaux				/ 10pts

- Modification  du  moteur d’entraînement de l’excentrique 		/ 10pts

- Conception de l’entretoise					/ 05pts

- Conception de la platine					/ 05pts

- Conception du carter					/ 15pts

- Réalisation de la mise en plan du Debysser et des pièces crées          / 05pts

total :	8 heures		/ 60pts

- Présentation du projet				total :	40 minutes     	/ 20pts

2) PRESENTATION DE L’ETUDE

ouvrir le fichier c:\ U34-2006\présentation.pps

La société « Mulot » fabrique du matériel pour l’agriculture, la conchyliculture et la mytiliculture depuis 30 ans

Le service Marketing a montré la nécessité de concevoir un nouveau type de debysser.

En effet, cette machine est conçue à l’origine pour être utilisée dans un hangar sur le port.

Pour des raisons de rentabilité, les mytiliculteurs préparent les moules lors du chemin du retour au port.

Dès lors, si la débyssusseuse était montée à bord du bateau, la productivité serait amélioré.

Pour cela le bureau d’études a défini:

Une nouvelle énergie : (partie moteur) hydraulique pour pouvoir utiliser celle que produit le moteur du bateau pour alimenter les autres machines.

Les moteurs électriques seront remplacés par des moteurs hydrauliques alimentés par une centrale hydraulique. Ci dessous le moteur employé (sans son réducteur)

La herse, qui est en mouvement de va et vient sur le plateau de travail doit être protégée pour une utilisation en milieu marin.

En effet, sur un bateau lors de mouvements brusques ou par mer agitée, les marins peuvent se retenir aux machines pour garder leur équilibre.

Pour cela, un carter de protection doit être implanté sur la partie supérieure de la machine.

Plaque de Plexiglass  couvrant actuellement le dessus de la herse

Carters existants

La photo suivante  propose une architecture pour la nouvelle solution ainsi qu’une forme pour le carter à concevoir.

Sur le modèle Debysser 50, le capot englobe les deux carters latéraux .

Sur le Debysser 100 , ces carters sont déjà existants

Plaque de Plexiglass 

Boutons de marche et ARrêt d’Urgence non représentés sur votre maquette

Un exemplaire du carnet d’entretien vous est fourni en annexe pour un complément d’informations.

Fichier c:\u34-2006\notice debysser.doc

Le bureau d’études vous confie la réalisation de la maquette virtuelle 3D de ce nouveau produit.

3)TRAVAIL A REALISER

## TACHE 1 : CHANGEMENT DES PIEDS

- Positionnement des platines sur les pieds par soudage

Marche à suivre :

- Supprimer sur l’assemblage les roulettes et les platines qui sont fixées sur les pieds du Debysser d’origine.

- Créer la  nouvelle platine grâce au croquis ci -contre .

- Mettre en position les 4 nouvelles platines sur l’assemblage du Debysser.

- Sauvegardez le travail sous c:\U34-2006\platine.sldprt

- contraintes

Matériau utilisé : acier inoxydable

Mode d’accrochage des pieds sur le pont du bateau : posé ou  soudé

Les platines doivent être positionnées dans le sens de la largeur de la machine.

## TACHE 2 : REMPLACEMENT DU MOTEUR DE HERSE

| Supprimer le moteur électrique d’entraînement de la herse C:\u34-2006\moteur electrique entrainement herse.sldasm | Insérer ensuite dans l’assemblage le nouveau moteur hydraulique (C:\u34-2006\moteur hydroentrainement herse.sldprt)sur le support. Modifier le support de moteur en changeant la position des 4 perçages | Modifier dans l’assemblage le support moteur en vous servant des perçages réalisés sur le moteur pour les convertir en esquisse sur le support moteur. |
| --- | --- | --- |

## TACHE 3 : REMPLACEMENT DU MOTEUR D’ENTRAINEMENT DES ROULEAUX

- caractéristiques du moteur hydraulique à implanter sur la machine :

ce moteur est à implanter sur le mécanisme en association avec le réducteur existant (monté avec le moteur électrique).

Pour cela il vous est demandé de concevoir un entretoise permettant l’accouplement du moteur avec le réducteur déjà en place.

Marche à suivre pour la réalisation de l’assemblage du moteur et du moto réducteur :

- Effacer/supprimer le moteur existant que vous voulez modifier.

- Editer l’assemblage moto-réducteur électrique d’entraînement rouleaux ou se trouve le moto-réducteur que vous avez sélectionné.

Partie à conserver

- A partir de ce moment vous pouvez insérer tous les composants dont vous avez besoin pour la réalisation de votre moto-réducteur hydraulique: moteur hydro d’entraînement rouleaux, entretoise que0 vous devez créer ainsi que les vis d’assemblage (utilisation de Toolbox) :

Entretoise à réaliser

Méthodologie

- utiliser l’assemblage des ½ coques du réducteur

ouvrir les fichiers des pièces réducteur c:\ U34-2006 \réducteur sortie

c:\ U34-2006 \réducteur entrée

- importer le moteur hydraulique dans l’assemblage

ouvrir le fichier du moteur hydraulique c:\ U34-2006 \moteur hydro entraînement rouleaux.sldprt

- Créez l’entretoise directement dans l’assemblage en insérant une nouvelle pièce

(créer nouveau  fichier pièce c:\ U34-2006-XXXX \entretoise.sldprt .

en utilisant l’édition de pièce dans un assemblage, convertir les arêtes des centrages du moteur et du réducteur pour créer l’esquisse.(NB : on peut aussi utiliser les cotes ci-dessus).

L’insertion des vis CHC iso 4762 M12*20 se fera en utilisant Toolbox et la commande Smart fastener

3 lamages M8 à 120° réalisés directement sur l’assemblage  de l’entretoise et du moto-réducteur

## TACHE 4 : CREATION D’UNE PLATINE SUPPORT DE CENTRALE HYDRAULIQUE

| Position de la platine : verticale | Position de la platine : perpendiculaire aux carter latéral |
| --- | --- |

- Matériau utilisé : acier inoxydable

- Les reprises des platines sur le Debysser doivent être soudées sur le bâti  complet et ou sur le cadre cornière (soudures non réalisées sur votre travail)

- Tôles d’épaisseur 4 mm

- Seuls les entraxes et les diamètres de mise en position de la centrale sur les platines sont

non-modifiables.

Utiliser la centrale c:\U34-2006\centrale hydraulique.sldasm et sauvegardez sous :

c:\U34-2006\support centrale.sldprt

## TACHE 5 : CREATION DU CAPOT DE PROTECTION

Pour l’encombrement du carter, le bureau d’études a déterminé que ce produit aurait une largeur comprise entre les 2 carters latéraux de la machine, une hauteur ne dépassant pas celle du carter actuel protégeant l’excentrique et une longueur étant comprise entre les 2 écopes de remplissage et de vidage.

Encombrement du carter

- Utilisation de cornières ou de tôles pliées ou soudées ( les soudures ne seront pas représentées dans les 2 cas)

- La plaque de plexiglass sera réalisée grâce à une plaque rectangulaire de couleur grise et une transparence du matériau (en modifiant les paramètres de propriété de couleur du composant).

- Elle sera maintenu sur le carter de protection par système vis à tête fraisée – écrou M4 (utilisation de smart-fastener lors de l’exécution de l’assistant de perçage.

La fixation du carter sur le bâti se fera par l’intermédiaire de charnières  montées de manière symétrique

(fichier c:\U34-2006\charnière.sldasm )

elles seront :

vissées sur le carter

soudées sur le bâti

sauvegardez sous c:\U34-2006\carter.sldprt

4) RESULTATS ATTENDUS

- La maquette du nouveau produit Debysser 100 Hydro

Avec la sauvegarde des fichiers :

c:\U34-2006\platine.sldprt

c:\ U34-2006-XXXX \entretoise.sldprt

c:\U34-2006\support centrale.sldprt

c:\U34-2006\carter.sldprt

- La mise en plan du nouveau produit Debysser 100 Hydro ainsi que des pièces crées (sans cotation).

- Sauvegarde :

C:\U34-2006\DEBYSSER 100 HYDRO****.sldasm

Avec   **** = N° de candidat

FICHE BAREME : ELABORATION DU PROJET

Elaboration du projet : Durée 8h – coefficient 3 (notation sur 60)

| Tâches | Points sur 60 |  |
| --- | --- | --- |
| Conception des platines | _____/10 | ___/60 |
| Modification du moteur d’entraînement des rouleaux | _____/10 |  |
| Modification du moteur d’entraînement de l’excentrique | _____/10 |  |
| Conception de l’entretoise | _____/05 |  |
| Conception de la platine | _____/05 |  |
| Conception du carter | _____/15 |  |
| Réalisation de la mise en plan | _____/05 |  |

| TOTAL | _____/60 |
| --- | --- |

FICHE BAREME : PRESENTATION DU PROJET

Présentation du projet : Durée 2h – coefficient 1 (notation sur 20)

Durée 2h dont 1h 20 min permettant au candidat de préparer les supports de communication utiles à la présentation (transparents, argumentaire) et 40 min d’exposé et de présentation du travail réalisé intégrant les questions du jury.

Le candidat doit :

- exposer et argumenter dans le cadre d’une revue de projet :

. la problématique,

. la démarche adoptée,

. la  solution proposée,

. l'identification des conditions fonctionnelles,

- présenter les documents réalisés, les simulations…

| Compétences attendues | Critères d'évaluation | Observations du jury |
| --- | --- | --- |
| ###### Exposer la problématique | Clarté de l'expression |  |
|  | Précision de la terminologie employée |  |
| Présenter et argumenter oralement une (ou des) solution(s) constructives associées à une ou des fonctions techniques | Pertinence dans l'argumentation |  |
|  | Rigueur dans l'expression |  |

CANDIDAT n° :____________________________

Note sur 20 :__________

FICHE DE SUIVI

A remplir par le surveillant-correcteur et à émarger (candidat et correcteur)

| DEBUT DE SESSION | INCIDENTS |
| --- | --- |
| Mettre sous tension | N° d’anonymat : |
| Renommer U34-2006 |  |
| DEROULEMENT |  |
| Conception des platines |  |
| Modification des moteurs et réalisation de l’entretoise |  |
| Réalisation de la platine |  |
| Réalisation du carter |  |
| Réalisation de la mise en plan du debysser |  |
| FIN DE SESSION |  |
| Effectuer les sorties imprimantes |  |
| Vérifier la présence des fichiers |  |
| Enregistrer le contenu de U34 sur un support externe |  |
| Vérifier et certifier le transfert N° candidat : ________________ |  |
| Emarger la « fiche de suivi » |  |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EPREUVE : ____________________________________________	Emargements

CENTRE : _____________________________________________

N° candidat :

________________

Nom du candidat : _______________________________________

Nom du surveillant-correcteur : _____________________________