Complément du sujet BAC STI Génie mécanique session 2011

SYSTEME D’ELAGAGE GALAX 4000

CORRIGE

Question 1 :	On justifie le choix d’une tête à lamier pour les différentes raisons suivantes :

- Fréquence de passage moins élevées.

- Longévité des têtes

- Puissance nécessaire du tracteur inférieure

- Coupe nette, non propagation des maladies

- Surface taillée à l’heure plus élevée ( + 16% )

- Moins de risques de projections

- Utilisation possible toute l’année

Question 2 :	Ce choix reste compétitifs pour plusieurs raisons suivantes

- Gain de temps car passage moins fréquents

- Economie d’énergie car puissance tracteur nécessaire inférieure

- Plus rapide car surface taillée à l’heure plus grande (6250m2 pour 5400m2 pour le broyeur)

- Durée de vie supérieure car passage moins fréquents

Question 3 :	Le mouvement de 2/1 est une rotation d’axe Bz

Le mouvement de 3/1 est une rotation d’axe Cz

Question 4 :	La trajectoire du point F de 2/1 est un arc de cercle de centre B de rayon BF

Question 5 :	La trajectoire du point H de 2/1 est un arc de cercle de centre H de rayon BH

Question 6 :	La figure BCDF est un parallélogramme déformable car les droites CD et BF restent constamment parallèles, les distances CD et BF sont égales ainsi que les distances BC et BF.

Question 7 :	Le mouvement de 4/2 est une rotation d’axe Fz

Question 8 :	Voir document DR1

Question 9 :	La hauteur maxi de coupe est de : 3.85 mètres

Question 10 :	Le résultat précédent (3.85m) est  très proche des caractéristiques technique du fabricant (3.80m).

La hauteur maxi d’utilisation en plateau annoncée est donc vérifié.

Question 11 :	Voir document DR1

La course H du vérin est donc de : = 219 mm

Question 12 :	AH = 44  17.5 = 770 mm

AH1 = 565  17.5 = 989 mm

Question 13 :	Le vérin choisi par le constructeur (CHAPEL ref 703/4) à une course de 400 mm très supérieure au 219 mm nécessaire, il permet donc de validé cette course

Question 14 :	Le vérin 10 est en équilibre sous l’action de 2 glisseurs si et seulement si les 2 résultantes sont directement opposées sur le support IE

Question 15 :	Inventaire des actions mécaniques appliquées à S:

T10/S= EX10/S0Y10/S000E	 T2/S= X2/S0Y2/S000F	 T10/S= 00-1500000G

P F S appliqué à S :        TS/S= 0

P =  135  105  Pa

Question 16 :		P  =  FS	   =   17 000π 2510-32 – [(15  10-3)2]

Question 17 :	En traction la pression pour ϕAϕB =  3050  et pour 1.7 tonnes (voir DT 10/11) est d’environ 130 bars (130  105 Pa), donc le résultat de la question 16 (135  105 Pa) est validé.

Question 18 :	Inventaire des actions mécaniques appliquées à S’ :

Tpesanteur/S'= 00-1500000G              Tsol/S'= 00YR000R

Tpesanteur/S'= 00-P2000G2                 T10S= 00-2800000G1

Question 19 :	L’équation traduisant la condition de non basculement s’écrit :

RG1  ∧ P1 + RG2  ∧ P2 +RG  ∧ P = 0

Question 20 :	-5553000  ∧  0-28000  +  -4007250  ∧  0-P20  +  230012000  ∧  0-15000   =    000

P2 = 4 740 N

555  2800 +  400  P2  + -2300  1500  =  0

Question 21 :	Liaison Pivot d’axe Cz

Question 22 :	Mise en Position  par assemblage cylindrique de l’axe 32 sur les 2 bagues soudées au châssis 1 d’une part et sur le tirant supérieur 3 d’autre part.

Maintient en position axial et radial par 2 goupilles fendues 31 montées au travers des deux bagues soudées et de l’axe 32.

2/1=   0.19 rds/s

Question 23 :	    		 2/1=  θt   =   0.96 rds5

N2/1=   1.82  tr/mn

2/1=  π  N2/130	  	N2/1   =   30 2/1π

VH2/1=   142.5 mm/s

Question 24 :		VH2/1  =  BH    2/1   =   750    0.19

Question 25 :	Le support du vecteur vitesse VH9a/1  est perpendiculaire au rayon AH passant par H

Question 26 :	Le support du vecteur vitesse VH9a/9b  est porté par l’axe AH

Question 27 :	VH9b/2  =  0   car la tige du vérin 9b est en liaison pivot d’axe Hz par rapport au bras 2

Question 28 :	VH2/1    =    VH2/9b    +    VH9b/9a    +    VH9a/1	    comme VH9b/2  =  0

VH2/1    =    VH9b/9a    +    VH9a/1

alors

VH9b/9a=   56  mm/s

Question 29 :

Question 30 :	La vitesse linéaire maxi admissible pour les joints toriques de 40 mm/s est nettement dépassée pour notre étude (56 mm/s) donc les joints toriques choisis par le constructeur ne sont pas adaptés.

Une des solutions proposées est de remplacer ce joint torique par un joint 4 lobes dont la vitesse linéaire admissible est de 500 mm/s

Question 31 :	La poutre considérée est soumise à une sollicitation de Flexion Plane Simple

σMAX  =  300  MPa

Question 32 :	σMAX  =  MfMAXIGzv	=      5000   103    610    1002

Question 33 :	La valeur de σMAX  trouvée est supérieure à la limite élastique ( 300 > 235) le matériaux est donc sollicité dans le domaine plastique ou zone des déformations permanentes

Question 34 :	Ce problème a été résolu par l’industriel en soudant une équerre de renfort sur la pièce support de lamier (voir DT 9/11)

Question 35 :	La contrainte maxi subie par la nouvelle pièce avec renfort est de 97.8 MPa . Cette valeur est très inférieure à la limite élastique (235 MPa). Le renfort est donc bien efficace

Question 36 :	Le coussinet choisi à pour référence : PCM 252820 M

Question 37 :	Voir DR5

| Forme à réaliser | Fonctions associées | Forme obtenue |
| --- | --- | --- |
| Diamètre 12.5 mm | (à compléter) Extrusion par enlèvement de matière à travers tout (diamètre 12.5 mm) |  |
| Rayon de 5 mm | (à compléter) Congé de rayon 5 mm |  |
| Equerre 100 * 95 ép. 10 (en mm) | (à compléter) DR 4 Bossage extrusion dans le plan (1) d’un triangle 100 * 95 épaisseur 10 mm |  |