VERIFICATION DU TEMPS DE DISTRIBUTION D’UN CAFE

Le temps de distribution d’un café donné par le constructeur est compris entre 15 et 25 secondes suivant le choix de l’option café « court » ou café « long ».

Nous allons vérifier cette donnée en étudiant la chaîne cinématique du Groupe Café chargé d’élaborer la boisson (temps d’élaboration noté t1 ) et en étudiant les caractéristiques de la pompe (temps d’infusion noté t2 ).

Le temps total de distribution de la boisson sera donc t = t1 + t2

Nota : il est important d’avoir consulté préalablement le document  ( page 4/11 ) intitulé « FONCTIONNEMENT DU GROUPE CAFE »

# Etude du moto-réducteur

Le schéma du moto-réducteur ainsi que les caractéristiques des engrenages sont donnés ci-dessous

Pignon P2

z

Roue R3

x

Roue R1

Moteur

Vis sans fin

Galet excentré

Plateau de sortie

Données :  	Vis sans fin 1 filet : Zv = 1

Roue R1 : 	         Z1 = 30 dents                      Roue R3 :  Z3  = 40 dents

Pignon P2 : 	         Z2 = 10 dents       Vitesse du moteur :  Nm = 1440 tr/min

Question 9 (répondre sur copie)

	Calculer le rapport de réduction global r du moto-réducteur ainsi que la vitesse de rotation du plateau de sortie Np en tr/min.

Etude du mécanisme de transformation de mouvement par « croix de Malte »

Hypothèse :	On néglige la rotation sur lui même du galet excentré.

Le mécanisme de transformation de mouvement est schématisé sur le document réponse R2 dans 5 positions différentes, les tracés demandés seront à effectuer sur chacune de ces 5 positions.

Quel que soit le résultat trouvé à la question précédente, on prendra :

Ngalet/bâti = Np = 12 tr/min.

Repérage des pièces : Bâti (= pièce 0) ; Plateau de sortie du réducteur + galet excentré (= ensemble 1);

Rotor du groupe café (= pièce 2).

7/11

Question 10 (répondre sur copie et sur le document réponse R2)

	Quelle est la nature du mouvement de 1/0 ? ( préciser l’axe du repère )

	Sachant que Np =  N1/0 = 12 tr/min, calculer  ||VA1/0 ||  ( tracer cette vitesse  sur chacune des 5 positions du schéma ).

Question 11 (répondre sur copie et sur le document réponse R2)

	Quelle est la nature du mouvement de 2/0 ? ( préciser l’axe du repère )

	Tracer le support du vecteur vitesse VA2/0   sur chacune des 5 positions du schéma  .

Question 12 (répondre sur copie et sur le document réponse R2)

(Rappel : on néglige la rotation sur lui même du galet excentré.)

	Donner la relation vectorielle de composition des vitesses au point A.

	Tracer le support du vecteur vitesse VA1/2      sur chacune des 5 positions du schéma.

Question 13 (répondre sur copie et sur le document réponse R2)

	Déterminer graphiquement pour chacune des 5 positions la norme de chacun des vecteurs vitesse  VA1/2 et VA2/0 .  Noter les valeurs sur votre copie.

Question 14 (répondre sur copie)

- Tracer le graphe de la vitesse ||VA2/0  ||  en fonction de   pour un tour de l’ensemble 1

( -     ).

Prendre   en abscisse (rad) et la vitesse en ordonnée (mm/s).

Echelles : 10mm  pour  /8  et  1mm  pour  1mm/s

Question 15 (répondre sur copie)

	Quel est le temps t1 mis pour amener une dose de café moulu, dosé et tassé sous le poste d’infusion ? (temps mis pour effectuer un quart de tour de la pièce 2 ).

Question 16 (répondre sur copie)

Les caractéristiques de la pompe d’infusion  utilisée dans le Dispenser (référence 1106) sont données ci-dessous :

## Pour une pression moyenne de 7 bar

## (0.7 MPa), indiquer quel est son débit.

- Calculer le temps d’infusion t2 pour

un café « long » de 140 cm3.

- Calculer le temps total t d’obtention

d’un café « long ».

- Comparer la valeur obtenue à celle donnée par le constructeur.

8/11