# ETUDE  D’UN  SYSTEME  PLURITECHNIQUE

### Distributeur automatique de café

##### Type « DISPENSER  D10»

#### CORRIGE

Question 1 :

Fonction globale du système :  FAIRE DU CAFE

Principales données d’entrée :  GRAINS DE CAFE et EAU

Principale donnée de sortie :     BOISSON (CAFE)

Question 2 :

M.O.E.F. de l’actigramme A2 : CAFE  MOULU et DOSE

Question 3 :

Réglages possibles :  prix ; température d’eau ; dosage du café ; grosseur du grain ; dose d’eau ; tassement de la mouture.

Question 4 :

2

3

4

Elaborer la mouture

Dose de café moulu

Préparer l’eau

doseur d’eau rempli

boisson élaborée

Elaborer la boisson

1

Attendre

pièce de monnaie et café « long » ou « court » et eau à température

= 1

5

6

Question 5 :

V = S  h   avec V = 3 cm3 = 3000 mm3 et  h = 1 mm   S = 3000 mm2

S =  d2/4    d =  4S/   =  43000/ = 61,8 mm

Question 6 :

Echelle du dessin  1 :2

Hauteur maxi mesurée : 42 mm    hauteur réelle : 84 mm

Volume maxi = S  hmaxi = 3000  84 = 252 000 mm3 = 252 cm3

Question 7 :

V = 70 – 40 = 30 cm3 = 30 000 mm3   h = 30 000 / 3000 = 10 mm

###### Il faut monter la sonde rouge de 10 mm

Question 8 :

1

Distribuer une dose de café moulu

Dose de café distribuée

2

3

4

Distribuer une dose d’eau pour café « court »

Café distribué

Autorisation

C

Remplir le doseur d’eau

Préparer une dose de café

Doseur d’eau rempli et dose de café prête

Café court

Distribuer une dose d’eau pour café « long »

C

Café long

10

X2 + 45min/X1

Faire tourner le groupe café de 90°

11

Rotation effectuée

12

Tasser la dose au poste d’infusion

Evacuer les marcs

Dose tassée et marcs évacués

13

X2

Question 9 :

N1/0 = 1440 /30 = 48 tr/mn

N3/0 / N2/0 = Z2 / Z3   N3/0  Z3 = N2/0  Z2  N3/0 = N2/0  Z2 / Z3

N3/0 = Ngalet/bati = 48  10 / 40 =  12 tr/mn

Question 10 :

Mouvement de 1/0 : rotation de centre O1

||VA1/0|| = 1/0  O1A =   N1/0 / 30  O1A =   12 / 30  38 = 47,75 mm/s

direction de VA1/0 :   O1A            sens : sens du mouvement (sens horaire)

Question 11 :

Mouvement de 2/0 : rotation de centre O2

Direction de VA2/0 :   O2A

Question 12 :

Relation de composition des vitesses au point A : VA1/0 = VA1/2 + VA2/0

Direction de VA1/2 : droite (A O2)

Question 13 :

Position 1 : ||VA2/0|| = ||VA1/2|| = 0

Position 2 : ||VA2/0|| = ||VA1/2|| = 34 mm/s

Position 3 : ||VA2/0|| = ||VA1/0|| = 47,75 mm/s              ||VA1/2|| = 0

Position 4 : ||VA2/0|| = ||VA1/2|| = 34 mm/s

Position 5 : ||VA2/0|| = ||VA1/2|| = 0

Question 14 :

||VA2/0|| (mm/s)

 (rad)

47,75

34

-

-/2

-/4

-/8

/8

/4

/2



Echelle : 1 mm          1mm/s

Question 15 :

Pour que la pièce 2 effectue 90°, il faut également que la pièce 1 tourne de 90°

N1/0 = 12 tr/mn = 12/60 tr/s = 0,2 tr/s  t1 = 0,25 / 0, 2 = 1.25 s

Question 16:

Pour 7 bar on trouve : QV = 20 l/h = 20.103/ 3600 = 5,55 cm3/s

 t2 = 140 / 5,55 = 25,2 s

 t = t1 + t2 = 1,25 + 25,2 = 26,45 s

Conclusion : on trouve une valeur très proche du temps maxi donné par le constructeur pour faire un café « long » de 140 cm3.

Question 17 (voir également corrigé sur le document réponse R3)

La sortie DO doit passer à  « 1 » au bout de 45 minutes, ce qui correspond à une période de 90 minutes. On doit donc diviser la fréquence de H par : 90*60*50 = 270000.

Il faut donc utiliser la sortie 18 (218 = 262144).

#### A=1, B=0, C=0, D=1, 8-BYP=0

Le signal H doit être relié à l’entrée IN1 du 4536.

Question 18 (voir également corrigé sur le document réponse R3)

Tw = 0,3.RT.CT = 2s			RT = 680k			CT=10F

Question 19 (voir corrigé sur le document réponse R3)

Question 20 (voir corrigé sur le document réponse R3)

Question 21 (voir également corrigé sur le document réponse R3)

Icsat = (Vcc-Vcesat)/RL1 = (28-0,4)/850 = 32mA

Ib = Icsat/mini = 32.10-3 / 120 = 267A

Ib = (VDO – Vbesat) / R4  R4 = (VDO – Vbesat) / Ib = (12-0,6) / 267.10-6 = 42,6k

Choix : 39k

Position 1

 = - /4

Position 2

 = - /11

O1

O2

A

0

1

2

Données : O1A = 38 mm  ;  O1O2 = 54 mm  ;  N1/0 = 12 tr/mn

Echelle des schémas  1 : 1

Echelle conseillée pour les vitesses :  1 mm                 1 mm/s

Nota : veuillez indiquer clairement les angles droits



VA1/0

Direction de VA2/0

Direction

de VA1/2

VA1/0

VA2/0

VA1/2

Position3

 = 0

Position 4

 =  /12

Position 5

 =  /4

VA1/0 = VA2/0

VA2/0

VA1/2

VA1/0

VA1/0

CI2

4536

A

9

B

10

C

11

D

12

8-BPY

6

CINH

7

MONO

15

OINH

14

IN1

3

O1

4

O2

5

DO

13

S

1

R

2

CI1B

&

R5

R6

Tr1

R7

D2

CI1A

&

RL1

28V

T2

R4

VDD

VDD

R2

T1

C1

R3

VDD

D1

R1

Sélcaf

220V ~ 50Hz

Vers la commande du moteur du groupe café

Mémorisation

H

Génération d’un signal d’horloge 50Hz

Temporisation

A

R

DO

VDD = 12V

Les circuits sont alimentés sous VDD

RT

CT