1 - Etude du freinage manuel du barbotin (FP222)

But: Vérifier l’ergonomie du système lors du freinage du barbotin 4 + 7.

1.1 - Documents de référence

- documents 1 et 1 bis

- formulaire page 7/7 du dossier travail

- page 5/5 du dossier technique

- document réponse 1

1.2 Mise en situation

- La manivelle est placée dans l’empreinte polygonale de l’écrou 2.

- 1er temps:	le desserrage de l’écrou 2 libère la rotation du barbotin 4 + 7

la chaîne descend sous l’effet de son poids

- 2ème temps:	le serrage de l’écrou 2 freine le barbotin 4 + 7 qui arrête

la ligne de mouillage

1.3 Données

- masse de la ligne de mouillage en mouvement ( chaîne + ancre ): 30 kg

- vitesse de descente de la ligne de mouillage sous l’effet de son poids: 2 m/s à l’instant considéré

- freinage du barbotin 4 + 7 effectué sur 1/10 ème de tour

- caractéristiques des surfaces de friction 1/4 et 9/7:

facteur de frottement  = 0,2

r = 28,5 mm, R = 36,5 mm

demi-angle au sommet du cône  = 45°

- caractéristiques du système vis-écrou 15 et 2 :

l’extrémité de l’arbre 15 est filetée ISO : M18 pas 2,5

facteur de frottement de l’écrou 2 sur la vis 15 :   2/15 = 0,1

facteur de frottement de l‘écrou 2 sur la rondelle de blocage 3 :   2/3 = 0,2

rayon intérieur et rayon extérieur de la surface d’appui de l’écrou 2 sur la rondelle de blocage 3

r1 = 12 mm

r2 = 19 mm

- rayon de la manivelle Rm = 254 mm

- rayon primitif du barbotin 4 + 7 = RB = 53,5 mm

1.4 Hypothèses

- la pression de contact entre les surfaces coniques 1/4 et 9/7 est uniforme

- l’inertie du barbotin 4 + 7 est négligée

- les pertes calorifiques au niveau des surfaces coniques sont négligées

- le moment du couple de freinage Cf est supposé constant

- dans les conditions d’utilisation de la manivelle, on accepte un effort tangentiel maximum de 100 N

- la rondelle 3 est fixe par rapport à la poupée 1

1.5 - Travail demandé

1.5.1 - Analyse du fonctionnement (sur document réponse 1)

1.5.1.1 - définir les liaisons

1.5.1.2 - compléter le schéma cinématique

1.5.2 - Déterminer l’énergie cinétique de la ligne de mouillage.

1.5.3 - Calculer la valeur du moment du couple de freinage Cf à exercer sur le barbotin 4 + 7 afin

d’arrêter la descente de la ligne de mouillage.

1.5.4 - Déterminer l’effort axial F1→4 qu’il faut exercer sur le barbotin 4 + 7 afin d’obtenir un moment de couple de freinage de 100 Nm, quelle que soit la valeur trouvée précédemment.

(formulaire page 7/7)

1.5.5 - Isoler l’ensemble (1 + 3) et en déduire la force axiale de 2  (1 + 3).

1.5.6 - Calculer le moment du couple de serrage CS qu’il faut exercer sur l’écrou 2 afin d’obtenir une force 		 axiale de 5500 N , quelle que soit la valeur trouvée précédemment (formulaire page 7/7).

1.5.7 - Calculer l’effort tangentiel minimum qu’il faut exercer sur la manivelle.

1.5.8 -  Conclure

2 - Etude de l’effort maximal d’arrachement sur la chaîne (FP2)

But: Vérifier la compatibilité de la résistance à la traction de la chaîne avec l’effort développé par le moteur.

2.1 - Mise en situation

Lorsque l’on arrache l’ancre du fond la tension maximale de la chaîne est obtenue pour une fréquence

de rotation du moteur de 580 tr/min.

2.2 - Données

- Puissance moteur: 1500 W pour une fréquence de rotation de 580 tr/min

- Rendement global du système :  = 0,25

- Rapport de réduction du système roue et vis sans fin: r = 1/70

- Les caractéristiques de la chaîne sont:

acier Re = 320 MPa

2.3 - Hypothèse

On considère que l’enroulement de la chaîne sur le barbotin 4 + 7 s’effectue sur un diamètre moyen de 107 mm

2.4 - Travail demandé

2.4.1 - Calculer la puissance maximale Ps et le moment du couple maximal Cs à la sortie

sur le barbotin 4 + 7.

2.4.2 - Déterminer la tension dans la chaîne.

2.4.3 - Calculer la contrainte de traction dans un maillon de la chaîne.

2.4.4 - Calculer le coefficient de sécurité  s  adopté pour la chaîne.

2.4.5 - Conclure.

3 - Utilisation du cordage sur la poupée (FP1)

But: Déterminer l’angle minimum d’enroulement du cordage sur la poupée 1 pour une utilisation

ergonomique du guindeau.

3.1 - Mise en situation

L’étude est réalisée dans la phase d’utilisation de la poupée 1.

- - Données

- le facteur de frottement poupée 1/cordage f = 0,25

- la tension dans le brin tendu du cordage est T = 8000 N

3.3 - Hypothèse

- l’effort fourni par l’utilisateur est inférieur à 100 N

3.3 - Travail demandé

Calculer le nombre de tours minimum d’enroulement du cordage sur la poupée 1.

Etude de l’arbre vertical 15 (FP 1)

But: vérifier le dimensionnement de l’arbre 15 dans le cas de l’utilisation de la poupée 1 à puissance

maximale du moteur.

4.1 - documents de référence

- document 1 et 1 bis

- formulaire page 7/7 du dossier travail

- document réponse 2

4.2 - Données

- l’étude est menée dans le cas d’une tension de cordage de 8 000 N .

- les coordonnées des points sont exprimées en millimètre

- les résultantes sont exprimées en Newton

- les moments sont exprimés en Newton-mètre

- le diamètre de la section en C : C = 25 mm

L’étude statique de l’arbre 15 montre que le bilan des actions extérieures sur celui-ci

se résume aux torseurs suivants:

au point O (0;0;0)

action de 2 sur 15

au point A (14;0;0)

action de 1 sur 15

au point B (54;0;0)

action de 9 sur 15

au point C (84;0;0)

action de 12 sur 15

au point  D(186;0;0)

action de 16+31 sur 15

4.3 - Hypothèses

- le poids des pièces est négligé devant les efforts exercés

- les liaisons sont supposées sans frottement

- la pression de matage est uniforme

- le couple transmis au barbotin 4+7 est également réparti sur 9 (frettage) et la poupée 1 (cannelures).

4.4 - Travail demandé

4.4.1 - L’axe 15 est en X 30 Cr 13 (Z30C13), de limite élastique Re = 685 MPa.

Que signifie X 30 Cr 13 ? Justifier le choix de ce matériau.

4.4.2 - Déterminer le torseur de cohésion dans chacun des tronçons OA, AB, BC et CD

4.4.3 - Tracer les diagrammes des efforts normaux, des efforts tranchants, des moments fléchissants et 		des moments de torsion.

4.4.4 - Pour la section C, de C = 25 mm, calculer le moment idéal de flexion à partir de la formule de

Mohr-Caquot. En déduire la contrainte maximale dans cette section. Déterminer le coefficient de

sécurité de l’arbre 15 dans la section C. (formulaire page 7/7)

4.4.5 - Déterminer la longueur minimum de la clavette 16 sachant que la pression de matage ne doit pas 		excéder pmat = 120 MPa.

FORMULAIRE

Formule de frottement donnée pour un cône d’appui:

M=23⋅msinq⋅FA→B⋅R3−r3R2−r2»m⋅FA→Bsinq⋅R+r2

B

A

F AB



 : 1/2 angle du cône

R : grand rayon du cône de contact

r : petit rayon du cône de contact

M : Moment du couple transmis

FA/B : Effort presseur de A sur B

 : Facteur de frottement

Remarque: S’il y a «n» cônes d’appui, le moment du couple transmis est à multiplier par «n».

Formule du moment du couple de serrage d’un écrou

A

B

C

CS : moment du couple de serrage exercé sur l’écrou A

FC→A : action de la rondelle C sur l’écrou A

C/A : facteur de frottement de l’écrou A sur la rondelle C

R : rayon défini par R=23⋅r23−r13r22−r12»r1+r22

r : rayon moyen de la liaison hélicoïdale     r  0,5 . diamètre nominal

pente telle que tanα=p2⋅p⋅r où p est le pas du filetage

 : angle de frottement fictif tel que tanj'=tanjcosg

où	tan=A/B : facteur de frottement de l’écrou A sur la vis B

 : demi angle au sommet du filet ( profil ISO : =30°)

Cs

r

r1

r2

F CA

Cs=FC→A⋅mCA⋅R+tanα+j'⋅r

Formule de Mohr-Caquot

Mfi=1−12⋅λ⋅Mf+12⋅λMf2+Mt2

Mfi: moment idéal de flexion	avec 	  0,5 pour les aciers

Mf:  moment de flexion		  1 pour les fontes

Mt:  moment de torsion		  4/5 pour les matériaux moulés