La représentation schématique ci dessous fait apparaître les principales parties de l’interrupteur aérien télécommandé.

dossier réponse

CE DOSSIER NE PEUT ETRE TRAITE QU’APRES AVOIR CONSULTE LE DOSSIER TECHNIQUE

Les composants essentiels sont le support (0) qui comprend ici le poteau et les lignes électriques, l’interrupteur aérien  (IA) (1), le tube supérieur (2), le levier de renvoi (3), le tube inférieur (4) et la commande motorisée (5).

Toutes les liaisons en A, B, C, D, E, F et H sont des liaisons pivots.

Les biellettes repère 6 (voir DT 3 ) ne sont pas représentées.

Position circuit fermé

Position circuit ouvert

DIMENSIONS

RéELLES

AJ = 0,5 m.

AB = 0,14 m.

CD =DE = 0,13 m.

FH = 0,09 m.

Les tubes supérieur et inférieur BC et EF sont de longueur variable suivant le poteau ou l’installation.

Ici BC = EF = 3 m.

HYPOTHèSES générales :

# DR 0

Les liaisons sont considérées comme parfaites.

Le poids des pièces est négligé.

On admet (x,y) comme plan de symétrie.

On néglige les actions des biellettes repère (6) sur l’interrupteur aérien.

- L’étude du principe de fonctionnement de l’interrupteur aérien doit permettre de valider le choix du

moteur.

Pour ce faire, on vous propose de suivre la procédure suivante :

1-Analyser le fonctionnement du boîtier de commande. (Document réponse DR 1).

2-Déterminer le couple maximum que doit fournir la partie commande. (Document réponse DR 2).

L’effort nécessaire pour manœuvrer l’interrupteur aérien n’est pas constant. La figure 2 donne la valeur du couple à fournir au point A pour passer de la position circuit fermé à la position circuit ouvert. La figure 1 donne la position pour laquelle les efforts dus au fouet sont les plus importants.

3-Valider le choix de l’actionneur. (Document réponse DR 3).

- La validation des amortisseurs de fin de course passe par la vérification de la quantité d’énergie à fournir pendant la phase de fermeture.

Nous vous proposons d’effectuer cette recherche et de valider le choix technologique.

(Document réponse DR 4)

L’alimentation du moteur de commande est déterminée par les cames 10-59 et les mini-rupteurs. Il n’est alimenté que sur une partie de chaque cycle (120° pour l’ouverture et 60° pour la fermeture du circuit).

- La solution technologique permettant la liaison entre 10-01 et 12-00 n’est pas satisfaisante et nécessite

une modification.

Il est demandé de justifier le choix de la nouvelle solution et de la représenter.

(Document réponse DR 5)

REMARQUES IMPORTANTES.

Il est demandé au candidat :

- de donner avant les calculs l’expression littérale.

- d’accompagner un résultat numérique de son unité.

- de laisser apparent les tracés permettant d’obtenir un résultat.

- de rendre impérativement les documents réponses DR 1 à DR 5 en fin d’épreuve