Vérification des caractéristiques de l’actionneur

3.1 Le dispositif de commande est motorisé grâce à un démarreur automobile alimenté par batterie.

Justifier l’emploi de ces éléments :

Sur l’axe du démarreur automobile se trouve un pignon de 9 dents qui engrène avec la couronne 12-03 qui comporte 144 dents. L’entraînement ne peut se faire que lorsque le moteur électrique est alimenté.

La couronne a un diamètre primitif de 317,232 mm (valeur non normalisée résultant d’un taillage avec déport de denture).

3.2 Exprimer puis calculer le module de la couronne dentée :

3.3 Exprimer puis calculer le diamètre primitif du pignon moteur :

3.4 Exprimer puis calculer le rapport de transmission :

i pignon/couronne =

3.5 En prenant C 5/0  = 110 Nm (Quel que soit le résultat précédent), en déduire le couple moteur :

Ci dessous les caractéristiques issues d’une revue technique concernant le démarreur utilisé.

I

Puti

N

U

Rd

Exemple pour

Un couple de 5 N.m

Figure 4

U

Rd

N

Puti

C

Les flèches            montrent un exemple d’exploitation du diagramme.

Quel que soit le résultat précédent, on prendra comme valeur du couple moteur CM = C = 7 Nm.

3.6 En utilisant la figure 4, déterminer l’intensité absorbée : (laisser les tracés en couleur apparents).

I =

3.7 En déduire les valeurs (avec unités) de :

La puissance utile (Puti) :

Du rendement (Rd) :

De la fréquence de rotation (N) :

De la tension (U) :

3.8 D’après ces résultats, le moteur peut-il convenir dans cette application:

- Le cahier des charges impose un fonctionnement de 10 cycles ouverture/fermeture en autonomie.

Le temps nécessaire pour 10 cycles est de 8s. Sachant que la batterie peut fournir 36Ah,

dispose t-on d’une autonomie suffisante pour réaliser les 10 cycles ?

- Justifier votre réponse  :

DR 3