modification de solution constructive

3

Modification DE LA SOLUTION CONSTRUCTIVE :

Transmission du couple entre la couronne (12-00 + 12-03) et le support de maneton (10-01).

On désire modifier cette transmission, afin que le couple soit transmis principalement par obstacle.

Afin de limiter les usinages et le coût, le choix se porte sur l’implantation d’une goupille élastique épaisse montée axialement à une distance de 23 mm de l’axe de rotation de l’ensemble.

Le couple maxi à transmettre étant estimé à 10,5 Nm.

On demande :

Choisir la goupille afin qu’elle supporte l’effort de cisaillement en suivant la procédure suivante :

L’effort de cisaillement est assimilé à un effort tangentiel situé sur l’axe de la goupille distant de 23 mm de l’axe de rotation de l’ensemble.

- Calculer cet effort.

# Fc =

- Appliquer un coefficient de sécurité de 3 afin de déterminer la valeur de l’effort supporté par la goupille.

Fcs =

- Choisir la goupille sur la feuille ressource 1/2 en donnant ses dimensions :

Réaliser, dans le cadre A, le dessin à main levée de la solution retenue.

On choisira par défaut une goupille élastique épaisse de :

5 .40 NF E 27-489.

## DR 5