Validation des amortisseurs de fin de course de l’interrupteur AERIEN.

La validation des amortisseurs nécessite la détermination des caractéristiques cinématiques puis la vérification de la quantité d’énergie fournie lors de l’opération de fermeture de  l’interrupteur aérien.

On se place à la fin de la phase motorisée, et les schémas suivants donnent les positions des différents éléments.

Remarques :

les liaisons en A, B, etc, sont des liaisons pivots. Le centre des liaisons est représenté pour faciliter les tracés.

Les schémas donnés sont tracés à l’échelle : 1/10 (1 mm pour 1 cm.)

Figure 5

Les efforts en phase de fermeture sont plus faibles que pour l’ouverture.

Le moteur est donc à sa fréquence de rotation maximale (4000 tr/min), et l’arbre de commande (5) tourne à 250 tr/min.

4.1 Quelle est la nature du mouvement de 5/0 :

4.2 Tracer sur la figure 5, le vecteur vitesse VF Î50¾¾→tel que :

VF Î50¾¾→=2,4 m/s    (échelle :1 cm pour 0,5 m/s).

4.3 Quelle est la nature du mouvement de 3/0 :

4.4 En déduire la direction du vecteur vitesse VE Î30¾¾→ et la tracer en vert sur la figure 5.

4.5 Quelle est la nature du mouvement de 4/0 :

4.6 Justifier VE Î30¾¾→= VE Î40¾¾→ et VF Î50¾¾→= VF Î40¾¾→ :

4 7 En utilisant la propriété de l’équiprojectivité des vecteurs vitesses, déterminer VE Î40¾¾→. Expliquer votre démarche.

Attention , nouveau repérage des pièces

Résultat : VE Î40¾¾→=

4.8 Par un calcul similaire, on a déterminé le vecteur vitesse du point B, tel queVBÎ10¾¾→= 2,2 m/s.

Le tracer sur la figure 6, et en déduire la vitesse angulaire de rotation de (1) 1/0 : (même échelle,

distance AB = 0,14m).

4.9 Calculer l’énergie accumulée par l’ensemble (1) en fin de phase motorisée (position P1):

Figure 6

Rappel : EC1 = ½ I1 A 1/0 2.

Avec I1 A = 1,5 m2 . kg.

EC1 =

4.10 Lors du contact (J en position 2) et jusqu’à la fermeture complète du circuit position 3, le travail résistant exercé par les contacts sur (1) est donné par : WP2P3 = CP2P3  .  P2P3   ( en radian).

Entre les positions 2 et 3 l’angle est de 10° et le couple supposé constant CP2P3  = 45 Nm.

Calculer le travail résistant:

WP2P3

4.11 calculer l’énergie résiduelle ER en fin de course :

ER =

4.12 Pourquoi utilise t'on des amortisseurs élastiques en fin de course ? Les choisir à l’aide du document constructeur de la feuille ressource 2/2.

Référence des tampons :

DR 4