BACCALAURéAT PROFESSIONNEL

étude et Définition de Produits Industriels

épreuve E2 - Unité : U 2

étude de produit industriel

Durée : 5 heures							 	   Coefficient : 5

Compétences et connaissances technologiques associées sur lesquelles porte l'épreuve :

C 11 :	Décoder un CDCF

C 12 :	Analyser un produit

C 13 :	Analyser une pièce

C 14 :	Collecter les données

C 22 :	étudier et choisir une solution

S 1 :	Analyse fonctionnelle et structurelle

S 2 :	La compétitivité des produits industriels

S 3 :	représentation d'un produit technique

S 4 :	Comportement des systèmes mécaniques – Vérification

et dimensionnement

S 5 :	Solutions constructives – Procédés – Matériaux

S 6 :	Ergonomie – Sécurité

Ce sujet comporte :

- un dossier technique                       	feuilles  2/29 à  15/29

- un dossier travail                            		feuilles 16/29 à  26/29

Documents à rendre par le candidat ( y compris ceux non exploités par le candidat ) :

- tous les documents du dossier travail de la feuille 16 à 29/29.

Documentation personnelle et calculatrice autorisées

## Mise en situation

Le module de lecture d’une platine lecteur CD fonctionne par un échange d’informations au moyen d’un faisceau laser se déplaçant perpendiculairement au disque laser en rotation, logé dans un système de chargement . Cet appareil permet l’écoute de morceaux musicaux dans un usage privé. Le module de lecture est incorporé dans un « rack » (baie de stockage) de 19 pouces permettant son empilage dans un meuble pour chaîne hi-fi modulaire. Plusieurs motorisations assurent l’automatisation du chargement et de la mise en lecture du CD. Le pilotage est réalisé par un circuit électronique de commande. Un afficheur transmet les informations importantes à l’utilisateur sur les plages de lecture ainsi que les fonctions en cours d’utilisation. L’utilisateur dialogue avec la machine par l’intermédiaire d’un pupitre de commande de la façade avant.

## Descriptif du module de lecture (objet de l’étude)

A - Un châssis muni d’un système motorisé de sortie et de rentrée du tiroir. B - Le dispositif utilisé pour l’entraînement de la came C - Le sous-ensemble assurant la mise et maintien en position du CD. D - Les platines de chargement et de lecture du CD. E - Un couvercle de maintien assurant le contact des glissières du tiroir. F - Un pignon à secteur denté solidaire de la came. G - Un tiroir de chargement du CD.

C

E

F

D

B

A

G

## Ensemble éclaté du lecteur Compact-Disque

## Principe de fonctionnement

| # N° de phase | Commande exécutée et symbole | Mécanisme assurant la fonction | Description des phases de fonctionnement | ##### Représentation photographique |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ouverture | Moteur B Poulies B Courroie B ##### Engrenage F Came à secteur denté F | Déverrouillage et descente de la platine de lecture ( CD libéré ) (si présence CD) Sortie du tiroir. |  |
| 2 | Chargement | Manuel | ##### Dépose du CD dans le tiroir. |  |
| 3 | Fermeture | Moteur B Poulies B Courroie B Engrenage F Came à secteur denté F | Rentrée du tiroir chargé du CD. Montée et verrouillage de la platine de lecture. Entraînement du CD. |  |
| 4 | Lecture Choix des titres | Moteur d’entraînement D Moteur de déplacement de la tête de lecture D | Mise en lecture. Choix des plages d’écoute sur le CD (suivant sélection de l’utilisateur). |  |
| 5 | Arrêt | Moteur d’entraînement D Moteur de déplacement de la tête de lecture D | ### Interruption de la ### Lecture. |  |

## Identification des surfaces et éléments fonctionnels

Rainure

Evidement de préhension du CD

Plot de guidage du tiroir

Passage et guidage du centreur

Butée de sortie

Crémaillère

Protection avant de l’utilisateur

Centrage du CD

Fixation sur le bâti

Fixation sur le corps

Glissière

Passage du dispositif d’entraînement et du module de lecture

Nota : Dans le cas de  surfaces ou éléments fonctionnels identiques, un seul est repéré

| Repère | Nombre | Désignation des pièces | Matière | Observation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Couvercle guide CD |  |  |
| 2 | 1 | Tiroir |  |  |
| 3 | 1 | Rond de centreur |  |  |
| 4 | 1 | Feutre rond centreur |  |  |
| 5 | 1 | Aimant centreur |  |  |
| 6 | 1 | Porte aimant centreur |  |  |
| 7 | 1 | Corps |  |  |
| 8 | 1 | Came |  |  |
| 9 | 1 | Pignon à secteur denté |  |  |
| 10 | 1 | Corps moteur tiroir |  |  |
| 11 | 1 | Poulie moteur tiroir |  |  |
| 12 | 1 | Pignon poulie moteur tiroir |  |  |
| 13 | 1 | Pignon intermédiaire moteur tiroir |  |  |
| 14 | 2 | Griffe axe |  |  |
| 15 | 1 | Courroie |  |  |
| 16 | 1 | Verrouillage |  |  |
| 17 | 1 | Corps contacteur |  |  |
| 18 | 1 | Lame milieu |  |  |
| 19 | 4 | Lame |  |  |
| 20 | 1 | Carter |  |  |
| 21 | 6 | Vis CZ M2 - 4 |  |  |
| 22 | 7 | Vis M2 - 7,5 |  |  |
| 23 | 1 | Platine de lecture |  |  |
| 24 | 1 | Platine mobile de lecture |  |  |
| 25 | 4 | Bague |  |  |
| 26 | 4 | Axe de suspension |  |  |
| 27 | 4 | Butée de suspension |  |  |
| 28 | 4 | Ressort suspension |  |  |
| 29 | 1 | Barre de guidage courte |  |  |
| 30 | 1 | Barre de guidage longue |  |  |
| 31 | 4 | Vis FZ M2 - 7 |  |  |
| 32 | 1 | Corps de guidage |  |  |
| 33 | 1 | Circuit imprimé lecture |  |  |
| 34 | 2 | Vis RZ M2 - 5 |  |  |
| 35 | 1 | Tête lecture laser |  |  |
| 36 | 2 | Vis RZ M2 - 8 |  |  |
| 37 | 1 | Ressort de vis |  |  |
| 38 | 2 | Axe de pignon |  |  |
| 39 | 1 | Roue intermédiaire |  |  |
| 40 | 1 | Pignon de crémaillère |  |  |
| 41 | 2 | Corps du moteur |  |  |
| 42 | 1 | Pignon moteur |  |  |
| 43 | 1 | Axe moteur court |  |  |
| 44 | 4 | Vis RZ M1,5 - 4 |  |  |
| 45 | 1 | Rondelle d'entraînement |  |  |
| 46 | 1 | Axe moteur long |  |  |
| 47 | 1 | Centreur CD |  |  |
| 48 | 1 | Circuit imprimé moteur |  |  |
| 49 | 1 | Crémaillère |  |  |
| 50 | 1 | Corps contacteur lecture |  |  |
| 51 | 1 | Embout lame contacteur |  |  |
| 52 | 1 | Axe |  |  |

Ensemble de chargement : Dessin d'ensemble

Ensemble de chargement : Sous-ensembles

Ensemble de chargement : Tiroir

Ensemble de chargement : Couvercle

## Etapes du cycle came–secteur denté

Présentation des étapes du cycle par :

- Développé du secteur denté d’entraînement du tiroir de chargement.

- Développé de la came de commande des positionnements de la platine de lecture et de son verrouillage.

Piste 1 : commande de déverrouillage de la platine de lecture

Piste 2 : commande de la descente de la platine de lecture et désengagement du CD de la rondelle du moteur d’entraînement

Pignon : assure l’entraînement du tiroir pour le déchargement du CD par l’intermédiaire d’un secteur denté et d’une crémaillère

## Informations sur la motorisation du tiroir

D1        D2        D5      D6        D7      Crémaillère

Tiroir

D3               D4          Schéma

| 25.33 / 1.5 |  |  |
| --- | --- | --- |
| M |  |  |
| D1 D2 |  | D3 D4 D5 D6 D7 |

| Numéro | Désignation des pièces | Module | Diamètre primitif | Z : nbre dents | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | Poulie moteur |  | 7 |  | N=250tr/min |
| D2 | Poulie réceptrice |  | 13 |  |  |
| D3 | Pignon/poulie réceptrice | 0.5 | 7.5 | 15 | Largeur 3 |
| D4 | Roue intermédiaire | 0.5 | 26 | 52 | Largeur 2 |
| D5 | Pignon/roue intermédiaire | 0.6 | 10.2 | 17 | Largeur 3.5 |
| D6 | Roue tiroir | 0.6 | 49.8 | 83 | Largeur 2 |
| D7 | Pignon à secteur denté | 0.6 | 54 | 68 * | Largeur 3 |
| L1 | Crémaillère tiroir | 0.6 |  | 79 | Longueur 93.4 |

Nota: 68 * = secteur denté de 68 dents au lieu des 90 dents

Vue de dessous du pignon D6, du secteur denté D7 et de la crémaillère L1.

L1

D6

D7

Ensemble de chargement : Couvercle + Tiroir