## BAREME

## - Analyse du produit actuel

1.1 - Etude du milieu environnant

1.2 - Analyse fonctionnelle du système de chargement et de lecture

1.2.1 - les classes d’équivalences

1.2.2  -  les liaisons

1.3 -  Recherche du cycle came

1.4 -  Temps de sortie tiroir

## - Recherche de nouvelles solutions

## - Etude d’une nouvelle solution

3.1 -  Cahier des charges

3.2 -  GRAFCET

3.3 – Modification de produit demandée

3.4 – Recherche des surfaces et éléments fonctionnels

#### TOTAL          / 200

Problématique

Pour étendre la gamme des produits et répondre aux exigences des disc-jockeys dans les discothèques et les grandes radios FM, la société, fabriquant cet ensemble de chargement et de lecture de compact-disques laser, doit faire évoluer son produit pour répondre aux besoins spécifiques de cette profession.

Sachant que le disc-jockey n’utilise qu’une plage très courte d’écoute avant de changer de nouveau de CD, le temps de manipulation est trop important.

Le temps de sortie et de rentrée du tiroir, de mise en lecture des plages de musiques sélectionnées par le disc-jockey est trop important.

Pour des raisons économiques de conception et de fabrication, le bureau d’études va conserver :

- le corps

- les platines de lecture

- les motorisations associées.

L’étude portera sur l’évolution du chargeur de CD en partie composé dans la solution actuelle d’un couvercle guide CD et d’un tiroir.

## 1 - Analyse du produit actuel

## 1.1 - Etude du milieu environnant

On donne :  le diagramme des interacteurs

NOTA : Le chargeur de CD est composé : du tiroir et du couvercle guide CD

Centreur aimanté

Module de lecture

Compact

disc laser

CHARGEUR

DE CD

utilisateur

Pignon à secteur denté

Ergots de guidage des glissières

Corps

On demande :

Compléter le tableau

Définir les fonctions

du diagramme de la

page précédente.

##### FP1. FP2; Pré-positionner le CD par rapport au module de lecture. FC1; Permettre le passage du centreur aimanté. FC2. FC3. FC4.

## 1 . 2 - Analyse fonctionnelle du système de chargement

## et de lecture

1.2.1 -  A partir du dossier technique, compléter les classes d’équivalences isocinétiques pour le dispositif de chargement ( le système de lecture est donné dans les groupes ci-dessous )

Les éléments déformables, les roulements ne participent pas au classement.

# G1 (Corps )     	=  {

# G2 (Came)     	=  {

# G3 (Tiroir)       	=  {

G4 (Centreur)  	=  {

G5 (Platine de lecture ) = { 23 , 25 }

G6 (Platine lecture suspendue) = { 24 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 41 , 48 , 50 }

G7 (Verrou) = { 16 }

G8 (Lecture ) = { 32 , 33 , 35 , 49 }

G9 (Entraînement CD) = { 45 , 46 , 47 }

(Lecture) = { 39 , 40 , 42 , 43 }

(Entraînement) = { 11 , 12 , 13 , 15 }

Graphe de liaison entre les classes isocinétiques (donné)

Les ensembles "boîtier de lecture" et "d’entraînement" ne sont pas pris en compte dans le graphe.

Bâti

G1

( corps)

G2

( came )

G3

( tiroir )

G4

(centreur)

G9

(Rondelle

d’ entraînement)

G8

(lecture)

G5 et G6

( platine de lecture )

G7

( verrou )

1.2.2 - Compléter le tableau d’identification des liaisons

(0 ou 1 selon la possibilité de mouvements)

| N° de liaisons et repère des pièces | Entre les pièces | Tx | Ty | Tz | Rx | Ry | Rz | Type de liaison |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L1 | Le corps, le couvercle guide CD et le bâti |  |  |  |  |  |  |  |
| L2 | Roue à secteur denté la came et le corps |  |  |  |  |  |  |  |
| L3 | Roue à secteur denté et le tiroir |  |  |  |  |  |  | ponctuelle (denture mince) |
| L4 | Le tiroir et le corps |  |  |  |  |  |  |  |
| L5 | Le centreur et couvercle guide Cd |  |  |  |  |  |  |  |
| L6 23 / 7 | la platine de lecture et le corps | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | pivot |
| L7 7 / 16 | le corps et le verrou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | pivot |
| L8 16 /23 | le verrou et la platine de lecture | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | linéaire rectiligne |
| L9 35 / 24 | la tête de lecture et la platine lecture suspendue | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | glissière |
| L10 3 /45 | le centreur et rondelle d’entraînement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | encastrement (aimantation) |
| L11 45/ 24 | rondelle d’entraînement et platine de lecture suspendue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | pivot |

( bâti )

1.3 – Etude du cycle came-pignon à secteur denté

D’après les informations de la page 13/29 du dossier technique, compléter le tableau ci-dessous concernant l'état des composants (platine et tiroir) lors des différentes étapes du cycle.

(position initiale : tiroir fermé)

| Constatations | Phases du cycle de la came et du pignon entraîneur du tiroir |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | de 0 à 1 | de 1 à 2 | de 2 à 3 |
| Came piste 1 | La platine est verrouillée |  |  |
| Came piste 2 | La platine est en position haute (en lecture) |  |  |
| Pignon entraîneur | Pas d’entraînement du tiroir |  |  |

## 1. 4 - Temps de chargement et de déchargement

## Extrait du cahier des charges sur le cycle et le temps de chargement d’un CD :

Le temps de mise en place d’un CD est de 1,5 s.

Au départ du cycle, le lecteur est fermé et vide.

E

Lecture

| Etapes du cycle | A Sortie du tiroir | B Mise en place du CD | C Rentrée du tiroir | D Mise en place du CD / tête |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Temps | _ _ secondes | 1,5 secondes | _ _ secondes | 5,5 secondes |

Temps de chargement

Temps du cycle

Informations sur la motorisation du tiroir : voir le dossier technique, document 14 / 29.

### Déterminer le temps de chargement et compléter le tableau ci-dessus :

### Etapes A+B+C

T = …………. s

Conclure d’après les résultats obtenus :

Le temps maximum de chargement ne doit pas dépasser 4,5 s

## 2 - Recherche de nouvelles solutions

Recherche de solutions permettant de remplacer le système de chargement actuel des compact-disques.

Compléter l’extrait du FAST de créativité ci-dessous afin de proposer de nouvelles solutions.

Proposer au moins deux solutions :

Tiroir fixe sur le châssis

avec fente de chargement et centreur

# Chargement et positionnement du

CD sur le système d'entraînement

## 3 - Etude de la nouvelle solution

## 3.1 - Extrait du cahier des charges

Solution retenue :  Tiroir fixe sur le châssis avec fente de chargement et centreur.

La solution retenue entraîne la modification des deux pièces  :

Tiroir de chargement de CD, repère 2.

Couvercle guide CD recevant le centreur aimanté d’inertie, repère 1.

NOTA: Le corps, les platines de lecture et toutes les motorisations ne seront pas modifiés.

Les deux pièces seront réalisées en matière plastique par moulage sous pression.

Nouveau mode opératoire : Le CD est posé directement par l'utilisateur dans le logement de centrage du tiroir.

L’action sur le bouton de lecture provoque le démarrage simultané des moteurs.

## 3.2 - GRAFCET

Sur le GRAFCET  correspondant au fonctionnement du système avant modifications, rayer les étapes ayant disparues avec la mise en place de la nouvelle solution.

Repos      Platine à l’arrêt

0

Platine hors tension

Mise sous tension de la platine CD

1

Voyant allumé (« pas de CD » inscrit sur l’afficheur)

Appuyer sur le bouton d’ouverture

2

Descente et déverrouillage de la platine de lecture et tiroir sorti (« open » sur l’afficheur)

Mettre le CD en place

3

CD en place dans son logement

Appuyer sur le bouton d’ouverture

4

Tiroir rentré et CD chargé, montée et verrouillage de la platine de lecture (« close » sur l’afficheur)

Mettre le CD en lecture par le bouton de marche

5

Moteurs d’entraînement et de lecture en recherche de plages de lecture (« lecture » sur l’afficheur)

Choisir les plages de lecture et écouter

6

Plages de lecture lues par déplacement de la tête de lecture (N° et durée sur l’afficheur)

Arrêter la lecture par le bouton stop

7

Arrêt des moteurs d’entraînement et de lecture (« stop » sur l’afficheur)

Appuyer sur le bouton d’ouverture

8

Descente et déverrouillage de la platine de lecture et tiroir sorti (« open » sur l’afficheur)

Enlever le CD

9

Tiroir vide

Appuyer sur le bouton d’ouverture

10

Rentré du tiroir vide, montée et verrouillage de la platine de lecture (« close » sur l’afficheur)

3.3 – Modification de produit demandée :

Modifications demandées :

| Modifications fonctionnelles attendues | #### Modifications structurelles à apporter |
| --- | --- |
| Supprimer la mobilité du tiroir. | Supprimer la crémaillère. Prévoir l’immobilisation du tiroir, sans pièces rapportées ( liaisons directes ). (Privilégier les modifications de la pièce 1 seul). |
| Faciliter la mise en place manuelle au CD. | Augmenter sur le devant l’évidemment du couvercle guide. |
| Permettre la préhension du CD pour l’extraction. | Aménager un dégagement sur le devant du tiroir fixe pour pouvoir saisir le CD. |
| Redimensionner les portées du tiroir sur le corps. | Raccourcir la longueur arrière du tiroir. |
| Protéger l’utilisateur contre le faisceau laser. | Prolonger le couvercle sur l’arrière. (Conserver le nervurage) |
| Fonctions non modifiées |  |
| Fixations du couvercle sur le corps. | Aucune modification. |
| Trous de passage du centreur. | Aucune modification. |

## 3.4 - Recherche des surfaces et éléments fonctionnels

En respectant le tableau des modifications (feuille 27/28), compléter les tableaux ci-dessous en cochant les cases correspondantes.

N.B.: La désignation des surfaces fonctionnelles correspond au repérage réalisé sur la documentation technique ( feuille  7/29 )

#### TIROIR

| Surfaces fonctionnelles associées à | A conserver | A modifier | A supprimer |
| --- | --- | --- | --- |
| Crémaillère |  |  |  |
| Passage du dispositif d’entraînement et du module de lecture |  |  |  |
| Glissières |  |  |  |
| Rainures |  |  |  |
| Butées de sortie du tiroir |  |  |  |
| Centrage du CD |  |  |  |
| Evidemment de préhension du CD |  |  |  |

COUVERCLE GUIDE

| Surfaces fonctionnelles associées à | A conserver | A modifier | A supprimer |
| --- | --- | --- | --- |
| Fixations sur le corps |  |  |  |
| Fixations sur le bâti |  |  |  |
| Plots de guidage du tiroir |  |  |  |
| Passage du centreur |  |  |  |
| Protection de l’utilisateur |  |  |  |

## 3.5 – Travail demandé

Réaliser le dessin du tiroir rep.2 et du couvercle guide rep.1 assemblés sur calque 29/29

Contraintes :

Le dessin devra définir sans ambiguïté les modifications apportées :

- Le choix, le nombre et le type de vues sont laissées à l’initiative du candidat.

- Dessin à main levée.

- Le 'calquage' des documents existants est autorisé.

Identifier les modifications (entourer et annoter)

Calque A3