Chaque brosse est guidée par rapport à une roue de guidage

Chaque brosse est entraînée en rotation par une roue de guidage

Chaque brosse est appliquée sur la piste de roulement par un vérin  pneumatique .

Chaque brosse est relevée et maintenue en position haute de repos par deux ressorts de compression à hélices inversées

Les éléments représentés sur le calque de travail seront conservés .

Solutions retenues

Document 6

SCHEMA CINEMATIQUE DU SYSTEME DE DENEIGEMENT

- Action développée par les deux ressorts réunis :

- brosse en position haute				       			: 180N

- brosse usée au maximum en position déneigement   			: 750N

- Poids estimé de l’ensemble mobile en translation (brosse, support, piston ,...) : 150N

- Actions de la neige et du rail sur la brosse exprimées par un torseur au point B :

Document 7

Tableau des principales fonctions techniques

| FONCTIONS TECHNIQUES A ASSURER | DONNEES ET CONDITIONS A RESPECTER |
| --- | --- |
| GUIDER EN ROTATION LA ROUE DE GUIDAGE PAR RAPPORT A LA STRUCTURE DU VAL | Le montage de la roue de guidage sur deux roulements à rouleaux coniques sera conservé . |
| ASSURER L’ETANCHEITE DU MONTAGE DES ROULEMENTS A ROULEAUX CONIQUES | La lubrification des roulements à rouleaux coniques sera assurée par de la graisse (voir graisseur représenté sur le plan d’ensemble ) |
| GUIDER EN TRANSLATION LA BROSSE ROTATIVE PAR RAPPORT A LA ROUE DE GUIDAGE |  |
| ENTRAÎNER LA BROSSE EN ROTATION PAR LA ROUE DE GUIDAGE | On donne : -le torseur des actions de la neige et du rail sur la brosse exprimé au point B de la brosse ( voir schéma cinématique ) - vitesse maxi du véhicule:80km/h - diamètre moyen de la roue de guidage : 262mm |
| BROSSE ROTATIVE REMONTER ET MAINTENIR LA BROSSE EN POSITION HAUTE (Position repos ) | La brosse sera remontée et maintenue en position haute grâce à l’action de deux ressorts de compression à hélices inverses dont les caractéristiques sont: |
| DESCENDRE ET APPLIQUER LA BROSSE SUR LA PISTE DE ROULEMENT (Position déneigement) | La descente des brosses rotatives en position de déneigement sera assurée par un vérin pneumatique ayant les caractéristiques suivantes - pression maxi d’alimentation : 0,2MPa - diamètre du piston : 70mm L’alimentation en air comprimé sera assurée par un raccord pneumatique placé sur la face supérieure du vérin ; ne pas représenter ce raccord mais prévoir sa fixation par un trou taraudé de diamètre M12 et de longueur 8mm minimum . Prévoir une butée permettant de limiter l’usure des brosses à la valeur représentée sur le dessin ( usure de 35mm ). |
| PERMETTRE D’ASSURER LA MAINTENANCE | Le remplacement des brosses usagées devra se faire rapidement et avec un outillage standard par une seule personne . L’accès aux brosses se fera verticalement par le dessous, en atelier de maintenance, grâce à des éléments de piste escamotables. |

Document 8