Document réponse  DR3

ANALYSE DES LIAISONS

## Réponses à la question 1-3 :

## Graphe des liaisons

Type de liaison : GLISSIERE

Nombre d’inconnues statiques : 5

ou

Nombre de paramètres cinématiques : 1

{ 1+ 17 }

3

2

{ 0 + 16 }

Ensemble châssis

Type de liaison :  PIVOT GLISSANT

Nombre d’inconnues statiques : 4

ou

Nombre de paramètres cinématiques : 2

Type de liaison :  PIVOT

Nombre d’inconnues statiques :  5

ou

Nombre de paramètres cinématiques :  1

Type de liaison :  PIVOT

Nombre d’inconnues statiques : 5

ou

Nombre de paramètres cinématiques : 1

### Degré d’hyperstaticité

h = (m + mi) + Ns - 6 x (p-1)

h = (1 + 0) + 19 - 6 x 3

h = 2   …. Hyperstatique d’ordre 2

Réponses à la question 1-4 :

### Conséquences technologiques

- Pour résoudre les problèmes d’assemblage dus à cet hyperstatisme,  les opérateurs doivent régler avec précision la position du bloc moto réducteur sur le châssis.

- Un mauvais réglage entraînera une surcharge des roulements à aiguilles et une diminution de leur durée de vie.

### Proposition de modification pour lever l’hyperstaticité

1ère solution

h = (1 + 0) + 17 - 6 x 3 = 0

2ème solution

h = (1 + 1) + 16 - 6 x 3 = 0

3ème solution

h = (1 + 0) + 17 - 6 x 3 = 0