DOSSIER

TECHNIQUE

Ce dossier comporte :

- une présentation générale du support d’étude sur deux  pages numérotées de 1 / 3 et 2 / 3.

- un plan d’ensemble de la machine d’essais au format A2 sur le Document Technique 1.

- une nomenclature sur la page numérotée 3 / 3.

- un plan d’ensemble du capteur de choc au format A3 sur le Document Technique 2.

Présentation de l’objet d’étude

Les suspensions d’automobile, éléments indispensables à la tenue de route et au confort, font appel, dans la grande majorité, à des ressorts hélicoïdaux.

Ci-dessous : 	détails d’une suspension avant de type Mc PHERSON avec triangle inférieur et barre anti-roulis.

Ces ressorts, fabriqués par ALLEVARD RESSORTS Automobile l’un des leaders de la spécialité, sont testés, par échantillonnage, à la fatigue.

Cet essai, qui fait subir au ressort des efforts alternés ( compression / détente ) sur plusieurs millions de cycles, se réalise grâce à une machine développée par le groupe allemand I.A.B.G. [ voir le plan d’ensemble sur le document technique 1 et la nomenclature en page 3 / 3 ]

Cette machine présente la particularité de tester simultanément, dans les mêmes conditions, quatre ressorts aux caractéristiques identiques.

Le principe repose sur quatre systèmes ( bielle / manivelle ) indépendants. Chaque système vient mettre en mouvement un quadrilatère déformable qui imprime au ressort le déplacement défini par le protocole d’essai. L’excentricité de l’arbre vilebrequin est réglable de 10 à 115 mm.

Ci-dessous : vue générale de la machine d’essai I.A.B.G.

Ci-dessous : détails du quadrilatère déformable.

| 36 | 7 | Couvercle de protection |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | 4 | Plaque d’appui |  |  |
| 34 | 4 | Capteur d’effort |  |  |
| 33 | 4 | Dispositif de verrouillage magnétique |  |  |
| 32 | 4 | Bloc de bouton poussoir |  |  |
| 31 | 4 | Détecteur de fin de course de l’entretoise |  |  |
| 30 | 4 | Barrage photo électrique |  |  |
| 29 | 8 | Entraînement de la vis TR 60 x 9 |  |  |
| 28 | 8 | Accouplement à chaîne |  |  |
| 27 | 4 | Moteur de commande de la vis TR 60 x 9 |  |  |
| 26 | 4 | Echelle de prétension des ressorts |  |  |
| 25 | 4 | Palier de bras articulé |  |  |
| 24 | 4 | Bras articulé |  |  |
| 23 | 4 | Tête de raccordement |  |  |
| 22 | 4 | Bielle |  |  |
| 21 | 4 | Palier de biellette |  |  |
| 20 | 4 | Biellette |  |  |
| 19 | 4 | Articulation intérieure |  |  |
| 18 | 4 | Ressort |  |  |
| 17 | 8 | Coupelle de ressort |  |  |
| 16 | 4 | Articulation extérieure |  |  |
| 15 | 4 | Traverse |  |  |
| 14 | 8 | Vis TR 60 x 9 |  |  |
| 13 | 1 | Vis de réglage de l’excentrique |  |  |
| 12 | 1 | Arbre vilebrequin |  |  |
| 11 | 1 | Echelle de réglage de course |  |  |
| 10 | 1 | Contrepoids d’équilibre |  |  |
| 9 | 1 | Accouplement à friction polaire |  |  |
| 8 | 1 | Disque d’excentrique |  |  |
| 7 | 1 | Disque volant |  |  |
| 6 | 1 | Moteur d’entraînement |  |  |
| 5 | 1 | Support moteur coulissant |  |  |
| 4 | 4 | Capteur de choc |  |  |
| 3 | 2 | Courroie trapézoïdale |  |  |
| 2 | 1 | Support fixe |  |  |
| 1 | 1 | Bâti |  |  |
| Rep | Nbr | Désignation | Matière | Observations |