##### Questions 1 et 2 sur DR1

##### Questions 3 et 4 sur DR2

### Seconde partie : étude cinématique du transfert

2-1-1 Transfert d’axe X

Question 5 : TC E1/E0 = droite // à Ox passant par C (+ tracé sur DR3)

Question 6 : ω poulie = π × Ns /30 = π × 88 /30 = 9,21 rad/s

IIVE1/E0II = ω poulie × R poulie = 9,21 × 60,63 × 10-3 /2 = 0,28 m.s (+ tracé sur DR3)

2-1-2 Transfert d’axe Y

Question 7 : = TC E2/E1droite // à Oy passant par C (+ tracé sur DR3)

Question 8 : ω pignon moteur = π × Ns /30 = π × 88 /30 = 9,21 rad/s

IIVE2/E1II = ω pignon moteur × R pignon moteur = 9,21 × (60 × 1,5) × 10-3 /2 = 0,42 m/s (+ tracé sur DR3)

2-1-3 Transfert dans le plan horizontal

Question 9 : relation de composition de vitesse en C: VC E2/E0 = VC E2/E1 + VCE1/E0

Question 10 : (tracé sur DR3) + intensité de VC E2/E0 = 50 mm × 0,01 = 0,50 m/s

Question 11 : expression littérale de la norme de VC E2/E0 :

II VC E2/E0 II2 = II VC E2/E1 II2 + II VCE1/E0 II2

AN : II VC E2/E0 II2 = 0,422 + 0,282 d’où II VC E2/E0 II = 0,50 m/s

##### Questions 12, 13 et 14 sur DR4

Troisième partie : vérification de la capacité de la pince de préhension des cartons.

# A. Détermination de l’effort de serrage

Question 15 :

- Bilan des forces

- Construction des directions en A et B

- Expression du PFS

Question 16 : tracé des directions des AM en A et B sur DR5

Question 17 :

- Tracé du dynamique sur DR5

- Intensité des efforts en A et B : IIA 1/cII = IIB 2/cII = 41 N

Question 18 : Composante horizontal des efforts de serrage

- Tracé de la projection sur DR5

- Intensité de la composante horizontale : IIAn 1/cII = 37,5 N

B. Détermination de la pression d’alimentation du vérin de la pince

Question 19 :

Question 20 :

- Centr. = MH An 1/c + MH Bn 2/c

- Centr. = R × IIAn 1/cII + R × IIBn 2/cII = 2 × R × 41 = 29,11 × 10-3 × 37,5 = 1,092 m.N

Question 21 :

- Nouvelle pression d’alimentation : P = 0,5 bar

- P = 0,5 bar ≤ P réseau

Pression très faible mais hypothèses de modélisation très simplificatrices. La pression réellement nécessaire est forcément supérieure.

#### Quatrième partie : vérification de la puissance du moteur

#### Détermination de la vitesse maximale du carton

Question 22 :

Détermination de la vitesse maximale du carton

Phase d’accélération du carton : durée t = 1,5 s

V = a × (t – ti) + Vi = a × t d’où V = 0,27 m/s

#### Vérification de la puissance du moteur

Question 23 : travail du poids du carton  W = P × h = 340 × 150 × 10-3 = 51 J

Question 24 : déterminer la puissance utile de l’ensemble motoréducteur + transmission

Pu = P × V maxi = 340 × 0,28 = 95,2 W

Question 25 : rendement global = rendement motoréducteur x rendement transmission

= 0,75 × 0,85 = 0,64

Question 26 : puissance moteur Pm = Pu / rendement global = 95,2 / 0,64 = 148,75 W

Puissance annoncée du motoréducteur Pm = 0,18 kW convient car > 0,14 kW

Questions 27 à 30 sur DR6

Motoréducteur My

Motoréducteur Mx

Motoréducteur Mz

O

y

x

z

Arbre de la tête de préhension + vérin ¼ de tour

Tête de préhension non représentée sur ce schéma

A

B

C

D

EA

FA

Courroie dentée Cx

GC

DR1

DR1

Question 1 :

Question 2 :

|  | Sous-ensembles | Liaisons participantes à la fonction | Éléments de transmission composants la fonction |
| --- | --- | --- | --- |
| FT4.3.1 | Unité de translation d’axe x | 2 liaisons pivot d’axe y + 2 liaisons linéiques annulaires d’axe x liaison RSG poulie courroie | Motoréducteur d’axe x + courroie dentée + 2 poulies dentées pour translation d’axe x (réducteur d’axe y et moteur d’axe z) |
| FT4.3.2 | Unité de translation d’axe y | ... | Motoréducteur d’axe y + pignon crémaillère |
| FT4.3.3 | Unité de translation d’axe z | Liaison glissière d’axe z Liaison pivot d’axe x Liaison RSG engrenage | Motoréducteur d’axe z + pignon crémaillère |

Plaque support de la tête

Axe z

Bras de pince gauche

Bras de pince droite

Poulie gauche

Poulie droite

Pivot d’axe z

Pivot d’axe z

Pivot d’axe z

Glissière d’axe y

Glissière d’axe y

DR1

DR2

Question 3 :

La liaison complète entre les bras de pince et la courroie crantée est réalisée par pincement

Question 4 :

Vérin ¼ de tour de la tête

Plaque support des bras

Support arbre z

Vérin ¼ de tour des bras

Arbre de la tête de préhension

Bras de pince gauche

O

y

x

z

Bras de pince droit

DR3

# Y

# X

# E1

# E0

# Carton en attente de saisie

# E2

# Carton palettisé

# Convoyeur d’amenage

# O

# C

# C1

# T C E1/E0 (selon x)

# T C E2/E1

(selon y)

# V C E1/E0

# V C E2/E1

# V C E2/E0

Échelle des vitesses : 1 mm = 0,01 m/s

Question 12 :

Transfert d’axe X                                               Transfert d’axe Y

DR4

| Diamètre poulies (mm) | Vx (m/s) |  | Z pignon d’entraînement | Diamètre primitif dp (mm) | Vy (m/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60,63 | 0,28 |  | 60 | 90 | 0,42 |
| 76,81 | 0,35 |  | 62 | 93 | 0,43 |
| 80,85 | 0,37 |  | 64 | 96 | 0,44 |

Tableaux 1

Configuration actuelle

Question 13 :

| VH |  | Variation de Vitesse Vx |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,28 | 0,35 | 0,37 |
| Variation de vitesse Vy | 0,42 | 0,50 | 0,546 | 0,56 |
|  | 0,43 | 0,513 | 0,554 | 0,57 |
|  | 0,44 | 0,521 | 0,562 | 0,575 |

Tableau 2

# Conclusion

La variation de vitesse de transfert horizontale est possible :

- En conservant la transmission du transfert d’axe Y et en changeant le diamètre des poulies du transfert d’axe X de 60,63 à 80,87 mm.

- L’augmentation de diamètre des poulies, impose le changement de courroie dentée, pose d’éventuels problèmes d’encombrement et impose la modification de la liaison complète Traverse/Courroie.

- Si à cause des décimales dans les calculs, la vitesse Vx = 0,562 est retenue comme acceptable, elle entraîne la modification supplémentaire du support du motoréducteur de transfert d’axe Y.

- Pour une même vitesse de rotation du codeur le déplacement de la traverse est plus grand, le rapport impulsion/déplacement diminue donc la précision de positionnement également.

DR5

Échelle de représentation réduite

Échelle des forces : 1 mm = 0,5 N

Δ A 1/c

Δ B 2/c

Z

Y

O

X

φa

φa

B

A

Poulie motrice

2

1

Courroie

φa

φa

Gcc

IIB 2/cII = 41 N

(82 mm)

IIPcII = 34 N

(68 mm)

Carton c

| II A 1/cII = 41 N | II An 1/cII = 37,5 N |
| --- | --- |
| II B 2/cII = 41N | II Bn 2/cII = 37,5 N |

IIA 1/cII = 41 N

(82 mm)

IIAn 1/cII = 37,5 N

(75 mm)

DR6

Question 27 :	desserrer les 4 vis, tendre la courroie en déplacent la poulie à la main resserrer les 4 vis.

DR1

Question 28 :

Déplacement X de la poulie

Défaut de position X/2du carton

Incidence sur le chargement de la palette : variation de la position de l’origine de l’empilage sur la palette d’où risque de dégâts lors la manutention…

Question 29 :

Question 30 :

Figure 1

Position 1(initiale)

Figure 2

Échelle de représentation réduite