## Comparateurs de tension

V+

+

8

S

V-

Vs

Fonctionnement :

- si  V+ > V-	Vs = +5V

- si  V+ < V-	Vs = 0V

## Bascule D

Table de vérité

| S | R | C | D |  | Qn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 S 1D C1 R Q S D C R | 0 | X | X |  | 1 |
| 0 | 1 | X | X |  | 0 |
| 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 0 | 0 |  | 1 |  | 1 |
| 0 | 0 | X | X |  | Qn-1 |

X : état indifférent

## Temporisateur NE555 en monostable

VCC = 5V

Entrée

Décharge

Seuil     Sortie

Déclen.

+

C

R

R

1

7

6

2

2

8         4

3

NE555

A chaque front descendant appliqué sur l’entrée (2), la sortie (3) produit une impulsion de durée :

Ti = 1,1 R .C  (avec R en  et C en F).

Entrée (2)

5V

Ti = 1,1 R.C

t

Sortie (3)

5V

## Transistor MOS canal N à enrichissement

G

VGS

D

S

ID

VDS

Fonctionnement :

- si  VGS = 0V,	le transistor est bloqué (ID = 0)

- si. VGS = +5V,  le transistor est passant  (VDS = 0)