- Batterie d’accumulateurs

La batterie est constituée de 12 accumulateurs montés en série. La tension à ses bornes est de 24V. Elle varie entre 21 V et 29 V selon l'état de charge.

## Capacité

La capacité C de la batterie s’exprime en ampères-heures (Ah). C’est la quantité d’électricité que la batterie chargée peut restituer au cours d’une décharge complète. La capacité nominale C10 est définie pour une décharge complète à courant constant pendant 10 heures. Le courant constant débité est noté I10.

Si C10 = 250 Ah : la décharge durera 10 heures pour un courant de décharge I10  constant et  égal à 25 A.

- La capacité réelle de la batterie dépend du courant de décharge :

- Si le courant moyen de décharge est inférieur à I10, la capacité de la batterie est supérieure à C10.

- Si le courant moyen de décharge est supérieur à I10, la capacité de la batterie est inférieure à C10.

- Le tableau suivant indique la capacité de la batterie en fonction du courant de décharge :

| Courant de décharge (A) | 25 | 12,5 | 7 | 5 | 3,9 | 3,1 | 1,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Capacité (Ah) | 250 | 300 | 335 | 360 | 370 | 375 | 390 |

- panneau solaire

Le panneau solaire est constitué de 72 cellules photovoltaïques montées en série qui lui permettent de charger des batteries de 24 V. Il produit un courant continu I proportionnel à l’éclairement énergétique reçu.

## Caractéristique Courant (I) en fonction de la tension (V)

Courant I (A)

4

3

2

1

0

010  20    30      40

1000 W/m2

800 W/m2

600 W/m2

400 W/m2

200 W/m2

Tension (V)

Le graphe I = f(V) donné ci-dessous indique les performances typiques du panneau solaire pour différentes valeurs de l’éclairement énergétique :

## Caractéristiques électriques

Puissance typique Ptyp : 120 W

Tension à la puissance typique Vtyp : 33,7 V

Courant à la puissance typique Ityp : 3,56 A

Puissance minimale garantie Pmin : 110 W

Courant de court-circuit Isc : 3,8 A

Tension à circuit ouvert Voc : 42,1 V

Ces données caractérisent la performance des modules types mesurées dans les Conditions d'Essai Standard (STC) :

- Éclairement énergétique de 1 kW/m2;

- Température de la cellule : 25 °C