SUJET

Présentation (cf. document BAN1)

La porteuse, du type dit autotracté, intègre un moto-réducteur équipé d'un axe sur lequel deux ensembles de disques d'enroulement de câbles sont montés.

Lors de la rotation du moteur, deux câbles s'enroulent autour de chaque ensemble de disques d'enroulement. Ces câbles étant liés aux plaques d'accrochage fixées au plafond, la porteuse monte ou descend.

Des poulies de renvoi permettent d'assurer la stabilité de la porteuse et de la charge à déplacer (projecteurs…) fixée sur une barre de suspension.

x

y

z

Moto réducteur

Ensemble de disques d'enroulement

Câbles

Poulies de renvoi

Barre de suspension

Projecteurs

L'objectif du travail à réaliser est de dimensionner et choisir les éléments réalisant la fonction "FT4 : Convertir l'énergie électrique en énergie mécanique de rotation" puis, de proposer une procédure d'assemblage dans un modeleur volumique des éléments réalisant la fonction "FT5 : Transformer le mouvement de rotation en mouvement de translation".

Q1: À partir de l'Analyse Fonctionnelle, indiquer quels sont les éléments réalisant ces deux fonctions. (Voir page A3)

Partie 1

Ici, il va être question de déterminer la vitesse de rotation du moto-réducteur assurant la vitesse de déplacement indiquée dans les "spécifications" du document page A6 de l'analyse fonctionnelle.

Q2: Indiquer la valeur moyenne en m/s de la vitesse de déplacement notée V=VPO de la porteuse P par rapport au plafond du studio 0.

en phase de montée

Poutre IP du plafond du studio 0

Q3: Donner la relation entre la vitesse linéaire V (en m/s) du câble, le rayon (constant) d'enroulement r (en m) du câble et la vitesse de rotation de l'ensemble d'enroulement  (en rad/s) au point M (point où le câble s'enroule sans glisser autour de l'ensemble d'enroulement).



tel que

r

O

M

Q4: Calculer alors la vitesse de rotation  de l'ensemble d'enroulement sachant que le diamètre moyen d'enroulement du câble est d = 200mm.

Q5: Conclure sur la vitesse de rotation N en tr/mn que doit avoir le moto-réducteur.

Partie 2

Maintenant, il va s'agir de déterminer le couple minimum que doit fournir le moto-réducteur pour assurer le déplacement en montée à vitesse constante de la porteuse et de la charge utile maximale indiquées dans les "spécifications" du document page A6 de l'analyse fonctionnelle.

Lorsqu'on isole la porteuse et sa charge utile maximale, on peut modéliser l'action exercée par chaque câble par un vecteur force F vertical vers le haut.

La charge utile étant supposée appliquée au centre de la barre de suspension et compte tenu de la symétrie du système, les intensités de ces forces sont égales.

x

y

z

Q6: À partir des "spécifications" du document page A6, indiquer la masse de la porteuse avec l'équipement standard et la masse de la charge utile maximale puis, donner les caractéristiques (direction, sens, intensité) de leurs vecteurs poids.

Remarque : l'accélération de la pesanteur sera prise telle que g=9,81ms²

Q7: En supposant son déplacement en montée à vitesse constante, appliquer le théorème de la résultante statique (issu du principe fondamental de la statique) sur l'ensemble porteuse + charge utile.

Q8: Déterminer alors l'intensité de la force F exercée par chaque câble.

Q9: Les "spécifications" du document page A6 indiquent une tension maximale admissible par les câbles. Peuvent-ils résister à celle induite par le poids de l'ensemble porteuse + charge utile ?

Quelque soit le résultat trouvé à la question (Q8), on prendra pour la suite : F=475N

Q10: Donner la relation entre l'intensité de MO,F (Moment en O de la force F exercée au point M par un câble sur l'ensemble d'enroulement), le rayon d'enroulement du câble r et l'intensité de la forceF.

Rappel : le diamètre moyen d'enroulement du câble est d = 200mm.



r

O

M

Q11: Calculer alors l'intensité du momentMO,F.

Q12: Déterminer alors l'intensité du couple résistant Crexercé par les quatre câbles sur les deux ensembles de disques d'enroulement.

Q13: Conclure sur le couple minimum que doit fournir le moto-réducteur.

Partie 3

Ayant déterminé les caractéristiques minimales en vitesse de rotation et couple que doit avoir le moto-réducteur embarqué sur la porteuse, il va être possible de justifier le choix d'une gamme d'un fabricant et de faire le choix d'un modèle dans cette gamme.

Quelque soit les résultats trouvés aux parties précédentes, on prendra comme vitesse de rotation pour le moto réducteur Nmoteur = 10tr/mn et comme couple minimum que doit fournir le moto-réducteur Cmoteur = 200N.m

Q14: Sur les courbes "Couple – Vitesse de rotation" des moto-réducteurs Compacta de chez FRAMO MORAT du document page BR1, tracer le point de fonctionnement du moteur correspondant aux caractéristiques mentionnées ci-dessus et justifier le choix d'un modèle de la gamme MR30.

Q15: Sur le tableau des caractéristiques des moto-réducteurs de la gamme MR30 du document page BR1, indiquer, en entourant les lignes correspondantes, les modèles compatibles avec les caractéristiques minimales déterminées dans les parties 1 et 2 et reprises ci-dessus. Justifier.

Q16: Dans les "spécifications" du document page A6, il est indiqué "Rotation irréversible" et "Irréversibilité dynamique et statique" pour le moteur et le réducteur. Quel type d'engrenage présent dans l'ensemble moto-réducteur permettrait d'assurer cette irréversibilité ?

Q17: À partir du document BAN1 et des vues du moto réducteur Compacta présentes sur le document réponse BR2, indiquer comment est réalisée la liaison complète démontable entre ce dernier et le boîtier de la porteuse.

Pour cela, sur les différentes vues du document réponse BR2, colorier et caractériser :

- les surfaces fonctionnelles permettant leur mise en position (MIP) et,

- les éléments réalisant leur maintien en position (MAP).

Partie 4

L'objet de cette dernière partie, est de proposer une procédure d'assemblage des éléments réalisant la fonction "FT5 : Transformer le mouvement de rotation en mouvement de translation".

Q18: Sur le document réponse BR3 et, à partir de la représentation volumique de l'assemblage de l'ensemble d'enroulement de câbles, compléter le tableau des contraintes à imposer dans un modeleur volumique pour réaliser l'assemblage des pièces 1 et 9 apparaissant sur l'éclaté de l'ensemble d'enroulement ci-dessous.