BACCALAURéAT PROFESSIONNEL

étude et Définition de Produits Industriels

épreuve E3 - Unité : U 33

Définition de produit industriel

Durée : 4 heures								   Coefficient : 2

Compétences et connaissances technologiques associées sur lesquelles porte l'épreuve :

C 13 :	Analyser une pièce

C 21 :	organiser son travail

C 32 :	Produire les dessins de définition de produit

S 1 :	Analyse fonctionnelle et structurelle

S 3 :	représentation d'un produit technique

S 4 :	Comportement des systèmes mécaniques – Vérification

et dimensionnement

S 5 :	Solutions constructives – Procédés – Matériaux

S 6 :	Ergonomie – Sécurité

Ce sujet comporte :

   Un dossier constitué de 14 documents papier repérés de 1/14 à 14/14

 Un compact Disc contenant le fichier en mode assemblage :Porte Pilote .SLDASM

et tous les fichiers pièces associés

Documents à remettre par le candidat ( y compris ceux non exploités) :

- Une sauvegarde sur le disque dur du fichier CORPS.SLDDRW

- Une sortie imprimante du dessin géométral

- Une sortie imprimante du dessin de définition

- Une fiche de suivi complétée par le candidat et le surveillant (feuille 10/14)

- Une fiche de barème de notation	(feuille 11/14)

Ces documents ne porteront pas l'identité du candidat, ils seront agrafés à une copie d'examen par le surveillant

Calculatrice et documents personnels autorisés.

| # Baccalauréat Professionnel - Etude et Définition de Produits Industriels |  |  |
| --- | --- | --- |
| épreuve E3 - Unité : U 33 | Durée : 4 heures | Coefficient : 2 |
| Session 2004 | Nombre de pages 14 |  |

MISE EN SITUATION

GenusTech® est la marque des équipements conçus, fabriqués et distribués par le Groupe +GENUS .

Ces équipements, à l'origine principalement intégrés sur les chaînes d'assemblage par soudage de carrosseries automobiles (caisses-en-blanc), sont actionnés, soit par des moteurs électriques , soit par des vérins pneumatiques .

La société GENUS TECHNOLOGIES, qui pilote le groupe, est devenue la société de référence dans ce métier en France ; elle est connue chez tous les constructeurs automobiles pour ses innovations, protégées par des brevets mondiaux

OBJET DE L’ ETUDE

- Placés sur les chaînes de montage pour assurer le positionnement des pièces de tôlerie, les porte-pilotes mobiles GenusTech ont été conçus et réalisés pour obtenir un fonctionnement sans intervention pendant toute la durée de production de la chaîne.

- Ces porte-pilotes mobiles se caractérisent par la grande précision de leur positionnement (anti-rotation d’environ 11/100 e de degré), par leur faible encombrement ainsi que leur poids réduit.

- D’une grande facilité d’utilisation, ils peuvent assurer, soit une fonction de centrage et de mise en référence d’une pièce, soit une fonction d’éjection, soit une fonction de verrouillage.

- Ces appareils sont disponibles aux normes des constructeurs européens et américains.

PORTE PILOTE

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Un vérin pneumatique double effet entraîne en translation la broche à l’aide de la noix .

La rotation de cette broche est supprimée grâce à deux roulements à aiguilles qui sont montés sur les axes et qui viennent coulisser dans une rainure usinée dans le corps .

Un détecteur intégré au mécanisme assure le pilotage du vérin en position sortie et entrée.

La broche est maintenue en position sortie à l’aide de deux cliquets et de deux galets .

En position rentrée, le maintien est réalisé grâce au deux patins de verrouillage en matière plastique.

Broche

Détecteur

Vérin

Noix

Joint

Cliquet

Roulement à

aiguilles

Galets

Patin de

verrouillage

Corps

(coupé pour faciliter la compréhension du mécanisme)

Evolution du mécanisme

La broche est protégée du milieu extérieur par un soufflet en caoutchouc.

Les projections d’étincelles endommagent trop rapidement ce soufflet, ce qui provoque des opérations de maintenance fréquentes.

Afin de remédier à ce problème, le bureau d’étude a remplacé le soufflet par deux caches télescopiques en acier.

Le cache inférieur est vissé sur le corps.

Le cache supérieur est maintenu sur la broche à l’aide de deux vis.

Le corps étant modifié (création d’un filetage pour maintien du cache inférieur), le responsable du bureau d’étude vous demande de réaliser son dessin de définition en vue de lancer la nouvelle fabrication.

Une étude des surfaces fonctionnelles vous est proposée ci-après.

DETAIL DU SYSTEME DE VEROUILLAGE

ET DU GUIDAGE EN TRANSLATION DE LA BROCHE

Roulements à aiguilles coulissants dans la rainure

Cliquet

Galet

Modification (filetage)

(Voir Photo : « Détail cliquetage .tiff »

Détail cliquetage position sortie

Détail maintien en position rentrée

ECLATE DE L’ENSEMBLE

DEFINITION DE PRODUIT

1) Etude de la Mise et du Maintien en position du porte pilote

FIXATION LONGITUDINALE

2 goupilles taraudées 8

(long..suivant implantation)

FIXATION FRONTALE

2) Etude des Groupes Fonctionnels

GFS 1

GFS 3

GFS 6

GFS 2

GFS 4

GFS 5

| Groupes fonctionnels de surfaces | Pièces en contact |  | Fonctions techniques |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nb | Rep |  |
| ###### GFS 1 | 5 | Support Vis 26 Goupilles 27 Ø 8 | Assemblage du porte pilote sur son support (fixation longitudinale) - Mise en position (Appui plan + Centrage 2 Alésages pour 2 goupilles Ø 8) - Maintien ( 2 Perçages pour 2 vis M8) |
| ###### GFS 2 | 5 | Support Vis Goupilles Ø 8 | Assemblage du porte pilote sur son support (fixation frontale) - Mise en position (Appui plan + Centrage 2 Alésages pour 2 goupilles Ø 8) - Maintien ( 2 Perçages pour 2 vis M8) |
| GFS 3 | 3 | Broche 11 Roulements à aiguilles 15 | Guidage de la broche - Liaison glissière (Alésage + Rainure) |
| GFS 4 | 3 | Détecteur 5 Vis 6 | Assemblage du détecteur sur le porte pilote - Appui plan, Centrage court et fixation |
| GFS 5 | 1 | Joint 7 | Etancheité - Centrage court et appui plan |
| GFS 6 | 1 | Cache 20 | Assemblage du cache sur le porte pilote - Maintien par Filetage - Taraudage |

- Relations « R » entre groupes fonctionnels de surfaces

| Relation entre groupes fonctionnels | Symbole | Fonctions techniques |
| --- | --- | --- |
| ###### GFS 2 / GFS 3 | R1 | Positionnement de la face d’appui frontale par rapport à la broche |
| GFS 1 / GFS 3 | R2 | Positionnement de la face d’appui longitudinale par rapport à la broche |
| GFS 4 / GFS 3 | R3 | Positionnement du détecteur par rapport à la broche |
| GFS 5 / GFS3 | R4 | Positionnement du joint par rapport à la broche |

4) Cotation fonctionnelle

Ja

11

1

5

Pour un bon fonctionnement du  détecteur de proximité inductif, un espace de 1mm  0.1 est nécessaire entre la partie détection et la pièce en mouvement (broche 11) .

On donne

Broche 11

Ø 25 g6 : Cote maxi = 24.993

Cote mini  = 24.980

Vous devez calculer la cote relative au corps 1 et la reporter sur son dessin de définition .

Détecteur 5

TRAVAIL A EFFECTUER

Définition du Corps rep.1

En vous aidant du présent dossier, en utilisant les fichiers du modèle virtuel 3D de l’ensemble, il vous est demandé de réaliser :

- la mise en plan du Corps rep. 1,

- Une sortie papier en 2 exemplaires du dessin géométral dont l’un est destiné au travail préparatoire de recherche de cotation,

- Une sortie papier de la cotation de définition du produit fini.

Démarche :

I) Contrôle de début de session :

Effectuer les opérations demandées sur la fiche de suivi (document10/13)…

II) Géométrie de la pièce :

Réaliser une mise en plan du Corps rep.1 à partir du fichier-plan fourni (Mise en plan.slddrw au format A3H)  en effectuant le choix des vues, coupes, sections et toutes autres vues que vous jugez nécessaires pour définir parfaitement les formes de cette pièce. Faire deux sorties papier de ce dessin (une à remettre à la fin de l ‘épreuve, l’autre vous servant de brouillon pour la cotation de définition).

III) Cotation de définition :

En vous aidant des documents du présent dossier et de la deuxième sortie papier du dessin géométral, réaliser la cotation de définition limitée aux groupes fonctionnels de surfaces énoncés dans les documents 7/14 et 8/14 du Corps rep.1, à savoir :

- cotation dimensionnelle avec les tolérances issues des ajustements

- spécifications de forme (sans indication de la valeur numérique)

- spécifications de position (sans indication de la valeur numérique)

- états de surface (sans valeur numérique)

- tolérances générales ( dimensionnelles et de surface )

- reporter la cote issue de la chaîne de cote (voir Doc 8/14)

puis,

- compléter le cartouche

- indiquer le numéro de candidat

- faire une sortie papier de ce dessin de définition

Travail à remettre :

 Une sauvegarde sur disque dur, dans le dossier U33-2004-XXXX

Fichier : CORPS.SLDDRW

 Une sortie imprimante du dessin géométral

 Une sortie imprimante du dessin de définition

 La fiche de suivi signée par le candidat et le surveillant correcteur

FICHE DE SUIVI

MISE EN ŒUVRE DU SYSTEME  (Matériel et Logiciel)

I) Début de session :  (cocher les opérations effectuées)

- Mettre sous tension les périphériques et le micro ordinateur

- Renommer U33-2004 de c:\ en U33-2004-XXXX (XXXX: N° du candidat)

II) session de travail:  (noter les incidents et les interventions)

- Sauvegarder le travail dans le dossier U33-2004-XXXX

Le candidat est responsable de la sauvegarde régulière de ses fichiers dans le dossier U33-2004-XXXX.

III) fin de session :  (cocher les opérations effectuées)

- Effectuer les sorties d’imprimante demandées

- Vérifier la présence des fichiers de travail produit dans U33-2004-XXXX

- Appeler le surveillant correcteur pour :

  - Enregistrer le contenu de U33-2004-XXXX sur un support externe

  - Vérifier et certifier le transfert correct sur le support externe

  - Compléter la ‘fiche de suivi’

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modèle réduit de fiche de suivi appartenant au sujet et placée à la fin du dossier.

| ### FICHE DE SUIVI à remplir par le surveillant correcteur |  |
| --- | --- |
| #### DÉBUT DE SESSION | #### INCIDENTS |
| #### DEROULEMENT |  |
| #### FIN DE SESSION |  |
| ÉPREUVE : E3 - Unité : U 33 Définition de produit industriel CENTRE : …………………………………………………….. Nom du candidat : ……………………………………………. Nom du surveillant correcteur : ……………………………… |  |

N° du candidat :

……………..

N° d'anonymat :

……………..



N° d'anonymat :

……………..

BAREME DE NOTATION

(à joindre à la copie)

Candidat n° :

…………………………….

I) Géométrie :

- Choix judicieux des vues :………………………………………………………………  /4

- Modifications ou compléments apportés à la mise en plan fournie par le logiciel afin de respecter rigoureusement les normes de représentation en vigueur NF E 04 520 …………………………………………………………………………………………………/4

II) Cotation de définition du Corps rep 1 :

    - GFS  1 :  _____________________________________	/8

    - GFS  3 : ______________________________________	/5

    - GFS  4 : ______________________________________	/3

    - GFS  5 : ______________________________________	/3

    - GFS  6 : ______________________________________	/3

    - Relation R2 : __________________________________	/4

    - Relation R3 : __________________________________	/3

Relation R4 : __________________________________	/3

NOTE :                 /40

Nomenclature :           feuille 13/14

Dessin d’ensemble     feuille 14/14

| 27 | 2 | Goupille cylindrique à trou taraudé Ø8 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 2 | Vis CHC M8x75 |  |  |  |
| 25 | 1 | Pilote |  |  |  |
| 24 | 1 | Support |  |  |  |
| 23 | 1 | Bouchon |  |  |  |
| 22 | 2 | Vis CHC M4x12 |  |  |  |
| 21 | 1 | Cache supérieur |  | C 40 |  |
| 20 | 1 | Cache |  | C 40 |  |
| 19 | 3 | Vis FHC M4x8 |  |  |  |
| 18 | 1 | Couvercle verrouillage |  | EN AB – 21 000 |  |
| 17 | 1 | Ecrou Hm M6 |  |  |  |
| 16 | 1 | Vis HC M6x10 à bout plat |  |  |  |
| 15 | 2 | Roulement à aiguilles INA NK 6x12/ TN |  |  |  |
| 14 | 1 | Noix |  | C 40 |  |
| 13 | 2 | Galet |  | 100 Cr 6 |  |
| 12 | 2 | Axe de galet |  | 35 NiCrMo16 |  |
| 11 | 1 | Broche |  | 42 CrMo 4 |  |
| 10 | 2 | Patin de verrouillage |  | Courbhane 94M |  |
| 9 | 2 | Cliquet de verrouillage |  | C 90 |  |
| 8 | 2 | Ressort Leduc TO 3.2x6.3x12.5 |  |  |  |
| 7 | 1 | Bague étanchéité INA SD 25x32x4 |  |  |  |
| 6 | 2 | Vis CHC M4x16 |  |  |  |
| 5 | 1 | Détecteur de proximité inductif 2 fils |  |  | Senstronic |
| 4 | 2 | Vis CHC M6x70 |  |  |  |
| 3 | 1 | Vérin K50 D25-M Tige |  |  |  |
| 2 | 1 | Vérin K50 D25-M Corps |  |  |  |
| 1 | 1 | Corps |  | EN AB – 21 000 |  |
| Rep. | Nb. | Désignation |  | Matière | Observations |
| Bac. Pro EDPI |  |  | # PORTE PILOTE « PP » Ø12 |  |  |
| Epreuve E3-U33 |  |  |  |  |  |
| Session 2004 |  |  | D’après nomenclature constructeur |  |  |

DESSIN D ‘ENSEMBLE