# POSTE

##### DE CONTROLE ELECTRIQUE

###### DES INTERRUPTEURS SECTIONNEURS

LEGRAND

### DOSSIER TECHNIQUE

Ce dossier comporte 8 documents numérotés de DT1 à DT8.

DT1 :		PRESENTATION

DT2 :		CAHIER DES CHARGES FONCTIONNEL

DT3 :		SOLUTION RETENUE

DT4 :		CARACTERISTIQUES DU POSTE

DT5 :		DESSIN D’ENSEMBLE A3H éch. 1 : 3

DT6 :		NOMENCLATURE

DT7 :		DESSIN D’ENSEMBLE (DETAIL) A3V  éch. 1 : 1

DT8 :		VERINS PNEUMATIQUE UNION. ELEMENTS DU COMMERCE

DOCUMENT TECHNIQUE DT1

#### PRESENTATION

La société Legrand produit et commercialise des interrupteurs sectionneurs qu'elle contrôle aux différents stades de la fabrication.

Le thème présenté ici concerne le poste de contrôle électrique, de chaque interrupteur, situé en fin de chaîne de fabrication.

Ce poste est intégré sur une machine automatisée (cadence 750 interrupteurs / heure), composée de :

2 postes manuels sur lesquels des opératrices accomplissent les tâches suivantes :

MONTER les derniers éléments sur l’interrupteur sectionneur (capot, griffes).

PLACER l’interrupteur sectionneur sur un posage.

RETIRER de son posage, l’interrupteur sectionneur terminé en fin de cycle.

2 postes automatisés assurant les tâches suivantes :

poste 01 :	SOUDER l’ensemble par ultrasons.

SERIGRAPHIER la face avant.

poste 02 :	TESTER électriquement l’interrupteur sectionneur.

Les posages se déplacent (courroies entraîneuses) en permanence sur un anneau central de la machine.

Dans tout ce qui suit nous nous attacherons à l’étude du poste 02.

#### INTERRUPTEUR SECTIONNEUR

Basculeur et

carré de manœuvre

Fenêtres d'accès aux lames contact

Lame contact

Schéma électrique

DOCUMENT TECHNIQUE DT2

#### CAHIER DES CHARGES FONCTIONNEL

FP 1

FC 4

FC 5

FC 1

FC 2

FC 3

Poste

de

contrôle

Interrupteur

Opérateur

Machine automatisée

Courant électrique de test

Milieu environnant

Energies disponibles

Voltage : 220 / 380 V

Intensité : 20 à 63 A

Electrique :      220 / 380 V  

Pneumatique : 6 bars (0,6 MPa)

LE POSTE ET SON ENVIRONNEMENT

##### ENONCE DES FONCTIONS DE SERVICE

FP 1 : Réaliser le test électrique de l'interrupteur

FC 1 : S'intégrer à la machine automatisée

FC 2 : S'adapter aux énergies disponibles de l'atelier

FC 3 : Respecter le milieu environnant

FC 4 : Informer l'opérateur

FC 5 : Protéger l'opérateur

DIAGRAMME FAST Description partielle des Fonctions Techniques relatives à FP 1

FT 1 : Présenter l'interrupteur sur le poste

FT 11 : Amener en position l'interrupteur sur le poste

FT 12 : Positionner l'interrupteur sur le poste

FT 2 : Etablir une liaison électrique avec les lames contact "droite et gauche"

FT 21 : Assurer le contact entre le doigt d'alimentation et la lame contact de l'interrupteur

FT 211 : Amener le doigt sur la lame contact

FT 212 : Assurer un effort presseur

FT 22 : Assurer le passage du courant électrique du fil d'alimentation à la lame de l'interrupteur

FT 23 : Isoler le mécanisme du courant électrique

FT 3 : Manipuler l'interrupteur

FT 31 : Disposer d'un organe de manœuvre

FT 32 : Introduire l'organe de manœuvre

FT 33 : Maintenir en position l'interrupteur sur le posage

FT 34 : Tourner l'organe de manœuvre

FT 341 : Encastrer l'organe de manœuvre par rapport à la partie tournante

FT ….  : ……

FT 4 : Tester l'interrupteur

DOCUMENT TECHNIQUE DT3

#### SOLUTION RETENUE

##### SCHEMA CINEMATIQUE PARTIEL

L'interrupteur est représenté positionné, en traits fins, sur les documents DT7 et DT5. Il n'est pas représenté sur ce schéma.

Le 2 doigts inférieurs et leur mécanime de commande ne sont pas représentés sur ce schéma.

#### Posage non représenté

#### DESCRIPTION DU FONCTIONNEMENT

- Descendre les doigts d'alimentation en courant électrique dans le plan des fenêtres

Introduire l'organe de manœuvre dans le carré femelle du basculeur

Maintenir le corps de l'interrupteur sur le posage

- Réaliser le contact des doigts d'alimentation en courant électrique sur les lames contact de l'interrupteur

- Effectuer le test électrique "interrupteur ouvert"

- Basculer l'interrupteur

- Effectuer le test électrique "interrupteur fermé"

- Basculer l'interrupteur , sens inverse

- Supprimer le contact des doigts d'alimentation en courant électrique sur les lames contact de l'interrupteur

- Remonter les doigts d'alimentation en courant électrique au dessus de l'interrupteur

Dégager le carré de manœuvre du basculeur de l'interrupteur

Supprimer le maintien de l'interrupteur sur le posage

Remarque : les tâches 2 à 7 sont réalisées 2 fois.

DOCUMENT TECHNIQUE DT4

##### CARACTERISTIQUES DU POSTE

##### CARACTERISATION DE LA FONCTION DE SERVICE FP 1

Expression fonctionnelle partielle du besoin

|  |  | Critères d'appréciation | Niveaux requis | Flexibilité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | FT 1 | Non développé |  |  |
|  | FT 2 | Contact nécessaire au test (sans arc ni résistance passive) | Effort presseur : 45 N Vitesse d’accostage : 35 mm/s | + 30 % Mini |
|  |  | Durée de la manœuvre | t = 0,3 s | Maxi |
|  |  | Cadence | 2 manœuvres par inter soit 1500 / h | Mini |
|  |  | Durée de vie | Moyenne des Temps de Bon Fonctionnement = 500 h | Mini |
|  | FT 3 | Mouvement | Angle de rotation :  = 90° Couple nécessaire : voir DT4 |  |
|  |  | Durée de la manœuvre | t = 0,3 s | Maxi |
|  |  | Cadence | 4 manœuvres par inter soit 3000 / h | Mini |
|  |  | Durée de vie | Moyenne des Temps de Bon Fonctionnement = 500 h | Mini |
|  | FT 4 | Courant de test | Voltage : 220 / 380 V Intensité nominale : 20 à 63 A |  |
|  |  | Protection de l'opérateur | Isolation électrique : voir norme | Aucune |

CARACTERISTIQUES MECANIQUES

Couple à fournir sur le carré lors de la manœuvre de l'interrupteur (en fonction de la position angulaire)

DOCUMENT TECHNIQUE DT 6

###### NOMENCLATURE

| 27 | 4 | Chape de tige de vérin | C35 | Micro vérin |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 4 | Micro vérin D10 C25 équipé |  | PNEUMATIC UNION |
| 25 | 4 | Axe | 40MnCrMo8 |  |
| 24 | 1 | Vis C HC M5 70 |  | Module rotatif |
| 23 | 2 | Vis C HC M6 20 + Bague de mise en position |  | BERNAY |
| 22 | 1 | Module rotatif RMZ 16 équipé |  |  |
| 21 | 4 | Vis C HC M6 20 + Bague de mise en position |  |  |
| 20 | 1 | Equerre de fixation |  | Module linéaire |
| 19 | 4 | Vis C HC M6 20 + Bague de mise en position |  | BERNAY |
| 18 | 1 | Module linéaire LM 20/30 équipé |  |  |
| 17 | 1 | Goupille |  |  |
| 16 | 2 | Vis C HC M6 12 |  |  |
| 15 | 4 | Vis C HC M4 16 | S235 |  |
| 14 | 8 | Coussinet à collerette « Glycodur F» |  | PBG,6x8x8 |
| 13 | 1 | Butée à billes |  |  |
| 12 | 1 | Ressort | X12CrNi18-9 |  |
| 11 | 4 | Levier | PEhd ( Polyéthylène ) |  |
| 10 | 4 | Bague | PEhd ( Polyéthylène ) |  |
| 9 | 1 | Plaque horizontale | EN AW-2017 |  |
| 8 | 1 | Plaque verticale | EN AW-2017 |  |
| 7 | 1 | Touche | PA 6/6 ( Polyamide ) |  |
| 6 | 4 | Accouplement | C35 |  |
| 5 | 2 | Doigt inférieur | 36NiCrMo16 |  |
| 4 | 1 | Carré de manœuvre | 40MnCrMo8 |  |
| 3 | 4 | Bague de liaison | C35 |  |
| 2 | 2 | Doigt supérieur | 36NiCrMo16 |  |
| 1 | 1 | Plaque support | PVC ( Polychlorure de vinyle ) |  |
| Rep | Nb | Désignation | Matière | Observations |

DOCUMENT TECHNIQUE DT8

| Micro vérin (d'après Pneumatic Union) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Encombrements |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AM | BE | BF | CD # H9 | D | EE | EW(d13 | F | H | KK | KV | KW | L | MM | P | S | T | WH | XC |
| 8 | 12 | M12x1,25 | 12 | 4 | 17 | M5 | 8 | 8 | 15 | M4 x 0,7 | 19 | 7 | 6 | 4 | - | 7 | 2,5 | 16 | 64 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 16 | M16x1,5 | 17 | 6 | 22 | M5 | 12 | 13 | 20 | M6 x 1 | 24 | 8 | 9 | 6 | 5 | 10 | 3,5 | 22 | 75 |
| 16 |  |  |  |  | 26 |  |  | 11 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82 |

| Course |  |  |  |  |  | Désignation |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 10 | 25 | 40 | 50 | 80 |  | Diamètre Course Exemple : Micro vérin D12 C40 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |

| Vis de fixation C HC |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| d | a | k | s1 |
| M3 | 5,5 | 5,5 | 2,5 |
| M4 | 7 | 8,4 | 3 |
| M5 | 8,5 | 9,3 | 4 |
| M6 | 10 | 11,3 | 5 |

| d | Rondelles plates normales |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | e | D |  |  |  |
|  |  | Z | M | L | LL |
| 3 | 0,8 | 6 | 8 | 12 | 14 |
| 4 | 0,8 | 8 | 10 | 14 | 16 |
| 5 | 1 | 10 | 12 | 16 | 20 |
| 6 | 1,2 | 12 | 14 | 18 | 24 |

| Anneaux élastiques pour arbres |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d | e | c | f | g | Tol.g | k |
| 3 | 0,4 | 6,8 | 0,5 | 2,8 | 0/-0,04 | 0,3 |
| 4 |  | 8,4 |  | 3,8 | 0/0,048 |  |
| 5 | 0,6 | 10,7 | 0,7 | 4,8 |  |  |

| Chape de tige (d'après Pneumatic Union) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CE | CK h11 | CL | CM B12 | CW | ER | KK | LE |
| 8 | 16 | 4 | 8 | 4 | 14 | 5 | M4 x 0,7 | 8 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 24 | 6 | 12 | 6 | 16 | 7 | M6 x 1 | 12 |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |