FONCTIONNEMENT :

5

12

10

9

6

7

8

11

Réducteur N°1 : {(5);(6);(7);(8)}

Réducteur N°2 : {(8);(9);(10);(11);(12)}

O

A

Axe de la liaison pivot (16)/(8)

Sélection du programme

L'utilisateur du lave-linge choisit le programme désiré en actionnant la commande manuelle munie d'un bouton et d'un cadrant indiquant les choix possibles. En fait, l'utilisateur agit directement sur la came tambour (13).

Le bouton "marche" du lave-linge est enclenché et le programme commence !

Gestion de l'avancement du programme

La came tambour (13) est une pièce aux formes complexes. Elle contient en "mémoire" tous les programmes possibles et permet de changer l'état des contacts électriques.

15

13

12

14

16

Changement de phase du programme :

Dans la position initiale du compteur (14) et lorsque le régulateur (12) offre une de ses deux ouvertures, la bielle (16) entraîne la came tambour (13) par sa denture.

Le mouvement de la came tambour a pour conséquence le changement d'état des contacts électriques.

Denture de (13)

Maintien de la phase en cours :

15

13

12

14

16

Le compteur (14) et/ou le régulateur (12) empêche la bielle (16) d'entraîner la came tambour (13).

Le compteur (14) est maintenu en position par le levier de contrôle (15).

La came tambour (13) reste immobile par rapport au boîtier (1)(voir dessin d'ensemble) donc il n'y a pas de changement d'état des contacts électriques .

Le fonctionnement entre ces deux principaux états du dispositif mécanique de gestion ne fait pas l'objet de notre étude.

SCHÉMA DU DISPOSITIF D'ENTRAÎNEMENT:

NOMENCLATURE :

| 18 | 1 | Ressort | C 65 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 1 | Ressort | C 65 |  |
| 16 | 1 | Bielle d'entraînement | PA 6/6 |  |
| 15 | 1 | Levier de contrôle | PA 6/6 |  |
| 14 | 1 | Compteur | PA 6/6 |  |
| 13 | 1 | Came tambour | ? | Z13 = 60 ; m = 0,5 |
| 12 | 1 | Régulateur | POM | m = 0,475 ; Z12 = 108 |
| 11 | 1 | Mobile | PA 6/6 | m = 0,475 ; Z11 = 20 |
| 10 | 1 | Mobile | PA 6/6 | m = 0,475 ; Z10 = 24 ; m' = 0,475 ; Z'10 = 9 |
| 9 | 1 | Mobile | PA 6/6 | m = 0,525 ; Z9 = 16 ; m' = 0,475 ; Z'9 = 16 |
| 8 | 1 | Mobile excentrique | POM | m = 0,7 ; Z8 = 25 ; m' = 0,525 ; Z'8 = 24 |
| 7 | 1 | Mobile | PA 6/6 | m = 0,525 ; Z7 = 35 ; m' = 0,7 ; Z'7 = 7 |
| 6 | 1 | Mobile | PA 6/6 | m = 0,45 ; Z6 = 32 ; m' = 0,525 ; Z'6 = 8 |
| 5 | 1 | Pignon moteur | POM | m = 0,45 ; Z5 = 8 ; N = 500 tr/min. |
| 4 | 1 | Stator moteur |  |  |
| 3 | 1 | Boîtier intérieur | ABS |  |
| 2 | 1 | Platine | S 235 |  |
| 1 | 1 | Boîtier extérieur | ABS |  |
| REP. | N.B | Désignation | Matière | Observations |