PRÉAMBULE :

Avertissement

Il est rappelé aux candidats que la qualité de la rédaction, la clarté et la précision des raisonnements entrent en compte dans l'appréciation des copies.

L'emploi des instruments de calcul est autorisé pour cette épreuve. En particulier, toutes les calculatrices de poche de format 21 cm x 15 cm maximum, y compris les calculatrices programmables et alphanumériques, sont autorisées à condition que leur fonctionnement soit autonome et qu'il ne soit pas fait usage d'imprimante.

L'échange de calculatrices entre les candidats pendant les épreuves est interdit.

AUCUN DOCUMENT AUTORISÉ

Le sujet comprend 9 documents au format A3.

| Composition du sujet | Pagination | Commentaire |
| --- | --- | --- |
| Préambule et présentation du sujet. | Page 1/9 | A conserver par le candidat en fin d'épreuve. |
| Fonctionnement et schéma du dispositif d'entraînement - Nomenclature. | Page 2/9 | A conserver par le candidat en fin d'épreuve. |
| Dessin d'ensemble. | Page 3/9 | A conserver par le candidat en fin d'épreuve. |
| Etude cinématique. | Page 4/9 | A rendre par le candidat en fin d'épreuve. |
| Etude n°1 de statique - Résistance des matériaux - Energétique. | Page 5/9 | A rendre par le candidat en fin d'épreuve |
| Etude n°2 de statique. | Page 6/9 | A rendre par le candidat en fin d'épreuve |
| Cotation - Enoncé du travail pour le dessin de définition et les conceptions. | Page 7/9 | A rendre par le candidat en fin d'épreuve |
| Dessin de définition. | Page 8/9 | A rendre par le candidat en fin d'épreuve |
| Calque pour le travail de conception. | Page 9/9 | A rendre par le candidat en fin d'épreuve |

PROGRAMMATEUR ELECTROMECANIQUE SYNCHRONE

MISE EN SITUATION :

Cet appareil est destiné à actionner un ensemble de contacteurs électriques qui alimentent la partie opérative d'un système automatisé. On le trouve fréquemment dans les appareils électroménagers comportant des cycles de fonctionnement (lave-linge ou lave-vaisselle).







Commande manuelle

Le programmateur étudié comporte 3 sous ensembles principaux :

-  Un dispositif d'entraînement constitué d'un micro moteur électrique synchrone et de deux réducteurs assurant l'avancement du programme et une base de temps pour la durée du programme sélectionné.

-  Un dispositif mécanique de gestion de l'avancement du programme qui permet :

soit le changement de phase du programme,

soit le maintien de la phase en cours.

-  Un dispositif de gestion de l'état des contacts électriques constitué principalement d'une came tambour. (non étudié)

SCHÉMA DE PRINCIPE :

Réducteur N°2

Energie électrique

Micro moteur électrique synchrone

Réducteur N°1

Bielle d'entraînement (16)

Dispositif d'entraînement

Dispositif de gestion du programme

Dispositif de gestion des contacts

Régulateur (12)

Levier de contrôle (15)

Compteur (14)

Came tambour (13)

Contacts électriques

Energie électrique distribuée selon le programme

choisi







OBJET DE L'ETUDE :

Après la description du fonctionnement de la partie étudiée (éléments en gras du schéma ci-dessus) du programmateur, on propose de faire l'étude cinématique, statique et énergétique du dispositif d'entraînement. Ensuite, on effectuera la définition graphique du levier de contrôle. Enfin, on propose de faire l'étude des solutions technologiques pour réaliser le guidage de certains mobiles du réducteur N°1.