# ETUDE D’UN SYSTEME PLURITECHNIQUE

Robot de peinture

pour cabine de camion

#### CORRIGE

# ETUDE D’UN SYSTEME PLURITECHNIQUE

Robot de peinture

pour cabine de camion

## Analyse du système

| AGF | Question n°1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| 5pts | Question n°2 | 1+1+1 |
| PO | Question n°3 | 2+2+2 |
| 15pts | Question n°4 | 3 |
|  | Question n°5 | 2+2+2 |
| PC | Question n°6 | 2+2 |
| 16pts | Question n°7 | 2+1+1 |
|  | Question n°8 | 2+2 |
|  | Question n°9 | 4 |
|  | TOTAL | 36 pts |

Calculs de vérification

| ASSERVISSEMENT | Question n°10 | 2+2+2+2+2 |
| --- | --- | --- |
|  | Question n°11 | 2+2+2+3 |
|  | Question n°12 | 6 |
|  | Question n°13 | 4+3+3 |
|  | Question n°14 | 7 |
|  | TOTAL | 42 pts |

## Production d’une solution

| Question n°15 |  | 4 | axe |
| --- | --- | --- | --- |
|  | liaison 16/19 | 4 | coussinet |
|  |  | 7 | dessin |
|  | liaison | 5 | formes manchon |
|  | manchon vérin | 4 | liaison encastrement |
|  |  | 4 | dessin |
| Question n°16 | perspective | 10 | dessin |
|  |  | 4 | coupe |
|  | TOTAL | 42 pts |  |

##### ANALYSE FONCTIONNELLE GLOBALE

QUESTION 1

Le type de production appliqué dans cette entreprise est la production « juste à temps’. Chaque véhicule fabriqué est déjà vendu à un client.

QUESTION 2

La fonction globale du système est : recouvrir de peinture un côté de cabine

Le support d'activité qui assure la partie commande du système : A.P.I  et module d'asservissement

Les informations délivrées par la partie opérative à la partie commande sont : position X, position Z, position d (image de  ).

Analyse de la partie opérative

QUESTION 3

Le système de transformation de mouvement utilisé pour déplacer le bol de pulvérisation suivant l’axe X est un système pignon crémaillère.

Le système de transformation de mouvement utilisé pour déplacer le bol de pulvérisation suivant l’axe Z est un système poulies courroie.

Les systèmes de transformation de mouvement utilisés pour déplacer le pulvérisateur d’un angle  sont un système vis écrou et un système de biellette.

###### QUESTION 4

Les pièces qui permettent la transmission de l’énergie sont : 1, 10, 11, 16, 18, 19, 23, 21

Analyse de la partie COMMANDE

QUESTION 6

Le format de l’information inscrite sur la luge est de 10 bits.

On peut identifier 210 , soit 1024 cabines différentes.

QUESTION 7

Code de la luge : 0011001110 en binaire ,  0CE en hexadécimal ,  206 en décimal

QUESTION 8

S1 = EG . ED	Fonction ET

La luge étant métallique, un capteur inductif permet de détecter la présence des dents sans contact avec la luge. Cela permet également de protéger le système de lecture des projections de peinture.

QUESTION 9 voir  document réponse n° 1

CALCULS DE VERIFICATION

QUESTION 10

On peut parler de système asservi car il comporte une grandeur d’entrée, une grandeur de sortie et une boucle de retour qui permet de comparer l’image de la grandeur de sortie à la consigne. L’amplification de puissance de la chaîne directe rend l’écart entre la consigne et la grandeur de mesure minimum.

Grandeur d’entrée = consigne de position Vc comprise entre 0 et 10V

Grandeur de sortie = angle   comprise entre –45° et +45°

Image de la grandeur de sortie = tension de mesure Vm comprise entre 0 et 10V

L'asservissement angulaire permet de s'assurer que l'angle  du pulvérisateur est bien celui de la consigne prévu dans le programme de peinture.  On respecte ainsi la perpendicularité de la buse du pulvérisateur avec la cabine.

QUESTION 11

V1 =VPA montage suiveur

Vm = - R2R1 +P1´V1

(montage amplificateur inverseur)

pour P1 = 43,8K   Vm = - VPA

U1A, U1B, P1, R1 et R2 remplissent la fonction ADPTATION DU SIGNAL

QUESTION 12

V+ =  VcR4 + VmR31R4 + 1R3

V+ =  Vc + Vm 2

comme  R3 = R4

QUESTION 13

V- = V2R61R6 + 1R5 + P2

V- =  R5 + P2 R6 + R5 + P2´ V2

soit

Vd = V+ - V− = 0            donc         Vc + Vm2 =  R5 + P2 R6 + R5 + P2´ V2

soit   V2  = R6 + R5 + P2 R5 + P2´Vc + Vm2

V2  = R6 + R5 + P2 R5 + P2´Vc - VPA2

et

V2 représente 

U1C, R3, R4, P2, R5 et R6 remplissent la fonction comparateur et amplificateur de l’écart.

QUESTION 14 voir  document réponse n° 1

Document réponse n° 1

Question n°9 (page 9/13)

Grafcet « lecture code luge »

1

2

3

4

5

0

S1

C1 = 10

S1

Front montant de EG

### S1

Remise à zéro du mot M100

Incrémenter  le compteur C1

Remise à zéro du compteur C1

C1  < 10.

S1

M100 = (M100) + 2C1 – 1

Si « S1 = 1 »

C

Question n°14 (page 11/13) : détection du sens de rotation

|  | V3 (+15V ou –15V) | Etat de D1 (bloquée ou passante) | Etat de T1 (saturé ou bloqué) | Etat de T2 (saturé ou bloqué) | Etat de KA1 (activé ou désactivé) | SENS (AV ou AR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V2 > 20mV | -15V | bloquée | bloqué | bloqué | désactivé | AV |
| V2 < -20mV | +15V | passante | saturé | saturé | activé | AR |