### TRAVAIL DEMANDE

#### Ce dossier comporte 8 pages numérotées de TD 1 à TD 8

1ère PARTIE : Analyse du fonctionnement du mécanisme existant

1A) Etude de la fonction technique : Ft 221  Rendre disponible l’énergie mécanique

(temps conseillé : 1h 30min)                                  TD 1

1B) Etude de la fonction technique : Ft 222  Transmettre le mouvement de rotation de l’actionneur jusqu’au bras

(temps conseillé : 45min)                           TD2 et TD3

1C) Etude de la fonction technique : Ft 223  Créer un mouvement de translation à trajectoire circulaire

(temps conseillé : 15min)                                       TD 3

2ème PARTIE : Modifications en vue d’améliorer le mécanisme existant

2A) Modification de la fonction technique : Ft 222  Transmettre le mouvement

(temps conseillé : 1h 15min)                     TD 3 à TD 5

2B) Modification de la fonction technique Ft 221  Rendre disponible l’énergie mécanique

(temps conseillé : 45min)                                       TD 5

3ème PARTIE : Modification de la fonction technique Ft 21  Guider la ventouse

(temps conseillé : 1h 30min)                                  TD 6

Document Réponse 1ère PARTIE 1A)                   TD 7

A RENDRE

EN FIN

D’EPREUVE

Document Réponse 1ère PARTIE 1C)                    TD 7

Document Réponse 2ème PARTIE 2A)                TD 8

Document Réponse 3ème PARTIE                       TD 8

Il est fortement conseillé de commencer l’épreuve par la 1ère PARTIE A).

Les 3 parties sont indépendantes

Les sous parties sont également indépendantes

1ère PARTIE : Analyse du fonctionnement du mécanisme existant

L’objectif de cette partie est de valider la pression et le débit d’entrée de l’actionneur rotatif, ainsi que certains points délicats du fonctionnement du « TAKE OUT ».

Cette partie s’intéresse uniquement à la fonction technique Ft 22  Entraîner la ventouse.

1A) Etude de la fonction technique : Ft 221  Rendre disponible l’énergie mécanique

La société Thomson Vidéoglass dispose d’un circuit d’alimentation hydraulique qui délivre une pression réseau de 6 bar minimum (1 bar = 0,1 Mpa) sur ses chaînes de production. La pression hydraulique utilisée par l’actionneur rotatif est plafonnée à l’aide d’un limiteur de pression.

Le but de ce paragraphe est de vérifier la pression de tarage du limiteur de pression.

Hypothèses :

- Toutes les liaisons sont supposées parfaites (voir document DT3).

- Le poids des pièces est négligé à part celui de l’ensemble {V} = {arbre porte ventouse, ventouse et cône à déplacer}.

- Le système est d’abord étudié en statique.

Données :

- Un repère galiléen R lié au bâti : (D,x,y,z) pourvu d’une base orthonormée directe associée (x,y,z) (voir document DT3).

L’action exercée par la crémaillère (2) sur pignon (3) est modélisable par le glisseur :

z

| T(2→3)=C(2→3)0=00−YC(2→3)0ZC(2→3)0(x,y,z) y 20° 2 3 C(2→3) D # C C(2→3)est une inconnue du système avec :  YC(2→3)=−C(2→3)×sin20°  ZC(2→3)=C(2→3)×cos20° |  |
| --- | --- |

- L’action exercée par l’arbre (4) sur le pignon (3) est modélisable par le torseur :

T(4→3)=0YD(4→3)|||Cr(4→3)=−132,5N.m0(x,y,z)

- Les efforts sont maximums dans la position horizontale du bras, bras = 0°

- Le diamètre utile du piston de l’actionneur rotatif est de d=60mm

- - Les positions des points A,B,C,D sont définies sur le schéma cinématique :

DC=01000(x,y,z)mm

Questions :

Sur feuille de copie  :

1A-1 Ecrire le bilan des actions mécaniques exercées sur {3}. Représenter ces actions par des torseurs.

1A-2 En appliquant le Principe Fondamental de la Statique à {3}, déterminer la composante sur l’axe z de la résultante des actions mécaniques de la crémaillère (2) sur le pignon (3).

1A-3 La crémaillère est directement reliée à un vérin hydraulique simple effet dont les caractéristiques vous sont données page TD 1. Déterminer la pression de tarage du limiteur à l’entrée de l’actionneur rotatif pour que le bras soit à la limite de l’équilibre dans la position bras = 0°. Thomson utilise une pression de tarage de 5,5 bars. Comparer cette pression avec la pression de tarage calculée précédemment. Comment expliquez-vous le léger écart observé entre ces deux valeurs ?

1B) Etude de la fonction technique : Ft 222  Transmettre le mouvement de rotation de l’actionneur jusqu’au bras.

L’objectif de ce paragraphe est de calculer le débit hydraulique maximum à l’entrée de l’actionneur rotatif pour obtenir la vitesse de rotation maximum du bras par rapport au bâti (1).

Données :

- Graphe des vitesses de rotation du bras durant la phase d’extraction du cône :

0

0,75

1

2

3

4

3,75

5

10

12

n (tr/min)

t (s)

12

2

- Diamètre primitif du pignon (3) : d3 = 200 mm

- Diamètre utile du piston de vérin : d = 60 mm

- Relation entre la vitesse de translation du piston du vérin hydraulique et le débit d’huile entrant :

Q = 350.S.V

(Q est le débit de l’huile exprimé en l/min ;S est la section utile du piston en mm2 ;V la vitesse de translation du piston en m/s)

Questions :

1B-1 Relever sur le graphe des vitesses du bras la vitesse de rotation maximale du bras par rapport au bâti (1). Convertir cette valeur en rad/s.

1B-2 On souhaite déterminer la vitesse de translation de la crémaillère (2) :

1B-21 Sachant qu’il y a roulement sans glissement entre le pignon (3) et la crémaillère (2) en C, écrire la relation entre les vitesses V   C,3/1 et V   C,2/1.

1B-22 Calculer la vitesse VC,31 en faisant intervenir le diamètre d3 du pignon (3) et la vitesse de rotation maximale du bras. En déduire la vitesse de translation de la crémaillère (2).

1B-3 Calculer le débit d’huile Q maximum à l’entrée de l’actionneur rotatif pour que le système fonctionne correctement.

1C) Etude de la fonction technique : Ft 223  Créer un mouvement de translation à trajectoire circulaire.

La condition de fonctionnement permettant de créer un mouvement de translation à trajectoire circulaire de l’ensemble {ventouse ; cône} par rapport au bâti (1) est que le diamètre de la poulie fixe (5) soit rigoureusement le même que celui de la poulie mobile. Ce mouvement permet d’extraire le cône du moule et poser ce dernier sur le retourneur avec la même orientation.

Question :

1C- Représenter rapidement sur le document TD 7 le système dans une position intermédiaire : bras=45°. Utiliser des couleurs pour chacun des différents sous ensembles.

2ème PARTIE : Modifications en vue d’améliorer le mécanisme existant

Thomson Vidéoglass désire augmenter sa cadence de production de cônes. Le mécanisme tel qu’il a été décrit dans la première partie acceptait une cadence de 8 transferts par minutes. Cette cadence doit, après modification du mécanisme, passer à 12 transferts par minute. L’augmentation de la vitesse de rotation du bras qu’engendre ce nouveau cahier des charges interdit toute variation brusque de la vitesse de rotation (visible sur le graphe de la partie 1B). En effet le choc qui en résulterait pourrait avoir pour conséquence l’éjection du cône de la machine. A la perte de la pièce s’ajouterait le risque de blesser les employés travaillant à proximité de la chaîne de production.

Le but de cette partie est de modifier les choix technologiques utilisés pour réaliser la fonction Ft 22  Entraîner la ventouse.

2A) Modification de la fonction technique : Ft 222  Transmettre le mouvement au bras.

L’actionneur rotatif hydraulique est remplacé par un motoréducteur électrique asservi en vitesse. Ce type d’actionneur permet d’avoir une courbe de vitesse du bras adaptée.

Lors de ce changement d’actionneur il a été décidé de remplacer la liaison complète par adhérence entre l’arbre de sortie (4) et le bras par une liaison complète par obstacle (clavetage).

Hypothèses :

- Toutes les liaisons sont supposées parfaites (voir document DT3).

- Le poids des pièces est négligé à part celui de l’ensemble {arbre de ventouse, ventouse et cône à déplacer}

Données :

- Un repère galiléen R lié au bâti : (D,x,y,z) pourvu d’une base orthonormée directe associée (x,y,z).

- On notera l’ensemble {E}={ arbre de sortie (4) ; bras ; poulie mobile ; arbre porte ventouse ; ventouse et cône}

- Le moment d’inertie équivalent autour de l’axe (D,x) de l’ensemble {E} est égal à :

Jeq = 5,53 kg m2

- Le nouveau graphe des vitesses de rotation du bras :

0

0,3

0,5

1

1,5

10

n (tr/min)

t (s)

1,3

20

30

Le couple résistant Cr sur l’axe (D,x) dû au poids de l’ensemble {E} à déplacer au démarrage (bras = 0°) est Cr = -132,5 N.m.

2A-1 Calculer l’accélération angulaire ’’ (en rad/s2) au démarrage.

2A-2 Appliquer le théorème du Moment Dynamique à l’ensemble {E} en rotation autour de l’axe (D,x). En déduire le couple à fournir Cs en sortie de l’ensemble moto réducteur pour obtenir l’accélération nécessaire au démarrage du bras.

Dans la suite du problème on prendra Csmax = 200 Nm

2A-3 La liaison complète par adhérence entre l’arbre de sortie (4) et le bras existante est remplacée par une liaison complète par obstacle. Calculer l’effort tangentiel Tmax dû au couple à fournir Csmax que doit transmettre la clavette (le diamètre de l’arbre au niveau de cette liaison est de 40 mm).

2A-4 Relever la hauteur b d’une clavette pour un arbre de diamètre 40 mm (voir document ressource DR 1). Grâce à l’abaque du document ressource DR 1, déterminer la longueur minimum de la clavette (au matage à 70 Mpa) nécessaire à la transmission de l’effort tangentiel Tmax.

2A-5 Dessiner la liaison complète ainsi obtenue sur le document TD 8. La représentation de cet ensemble sera effectuée en vue de face coupe B-B et en vue de gauche coupe E-E. Porter votre attention sur la propreté du dessin et le respect des normes.

2B) Modification de la fonction technique Ft 221  Rendre disponible l’énergie mécanique.

Le but de ce paragraphe est de choisir un moto réducteur adapté au nouveau graphe des vitesses. Ce moto réducteur sera asservi en vitesse, c’est à dire que sa vitesse de rotation sera contrôlée par un calculateur.

Données :

- Courbe des puissances à fournir à l’arbre de sortie (4) pour entraîner le mécanisme :

P (W)

Courbe de puissance à fournir par le réducteur

t (s)

Questions :

2B-1 La société Thomson souhaite utiliser des moto réducteurs standard achetés par lots dans le commerce. Le choix du moteur va se faire parmi une gamme (voir documents ressources DR 2) de moteurs délivrant leur puissance maximale à une vitesse de rotation de 1400 tr/min.

Calculer le rapport de réduction ir (ir = moteur / bras) que doit avoir le réducteur pour harmoniser la vitesse de rotation du moteur avec la vitesse de rotation maximale du bras par rapport au bâti (1). (voir document TD 4)

2B-2 Un tel rapport de réduction peut être obtenu grâce à un réducteur de type roue et vis sans fin. Choisir sur le document DR 2 le réducteur le mieux adapté en prenant en compte le couple maxi à fournir ( Csmax = 200 Nm) et un rapport de réduction égal ou inférieur au rapport de réduction théorique calculé précédemment. Relever le rendement du réducteur r et sa désignation.

2B-3 Déterminer la puissance maximale à fournir par le moteur en entrée du réducteur roue et vis sans fin en prenant en compte la courbe de puissance à fournir par le réducteur ainsi que ses caractéristiques définies question 2B-2. Choisir dans la documentation ressource le moteur le mieux adapté au fonctionnement du « TAKE OUT » et donner sa référence.

3ème PARTIE : Modification de la fonction technique Ft 21  Guider la ventouse.

On souhaite pouvoir modifier facilement l’angle entre l’axe z et l’axe de la ventouse pour que celle-ci puisse s’adapter rapidement à plusieurs modèles différents de cônes d’écran. La modification doit être faite sur les pièces existantes par enlèvement de matière pour éviter un prix de revient trop élevé. Les modifications porteront sur la pièce (8) et le support de poulie (7).

Principe :

8

La figure 2 ci-contre montre l’éclaté de l’ensemble {poulie fixe (5) ; pièce (8) ; support de poulie (7)} avant modifications.

## Figure 2

7

5

15

La figure 3a ci-dessous montre le schéma technologique d’une modification possible : Un pion (17) est encastré dans le support de poulie (7). Deux vis de réglage (18) en opposition et vissées dans la pièce (8) viennent s’appuyer sur le pion pour permettre de modifier l’angle (±6°) entre le support de poulie (7) et la pièce (8). Ce réglage d’angle va se répercuter sur la poulie mobile par l’intermédiaire de la courroie crantée et modifier l’angle que forment l’axe de la ventouse et l’axe z.

La figure 3b montre l’éclaté de la solution possible.

| 8 5 7 18 17 6° 6° 18 8 17 15 7 5 18 Figure 3a : Schéma technologique de la modification (Vis de blocage (15) non représentées) | Figure 3b : Eclaté de la modification |
| --- | --- |

Question :

Sur le document TD 8 effectuer le dessin à main levée des pièces modifiées en fonctionnement :

- En vue de face coupe B-B

- En vue de droite 12 coupe D-D supérieure des pièces 7, 8, 17 et leurs éléments de blocage.

On portera particulièrement attention au respect des normes et à la propreté du dessin. Seules les pièces modifiées sont à représenter. On portera également sur le dessin les conditions foctionnelles si nécessaire.

1-C Représentation du système en position intermédiaire.

(bras = 45°) (Utiliser de la couleur)

bras = 45°

bras = 0°