### DOSSIER RESSOURCE

Ce dossier comporte 2 pages de DR 1 à DR 2.

Document technique sur le clavetage parallèle                                           DR 1

Document technique sur les moteurs                                                          DR 2

Documentation sur les clavettes :

# Clavetage parallèle

Exemple de désignation :

Clavette parallèle, forme __ , abl, NF E 22-177

Ne pas représenter les chanfreins sur le dessin de définition

Longueurs totales l normalisées (NF E 01-001) :

| 10 | 11,2 | 12,5 | 14 | 16 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 22,4 | 25 | 28 | 31,5 | 35,5 |
| 40 | 45 | 50 | 56 | 63 | 71 |
| 80 | 90 | 100 | Série Renard R 20 (10 à 100 mm) |  |  |

## Abaque de dimensionnement d’une clavette à la condition de non matage :

b

DR 1

l

Documentation sur réducteurs à roue et vis sans fin. (Catalogue SEW)

| Type SAF 37 ne = 1400 tr/min |  |  |  | Type SAF 47 ne = 1400 tr/min |  |  |  | Type SAF 57 ne = 1400 tr/min |  |  |  | Type SAF 67 ne = 1400 tr/min |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ir | Ms max (Nm) | Ps (kW) | r (%) | ir | Ms max (Nm) | Ps (kW) | r (%) | ir | Ms max (Nm) | Ps (kW) | r (%) | ir | Ms max (Nm) | Ps (kW) | r (%) |
| 80,96 | 85 | 0,27 | 58 | 67,20 | 167 | 0,58 | 63 | 67,20 | 285 | 0,95 | 65 | 75,06 | 480 | 1,2 | 79 |
| 71,44 | 84 | 0,29 | 59 | 56,61 | 165 | 0,67 | 64 | 56,61 | 265 | 1,0 | 67 | 65,63 | 480 | 1,4 | 79 |
| 63,33 | 82 | 0,32 | 60 | 69,39 | 155 | 0,44 | 75 | 69,39 | 245 | 0,68 | 76 | 62,35 | 480 | 1,4 | 79 |
| 53,83 | 80 | 0,36 | 61 | 63,80 | 155 | 0,47 | 75 | 63,80 | 245 | 0,73 | 77 | 54,70 | 480 | 1,6 | 80 |
| 55,93 | 81 | 0,29 | 73 | 54,59 | 155 | 0,55 | 76 | 54,59 | 245 | 0,85 | 78 | 46,40 | 480 | 1,9 | 81 |
| 51,30 | 81 | 0,31 | 74 | 47,32 | 155 | 0,63 | 77 | 47,32 | 245 | 0,97 | 79 | 41,89 | 480 | 2,1 | 81 |
| 43,68 | 81 | 0,36 | 75 | 44,22 | 155 | 0,67 | 77 | 44,22 | 245 | 1,0 | 79 | 36,85 | 480 | 2,3 | 82 |
| 37,66 | 79 | 0,41 | 76 | 38,23 | 155 | 0,76 | 78 | 38,23 | 245 | 1,2 | 80 | 34,80 | 480 | 2,5 | 82 |
| 35,10 | 78 | 0,43 | 76 | 32,48 | 155 | 0,89 | 79 | 32,48 | 245 | 1,4 | 80 | 29,63 | 480 | 2,9 | 83 |
| 30,68 | 76 | 0,47 | 76 | 29,00 | 155 | 0,99 | 79 | 29,00 | 245 | 1,5 | 81 | 26,93 | 480 | 3,2 | 83 |

Exemple de désignation :

Réducteur à vis sans fin SEW Type SAF __ , n = 1400 tr/min, ir = ___

Réducteur à vis sans fin à arbre creux

Documentation sur moteurs triphasés. (Catalogue SEW)

| # Référence | Pu (kW) | nm (tr/min) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DFT63N 4 | 0,18 | 1400 |  |
| DFT63L 4 | 0,25 | 1400 |  |
| DT71D 4 | 0,37 | 1400 |  |
| DT80K 4 | 0,55 | 1400 |  |
| DT80N 4 | 0,75 | 1400 |  |
| DT90S 4 | 1,1 | 1400 |  |
| DT90L 4 | 1,5 | 1400 |  |
| DT100LS 4 | 2,2 | 1400 |  |
| DT100L 4 | 3 | 1400 |  |
| DV112M 4 | 4 | 1400 |  |

DR2