Doc. 01 / 13

Session 2006

BACCALAURéAT PROFESSIONNEL

étude et Définition de Produits Industriels

épreuve E3 - Unité : U 33

Définition de produit industriel

Compétences et connaissances technologiques associées sur lesquelles porte l'épreuve :

C 13 :	Analyser une pièce

C 21 :	organiser son travail

C 32 :	Produire les dessins de définition de produit

S 1 :	Analyse fonctionnelle et structurelle

S 3 :	représentation d'un produit technique

S 4 :	Comportement des systèmes mécaniques – Vérification

et dimensionnement

S 5 :	Solutions constructives – Procédés – Matériaux

S 6 :	Ergonomie – Sécurité

Ce sujet comporte :

 Un dossier constitué de 13 documents papier repérés de 1/13 à 13/13.

 Un Compact Disc contenant :

- Le fichier en mode assemblage : EMERISEUSE.SLDASM et tous les fichiers pièces associés.

- Le fichier en mode mise en plan : Ensemble.SLDRW

- Un fichier fond de plan : U33-2006 A3H.SLDDRW

- Un fichier du géométral partiel du corps 1 : U33-2006 MEP CORPS 1.SLDDRW

Documents à remettre par le candidat (y compris ceux non exploités) :

- Une sauvegarde sur le disque dur du fichier BOITE AVANT 2.SLDDRW ;

- Une sauvegarde dur le disque dur du fichier CORPS 1.SLDDRW ;

- Une sortie imprimante du dessin géométral de la boîte à roulement avant repère 2 ;

- Une sortie imprimante de chaque dessin de définition ;

- Une fiche de procédure et de suivi complétée par le candidat et le surveillant (feuille 12/13) ;

- Une fiche de barème de notation (feuille 13/13).

Ces documents ne porteront pas l'identité du candidat, ils seront agrafés à une copie d'examen par le surveillant.

Calculatrice et documents personnels autorisés.

| # Baccalauréat Professionnel - Etude et Définition de Produits Industriels |  |  |
| --- | --- | --- |
| épreuve E3 - Unité : U 33 | Durée : 4 heures | Coefficient : 2 |
| Session 2006 | Nombre de pages : 13 |  |

Doc. 02 / 13

Session 2006

Documents remis au candidat :

Première partie

DOSSIER TECHNIQUE

I Présentation de la société conceptrice du produit (document 3/13)

II Mise en situation (document 4/13)

III Problématique et objectif de l’étude (document 5/13)

Dessin d’ensemble (documents 6/13 et 7/13)

Nomenclature (document 8/13)

IV Définition du produit et groupes fonctionnels (document 9/13)

Deuxième partie

DOSSIER TRAVAIL

V Travail à effectuer (documents 10/13 et 11/13)

Fiche de procédure et de suivi (document 12/13)

Fiche barème (document 13/13)

Session 2006

1ère partie

DOSSIER TECHNIQUE

Doc. 03 / 13

## I – Présentation de la société conceptrice du produit :

- Le groupe SEB (Société d’Emboutissage de Bourgogne) est, avec les marques Calor, Moulinex, Tefal, Rowenta et d’autres, le leader mondial dans le domaine du petit électroménager domestique.

- Depuis 1857, le groupe SEB n’a cessé d’innover et de se développer en France et dans le monde entier.

- SEB c’est un appareil vendu en France toutes les 3 secondes.

- Inventeur de la fameuse Cocotte Minute en 1953, le groupe SEB a produit plus de 55 millions d’autocuiseurs en 50 ans.

- En 2004, ce sont encore 1,4 millions de Cocottes Minute qui sont sorties des usines de Selongey en Côte d’Or, berceau du groupe SEB.

La gamme d'auto cuiseurs SEB

Session 2006

Doc. 04 / 13

## II – Mise en situation :

- Les cuves de la Cocotte Minute sont obtenues par emboutissage d’une tôle d’acier inoxydable.

- Après dégraissage et soudage du fond de cuve, celles-ci sont polies sur des machines spéciales appelées EMERISEUSES.

| Emeriseuse | - Machine transfert à plateau rotatif ; - 1 poste de chargement – déchargement ; - 9 postes de travail ; - Les outils et les cuves sont animés d’un mouvement de rotation inversé ; - Les outils sont des brosses abrasives ; - 360 cuves polies à l’heure. |
| --- | --- |

| Cuve à l’état final | - Les cuves ont différentes contenances ; - Elles doivent avoir un poli irréprochable, sans aucune rayure. |
| --- | --- |

Session 2006

Doc. 05 / 13

## III – Problématique et objectif de l’étude :

Les broches outil sont montées sur des tables à mouvements croisés et tournent à la vitesse de 3800 tours par minute.

Table à mouvements croisés

Broche + outil

Corps de broche

Initialement le guidage en rotation de la broche s’effectuait par 2 roulements montés directement dans le corps de broche en alliage d’aluminium.

Le polissage des cuves d’auto cuiseur générant des poussières abrasives, celles-ci entraînaient une usure prématurée du corps de broche au niveau des portées de roulements.

Le Bureau d’Etudes a donc modifié le montage de roulements en interposant une boîte à roulement en acier entre les roulements et le corps de broche.

Votre tâche consiste à définir complètement une boîte à roulements ainsi que les modifications apportées sur le corps de broche pour recevoir celle-ci.

Boîtes à roulement

| Produit modifié : broche outil (sans la poulie 12 et l’outil 16) |  |
| --- | --- |

Doc. 06 / 13

Session 2006

|  | Broche d’émeriseuse en coupe |
| --- | --- |

Doc.07 / 13

DESSIN

D’ENSEMBLE

Session 2006

| Doc.08 / 13 36 | 1 | Goupille cannelée G5, Ø10 x 28 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | 1 | Vis sans tête Hc, à bout plat, M6-10 |  |  |  |
| 34 | 1 | Goupille cylindrique Ø8-24 |  |  |  |
| 33 | 3 | Vis CHc M6-16 |  |  |  |
| 32 | 1 | Vis CHc M12-30 |  |  |  |
| 31 | 2 | Joint torique, 123,2 x 6,99 |  |  |  |
| 30 | 1 | Joint torique, 100,9 x 5,33 |  |  |  |
| 29 | 1 | Joint torique, 88.27 x 5,33 |  |  |  |
| 28 | 1 | Joint à lèvre, type A, 65 x 85 x 10 |  |  |  |
| 27 | 1 | Joint à lèvre, type A, 50 x 70 x 10 |  |  |  |
| 26 | 1 | Ringblock |  |  | Série 1120 45x75 |
| 25 | 1 | Roulement à 1 rangée de billes à contact radial |  |  |  |
| 24 | 1 | Roulement à 2 rangées de billes à contact oblique |  |  |  |
| 23 | 2 | Rondelle MB 55 |  |  |  |
| 22 | 2 | Ecrou KM M55 x 2 |  |  |  |
| 21 | 2 | Graisseur Hydraulic droit M8 x 1 |  |  |  |
| 20 | 1 | Joint torique 120 x 6,99 |  |  |  |
| 19 | 4 | Vis H M10-50 |  |  |  |
| 18 | 4 | Vis CHc M10-40 |  |  |  |
| 17 | 12 | Vis H M8-30 |  |  |  |
| 16 | 1 | Porte outil |  |  |  |
| 15 | 1 | Bouchon |  |  |  |
| 14 | 1 | Locating |  |  |  |
| 13 | 1 | Fixation mandrin broche |  | S 250 Pb |  |
| 12 | 1 | Poulie |  | Al Cu 4 Mg Si |  |
| 11 | 1 | Broche |  | 15 Cr Ni 6 |  |
| 10 | 2 | Demi bague |  | S 250 Pb |  |
| 9 | 1 | Rondelle arrière |  | S 250 Pb |  |
| 8 | 1 | Rondelle avant |  | S 250 Pb |  |
| 7 | 1 | Couvercle arrière |  | S 250 Pb |  |
| 6 | 1 | Couvercle avant |  | S 250 Pb |  |
| 5 | 1 | Support racleur arrière |  | S 250 Pb |  |
| 4 | 1 | Support racleur avant |  | S 250 Pb |  |
| 3 | 1 | Boîte à roulement arrière |  | 16 Mn Cr 5 |  |
| 2 | 1 | Boîte à roulement avant |  | 16 Mn Cr 5 |  |
| 1 | 1 | Corps de broche |  | Al Cu 4 Mg Si |  |
| Rep | Nb | ###### Désignation |  | Matière | Observations |
| Folio 1/1 |  |  | ### BROCHE D’Emeriseuse |  |  |
|  |  | A4 |  |  |  |
| U 33-2006 |  |  | Bac Professionnel E.D.P.I. |  |  |

Doc. 09 / 13

Session 2006

## IV - Définition du produit : boîte à roulement avant repère 2 :

IV.1. Groupes fonctionnels de surfaces :

GFS 2

GFS 1

GFS 3

IV.2. Etude des groupes fonctionnels de surfaces :

| Fonction technique | Pièces en contact avec la boîte à roulement avant repère 2 | Groupe fonctionnel de surfaces |
| --- | --- | --- |
| Guider en rotation la broche | Corps de broche (1), Quatre vis H M10-50 (19), Roulement (24). | GFS1 (jaune & vert) |
| Assurer l’étanchéité | Support racleur avant (4) Joints toriques (29 et 31), Six vis H M8-30 (17). | GFS2 (bleu & vert) |
| Assurer le graissage du roulement | Graisseur (21), Goupille cannelée G5 (36). | GFS3 (rouge) |

IV.3. Relations entre groupes fonctionnels :

| Relations entre groupes fonctionnels | Désignation | Fonction technique |
| --- | --- | --- |
| GFS1 / GFS2 | R1 | Positionner la broche par rapport au corps de broche |
| GFS1 / GFS3 | R2 | Assurer la position du graisseur au montage |

Doc. 10 / 13

Session 2006

2ème Partie

DOSSIER TRAVAIL

## V- Travail à effectuer :

V.1. Dessin de définition de produit fini de la boîte à roulement avant repère 2 :

A l’aide du présent dossier et des fichiers du modèle virtuel 3D de l ‘ensemble, il est demandé de réaliser :

- La mise en plan de la boîte à roulement avant repère 2 ;

- Une sortie papier en deux exemplaires du dessin géométral dont l’une est destinée au travail préparatoire de recherche de cotation ;

- La cotation de définition de produit fini de la boîte à roulement avant repère 2.

Démarche :

- Contrôle de début de session :

Effectuer les opérations demandées sur la fiche de procédure (Doc. 12/13)

- Géométrie de la pièce :

Réaliser une mise en plan de la boîte à roulement avant repère 2 sur format A3H (en utilisant le fichier du fond de plan fourni : U33-2006 A3H.slddrw).

Effectuer le choix des vues, coupes, sections et toutes autres vues jugées nécessaires pour définir parfaitement les formes.

Effectuer deux sorties papier de cette mise en plan.

- Cotation de définition de produit fini :

A l ‘aide des documents et fichiers du dossier, de la deuxième sortie papier du dessin géométral, réaliser la cotation de définition de produit fini de la pièce :

  - Cotation dimensionnelle avec les tolérances ;

  - Spécifications de forme, de position et tolérances générales (sans indication de la valeur numérique, sauf information constructeur) ;

  - Spécifications micro géométriques (rugosités) ;

  - Compléter le cartouche, indiquer le numéro de candidat ;

  - Travailler dans le calque « Cotation ».

V.2. Dessin de définition de produit partiel du corps de broche repère 1 :

A l’aide du présent dossier et des fichiers du modèle virtuel 3D de l ‘ensemble, il est demandé de réaliser :

- Une sortie papier du dessin géométral et de la cotation partielle destinée au travail préparatoire de recherche de cotation ;

- La cotation de définition de produit (partielle) du corps de broche repère 1.

Doc. 11 / 13

Session 2006

Cotation de définition :

A partir du fichier de mise en plan U33-2006 MEP CORPS 1.SLDRW, à l’aide des documents et fichiers du dossier ainsi que de la sortie papier du dessin géométral, réaliser la cotation de définition de produit (partielle) relative au montage de la boîte à roulement repère 2 sur le corps de broche repère 1 :

  - Cotation dimensionnelle avec les tolérances ;

  - Spécifications de forme, de position et tolérances générales (sans indication de la valeur numérique, sauf information constructeur) ;

  - Spécifications micro géométriques (rugosités) ;

  - Compléter le cartouche, indiquer le numéro de candidat ;

  - Travailler dans le calque « Cotation ».

Travail à remettre :

 Une sauvegarde sur disque dur du fichier Boîte avant 2.slddrw.

 Une sauvegarde sur disque dur du fichier Corps 1.slddrw.

 Une sortie imprimante du dessin géométral de la boîte à roulement repère 2 avant (sans

cotation).

 Une sortie imprimante de chaque dessin de définition.

Session 2006

FICHE DE PROCÉDURE et de SUIVI

Doc. 12 / 13

MISE EN ŒUVRE DU SYSTEME

Matériel et Logiciel

| SUIVI à remplir par le surveillant-correcteur | Tâche effectuée à cocher |
| --- | --- |
| # DÉBUT DE SESSION - Mettre sous tension les périphériques et le micro ordinateur, - Renommer le dossier U33 – 2006 de C:\ en U33 – 2006 – XXXX (XXXX : n° du candidat). |   |
| # SESSION DE TRAVAIL Le candidat est responsable de la sauvegarde régulière de son travail dans le dossier U33 – 2006 – XXXX. |  |
| # FIN DE SESSION - Effectuer les sorties imprimante demandées, - Vérifier la présence des fichiers du travail produit dans le répertoire : U33 – 2006 – XXXX, - Appeler le surveillant correcteur pour : - Enregistrer le contenu de U33 – 2006 – XXXX sur un support externe, - Vérifier et certifier le transfert correct sur le support externe, - Emarger la « fiche de suivi ». |      |
| INCIDENTS ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ |  |
| BAC Professionnel EDPI – Session 2006 ÉPREUVE : E3 - Unité : U33 Définition de produits industriels CENTRE : …………………………………………………….. N° d’anonymat : ____________________  |  |

| BAC Professionnel EDPI – Session 2006 ÉPREUVE : E3 - Unité : U33 Définition de produits industriels CENTRE : …………………………………………………….. Nom du candidat : ……………………………….……………. N° de candidat : _____________________ N° d’anonymat : __________________ _______________________________________________________________________________________________ Nom du surveillant correcteur : ……………………………………………… | Signatures ………..…….. ………..……. |
| --- | --- |

Doc. 13 / 13

Session 2006

FICHE BAREME : ELABORATION DU PROJET

Elaboration du projet : Durée 4h – coefficient 2 (notation sur 40)

ATTENTION : Le candidat est responsable de la sauvegarde régulière de son travail dans le dossier qui lui est réservé.

|  | Tâches |  | Points sur 40 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Début de session | Mettre sous tension le poste informatique et les périphériques. |  | Non évalué |  |
|  | Renommer le dossier U33 – 2006 en U33 – 2006 – XXXX (où XXXX est le numéro du candidat). |  |  |  |
|  | Vérifier la présence des fichiers de travail dans le dossier cité ci-dessus. |  |  |  |
| Réalisation de la définition du produit en CAO | Boîte à roulement repère 2 | Choix judicieux des vues. | /2 | 40 |
|  |  | Modifications ou compléments apportés à la mise en plan effectuée par le logiciel afin de respecter rigoureusement les normes de représentation en vigueur. | /1 |  |
|  |  | Cotation de définition – GFS1 | /10 |  |
|  |  | Cotation de définition – GFS2 | /6 |  |
|  |  | Cotation de définition – GFS3 | /4 |  |
|  |  | Cotation de définition – Relation R1 | /3 |  |
|  |  | Cotation de définition – Relation R2 | /2 |  |
|  | Corps repère 1 | Cotation de définition de la modification | /12 |  |
| Fin de session | Effectuer la (ou les) sortie(s) traceur |  | Non évalué |  |
|  | Vérifier la présence des fichiers de travail dans le dossier U33 – 2006 – XXXX (par le candidat par et le surveillant). |  |  |  |
|  | Transférer les fichiers vers un support externe (graveur ou ZIP) avec l'aide du surveillant. |  |  |  |
|  | Vérifier la présence des fichiers de travail sur le support externe (par le candidat et par le surveillant). |  |  |  |
|  | Emarger la fiche de suivi. |  |  |  |