-2-  DOSSIER TRAVAIL

L’étude portera sur le choix du vérin à vis .

2.1  – Validation de la géométrie du nouveau palier interne :

/50

- Analyse des  mouvements et des trajectoires.

- Vérifier l’angle de rotation du volet.

2.2 – Définition et choix du nouveau vérin à vis :

/50

- Calculer la course maxi du vérin.

- Calculer la vitesse de rotation de la vis.

- Déterminer la vis.

2.3 – Etude des actions mécaniques :

/50

- Définir les liaisons.

- Recherche de l’effrot axial exercé par l’écrou sur la vis.

2.4 – Dimensionnement de la vis

/40

- Vérifier la condition de résistance dans la liaison hélicoïdale.

- Vérifier la condition de résistance : Effort maxi admissible au flambage de la vis

2.5 – Bilan des caractéristiques du vérin à vis

/10

TOTAL :                 /200

  - Validation de la géométrie du nouveau palier interne :

L’étude vise à valider le pivotement de 50°

    - Analyse des mouvements et trajectoires :

Compléter le tableau suivant en vous référant au document doc7/19

| Mouvements | Trajectoires |
| --- | --- |
| Mvt renvoi LPMI (2) / palier interne (1) :Rotation de centre 0 |  |
| Mvt vis (15) / renvoi LPMI(2) :Rotation d’ axe OB |  |
| Mvt écrou LPMI (11) / vis (15) :Rotation et translation d’ axe OB | TB écrou LPMI (11) / vis (15) :Droite OB |
| Mvt support volet (16)) / palier interne (1) :Rotation de centre I | TC1 support volet (16) / palier interne (1) :Cercle de centre I et de rayon IC1 |
|  | TC2 support volet (16) / palier interne (1) : Cercle de centre I et de rayon IC2 |

    - Tracer les trajectoires sur le document doc10/19 :

- TB écrou LPMI (11) / vis (15)

- TC1  support volet (16) / palier interne (1)

- TC2 support volet (16) / palier interne (1)

    - Tracer la position des axes B, C1, C2, dans les deux positions extrêmes : (Effectuer les tracés sur le document doc10/19)

    - Mesurer l’angle de pivotement et conclure quant à la géométrie du nouveau palier interne (Respect de la modification) :

La  cote  de  50° est bien respectée  donc  le  palier  est  valide

  - Définition et choix du nouveau vérin à vis :

- Une nouvelle vis est nécessaire en raison d’un nouvel angle de pivotement du volet (50°) et du respect du temps de sortie maximal de 30s.

Données :

- Temps de sortie du volet inférieur à 30s

- Voir schéma ci-dessous

- Le vérin à vis est constitué de la vis 15 et l’écrou 11

Engrenage gauche :

- rapport de réduction 1/1,42

Moto-réducteur :

- Nmoteur = 7809 tr/mn

- rapport de réduction 1/24,44

Vérin à vis :

- longueur vis à déterminer

- pas à déterminer

- Nb de filets

    - Déterminer la course maximale de l’écrou du vérin à vis. Justifier votre réponse. (construction sur le doc10/19 )

Sur le document doc10/19, coter la course maxi du vérin et la reporter ci-dessous.

Détail du calcul :

Course maxi =  241.5mm

408-166.5 = 241.5 mm

    - Déterminer la vitesse de rotation du vérin à vis : ( en tr/mn )

N Moteur = 7809 tr/mn            Réduction  totale  = (1/24.44)*(1/1.42) = 1/34.7

N Vis = 7809/34.7 = 225 tr/mn

N vérin à vis  = 225tr/mn

    - Déterminer le pas minimal théoriquede la vis du vérin à vis en fonction du temps de sortie du volet:

Données :

- temps de sortie du volet inférieur à 30 s

- Course de l’écrou du vérin à vis : 240 mm

(N*P*t)/60=C  donc  P = (C*60)/(N*t) = (240*60)/(225*30) = 2.13

Pas minimal théorique   = 2.13

    - Choix : existe-t-il un pas normalisé permettant de respecter les deux exigences (tps de sortie et diam. de vis) ?

- temps de sortie du volet inférieur à 30s

- diamètre de la vis à profil trapézoïdal, du vérin à vis, inférieur à 15 mm

Consulter le document ressource doc18/19 et justifier votre réponse :

Non il n’y a pas de pas normalisé permettant de respecter les 2 exigences (pas de 3, diamètre=16 mm)

    - Compte tenu de la réponse que vous avez apportée à la question 2.2.4, faites des propositions d’adaptation de la solution constructive :

Pour un diamètre de vis inférieur  à  15  mm  le  pas  maxi  que  l’on  peut  prendre  est  un  pas  de  2  donc  insuffisant pour assurer un temps de sortie inférieur à 30s. Il faut soit augmenter la diamètre de la vis soit augmenter le nombre de filets.

Compléter le tableau des liaisons ci-dessous.

| Pièce 1 Colorier les surfaces de contact | Pièce 2 Colorier les surfaces de contact | Nom de la ou des liaisons |
| --- | --- | --- |
|  |  | Deux liaisons linéaires rectilignes |
|  |  | # Liaison pivot |
|  |  | # Liaison hélicoïdale |
|  |  | # Liaison pivot |
|  |  | Liaison pivot |
|  |  | Liaison pivot |

2.3.2	Recherche de l’effort axial exercé par l’écrou sur la vis :

Le résultat de la simulation mécanique donne les efforts dans la liaison hélicoïdale entre la vis 15 et l’écrou 11 pendant la phase de sortie du volet :

- Fr : Module de l’ction mécanique exercé par l’écrou sur la vis.

Inscrire la valeur de l’effort maxi :

||Fr Ecrou/ 15 || = 3832 N

A quel moment de la sortie du volet l’effort est il maximal dans la vis :

###### Quand  le  volet  est  complètement  sorti

2.4 Dimensionnement de la vis :

Dans la partie précédente vous avez déterminé l’effort axial supporté par la vis. Cette étude vise à vérifier le dimensionnement de la vis. On effectuera deux calculs :

  - Résistance à l’arrachement des filets

  - Résistance au flambage

Données :

-     Acier utilisé : 36 Ni Cr Mo 16

- La limite pratique au glissement est : Reg = 0.8 Re  ( voir doc18/19)

- Le diamètre nominal de la vis : d= 12 mm

- La longueur de l’écrou L= 18 mm

- Le coefficient de frottement vis-écrou est f = 0,04

- Module de Young E = 200 000 MPa

- FEcrou/vis = 3 850 N

- Longueur de la vis = 408 mm

    - Calcul de l’effort d’arrachement des filets : Fa

En vous aidant du document ressource doc19/19 , déterminer cette force Fa .

Fa = Reg.d..Lécrou.f

# Reg = 0.8*Re = 0.8*1275= 1020Mpa

FA= 1020*12**18*0.04= 27686 N

Fa  = 27686 N

    - Calcul de l’effort maximal admissible au flambage :

En vous aidant du document ressource doc 19/19 , déterminer l’effort maximal .

Fmaxi= (².E.Iyy ) / ( l² )

F= (² * 200 000 * ((  * 124 ) / 64))/(408*0.7) 2= 24632 N

Fmaxi  = 24632 N

    - Conditions de résistance :

Données :

- coefficient de sécurité s = 1,5

- Effort sur la vis : 3 850 N

Les conditions de résistance sont-elles respectées ? Justifier votre réponse.

Oui la condition de résistance est respectée.

La condition de résistance à prendre en compte est l’effort admissible au flambage (24632 N < 27686 N)

Condition de résistance : 3850  1,5 < 24632 N

Conclure quant au choix du vérin à vis :

# Le  vérin  est  conforme  au  cahier  des  charges

2.5	Bilan des caractéristiques du vérin à vis.

Le vérin à vis n’est pas standard. Pour permettre la fabrication du nouveau vérin à vis vous devez reporter les caractéristiques issues des chapitres précédents ci dessous.

Caractéristiques du vérin à vis :

Pas normalisé  = 2

Nombre de filets  = 2

Longueur vis  = 408 mm

Diamètre vis = 12mm

Matière  = 36 Ni Cr Mo 16

Rapport de réduction de l’étage d’entrée =1/1.42